Exercices sur le ch 2 : puissance en monophasé et triphasé.

- Exercice 1): calcul de puissances en monophasé .

Une bobine ayant pour résistance R = 2  et pour inductance L = 0,138 H est parcourue par un courant sinusoïdal d’intensité efficace I = 1 A et de fréquence f = 50 Hz. Calculer alors :

- la puissance active consommée par cette bobine.

- la puissance réactive consommée par cette bobine.

- la puissance apparente consommée par cette bobine.

- La valeur efficace de la tension aux bornes de la bobine.

- Le facteur de puissance.

- Exercice 2): puissance en monophasé .

Une installation monophasée, alimentée par un réseau  [230 V ; 50Hz ], consomme une puissance active

de 15kW avec un facteur de puissance de 0,72 .

2-1- Déterminer puissances réactive et apparente consommées par le récepteur, ainsi que l'intensité efficace du courant en ligne .

2-2- On place en parallèle sur cette installation une batterie de condensateurs de capacité C = 190 µF

Calculer les puissances active P', réactive Q', apparente S' consommées par l'ensemble, ainsi que le nouveau facteur de puissance et la nouvelle intensité en ligne I' .

En déduire l'intérêt de la modification apportée au montage .

- Exercice 3) : Exercice sur le triphasé :  exercice du livre p 44 n°3.01

Soit le réseau (230/400 V ; 50 Hz) sans neutre. Sur ce réseau, on branche en étoile trois récepteurs identiques de résistance R = 10  en série avec une inductance de valeur L = 0,1 H.

- faire le schéma du montage en fléchant les tensions et les courants.

- déterminer la valeur efficace des courants en ligne, ainsi que leur déphasage par rapport aux tensions correspondantes.

- ces trois récepteurs sont maintenant couplés en triangle. Calculer la valeur efficace des courants de ligne.

- effectuer la construction de Fresnel dans le cas précédent.

- Exercice 4) : Exercice sur le triphasé :  exercice du livre p 52 n°4.04

Soit le réseau (230/400 V ; 50 Hz) sans neutre. Sur ce réseau, on branche en triangle trois récepteurs identiques. On mesure les puissances par la méthode des deux wattmètres, qui donne les résultats:  L1 = 3500 W et L2 = 460 W.

- faire le schéma du montage avec la position des deux wattmètres.

- calculer les puissances active et réactive. En déduire la puissance apparente.

- calculer le facteur de puissance du récepteur.

- calculer la valeur efficace de l'intensité du courant de ligne, puis celle du courant circulant dans une phase.

- calculer la capacité des condensateurs qui, couplés en triangle et connectés au réseau, donneraient un facteur de puissance de l'ensemble de l'installation de 0,92.

- déterminer dans ce cas les nouvelle valeurs données par les deux wattmètres.