Convertisseur Numérique Analogique (CNA)

Convertisseur Analogique Numérique (CAN)

I- Mise en situation

I-1-) Présentation

I-1-1 ) Rôle

Interfaçage entre le monde "extérieur" et un système numérique.

I-1-2 ) Chaîne de traitement numérique d'un procédé


[image: image1.wmf]Ve

Vs

N bits

de sortie

M bits

d'entrée

Système

de traitement

numérique

CNA

CAN


	Signal analogique provenant du monde extérieur. Par exemple :

- tension issue d'un capteur de température

- tension issue d'un capteur d'humidité

- etc.
	Cette fonction transforme (convertie) la tension analogique Ve en signal numérique sur N bits
	Le système de traitement numérique assure le traitement numérique de l'information.

Ce système est en général constitué 


D'un microprocesseur

Ou


D'un microcontrôleur
	Cette fonction transforme (convertie) le signal numérique de M bits en provenance du microprocesseur en une tension ou un courant analogique.
	signal analogique, qui peut commander :

- un moteur à courant continu

- une électrovanne


- etc.


I-1-3 ) Exemples de système

· Régulation de débit,

· CD audio numérique,

· Etc.

I-2-) Symbolisation


[image: image2.wmf]Système

de traitement

numérique

Ve

Vs

N bits

de sortie

M bits

d'entrée

#   Ç

Ç   #


II- Caractéristiques des convertisseurs

II-1-) Caractéristique de transfert

La caractéristique d'un convertisseur (numérique / analogique ou analogique numérique) est la courbe représentant la grandeur de sortie en fonction de la grandeur d'entrée.

	Convertisseur Analogique / Numérique (CAN)
	Convertisseur Numérique / Analogique (CNA)

	
[image: image3.wmf]N (Bits)

Ve (V)

Caractéristique 

théorique idéale

Caractéristique 

théorique réelle

Quantum 

Valeur pleine échelle

0

1

2

3

4

5

6

7

001

010

011

100

101

110

111

000

8


	
[image: image4.wmf]Vs (V)

M (bits)

000

001

010

011

100

101

110

111

1

2

3

4

5

6

7

0

Caractéristique 

théorique réelle

Caractéristique 

théorique idéale

Quantum 

Valeur pleine échelle




II-2-) Résolution et Quantum d'un convertisseur

II-2-1 ) Définition de la résolution

	(CAN)
	(CNA)

	La résolution est la plus petite variation du signal analogique d'entrée qui provoque un changement d'une unité sur le signal numérique de sortie. Elle est liée au quantum.

La valeur du quantum dépend de la tension Pleine Echelle (PE, FS), elle est donnée par la relation :


[image: image5.wmf]2

Valeur

Valeur

2

échelle

Pleine

Valeur

q

bits

de

nombre

min

MAX

bits

de

nombre

-

=

=


	La résolution est la plus petite variation qui se répercute sur la sortie analogique à la suite d'un changement d'une unité sur le signal numérique d'entrée. Elle est liée au quantum.

La valeur du quantum dépend de la tension Pleine Echelle (PE, FS), elle est donnée par la relation :


[image: image6.wmf]1)

2

(

Valeur

Valeur

1)

(2

échelle

Pleine

Valeur

q

bits

de

nombre

min

MAX

bits

de

nombre

-

-

=

-

=




II-2-2 ) Unité

La résolution est définie en % de la pleine échelle (FULL SCALE ou FS).La valeur pleine échelle est donnée dans la documentation du circuit.

II-2-3 ) Travail demandé :

II-2-3-a ) Calculez le quantum pour les deux convertisseurs ci-dessus.

	(CAN)
	(CNA)

	
[image: image7.wmf]1V

2

8

q

3

=

=


	
[image: image8.wmf]1V

1

2

7

q

3

=

-

=




II-2-3-b ) Représentez sur les caractéristiques de transfert le quantum (q)

II-3-) Codage des valeurs

II-3-1 ) Les codages les plus courant sont :

· Pour les nombres non signés :

· Le binaire naturel

· Le B.C.D

· Pour les nombres signés :

· Le complément à deux

· Le binaire signé (1XX pour les nombres négatifs et 0XX pour les positifs)

II-3-2 ) Exemples de code binaire signé

	Signal bipolaire pour un CAN
	Signal bipolaire pour un CNA

	
[image: image9.wmf]-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

N (Bits)

4

Ve (V)

001

010

011

100

101

110

111

000


	
[image: image10.wmf]000

001

010

011

100

101

110

111

Vs (V)

M (bits)

-3

-2

-1

0

1

2

3

-4




II-4-) Temps de conversion - temps d'établissement (Settling time)

	(CAN)
	(CNA)

	Temps minimum nécessaire au convertisseur pour stabiliser la donnée numérique en sortie après qu'une tension analogique stable ait été appliquée à l'entrée du CAN.
	Temps minimum nécessaire à la stabilisation de Vs après une transition du mot numérique appliqué à l'entrée du CNA.

























































































































































































































































































































































































_977560938.unknown

_978122117.unknown

_978122118.unknown

_977560951.unknown

_977338875.unknown

_977510307.unknown

_977510308.unknown

_977338889.unknown

_977328676.unknown

_977328696.unknown

