CHAPITRE 1 
Repenser les aménagements des cours d’eau

	Régime hydrologique

variations saisonnières du volume et du débit de la rivière
Zone ou espace de mobilité

espace du lit majeur à l'intérieur duquel le cours d’eau se déplace latéralement (zone de méandres, bras secondaires…)
La continuité écologique est assurée lorsque les sédiments et les espèces aquatiques circulent librement dans la rivière. Dans de nombreuses rivières, elle est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux.

	Constat

Les modifications physiques des cours d’eau perturbent le milieu aquatique et entraînent une dégradation de son état.

Cause

Les transformations des milieux (aménagement de berges, création de chenaux, modification du régime d’eau, destruction de zones humides...) sont les principales causes de cette dégradation. Elles sont liées aux multiples activités humaines : hydroélectricité, agriculture, navigation, loisirs, transports, extractions....

Actions

- Empêcher toute nouvelle détérioration.

- Préserver et restaurer le caractère naturel des cours d’eau.

- Favoriser la prise de conscience des maîtres d’ouvrage et des habitants.

- Améliorer la connaissance sur le milieu aquatique.

1A Empêcher toute nouvelle dégradation des milieux

Pour compenser les effets négatifs des travaux sur cours d’eau, il est nécessaire de limiter fortement le recours au curage lors des opérations d'entretien.

Les dispositions prévoient :

1A-1 - Le refus de projets en cas de mesures insuffisantes pour compenser les effets des travaux.

1A-2 - Les objectifs à rechercher pour les travaux d’entretien des cours d’eau.

1A-3 – Justification des travaux de modification du profil des cours d’eau et contenu des dossiers préalables.

1B Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau

Pour parvenir au bon état écologique il est nécessaire de préserver :

- le régime hydrologique,

- la continuité de la rivière,

- les caractéristiques morphologiques (formes et structures de la rivière),

- la maîtrise de l’érosion.

Les dispositions prévoient :

1B-1 - Un plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau à inclure dans les Sage.

1B-2 - L’examen de l’opportunité du maintien ou de la création d’ouvrages sur les cours d’eau.

1B-3 - L’identification des zones de mobilité des cours d’eau.

1B-4 - La délimitation des zones d’érosion des sols agricoles à risque et la mise en place d’un programme d’actions par le préfet



	
	Agir sur la continuité écologique des cours d’eau, en cohérence avec le principe de “trame bleue” du Grenelle de l’environnement. Les Sage ont la responsabilité des plans d’actions contribuant à assurer cette continuité.


	
	1C Limiter et encadrer la création de plans d’eau

Les plans d’eau ont de nombreuses fonctions mais leur multiplication est nuisible aux milieux aquatiques. Il est devenu nécessaire d’agir sur plusieurs niveaux : 

- encadrement de la création de nouveaux plans d’eau,

- entretien régulier des plans d’eau existants avec interdiction d’introduire des espèces indésirables,

- remise aux normes ou suppression des ouvrages dangereux ou sans usage avéré.

Les dispositions prévoient :

1C-1 - Une justification de l’intérêt (économique ou collectif) pour les projets de création de plans d’eau.

1C-2 - Des zones où la création de nouveaux plans d’eau n’est plus possible.

1C-3 - Les conditions minimales à respecter pour la création de nouveaux plans d’eau (ou la régularisation de plans d’eau existants).

1C-4 - La remise aux normes ou la suppression de plans d’eau existants dans les secteurs de forte densité de plans d’eau.



	Lit majeur, lit mineur

Les limites du lit mineur sont marquées par les berges du cours d'eau. Il est formé d'un chenal unique ou de plusieurs chenaux et de bancs de sables ou galets recouverts par les eaux coulant à pleins bords. Le lit majeur correspond à l’espace situé au-delà des rives et que l’eau peut envahir en cas de crue majeure.

 
	L’interdiction de créer des nouveaux plans d’eau sur certains secteurs constitue une mesure nouvelle qui illustre la volonté d’agir sur ce thème. La création de plans d’eau est interdite sur les bassins versants  : 

- classés en zone de répartition des eaux (ZRE),

- où il existe des réservoirs biologiques,

- où la densité des plans d’eau est déjà importante.

	
	1D Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur

L’exploitation des granulats alluvionnaires dans le lit majeur des cours d’eau peut porter atteinte aux milieux aquatiques. Elle est interdite  par arrêté ministériel dans l’espace de mobilité des cours d’eau.  Le Sdage prévoit que, en dehors de l’espace de mobilité du cours d’eau, les conditions d’exploitation pour les projets de carrières devront être précisées.

Les dispositions prévoient :

1D-1 - Le contenu des dossiers de demande d’exploitation de carrières de granulats alluvionnaires dans le lit majeur.

1D-2 - Le principe d’une réduction de 4 % par an des extractions de granulats alluvionnaires dans le lit majeur.

1D-3 - L’observation de l’impact économique lié à la réduction des extractions de granulats alluvionnaires, notamment par la création d'observatoires régionaux.

1D-4 - L’utilisation de matériaux de substitution pour le comblement des fouilles, les travaux routiers...

1D-5 - Une restriction à la délivrance des autorisations de carrières de granulats alluvionnaires.

1D-6 - Des prescriptions spécifiques pour les arrêtés d’autorisation de carrières de granulats.



	
	Le principe de réduction des extractions de granulats alluvionnaires est une disposition essentielle, en particulier pour tout l’axe “Loire” du bassin. Son intérêt est de fixer un objectif chiffré de réduction des extractions dans le lit majeur : 4 % par an.

	Les espèces envahissantes sont des espèces animales ou végétales qui ont été introduites intentionnellement (intérêt ornemental, aquariophilie,…) ou accidentellement en dehors de leur aire de répartition naturelle. Elles deviennent envahissantes lorsqu’elles entrent en concurrence directe avec les espèces locales au point de les remplacer. 
	1E Contrôler les espèces envahissantes

On constate une prolifération d’espèces exotiques envahissantes :

- végétales (jussies, renouées, ambroisie…)

- animales (ragondin, grenouille taureau, xénope du Cap…)

Les nombreuses actions d’éradication des plantes envahissantes se sont avérées inefficaces. L’objectif d’éradication a été abandonné et remplacé par un objectif de contrôle de leur extension.

1F Favoriser la prise de conscience

De nombreux aménagements artificiels ont eu des effets négatifs sur le rôle autorégulateur du milieu aquatique. Une prise de conscience générale du rôle positif que peut jouer un milieu aquatique en bon état de fonctionnement est nécessaire.

1G Améliorer la connaissance

Les caractéristiques biologiques des rivières sont mal connues. L’amélioration de la connaissance de l’état des milieux permettra :

- à l’échelle locale, d’anticiper les conséquences des aménagements prévus,

- à l’échelle du bassin, d’anticiper les pressions exercées sur les milieux, avec une vision globale des enjeux climatiques, économiques et démographiques.

Cette orientation comprend une seule disposition :

1G-1 - Un programme d’amélioration de la connaissance du fonctionnement des écosystèmes sous la responsabilité de l’agence de l’eau.




CHAPITRE 2

Réduire la pollution par les nitrates

	Eutrophisation

L’enrichissement des cours d’eau et plans d’eau en éléments nutritifs, essentiellement le phosphore et l’azote provoque la prolifération excessive de végétaux.
Zones vulnérables

Au sens de la directive nitrates, zones vulnérables à la pollution diffuse par les nitrates d'origine agricole. Elles concernent les eaux atteintes par la pollution et celles menacées par la pollution. Elles sont délimitées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin et cette délimitation est réexaminée au moins tous les 4 ans.
	Constat

Les nitrates ont des effets négatifs :

- sur la santé humaine : les nitrates présents dans l’eau potable sont transformés en nitrites par l'organisme et peuvent provoquer un mauvais transfert de l’oxygène vers les cellules,

- sur le milieu naturel : présents en excès, ils participent à la prolifération des algues et aux phénomènes d’eutrophisation.

Actuellement on perçoit une amélioration mais les efforts doivent être poursuivis.

Cause

La présence de nitrates dans l’eau est essentiellement due à l’agriculture : engrais minéral et effluents d’élevage.

Actions

- Respecter l'équilibre de la fertilisation des sols.

- Réduire le risque de transfert des nitrates vers les eaux.



	
	2A Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du Sdage

L’application de la directive européenne sur les nitrates d’origine agricole permet de délimiter les zones vulnérables en cohérence avec les objectifs du Sdage :

- Les zones dites vulnérables devront inclure les secteurs où le bon état ne peut être atteint du fait des nitrates. 

- Seront classés hors zones vulnérables les secteurs pour lesquels le bon état est durablement atteint.

Cette orientation comprend une seule disposition :

2A-1 La cohérence de la délimitation des zones vulnérables avec le diagnostic relatif aux nitrates dans le cadre de la directive cadre sur l’eau.

2B En zones vulnérables : inclure systématiquement certaines dispositions dans le programme d’action

Les mesures les plus efficaces pour réduire les flux de nitrates, et notamment celles qui permettent de réduire le déséquilibre de la fertilisation azotée, sont d’application systématique en zones vulnérables.

Les dispositions prévoient :

2B-1 - Le contenu minimum du diagnostic départemental 

2B-2 - L’implantation de cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) et de bandes végétalisées le long de tous les cours d’eau 

2B-3 – La définition de dispositions spécifiques pour les bassins d’alimentation des captages en eau potable particulièrement touchés par la pollution due aux nitrates.

	
	Le Sdage prévoit la généralisation de la mise en place des actions qui sont reconnues par tous comme les plus efficaces dans la lutte contre les nitrates : les cultures intermédiaires pièges à nitrates et les bandes végétalisées le long des cours d’eau.




	Lessivage

entraînement en profondeur par l'eau de pluie des nitrates (ou autres produits polluants) qui peuvent ainsi atteindre les nappes souterraines, les cours d’eau ou les estuaires. 

Le ruissellement est l’écoulement de l’eau à la surface du sol.

Le bloom phytoplanctonique, ou efflorescence algale est une augmentation rapide de la concentration d'une ou plusieurs espèce(s) de phytoplancton dans l’eau. Ce phénomène peut concerner les eaux douces ou marines. 


	2C Hors zones vulnérables : développer l’incitation sur les territoires prioritaires

Les interventions en espace agricole doivent être surveillées afin de ne pas aggraver les risques de transfert de pollution vers les cours d’eau ou les nappes.

Si la teneur en nitrates augmente, il faut stopper ou inverser la tendance.

Les bassins qui ont pour enjeu l’alimentation en eau potable sont définis comme territoires prioritaires sur lesquels il faut :

- veiller à l’équilibre de la fertilisation azotée,

- lutter contre le lessivage et le ruissellement.

Un code de bonne conduite est vivement encouragé et doit être appliqué sur la base du volontariat.

Cette orientation comprend une seule disposition :

2C-1 Recourir aux mesures agro-environnementales et les concentrer dans les zones à enjeux.

2D - Améliorer la connaissance

Dans les secteurs les plus concernés, notamment des lacs et du littoral, il faut  préciser les objectifs pour limiter les marées vertes et l’explosion de la quantité de phytoplancton (blooms phytoplanctoniques).

Dans les zones vulnérables, il faut : 

- mesurer les résultats liés à l’application de la directive nitrates et à la maîtrise des pollutions d’origine agricole,

- tenir compte de l’hydrologie et du temps de réponse afin de mieux estimer l’impact des actions à venir.

Cette orientation comprend une seule disposition :

2D-1 - Une évaluation de l’efficacité des programmes d’actions définis au titre de la directive nitrates d’origine agricole.




CHAPITRE 3

Réduire la pollution organique

	Le phosphore est,  avec les nitrates, le grand responsable de l’eutrophisation. Il est notamment utilisé comme engrais en agriculture.
	Constat

La réduction de la pollution organique par les stations d’épuration fait déjà l’objet d’une réglementation claire et ambitieuse. Par contre des progrès restent à faire pour le transfert des effluents vers les stations d’épuration. 

L’abondance du phosphore est à l’origine de proliférations d’algues (eutrophisation).

Cause

Le phosphore provient essentiellement de l’agriculture (60 %) mais aussi des rejets domestiques (30 %) et industriels (10 %).

Actions

La lutte contre l’eutrophisation implique :

- restaurer la dynamique des rivières (voir Chapitre 1),

- réduire les flux de toutes origines, à l’échelle du bassin versant.

Ces mesures doivent être renforcées sur les secteurs les plus sensibles :

- en amont de plans d’eau,

- pour les cours d’eau dont le débit est ralenti,

- en eaux littorales sensibles aux blooms phytoplanctoniques.

Le Sdage apporte également des précisions sur le transfert des effluents vers les stations d'épuration.



	
	3A Poursuivre la réduction des rejets directs de phosphore

La réduction des apports en phosphore doit être poursuivie par les collectivités et les industries.

Elle est renforcée dans les bassins versants en amont des plans d’eau et sur les eaux côtières avec risque d’eutrophisation.

Les dispositions prévoient :

3A-1 - Des normes renforcées pour les rejets de phosphore dans les milieux aquatiques.

3A-2 - Le renforcement de l’auto-surveillance des rejets par les propriétaires ou exploitants des stations d’épuration.

3A-3 - Le recours aux techniques rustiques d’épuration (lagunage…) pour les petits ouvrages.

3A-4 – L’élimination du phosphore à la source.



	
	3B Prévenir les apports de phosphore diffus

L’objectif de réduction des apports en phosphore doit prendre en compte les apports diffus via les sols par érosion, ruissellement et lessivage.

Les principaux axes d’amélioration sont :

- la réduction des risques de transfert (voir aussi Chapitres 1 et 2), 

- le retour progressif à une fertilisation équilibrée en phosphore,

- la lutte contre l’érosion.

Les dispositions prévoient :

3B-1 - La liste des 14 plans d’eau concernés par un retour rapide à l’équilibre de la fertilisation phosphorée. 

3B-2 – Un retour progressif à l’équilibre de la fertilisation phosphorée pour le reste du territoire.

3B-3 - L’interdiction de rejets directs dans le milieu naturel pour tout nouveau dispositif de drainage agricole.



	
	En continuité avec le précédent Sdage, l’effort de réduction des rejets ponctuels de phosphore est maintenu, quelle que soit la source. La volonté est également de traiter le problème dans son ensemble en agissant sur les sources diffuses. Tout en ciblant des sites prioritaires, le but est d’étendre le principe de fertilisation équilibrée à tout le bassin Loire-Bretagne.

	La métrologie est un ensemble de méthodes, de techniques et d'outils permettant d'organiser et de réaliser des mesures sur site puis d'en valoriser les résultats. Ces mesures contribuent à mieux connaître et surveiller l'état et le fonctionnement du réseau, à repérer les dysfonctionnements et à assurer la pérennité des ouvrages. La surveillance du réseau d'assainissement est une obligation réglementaire.
	3C Développer la métrologie des réseaux d’assainissement

Afin que les réseaux d’épuration soient efficaces il faut :

- une bonne connaissance de l’état du réseau d’assainissement domestique,

- faire le diagnostic de l’état du réseau et créer une banque de données des résultats.

3D Améliorer les transferts des effluents collectés à la station d’épuration et maîtriser les rejets d’eaux pluviales

L’excès d’eaux pluviales dans les réseaux unitaires peut entraîner des transferts de flux polluants.

Pour limiter ce risque, les solutions envisagées sont les bassins d’orage, pour maîtriser le transfert des effluents, et la limitation du ruissellement en :

- stockant les eaux de pluie le plus en amont possible,

- favorisant l’infiltration sur les parcelles,

- privilégiant, plutôt que le‘’tout tuyau’’, les noues enherbées, les chaussées drainantes, les bassins d’infiltration, les toitures végétales.

Ces mesures contre le ruissellement vont aussi dans le sens de la prévention des inondations.

Les dispositions prévoient :

3D-1 - Une réduction de la pollution des rejets d’eaux usées par temps de pluie.

3D-2 - Une réduction des rejets d’eaux pluviales.

3D-3 – Pour les eaux usées, la cohérence entre le plan de zonage de l’assainissement et le plan local d’urbanisme (PLU).

3D-4 - La cohérence entre le plan de zonage pluvial et le PLU pour les agglomérations importantes.


Carte des 14 plans d’eau

CHAPITRE 4

Maîtriser la pollution par les pesticides

	
	Constat

Tous les pesticides sont toxiques au-delà d'un certain seuil. Leur maîtrise est un enjeu de santé publique et d'environnement.

Cause

Ils sont utilisés aussi bien pour les usages agricoles, domestiques, urbains ou de voiries.

Action

Il est nécessaire de limiter leur utilisation ainsi que les risques de transfert vers les eaux.


	Les pesticides sont les substances utilisées dans les cultures pour lutter contre les organismes nuisibles. C'est un terme générique qui rassemble notamment les insecticides, les fongicides et les herbicides. Les produits « phytosanitaires » ou « phytopharmaceutiques » sont des pesticides.
	4A Réduire l’utilisation des pesticides à usage agricole

La réduction de l’utilisation des pesticides à usage agricole permettra de réduire la pollution. Il faut renforcer la connaissance des usages et promouvoir des pratiques raisonnées.

Les dispositions prévoient :

4A-1 - L’interdiction ou la restriction de l’utilisation de certains produits dans les bassins versants où la pollution par les pesticides est une menace pour la ressource en eau potable.

4A-2 - Un plan de réduction de l’usage des pesticides dans chaque Sage.



	
	En confiant la définition des plans de réduction aux Sage, le Sdage insiste sur la mobilisation locale. L’effort de réduction vise tous les usages de pesticides, de l’agriculture au jardin familial.

	
	4B Limiter les transferts de pesticides vers les cours d’eau

L’amélioration des techniques d’épandage et l’aménagement de l’espace (haies, bandes et fossés végétalisés, bois…) permettent de limiter le transfert des pesticides vers les cours d’eau.

Le matériel d’épandage sera soumis à un contrôle obligatoire.

Il faut poursuivre l’amélioration de la gestion des déchets pesticides et la réduction des pollutions ponctuelles : devenir des pesticides non utilisés, équipement des exploitations, effluents.

Voir les dispositions D-1B4 et D-2B2



	
	4C Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques

L’utilisation de pesticides pour les usages non agricoles doit être limitée. Certaines zones à risque ne doivent en aucun cas être traitées chimiquement. Les techniques alternatives doivent être généralisées et la formation des professionnels encouragée.



	
	4D Développer la formation des professionnels

Un système comprenant des actions de formation et de certification s’adressant aux entreprises, distributeurs et applicateurs, a été mis en place. Les distributeurs agréés doivent s’engager à la transparence sur les quantités commercialisées et tenir un registre des ventes.

	
	4E  Favoriser la prise de conscience

La profession agricole et les collectivités sont conscientes des risques engendrés par l’utilisation des pesticides. Cela est moins vrai pour le grand public. Il faut donc aussi l’inciter à réduire l’utilisation des pesticides et à respecter l’usage exclusif des produits portant la mention “emploi autorisé dans les jardins”.

4F Améliorer la connaissance

La connaissance de la présence des pesticides dans tous les compartiments de  l’environnement est encore très incomplète et il faut développer les réseaux de mesures. Leur effet sur l’environnement et sur la santé, par transfert dans les eaux, reste aussi à préciser.


CHAPITRE 5

Maîtriser la pollution

due aux substances dangereuses

	
	Constat

L'Union européenne a établi le classement des substances dangereuses par degré de dangerosité et priorité d’action.

Cause

Ces substances sont liées à l’activité humaine.

Action

Le traitement à la source est à privilégier avec des objectifs de réduction, de suppression et de respect des normes de qualité environnementale (NQE).



	La directive cadre sur l’eau distingue les substances prioritaires (28 à ce jour) dont les rejets, doivent être réduits, et les substances prioritaires dangereuses (13 à ce jour) dont les rejets doivent être supprimés.

Par ailleurs elle fixe des normes de qualité environnementales (seuils de concentration à ne pas dépasser dans les milieux aquatiques pour 41 substances).
	5A Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances

La connaissance en matière de pollution toxique porte sur l’analyse :

- des rejets des industries et des collectivités : amélioration des connaissances sur les quantités rejetées par substance et par origine

- des substances dans le milieu naturel : amélioration des connaissances sur les nouveaux polluants (par exemple les perturbateurs endocriniens).

5B Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives

La réduction à la source des rejets de substances dangereuses est à privilégier. Les actions déjà engagées dans ce sens dans le domaine industriel doivent être étendues à l’agriculture et aux agglomérations.

Les dispositions prévoient :

5B-1 -  Les objectifs de réduction des émissions pour 41 substances dites prioritaires.

5B-2 -  Les règles pour les nouveaux ouvrages de rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel (ou les modifications d’ouvrages existants).

5B-3 -  La recherche des substances dites prioritaires dans les systèmes d’assainissement collectif.



	
	5C Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations

Le suivi de la réduction des rejets de substances dangereuses s’organise à l’échelle régionale. Les organisations professionnelles mettent en œuvre des solutions pour réduire ou supprimer ces rejets. Les collectivités locales sont aussi associées à ces actions.

Cette orientation comprend une seule disposition :

5C-1 - Un volet “substances toxiques” dans les règlements des services assainissement des collectivités de plus de 10 000 équivalents-habitants.


CHAPITRE 6

Protéger la santé en protégeant l’environnement

	
	Constat

L’eau joue un rôle important dans la santé (ingestion d’eau de mauvaise qualité lors de baignades, dégradation de la ressource consommée à partir des réseaux publics…)

Cause

La dégradation de la ressource en eau peut être d’ordre physico-chimique, bactériologique, microbiologique et les origines sont multiples : pollutions diffuses par les nitrates et les pesticides, pollutions accidentelles, résidus médicamenteux…

Actions

- Mettre en place les périmètres de protection sur tous les captages pour l’eau potable.

- Action renforcée sur les captages prioritaires.
- Réserver pour l'alimentation en eau potable des ressources bien protégées naturellement.

- Mettre en place des dispositifs d'alerte en cas de pollution accidentelle.

- Rechercher les causes de dégradation des eaux de baignade.



	Le plan national santé-environnement permet d’approcher de façon pluridisciplinaire les risques pour la santé liés à l’environnement. Le PNSE 2 (2009-2013) intègre le principe de précaution et les orientations du Grenelle de l’environnement.
	6A Améliorer l’information sur les ressources et les équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable

Les usagers manquent d’information en matière d’eau potable. Il est donc nécessaire de disposer, dans chaque département, des informations relatives à l’eau utilisée concernant :

- la qualité,

- les captages,

- le degré de protection, 

- les interconnexions.

Cette orientation comprend une seule disposition précisant:

6A-1 Le contenu de l’état des lieux de l’alimentation en eau potable à établir à l’échelle du département.



	
	6B Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection des captages

Le plan national Santé-Environnement prévoit la mise en place des périmètres de protection sur la totalité des captages d’ici fin 2010. Si des problèmes de qualité ou de protection insuffisante sont avérés, les arrêtés pourront être modifiés.

Cette orientation comprend une seule disposition :

6B-1 - Les mesures correctives ou préventives mises en place dans l'aire d'alimentation d'un captage d'eau potable incluent l'établissement des périmètres de protection.


	L’aire ou le bassin d’alimentation d’un captage correspond à l’ensemble des surfaces sur lesquelles l’eau qui ruisselle ou s’infiltre alimente le captage
	6C Lutter contre les pollutions diffuses de nitrates et de pesticides dans les aires d’alimentation des captages

Les pollutions diffuses des nitrates et des pesticides sont la cause première de la dégradation des eaux souterraines et, dans une moindre mesure, des eaux de surface. Pour réduire ces pollutions, il est nécessaire d’intervenir à l’échelle des aires d’alimentation des captages.

Les dispositions prévoient :

6C-1 -  La liste des captages prioritaires pour lesquels un programme spécifique d’actions est nécessaire.

6C-2 - Des actions spécifiques pour les captages bretons concernés par le contentieux européen.

Le Sdage est en cohérence avec le Grenelle de l’environnement qui identifie 500 aires d'alimentation de captages prioritaires sur le territoire national dont 128 sur le bassin Loire-Bretagne. Ces captages représentent un enjeu important pour l’alimentation en eau des habitants et sont menacés du fait de teneurs trop élevées en nitrates et en pesticides.



	
	6D Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages en eau superficielle

Pour  prévenir les pollutions accidentelles en eau superficielle, il est souhaitable de mettre en place des stations d’alerte sur les cours d’eau dans lesquels se font de nombreux prélèvements en eau potable. 


	Voir la carte des nappes à réserver à l’alimentation en eau potable.

Le profil de baignade comporte une description physique de la plage et il recense toutes les sources de contaminations bactériologiques qui peuvent affecter la qualité de l’eau. Si nécessaire, la collectivité responsable devra fermer temporairement la baignade ou établir un plan d’actions pour préserver ou reconquérir la qualité des eaux de la plage.


	6E Réserver certaines ressources à l’eau potable

Certains aquifères sont préservés des pollutions liées à l’activité humaine. Ils sont préférentiellement dédiés à l’alimentation en eau potable. Il faut conserver ce patrimoine en maîtrisant la réalisation de nouveaux ouvrages de prélèvement et mener des campagnes de sensibilisation  pour économiser l’eau (sécheresse, pénurie).

Les dispositions prévoient :

6E-1 – La liste des nappes à réserver à l’alimentation en eau potable (NAEP).

6E2 – L’élaboration de schémas de gestion des NAEP pour les prélèvements autres que l’alimentation en eau potable.

6E-3 - La reprise des préconisations des schémas de gestion dans les Sage.

6E-4 - Une amélioration du rendement des réseaux alimentés par des NAEP.


	
	6F Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade en eaux continentales et littorales

De nombreuses aires de baignade font l’objet d’arrêtés de fermeture.

Une nouvelle directive européenne sur les normes sanitaires repose sur la détection de deux types de bactéries : les coliformes et les entérocoques. Les communes doivent :

- réaliser des profils de baignade,

- préciser les autres pollutions présentes (macro ou micro algues, cyanobactéries, hydrocarbures, etc).

Les dispositions prévoient :

6F-1 -  L’élaboration des profils de baignade.

6F-2 -  Le contenu des profils de baignade.



	
	6G Mieux connaître les rejets et le comportement dans l’environnement des substances médicamenteuses

On constate des rejets de substances médicamenteuses soit directement en milieu naturel, soit par transfert dans les réseaux urbains. L’origine de ces rejets est diverse : hôpitaux, particuliers, élevages.

Il faut avoir une meilleure connaissance : 

- des produits et de leurs comportements dans le milieu naturel et dans les stations d’épuration,

- de l’importance de la pollution et de ses origines.




Carte des NAEP
CHAPITRE 7

Maîtriser les prélèvements d’eau

	Les aquifères libres sont des nappes d’eau souterraine en contact avec la surface et alimentées directement par les eaux de pluie. Par opposition, les nappes captives sont séparées de la surface par une couche géologique imperméable et sont ainsi naturellement protégés.

Zones de répartition des eaux

Ce sont des zones où sont constatées une insuffisance, chronique des ressources par rapport aux besoins. Elles sont définies par arrêté préfectoral.

	Constat

Certains de nos écosystèmes sont rendus vulnérables par les déséquilibres entre la ressource disponible et les prélèvements. Ces déséquilibres sont particulièrement mis en évidence lors des épisodes de sécheresse. Face à la dégradation de la qualité des eaux des aquifères libres, les nappes naturellement protégées sont fortement sollicitées, notamment pour l'alimentation en eau potable. La maîtrise des prélèvements d'eau est donc un élément essentiel pour le bon état des eaux.

Causes

- Les prélèvements pour l'alimentation humaine  sont en moyenne sur l’année les plus importants.

- Les prélèvements pour l’irrigation sont les plus importants en été.

Actions

- Adapter les volumes de prélèvement autorisés à la ressource disponible.

- Mieux anticiper et gérer les situations de crise.



	
	7A Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins

L'indispensable gestion de la quantité d’eau s’établit autour des références suivantes :

- débit objectif d’étiage (DOE) pour les cours d'eau et nappes associées,
- piézométrie objectif étiage (POE) pour les eaux souterraines.
Pour maintenir l’équilibre ressources / besoins et l’alimentation des milieux naturels, plusieurs moyens sont à privilégier :

- les économies d’eau,

- la gestion volumétrique de la ressource en eau,

- la détermination du volume prélevable dans les zones de répartition des eaux (ZRE),

- la diminution des prélèvements estivaux,

- la réalisation de réserves de substitution.

En cas d’augmentation justifiée des besoins, il peut également être envisagé, sous conditions, d’utiliser des ressources issues des réserves artificielles et des ouvrages structurants (barrages…).

Les dispositions identifient :

7A-1 -  La liste des bassins nécessitant une protection renforcée à l’étiage et les mesures associées.

7A-2 -  La liste des bassins nécessitant de prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif et les mesures associées.



	
	7B Économiser l’eau

Les prélèvements en eau potable sont de plus en plus importants et les ressources directement potables ou potabilisables sont plus rares.

De plus, sur le littoral et sur certaines îles les besoins en eau potable sont en augmentation et les ressources sont insuffisantes. Il est donc nécessaire d’éliminer les gaspillages.

Dans les régions de grande culture, il faut optimiser l’usage de l’eau d’irrigation et s’orienter vers des cultures moins exigeantes en eau.

Sur le littoral et sur certaines îles, il faut intégrer la gestion de l’eau dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT).

Les dispositions prévoient :

7B-1 -  D’étudier la possibilité d’utiliser des eaux usées épurées pour l’irrigation dans les zones de répartition des eaux (ZRE).

7B-2 -  Un programme d’économie d’eau pour tous les usages dans les Sage concernés par des déficits.

7B-3 -  Des objectifs de rendement primaire des réseaux d’eau potable à atteindre avant 2012.



	
	7C Gérer collectivement les prélèvements dans les zones de répartition des eaux (ZRE)

Dans les secteurs où les prélèvements et les consommations sont importants, on constate une dégradation des milieux aquatiques les années à pluviométrie faible.

Les actions suivantes sont à privilégier :

- connaître la ressource prélevable,

- identifier les liaisons nappe / rivières,

- identifier les besoins des milieux naturels,

- connaître les prélèvements et les consommations,

- avoir une gestion volumétrique qui permet de garder un bon état du milieu, de prévenir et de gérer les conflits, de garantir l’alimentation en eau potable.

Suite à ces actions, il sera alors possible de préciser les volumes prélevables pour chacun des usages en fonction de la ressource.

Les deux premières dispositions prévoient :

7C-1 -  Une évaluation dans le cadre des Sage du volume d’eau prélevable dans les ZRE et les bassins susceptibles de connaître un déficit quantitatif.

7C-2 - La limitation du volume total des prélèvements autorisés au volume maximal prélevable.



	
	Un effort rigoureux de gestion est indispensable pour restaurer l’équilibre entre la ressource disponible et les prélèvements. Cet effort portera en particulier sur l’irrigation, à l’origine des prélèvements les plus importants en période estivale.

	
	Les dispositions suivantes concernent la gestion de secteurs spécifiques :

7C3 -  Nappe de Beauce.

7C4 -  Marais poitevin.

7C5 -  Nappe du Cénomanien.

7C6 -  Nappe de l’Albien.



	
	7D Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements

Les retenues de substitution, étanches et déconnectées du milieu naturel en période d’étiage, permettent de stocker l’eau en période excédentaire pour une utilisation en période déficitaire. Elles contribuent à la réduction  de l’impact des prélèvements estivaux sur le milieu naturel. Dans les secteurs très consommateurs d’eau, les retenues de substitution sont insuffisantes : il faut donc s’orienter vers des cultures moins exigeantes en eau.

Pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique, d’autres retenues artificielles, barrages ou retenues collinaires, peuvent être envisagés si aucun autre équipement moins coûteux ou ayant un impact moindre sur l’environnement n’est possible. 
Les dispositions prévoient :

7D-1 -  Une économie de 20 % associée à la création de retenues de substitution.

7D-2 -  Les conditions d’autorisation pour les retenues de substitution.

7D-3 -  L’interdiction de retenues de substitution dans le lit mineur des cours d’eau.

7D-4 -  La mise à l'étude d’un Sage pour tout projet important de stockage d’eau.

	
	La création de retenues de substitution est une des solutions pour restaurer l’équilibre dans les secteurs déficitaires. Son coût étant très élevé, cette solution doit être associée à des économies d’eau les plus importantes possibles. C’est pourquoi le volume de la retenue de substitution est limité à 80 % du volume prélevé précédemment.

	Les points nodaux sont les principaux points stratégiques pour la gestion de la ressource en eau du bassin. Ils permettent le contrôle des débits au long des cours d’eau. Ils sont situés le plus près possible de la confluence de rivières
	7E Gérer la crise

Pour les eaux de surface, on distingue deux niveaux de gestion de crise :

- le débit seuil d’alerte (DSA), seuil de déclenchement de premières mesures de restriction des usages de l’eau.

- le débit de crise (DCR) ; en dessous de ce débit, seules les exigences de santé, salubrité publique, sécurité civile et alimentation en eau potable peuvent être satisfaites.

Des seuils équivalents existent pour les eaux souterraines.

Les dispositions prévoient :

7E-1 -  Le tableau des objectifs de quantité aux points nodaux.

7E-2 -  Les zones d’application des mesures pour chaque point nodal.

7E-3 -  L’arrêt des prélèvements lorsque le débit de crise (DCR) est atteint (hors alimentation en eau potable et sécurité civile).

7E-4 -  L’harmonisation de la gestion de crise entre départements

	
	


Carte des points nodaux
CHAPITRE 8

Préserver les zones humides et la biodiversité

	Les zones humides sont les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. Il s’agit par exemple des tourbières, des marais, des lagunes…..


	Constat

Les zones humides du bassin Loire-Bretagne recouvrent une grande diversité de milieux. Elles jouent un rôle fondamental pour :

- l’interception des pollutions diffuses,

- la régulation des débits des cours d'eau.

- la conservation de la biodiversité, 

Or, elles ont considérablement diminué ces cinquante dernières années et cette régression se poursuit.

Cause

Les installations de drainage, l’urbanisation…

Actions

- Préserver les zones en bon état.

- Restaurer les zones endommagées.

- Faire l’inventaire des zones humides.



	
	8A Préserver les zones humides

La préservation des zones humides implique de maîtriser les causes de leur disparition et de soutenir des modes de valorisation compatibles avec leurs fonctionnalités. Les zones humides identifiées dans les Sage sont reprises dans les documents d'urbanisme qui leur associent un niveau de protection adéquat.

Les dispositions prévoient :

8A-1 -  La compatibilité des documents d’urbanisme (SCOT – PLU) avec les objectifs de protection des zones humides.

8A-2 -  Des plans de préservation des zones humides dans le cadre des Sage.

8A-3 - Une protection spécifique des zones humides d’intérêt environnemental particulier.

8A-4 -  La limitation des prélèvements d’eau en zone humide.



	
	8B Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées pour contribuer à l’atteinte du bon état des cours d’eau qui leur sont associés

Malgré les protections existantes, les zones humides continuent à disparaître ou à être dégradées. Pour inverser cette tendance, le Sdage prévoit un principe de compensation.

Toutes les zones sont concernées, celles qui présentent un intérêt patrimonial et les zones ordinaires.

Les dispositions prévoient :

8B-1 - Un plan de reconquête des zones humides pour les Sage dont le territoire est fortement affecté par leur disparition.

8B-2 -  Des mesures compensatoires minimum dans le cas de destruction de zones humides.



	
	L’idée directrice est d’inciter à la recherche d’alternatives à la destruction d’une zone humide. Si cette destruction est inévitable, elle doit être compensée par la création, sur un territoire proche, d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité. 

	
	8C Préserver les grands marais littoraux

Les marais littoraux créés par l'homme, entre la Vilaine et la baie de l’Aiguillon, constituent le support d'une forte biodiversité. Ils présentent aussi un grand intérêt en contribuant à l’interception de la pollution issue des bassins amont.

L’activité humaine (pâturages, saliculture, conchyliculture, polders aquacoles ou agricoles…) contribue à leur entretien et doit être maintenue avec un souci d’équilibre entre exploitation et biodiversité.

Cette orientation comprend une seule disposition :

8C-1 – L’inventaire des marais rétro-littoraux et la mise en œuvre de plans de gestion adaptés.

	
	8D Favoriser la prise de conscience

L’intérêt des zones humides est insuffisamment estimé par les autorités locales comme par les riverains. Les enjeux patrimoniaux (faune, flore) commencent à être reconnus mais les enjeux économiques sont souvent ignorés.

8E Améliorer la connaissance
Les zones humides ont un rôle essentiel dans la gestion des ressources en eau, notamment en interceptant les écoulements superficiels et souterrains. Pour maintenir ou renforcer leur efficacité il est nécessaire de réaliser des inventaires et de faire des diagnostics de leur état et de leurs fonctions.

Cette orientation comprend une seule disposition :

8E-1 -  Une méthode pour mener à bien les inventaires des zones humides.


CHAPITRE 9

Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs

	Les réservoirs biologiques sont des cours d’eau ou parties de cours d’eau comprenant tous les habitats utiles au développement d'une espèce. Ce sont des « pépinières » qui peuvent fournir des individus aptes à coloniser les secteurs appauvris. Ils participent ainsi au maintien ou à l’atteinte du bon état. 
Ils sont identifiés dans le Sdage.
	Constat

Les poissons migrateurs sont des poissons qui vivent alternativement en eau douce et en eau salée, ou encore des poissons qui se déplacent uniquement en eau douce.

Ils constituent des indicateurs de la bonne santé des cours d'eau.

Les grands migrateurs font partie du patrimoine naturel et contribuent à l'identité du bassin. Certaines espèces, comme l’anguille ou le saumon, sont menacées de disparition. 

Causes

Interruption de la continuité écologique des cours d’eau du fait d’obstacles barrant le lit de la rivière ; certaines espèces sont coupées de leur zone de reproduction ou de croissance.

Action

Mettre en œuvre un programme de restauration de la continuité écologique des cours d’eau (voir Chapitre 1). Ce programme s'appuie sur le classement, par le préfet coordonnateur de bassin, des cours d'eau selon deux listes : 

Liste 1: sélection de cours d’eau en très bon état écologique, de réservoirs biologiques et d’axes migratoires 

Liste 2 : les cours d'eau pour lesquels il est nécessaire d'assurer le transport de sédiments et la circulation des poissons migrateurs.



	La montaison est, pour un poisson migrateur, l’action de remonter un cours d’eau pour rejoindre son lieu de reproduction ou de croissance. 

La dévalaison est l’action de descendre un cours d’eau pour retourner dans un lieu nécessaire à son développement (lieu de reproduction ou de croissance, selon son cycle de migration).
	9A Restaurer le fonctionnement des circuits de migration

Il s’agit d’une part d’achever la restauration complète des cours d’eau sur lesquels des actions sont déjà engagées et de les préserver des dégradations futures. D’autre part,  il faut restaurer l’accès aux cours d’eau dans lesquels la présence de grands migrateurs est avérée.

Les mesures de restauration doivent :

· être compatibles avec les exigences de toutes les espèces (même les espèces non migratoires),

· être réalisées en priorité dans le sens aval vers l’amont,

· permettre la réduction de la mortalité à la dévalaison,

· prendre en compte le déroulement de la dévalaison dans les études de franchissement d’ouvrage à la montaison.

Les dispositions identifient :

9A-1 -  Les axes migratoires.

9A-2 -  Les réservoirs biologiques.

9A-3 -  Les bassins versants prioritaires pour la restauration de l’anguille pour lesquels une gestion coordonnée des ouvrages est nécessaire.



	
	9B Assurer la continuité écologique des cours d’eau

Les ouvrages transversaux sur les cours d’eau ont des effets importants sur le fonctionnement des milieux aquatiques.

Ils constituent des obstacles : 

- au libre écoulement des eaux et des sédiments, 

- à la libre circulation des espèces aquatiques 

- à la libre circulation des embarcations légères.

Ils accentuent l’eutrophisation, le réchauffement des eaux, l’évaporation. Ils diminuent la richesse des habitats et des peuplements aquatiques.

Pour limiter l’impact de ces ouvrages et pour permettre le franchissement des obstacles, plusieurs mesures sont à privilégier. Il s’agit par ordre d’efficacité de :

1) l’effacement,

2) l’arasement partiel ou l’aménagement d’ouvertures,

3) l’ouverture de barrages,

4) l’aménagement de dispositifs de franchissement ou de rivière de contournement.

Le choix de la mesure la plus appropriée pour un ouvrage donné dépend de nombreux facteurs (usage de l’ouvrage, type d’ouvrage, enjeu sur le cours d’eau…). Il nécessite des études spécifiques.
9C Assurer une gestion équilibrée de la ressource piscicole

Dans un but de conservation ou de restauration des espèces indigènes, les actions devront s’orienter autour de deux axes principaux :

- la restauration et la gestion des habitats naturels, 

- des actions directes spécifiques comme des prélèvements et des apports artificiels (en cohérence avec l’état écologique), tout en veillant au maintien de l’équilibre des peuplements.

Les plans départementaux pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles (PDPG) précisent les orientations générales.

Les dispositions prévoient :

9C-1 -  Les règles pour les actions de repeuplement relatives aux poissons.

9C-2 -  L’interdiction d’introduction d’espèces n’ayant jamais été présentes dans le milieu.

9C-3 -  Le non repeuplement dans les secteurs en très bon état.

9C-4 -  Les conditions à respecter pour les repeuplements dans les rivières en bon état.

9C-5 -  Les conditions de réalisation des travaux en rivière.

9D Mettre en valeur le patrimoine halieutique

Pour valoriser le patrimoine “poisson”, les plans de gestion des poissons migrateurs, les PDPG ou les plans de gestion locaux pourront mettre en place des actions spécifiques pour suivre l’état des stocks de certaines espèces indicatrices comme la truite fario, limiter les prélèvements, protéger les habitats.




Carte des axes migrateurs
CHAPITRE 10

Préserver le littoral

	
	Constat

Le littoral Loire-Bretagne représente 2 600 km de côtes soit 40 % du littoral national. Avec une situation stratégique en aval des bassins versants, il doit concilier activités économiques et de loisirs et maintien d’un bon état des milieux.

Cause

L’augmentation de la population supérieure à la moyenne nationale, du fait de l’attraction exercée par le littoral comme cadre de vie et de vacances. 

Actions

- Améliorer et préserver la qualité des eaux en particulier sur les points suivants : eutrophisation, rejets en mer, eaux de baignade, eaux destinées à la conchyliculture.

- Equilibrer besoins et ressources en eau potable.

- Protéger les écosystèmes littoraux et en améliorer la connaissance.

- Encadrer les extractions de matériaux marins.



	
	10A Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition

Les phénomènes d’eutrophisation sur le littoral, liés aux apports excessifs en nutriments, ont des conséquences sur la santé publique, l’environnement, l’économie (tourisme, conchyliculture).

La réduction des flux de nutriments est donc impérative. Tous les acteurs sont concernés : collectivités, industries, agriculture.

Cette orientation comprend une seule disposition:

10A-1 -  La mise en place par les Sage littoraux d’un plan de lutte contre les algues vertes.



	
	C’est aux Sage qu’incombe la définition des programmes de réduction des flux de nitrates, car le phénomène des marées vertes est très lié aux conditions naturelles locales. Pour les 8 sites les plus touchés par les marées vertes, l’objectif se situe entre 30 et 60 % de réduction.

	
	10B Limiter ou supprimer certains rejets en mer

Certaines activités et pollutions sont spécifiques au littoral :

- le dragage des ports et les rejets de vase,

- les rejets des eaux de ballast et des sédiments des navires, de substances nocives, des résidus d’hydrocarbures et de carénage.

Des aménagements sont recommandés à proximité des ports de plaisance tels que :

- des installations pour la récupération des eaux des bateaux,

- des zones tampons pour le stockage des vases et des résidus de pollutions accidentelles.

Les dispositions prévoient :

10B-1 -  Dans le cadre des Sage, des plans de gestion des dragages pour les ports qui nécessitent des opérations de désenvasement.

10B-2 -  L’examen des alternatives possibles aux rejets des produits de dragage en milieu marin.

10B-3 -  La recherche d’alternatives aux rejets dans les eaux littorales.



	Coliformes et entérocoques sont des indicateurs de la pollution bactériologique de l’eau, plus particulièrement par les matières fécales.
	10C Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade

Malgré des améliorations constatées, il reste encore quelques dizaines de plages non conformes selon le classement de salubrité des eaux de baignade. La nouvelle directive européenne appuie ce classement sur la présence de deux types de bactéries, les coliformes et les entérocoques. Deux causes de pollution sont identifiées : 

- les rejets directs d’eaux usées dus à des mauvais branchements, à des dysfonctionnements des assainissements collectifs ou non collectifs,

- la fréquentation touristique de plus en plus dense et multiforme, campings, bateaux de plaisance, mobile homes, camping-cars...

Les communes doivent identifier les sources de pollution et les moyens d’y remédier.



	
	10D Maintenir et/ou améliorer la qualité sanitaire des zones et eaux conchylicoles

La dégradation de la qualité des zones et eaux conchylicoles a des origines multiples liées aux rejets directs en bord de mer ou provenant de tout le bassin versant amont. Il est nécessaire, dans un premier temps de bien identifier les sources de pollution.

Cette orientation comprend une seule disposition:

10D-1 -  L’identification, par les Sage littoraux concernés par des zones de production conchylicoles, des sources de pollution microbiologique, chimique et virale présentes sur leur bassin versant.

10E Renforcer les contrôles sur les zones de pêche à pied

Il faut d’abord recenser ces zones et ensuite vérifier si l’amélioration de la qualité des eaux de baignade à un impact sur la qualité des coquillages des zones de pêche à pied.

10F Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement

La population croît plus sur le littoral que dans le reste du bassin, d’où des difficultés d’approvisionnement en eau potable en période touristique. Il faut donc : 

- identifier les besoins en eau potable (à travers les SCOT notamment),

- mettre en place des équipements si nécessaire,

- vérifier les capacités de traitement des eaux usées,

- veiller au respect de l’environnement.



	
	10G Améliorer la connaissance et la protection des écosystèmes littoraux

La connaissance de l’état du littoral est insuffisante. Des programmes de recherche appliquée doivent être mis en place notamment sur :

- les marées vertes avec deux priorités, les vasières et les sites ciblés (voir la disposition 10A-1)

- le phytoplancton, avec une priorité sur le phytoplancton toxique pour l’homme via les coquillages, ou lorsque qu’il dégrade l’état des eaux.

10H Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins

L’exploitation du maërl - espèce protégée utilisée pour des traitements de potabilisation de l’eau - et des granulats siliceux marins comme matériau de substitution aux sables alluvionnaires terrestres peut être pérennisée à condition de veiller au respect des exigences environnementales.

Les dispositions prévoient :

10H-1 -  Les règles pour les autorisations de prospection ou de recherche de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

10H-2 -  Le contenu de l’étude d’impact préalable à l’extraction de certains matériaux marins.




Carte des 8 bassins à ulves

CHAPITRE 11

Préserver les têtes de bassin versant

	Les têtes de bassin sont les parties situées à l’amont des bassins versants où naissent les rivières. Elles abritent de nombreuses zones humides (tourbières, marais, prairies humides…) et un « chevelu » de petits ruisseaux qui sont souvent le refuge d’espèces devenues rares comme l’écrevisse à pied blanc et la moule perlière.

	Constat

Les têtes de bassin versant présentent plusieurs grands intérêts. Elles constituent une ressource en eau pour l’aval, en qualité comme en quantité. Milieux écologiques d’une grande diversité,  elles abritent aussi des zones de reproduction pour les poissons migrateurs.

Mais elles sont à la fois très fragiles et sensibles aux dégradations.

Cause

Le rôle des têtes de bassin versant est mal connu. Les activités économiques s’y développent sans réflexion préalable suffisante permettant de les préserver.

Action

Développer la cohésion et la solidarité entre les différents acteurs en intervenant :

· en amont des prises d'eau constituant des sites stratégiques pour l’alimentation en eau potable,

· sur les zones humides, sites reconnus pour leur richesse écologique.



	
	11A Adapter les politiques publiques à la spécificité des têtes de bassin

Les têtes de bassin ont un rôle essentiel pour obtenir le bon état en aval. C’est pourquoi il est important : 

- d’identifier ces zones,

- de mettre en œuvre des mesures de restauration spécifiques,

- de respecter le principe de continuité amont-aval.

Les dispositions prévoient :

11A-1 - La gestion des têtes de bassins par les Sage.

11A-2 - Une cohérence des financements publics pour les têtes de bassin dans les Sage.



	
	11B Favoriser la prise de conscience

Le rôle important des têtes de bassin dans le bon fonctionnement du milieu aquatique doit être mis en avant pour encourager la gestion durable des rivières.




CHAPITRE 12

Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau

	
	Constat

Dans le bassin Loire-Bretagne, la plupart des vallées sont exposées aux inondations par débordement de cours d’eau, avec des risques parfois importants pour les personnes, les biens et les activités économiques.

Cause

Le principal facteur de risque est lié à l’urbanisation de zones inondables.

Actions

Dans l'attente des plans de gestion du risque d'inondation issus de la directive inondation, le Sdage fixe les orientations et dispositions relatives aux inondations par débordement de cours d'eau. 

Les actions à mettre en œuvre concernent le milieu naturel en général :

- ne pas aggraver les écoulements,

- préserver les champs d’expansion des crues,

- limiter les rejets d’eaux pluviales.

D’autres actions portent sur les zones inondables : 

- arrêter l'extension de l'urbanisation,

- améliorer la protection des personnes et des biens,

- améliorer la conscience et la culture du risque.



	
	12A Améliorer la conscience et la culture du risque ainsi que la gestion de la période de crise

Les actions porteront donc sur :

- les prévisions des crues,

- l’information et la sensibilisation des populations pour réduire leur vulnérabilité et les aider à s’organiser en cas de crue.

Les dispositions prévoient :

12A-1 -  Un volet sur la culture du risque dans les Sage concernés par le risque inondation.

12A-2 -  Le contenu de l’information des populations pour les communes dotées de plan de prévention du risque d’inondations (PPRI).



	
	12B Arrêter l’extension de l’urbanisation des zones inondables

L’urbanisation dans les zones inondables s’est fortement développée depuis les grandes crues du 19e siècle. 

Depuis 1995, les plans de prévention du risque d’inondation remplacent tous les documents antérieurs. Il est nécessaire d'élaborer des PPRI dans les communes à risque ou situées dans un périmètre de programme d’actions de prévention des inondations (PAPI), de reconvertir les plans de surface submersible (PSS) en PPRI et d'harmoniser ceux-ci à l’échelle du bassin.

Cette orientation comprend une seule disposition :

12B-1 -  Les principes à respecter pour l’élaboration des PPRI.



	
	Depuis le plan Loire adopté en 1994, le bassin Loire-Bretagne a pris le parti de gérer le risque d'inondation de manière globale. Cela implique une sensibilisation et une préparation de tous les acteurs, dont les populations, dans le but de limiter les dommages. 

	Les zones d’expansion des crues sont des espaces naturels ou aménagés où se répandent les eaux lors du débordement des cours d’eau. Le stockage momentané des eaux écrête la crue en étalant sa durée d’écoulement. Ce stockage participe au fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres. 

	12C Améliorer la protection dans les zones déjà urbanisées

L’ancienneté de certaines digues et l’évolution éventuelle de leur comportement nécessite :

- d’inventorier l’ensemble des digues,

- de simuler leur comportement en cas de crue,

- de les équiper de dispositifs de contrôle,

- d’harmoniser les travaux d’entretien,

La mise en place d’ouvrages de protection doit prendre en compte le fait, que les crues les plus fréquentes ont un rôle sur la morphologie des cours d’eau et la vitalité des milieux.

Les suppressions de zone d’expansion de crue constituent un facteur aggravant.
Il faut aussi se rappeler qu’aucun dispositif n’offre de protection absolue.

	
	Les dispositions prévoient :

12C-1 -  Les projets nécessitant des servitudes d’utilité publique qui doivent faire l’objet d’une information de la commission locale de l’eau (CLE).

12C-2 -  L’association de la CLE pour établir la liste des ouvrages pouvant créer un obstacle à l’écoulement des eaux.

12C-3 -  Les conditions restrictives pour la mise en place de nouvelles digues.

12C-4 -  Les conditions pour la mise en place de nouveaux ouvrages d’écrêtement des crues.

12C-5 -  La mise à l’étude d’un Sage lors d’un projet d’ouvrage de protection contre les crues ayant une importance significative.

12C-6 -  La recherche de solutions alternatives aux aménagements de protection contre les inondations.

12C-7 -  Les mesures dans le cas de dépassement de la limite d’un dispositif de protection contre les inondations.



	
	12D Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables

Pour assurer la sécurité des individus, permettre un retour rapide à la normale et éviter des pollutions accidentelles (ex : cuves de fuel mal stabilisées) il faut :

- adapter les comportements,

- aménager les constructions existantes.




CHAPITRE 13

Renforcer la cohérence des territoires 
et des politiques publiques

	
	Constat

La gestion de la ressource en eau ne peut se concevoir qu’à l’échelle du bassin versant. Mais l’organisation administrative de la police de l’eau repose sur un échelon départemental.

Action

C’est à l’échelle du bassin versant que les différentes politiques publiques doivent être conciliées, ou, si cela se révèle impossible, que des arbitrages doivent être faits en associant les acteurs locaux.



	
	13A Des Sage partout où c’est nécessaire

Les initiatives locales pour la création de Sage doivent être encouragées. Par ailleurs, certains territoires à fort enjeu nécessitent l'élaboration ou la mise à jour d'un Sage.

	
	80 % du territoire du bassin Loire-Bretagne est actuellement couvert par une démarche de schéma d’aménagement et de gestion locale des eaux, adopté, en cours d’élaboration ou en émergence.

	
	Cette orientation comprend une seule disposition:

13A-1 -  Les sous-bassins pour lesquels l’élaboration ou la mise à jour d’un Sage est nécessaire pour parvenir à l’atteinte des objectifs du Sdage.

13B Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau (CLE)

Parce que la politique de la gestion de l’eau se concrétise dans les commissions locales de l’eau, celles-ci doivent être mieux reconnues par les maîtres d’ouvrage et leur action renforcée.

Cette orientation comprend une seule disposition :

13B-1 -  La participation des CLE à l’élaboration des contrats ayant pour objectif le bon état des eaux.

13C Renforcer la cohérence des actions de l’État

Certaines décisions dans le domaine de l’eau qui sont de la compétence du préfet de département nécessitent d’être harmonisées d’un département à l’autre.

Cette orientation comprend une seule disposition :

13C-1 -  Le bilan annuel, à l’échelle du bassin, des dispositifs de gestion de crise.

13D Renforcer la cohérence des politiques publiques

Les politiques de la gestion de l’eau doivent être intégrées dans l’aménagement du territoire au travers :

- des échanges d’informations entre acteurs de l’eau et acteurs de l’aménagement du territoire,

- des outils d’urbanisme (SCOT, PLU…), 

- des outils de gestion foncière (SAFER…).

Les commissions locales de l’eau peuvent faciliter cette synergie.


CHAPITRE 14

Mettre en place des outils réglementaires

et financiers

	
	Constat

La police de l’eau est régie par la co-existence d’outils d’origine européenne et nationale. La directive cadre sur l’eau énonce le principe de transparence des moyens financiers face aux usagers ; la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 renforce le principe pollueur-payeur. 

La gestion de l’eau concerne de nombreux domaines d’intervention. Elle mobilise de nombreux acteurs et d’importants moyens qui doivent être orientés, coordonnés et contrôlés. 

Action

L’ensemble des moyens réglementaires, législatifs et financiers doit être appliqué de façon optimale.



	
	14A Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière de l’agence de l’eau

Cette orientation comprend une seule disposition qui prévoit :

14A-1 -  La coopération entre les services de l’Etat et l’agence de l’eau pour la mise en œuvre du programme de mesures.

14B Optimiser l’action financière

La loi du 30 décembre 2006 a renforcé le principe pollueur-payeur en réduisant la part forfaitaire de la facture d’eau et en limitant la tarification dégressive.

L’agence de l’eau a mis en place des niveaux de redevance (prélèvement-pollution) en fonction de la qualité et de la rareté de l’eau.

L’optimisation financière nécessite : 

- un suivi des politiques tarifaires,

- une connaissance du patrimoine constitué par les réseaux d’eau potable et d’eaux usées,

- une plus grande synergie entre les financeurs.

Les dispositions prévoient :

14B-1 -  L’évaluation des interventions de l’agence de l’eau.

14B-2 - La mise en place par l’agence de l’eau d’un observatoire des coûts par grands types de travaux.




CHAPITRE 15

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

	
	Constat

La directive cadre européenne comme la Charte de l’environnement adossée à la Constitution française mettent en avant le principe d’information et de consultation des citoyens. Cela implique un travail conséquent de transmission de l’information et de pédagogie.

Action

Dans la continuité des consultations du public réalisées en  2005 et en 2008, le Sdage Loire-Bretagne confirme ce principe de sensibilisation et d’éducation des citoyens à la gestion de l’eau.



	
	15A Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées

L’agence de l’eau vise le développement de la concertation et de la participation des acteurs à la politique de l’eau à travers son programme d’intervention :

- échanges d’expériences et de savoir faire,

- animation et concertation dans les Sage,

- expérimentation de méthodes d’animation de la concertation et du débat.

15B Favoriser la prise de conscience

L’atteinte de l’objectif de la qualité de l’eau fixée par le Sdage implique : 

- la mobilisation de tous les citoyens,

- une prise de conscience de la valeur du patrimoine (eau, milieu aquatique),

- une communication sur les gestes individuels et collectifs pour préserver la ressource en eau.

Les dispositions prévoient :

15B-1 -  Une communication pédagogique sur le cycle technique de l’eau lors de la réalisation d’équipements importants de traitement ou de gestion de l’eau.

15B-2 - La prise en compte d’un volet pédagogique dans les Sage ou dans tout contrat en relation avec la gestion de l’eau.



	
	15C Améliorer l’accès à l’information sur l’eau

Les résultats des actions engagées pour l’eau doivent pouvoir être communiqués au plus grand nombre, notamment à travers internet (site du bassin Loire-Bretagne, portail national sur l’eau…).

Les maires sont encouragés à utiliser les bulletins municipaux pour la diffusion des données recensées dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service eau potable et assainissement.



	
	L’information sur l’eau dans le bassin Loire-Bretagne a son point d’entrée avec le portail  www.loire-bretagne.eaufrance.fr animé par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et l’agence de l’eau Loire-Bretagne.


Synthèse Sdage, AELB-DREAL, 5 mars 2010

28/29

