[image: image1.png]lada Sl g pewil] sl gl

Institut Supérieur de Gestion et de Planification




APPEL D'OFFRES NATIONAL 

PORTANT SUR  L'ETUDE ET LA REALISATION EN TOUS CORPS D'ETAT, 

D'UN REFECTOIRE ET D'UNE CUISINE 
CAHIER DES CHARGES

ET 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Juillet 2015

CAHIER DES CHARGES

Relatif à  l'appel d'offres national portant sur  l'étude et la réalisation en tous corps d'état, d'un réfectoire et d'une cuisine au siège de l’Institut
Article 1er: objet :
Le présent appel d'offres national a pour objet de sélectionner les soumissionnaires en mesure de réaliser, après étude, un réfectoire d'une contenance de 120 places et d’une cuisine en préfabriqué-léger.
Article 2 : conditions de réalisation :
L'ouvrage projeté scindé en deux lots séparés (lot N°1 : Bâtiment en structure légère selon plan d’implantation joint en annexe, et lot N°2 : Plate-forme en béton armé), devra être réalisé selon le cahier des prescriptions techniques joint en annexe.

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un seul  ou pour deux lots.
Article 3 : Documents devant figurer dans l'offre technique :
3.1 / Pour le lot 1 (bâtiments en structure légère) : 
·  Déclaration de probité ; -modèle joint en annexe- 

· Déclaration à souscrire 

· Le descriptif technique détaillé des fournitures et travaux ;

· Les plans d’implantation et des façades ;

· Capacités de l'entreprise avec le descriptif de ses moyens humains et matériels en précisant ceux qui seront affectés au chantier ;

· Délais d’exécution
· Certificats de bonne exécution (au moins 05) pour des ouvrages similaires.
· Un dossier administratif comportant les pièces suivantes, en cours de validité
· Registre de commerce ou Attestation d’artisan ou de microentreprise ;

· Numéro d'Identification Fiscale -NIF- ;

· Extrait de rôle ;

· Bilan des 3 dernières années ;

· Mise à jour CNAS/CASNOS.
3.2 / Pour le lot 2 (Plate-forme en béton armé) :
· Déclaration à souscrire, selon modèle joint en annexe;

· Déclaration de probité, selon modèle joint en annexe;

· Liste des moyens humains et matériels qui seront affectés au chantier ;

· Délais d’exécution
· Un dossier administratif comportant les pièces suivantes, en cours de validité :
· Registre de commerce ou Attestation d’artisan ou de microentreprise ;

· Numéro d'Identification Fiscale -NIF- ;

· Extrait de rôle ;
En cas de soumission pour deux (02) lots, le soumissionnaire peut présenter un seul dossier administratif.
Article 4 : Documents devant figurer dans l'offre financière :
· Lettre de soumission dument signé, selon modèle joint en annexe
· Bordereau estimatif et quantitatif détaillé dument signé, selon modèle joint en annexe
Article 5 : délais de réalisation :
L'ensemble des travaux (2 lots), devra être réalisé en 120 jours à partir de la notification de l'ODS pour chacun des lots, décomposés comme suit :
Lot N° 1 : Bâtiments en structure légère :
· Remise des plans d’implantation et d’ancrage + 10 jours

· Réalisation (RP) + 90 jours
Lot 2 : Plate-forme + 30 jours 
Article 6: Garantie des travaux :
La garantie couvre tous les défauts de fabrication, de construction, d’étanchéité, ou de montage et les vices cachés.

L'entreprise restera responsable des ouvrages et travaux réalisés par ses soins. Elle sera donc tenue de réparer à ses frais toutes malfaçons qui apparaîtront lors de l'exploitation de l'ouvrage sur une période d'une année à partir de la réception provisoire.
Article 07 : Envoi et validité des offres :
Les plis contenant le dossier de soumission composé des documents cités à l'article 03, doivent être envoyés ou déposés, avec accusé de réception, au Siège de l'Institut sis à :
ISGP
Direction générale

Secrétariat Commission des marchés

Rue Hadj Messaoud Noureddine BAHA (ex Lido)
Bordj El Kiffan ALGER 
Les offres précitées doivent être contenues dans deux (02) enveloppes distinctes, l‘une pour l’offre du lot N°1 : Bâtiment en structure légère et la seconde pour le lot N°2 : Plate-forme en béton armé). Ces  premières enveloppes extérieures doivent être fermées et rigoureusement anonymes, sous peine d'irrecevabilité, elles ne doivent comporter aucune marque ou signe permettant l'identification du postulant.

Ces enveloppes extérieures doivent indiquer, outre l'adresse précitée, les informations suivantes :
« Soumission à ne pas ouvrir »

Consultation LOT N°1 Etude et Réalisation en tous corps d'état d'un réfectoire et d'une cuisine sans plate-forme en béton                    

ET

« Soumission à ne pas ouvrir »

Consultation LOT N°2 Réalisation d’une plate-forme en béton armé.

 Dans chacune des enveloppes intérieures cachetées comportant l'offre technique  devra être assortie de l'indication suivante :
Soumission à ne pas ouvrir (offre technique)
L'offre technique doit contenir les documents énumérés à l'article 03 du présent cahier des charges,

La deuxième enveloppe intérieure cachetée contiendra l'offre financière ainsi que les documents énumérés à l'article 04 du présent cahier des charges,
L'enveloppe portera la mention suivante :
Soumission à ne pas ouvrir (offre financière)
La date limite de dépôt des offres est fixée au jeudi 16  juillet  2015 à 10 heures,

Le soumissionnaire est tenu par son offre pendant une période de 90 jours à compter de la date de dépôt de l'offre.
Article 08 : Date d'ouverture des plis :
L'ouverture des plis se fera le jeudi 16 juillet 2015 à 10 h 15.
Article 09 : Evaluation des offres :
Les offres seront évaluées sous leur aspect technique et financier par la commission d'évaluation de l'ISGP selon le barème suivant :
LOT N°1 Etude et Réalisation en tous corps d'état d'un réfectoire et d'une cuisine sans plate-forme en béton     
· Offre technique : notée sur 65 points décomposés comme suit :

· Aspect architectural : 10 points

· Expérience en nombre d’années : 20 points

· Moyens matériels : 10 points

· Moyens humains : 10 points

· Attestation de bonne exécution : 10 points

· Délai d’exécution (moins du délai prévu) : 5 points
· Offre financière : notée sur 35 points
LOT N°2 Réalisation d’une plate-forme en béton armé     
· Offre technique : notée sur 40 points décomposés comme suit :

· Expérience en nombre d’années : 15 points

· Moyens matériels et humains (sur chantier): 20 points

· Délai d’exécution (moins du délai prévu) : 5 points
· Offre financière : est notée sur 60 points
[image: image2.png]lada Sl g pewil] sl gl

Institut Supérieur de Gestion et de Planification




CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

REALISATION EN TOUS CORPS D’ETAT

DE LA CUISINE, 

DU REFECTOIRE,

ET D’UN COIN ROTISSERIE
         Juillet 2015

Le présent cahier des prescriptions techniques définit les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les limites de fourniture à la charge des soumissionnaires.

La réalisation des infrastructures est décomposée en deux lots (02), comprenant :
LOT N° 1 : Deux (02) Bâtiments en structure légère « CUISINE » et « REFECTOIRE » et un auvent  « COIN ROTISSERIE »
Etendue des prestations et fournitures :
· Etude et réalisation en Tous Corps d’Etat (TCE) hormis la plate-forme en béton armé et le revêtement au sol, d‘ un  (01) bâtiment « cuisine » de 48 m2 et d’un (01) bâtiment « réfectoire » de 84 m2 en structure légère, bois noble avec des panneaux modulaires et alternés par des baies vitrées panoramiques (les emplacements seront déterminés en phase conception) , et ce conformément aux caractéristiques figurant dans le présent document.
· Sur une façade de chaque bâtiment est prévu un préau. La toiture sera prolongée sur une longueur 3 mètres et constituera une aire couverte de repos.  
· Les bâtiments sont ancrés sur une plate-forme en béton armé.
· Un auvent circulaire de 10 m2 avec une toiture identique à celle  des autres ouvrages et des parois amovibles alternées en bois et vitres panoramiques.  

· Dans la conception, il est nécessaire de prévoir pour la cuisine un vestiaire pourvu de deux douches, deux toilettes, d’un lavabo pour le personnel de la cuisine.
· Ces bâtiments seront dotés de la climatisation et d’une ventilation forcée pour l’extraction des fumées pour la cuisine.
· Les matériaux devront être de 1er choix et seront soumis à accord préalable. 
· Les bâtiments doivent répondre aux normes de sécurité et d’hygiène notamment pour la cuisine (ex : issues de secours, système anti-incendie, peinture, traitement antimites pour les structures en bois etc). 
· Le soumissionnaire devra prévoir toutes les commodités et sujétions nécessaires pour une exploitation des lieux conformes à son usage en la matière. 
· Le soumissionnaire fournira les plans d’exécution et de détails pour la réalisation de la plate-forme en béton (coffrage et armature). Il devra préciser les réservations nécessaires pour la fixa des structures et assurera le suivi de la conformité des travaux.  

· Cette infrastructure doit être conçue et réalisée par un bureau d’étude disposant d’un personnel expérimenté dans ce domaine d’activité qui aura pour mission la conception en privilégiant : l’aspect architectural avec un design moderne en relation avec l’activité de formation, la facilité de circulation entre les deux bâtiments et les différents services d’exploitation, la conformité aux normes de sanitaires et de sécurité.  

· Les plans d’architecture seront soumis à l’approbation préalable de la direction générale avant la fabrication et l’exécution du bâtiment.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DES BATIMENTS
Les bâtiments en structure légère présentent les principales caractéristiques suivantes :

· Hauteur sous plafond fini : 2800

· Toiture en tuiles sablées « type prosider »
Composition des panneaux extérieurs pleins:
· Un bâti en bois de 60 x 60 mm

· Remplissage en panneaux sandwichs

· Paroi extérieure en lames en bois

· Isolation en polystyrène de 50 mm

· Paroi intérieure en MDF à lames de 2800 mm x 300 mm
Composition des panneaux extérieurs vitrés:
· Cadre en aluminium 2800 mm x 1000 mm

· Vitre teintée ep 8mm
Composition des panneaux de séparation:
· Un bâti en bois de 60 x 60 mm

· Remplissage en panneaux sandwichs 

· Paroi extérieure en lames en bois

· Isolation en polystyrène de 50 mm

· Paroi intérieure en MDF à lames de 2800 mm x 300 mm
Composition de la toiture :
· Toiture en tuiles sablées type « prosider » avec une pente de 20 à 25 %

· Fermes et poutres en bois traité

· Isolation en polystyrène de 40 à 50 mm

· Plafond en Placoplatre de 600 x 600 mm posé sur des supports  en aluminium

· Gouttières en tôle galvanisée avec descente d’eau en PVC 
Menuiserie :
· Portes vitrées sur façade avec embrasure et châssis aluminium 

· Portes vitrées sur cloison avec embrasure et châssis aluminium 

· Fenêtres vitrées coulissantes en aluminium de 1200 x 1200 avec vitrage stop sol 

· Vasistas vitrés en aluminium de 400 x 600 mm
Electricité :
· L’alimentation en électricité de chaque bâtiment est assurée par une boite d’alimentation générale montée à l’extérieur en 220/380 Volts 50 HZ avec un câble en 03 phases + Neutre et Terre

· La mise à la terre est prévue pour chaque bâtiment 

· L’installation intérieure électrique de chaque bâtiment est assurée par un tableau de distribution ou sont centralisées toutes les commandes, comprenant :

· Un disjoncteur séquentiel de 160 AMP

· Tableau de répartition

· Disjoncteur triphasé 380V 60 A

· Tous les départs sont codifiés et repérés

· Hublot extérieur étanche (sur façade et dessus des portes)
Peinture :
· Toutes les surfaces métalliques sont couvertes de deux couches de protection en peinture anti rouille

· 02 couches de peinture vinyle seront appliquées sur les surfaces extérieures
Plomberie :
· Le réseau d’évacuation est en PVC

· Appareillage de plomberie est chromé 

· Receveurs de douches, lavabos, cuvettes, réservoirs de chasses d’eau sont en céramique

· Portes serviettes 

· Portes manteaux y compris 10 pour le réfectoire

· Portes papier toilettes

· Portes savonnettes

· Glaces 45 x 50

· Tablettes de lavabos

· Des cumulus de 50 litres pour eau chaude.
LOT N° 2 : Plate-forme
Réalisation d’une plate-forme en béton armé d’une surface de 600 m2 destinée à recevoir des bâtiments en structure légère et le coin rôtisserie.

 Les travaux comprennent principalement :

· 01/ Démolition de la niche existante et l’évacuation des gravats ;

· 02 / Décapage de la terre végétale et l’évacuation des terres ;

· 03 / Excavation des fouilles en puits et l’évacuation des terres ;

· 04 / Exécution du béton de propreté ;

· 05 / Exécution béton armé des semelles incluant le coffrage, le ferraillage et le coulage du béton dosé à 350 kg/m3 ;

· 06 / Amorces poteaux incluant le coffrage, le ferraillage et le coulage du béton dosé à 350 kg/m3 ;

· 07 / Excavation des terres pour les longrines et évacuation des terres excédentaires :

· 08 / Réalisation en béton armé des longrines incluant le coffrage, le ferraillage et le coulage du béton dosé à 350 kg/m3 ;

· 09 / Pose d’un hérisson nage en pierres ou galets recouvert d’un film protecteur en nylon ;

· 10 / Exécution en béton armé d’une dalle de 15 cm avec une nappe de treillis soudé ;

· 11 / Réalisation des joints de dilatation en polyester ep : 2cm 

· 12 / Exécution en béton armé des caniveaux de ruissèlement des eaux pluviales de 30 cm x 30 cm avec système d’encastrement en cornière pour les grilles de protection ;

· 13 / Fourniture des grilles métalliques peintes de protection des caniveaux de 30 cm ;

· 14 / Réalisation des regards en béton armé de 50 x 50 x 50 cm avec système d’encastrement en cornière pour les couvercles de protection ;

· 15 / Fourniture des couvercles de protection métalliques de 50 cm x 50 cm destinés aux regards ;

· 16 / Fourniture et pose de collecteurs d’eau avec couvercle de 20 x 20 x 20 cm ;

· 17 / Réalisation du réseau de collecte et d’évacuation des eaux usées vers les collecteurs principaux en PVC de 120 mm de diamètre.
ANNEXES 
· Modèle déclaration à souscrire

· Modèle lettre de soumission

· Modèle déclaration de probité 

· Modèle Bordereau quantitatif et estimatif

· Plan d’implantation de la cuisine et du réfectoire 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MODELE DE LA DECLARATION A SOUSCRIRE
Dénomination de la société :…………………………………………………………………………………… 

ou raison sociale : …………………………………………………………………………………………………….

Adresse du siège social :……………………………………………………………………………………………

Forme juridique de la société :………………………………………………………………………………… 

Montant du capital social :………………………………………………………………………………………..

Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers, ou autre (à préciser) de :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Wilaya(s) ou seront exécutées les prestations, objet du marché : 

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du ou des responsables statutaires de la société et des personnes ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché :………………………………………………………………………………………………. 

Le déclarant atteste que la société est qualifiée et/ou agréée par un organisme spécialisé à cet effet, lorsque cela est prévu par des textes règlementaires :……… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dans l'affirmative : (indiquer l'organisme qui a délivré le document, son numéro, sa date de délivrance et sa date d’expiration) :……………………………………………………… 

Le déclarant atteste que la société a réalisé pendant les trois dernières années un chiffre d'affaires annuel moyen de :(indiquer le montant du chiffre d'affaires  en chiffres et en lettres) :……………………………………………………………………………………….. 

Existe-t-il des privilèges et nantissement inscrits à l'encontre de la société au greffe du tribunal, section commerciale? .......................................................

Dans l'affirmative : (préciser la nature de ces privilèges et nantissement et identifier le tribunal) : ...............................................................................

Le déclarant atteste que la société n'est pas en état de faillite, de liquidation ou de cessation d'activité : ............................................................................. 

Le déclarant atteste que la société ne fait pas l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation ou de cessation d’activité : ................................................................................................................................................................

La société est-elle en état de règlement judiciaire ou de concordat ? : ...............

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dans l'affirmative: (identifier le tribunal et indiquer la date du jugement ou de l'ordonnance, dans quelles conditions la société est-elle autorisée à poursuivre son activité et le nom et l'adresse du syndic de règlement judiciaire) ..............

La société fait-t-elle l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de concordat ? :.............................................................................................

Dans l'affirmative : (identifier le tribunal et indiquer la date du jugement ou de l'ordonnance, dans quelles conditions la société est-elle autorisée à poursuivre son activité et le nom et l'adresse du syndic de règlement judiciaire) ...............

La société a-t-elle été condamnée en application des dispositions de l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ? : .................................................................................................................

Dans l'affirmative: (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision)  ..........................................................................................

Le déclarant atteste que la société est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et l'obligation de dépôt légal de ses comptes sociaux : ................................................................................................................

La société s'est-t-elle rendue coupable de fausses déclarations ? :……………………….

Dans l'affirmative : (préciser à quelle occasion, la sanction infligée et sa date) : .................................................................................................................

La société a-t-elle fait l'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant sa probité professionnelle?............................................................................................................................................................................................................

Dans l'affirmative: (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date du jugement) .............................................................................................

La société a-t-elle fait l'objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maitres d’ouvrages? :…………………………………………………………………………………………

Dans l'affirmative : (indiquer les maitres d'ouvrages concernés, les motifs de leurs décisions, si il y a eu recours auprès de la commission nationale des marchés compétente, ou de la justice et les décisions ou jugements et leur date)

.................................................................................................................

La société est-elle inscrite sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, Prévue à l'article 61 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ? : ............................... 

Dans l'affirmative : (indiquer l'infraction et la date d'inscription à ce fichier) ................................................................................................................

La société est-elle inscrite au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et Réglementations  fiscales, douanières et commerciales ?...........................................................................................

Dans l'affirmative : (préciser l'infraction et la date d'inscription à ce fichier) ................................................................................................................

La société a-t-elle été condamnée pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale? : ...........................................................................

Dans l'affirmative : (préciser l'infraction, la condamnation et la date de la décision) .................................................................................................

La société, lorsqu’il s'agit de soumissionnaires étrangers, a-t-elle manqué au respect de l'engagement d'investir prévu à l'article 24 du décret présidentiel     n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ? :…………………………………. 

Dans l'affirmative : (indiquer le maitre d'ouvrage concerné, l'objet du marché, sa date de signature et de notification et la sanction infligée)................................. 

Indiquer le nom, le(s) prénom(s), la qualité, la date et le lieu de naissance et la nationalité du signataire de la déclaration:……………………………………………………………. .................................................................................................................

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société,

que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur. 

Je certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin

1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 

Fait à ......................., le ......................... 

                                          Le soumissionnaire 

(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MODELE DE LA LETTRE DE SOUMISSION
Je soussigné (e), 

Nom et prénoms :…………………………………………………………………………………………. Profession :…………………………………………………………………………………………………….. Demeurant à :………………………………………………………………………………………………… Agissant au nom et pour le compte de : .............................., inscrit(e) au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers ou autre (à préciser) de : .......................................................................

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché et après avoir apprécié, à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à exécuter : 

Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marché. 

Me soumets et m'engage envers (indiquer le nom du service contractant) .......................................................................................................

à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme de

(indiquer le montant du marché en dinars et, le cas échéant, en devises étrangères, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes) : ..............................................................................................................................................................................................................

M'engage à exécuter le marché dans un délai de : (indiquer le délai en chiffres et en lettres).........................................................................

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire ou CCP  n° ........., auprès :………………….. .......................................................................................................

Adresse :..........................................................................................

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n° 66-l56 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 

Fait à......................., le ..........................

                     Le soumissionnaire 

(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MODELE DE LA DECLARATION DE PROBITE
Je soussigné (e), 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………………… 

Agissant au nom et pour le compte de :………………………………………………………………..

Je déclare sur l'honneur que ni moi, ni l'un de mes employés, représentants ou sous-traitants, n'avons fait l'objet de poursuites pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics. 

M'engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de mon offre au détriment de la concurrence loyale. 

M'engage à ne pas m'adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché, contrat ou avenant. 

Déclare avoir pris connaissance que la découverte d'indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de conclusion d'un marché, contrat ou avenant constituerait un motif suffisant pour annuler le marché, le contrat ou l'avenant en cause. Elle constituerait également un motif suffisant pour prendre toute autre mesure coercitive, pouvant aller jusqu'à l'inscription sur la liste d'interdiction des opérateurs économiques de soumissionner aux marchés publics, la résiliation du marché ou du contrat et/ou l'engagement de poursuites judiciaires. 

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 

Fait à ......................., le ..........................

                                           Le soumissionnaire 

(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
BORDEREAU  ESTIMATIF QUANTITATIF

DU LOT N° 02

 PLATE-FORME EN BETON  

	N°
	Désignation
	U
	Qu.
	P/U
	P/T

	01
	Démolition de la niche et évacuation gravats
	Ff
	01
	
	

	02
	Décapage, déblai et évacuation
	M3
	180
	
	

	03
	Fouilles pour semelles et évacuation
	M3
	260
	
	

	04
	Béton de propreté
	M3
	27
	
	

	05
	Béton pour semelles 350 kg/m3 Arm: 75 kg/m3  
	M3
	90
	
	

	06
	Béton pour amorces poteaux 350 kg/m3
	M3
	03
	
	

	07
	Excavation en tranchée pour longrines 30x20 cm 
	ml
	150
	
	

	08
	Longrines 350 kg/m3.D. 20x30 cm. 6 b de 12
	M3
	14
	
	

	09
	Hérisson nage avec film plastique 
	M2
	600
	
	

	10
	Béton plancher ep 15 350kg/m3 avec 1 T/S 
	M2
	600
	
	

	11
	Joint dilatation ep 2 cm
	ml
	150
	
	

	12
	Caniveau 30 x 30 cm
	ml
	60
	
	

	13
	Grille métallique de protection 30 cm
	ml
	60
	
	

	14
	Regard en béton 50 cm x 50 cm x 50 cm
	U
	5
	
	

	15
	Couvercle métallique 50 cm x 50 cm
	U
	5
	
	

	16
	Collecteur (siphon) avec couvercle 20 cm x 20 cm x 20 cm 
	U
	7
	
	

	17
	Réseau d’assainissement pvc dia 120 mm
	ml
	250
	
	

	
	Total HT
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total TTC
	
	
	
	


NB : Installation de chantier et remise en état des lieux sont inclus dans les prix unitaires.

Implantation DE LA CUISINE ET DU REFECTOIRE
                               Vue en plan intérieure
Surface  Réfectoire: 48 m2                               20 m     coté clôture  

                                                                           6 m                                       Aire de          
                                                                        Détente 

Coté chalet                                8m          3m                     30 m

                                    
Surface  Cuisine: 84 m2            3 m             Aire de détente                                                                                                                                              

Surface plate-forme :600 m2                                   6 m              14 m2

                                               Coté cuisine existante               
                                   Vue réfectoire         


                                                                              6 m                       3 m
                              Vue cuisine  


                                                      6m                  3m                                                                          
1

