3ème 
Chapitre 12 – La tension alternative


I Courant continue et courant variable
Définition d’une tension continue : c’est une tension dont la valeur ne varie pas au cours du temps.

Définition d’une tension alternative: c’est une tension dont la valeur varie au cours du temps, prenant successivement des valeurs positives puis des valeurs négatives.
Courant continue :


 INCLUDEPICTURE "http://www.ac-orleans-tours.fr/physique/phyel/trois/pageac/dc.gif" \* MERGEFORMATINET 





Un courant continue est un courant dont le sens est toujours le même. Ces circuits électriques sont alimentés par des générateurs délivrant des tensions continues.

Courant alternatif :
[image: image2.png]




[image: image3.png]t=100ms_





Un courant alternatif est un courant dont le sens change au cours du temps. (Il est dit périodique s’il change régulièrement et périodiquement de sens).
Expérience : 
Une bobine, reliée à un voltmètre, est suspendue. A côté se trouve un aimant fixe.

Lorsque la bobine est immobile le voltmètre indique 0 V. Lorsque la bobine se rapproche puis s’éloigne de l’aimant, le voltmètre indique des valeurs positives puis négatives.
Conclusion : le mouvement d’un aimant au voisinage d’une bobine donne une tension variable dans le temps. Si ce mouvement est un va et vient continue, on dira que la tension est alternative.

II Caractéristiques d’une tension alternative
La forme la plus utilisée de courant alternatif est le courant sinusoïdal, essentiellement pour la distribution commerciale de l’énergie électrique.
Courant sinusoïdal :

[image: image4.png]+Umax Tension

"motif"

o
Temps

-Umax




Les valeurs prises par la tension électrique sont comprises entre un maximum (Umax) et un minimum (-Umax), appelée amplitude (Um) : Um = 2 x Umax.

La tension passe par la valeur zéro (0) ; elle est successivement positive puis négative, elle est donc alternative.

Sur l’axe des abscisses (axe des temps), la courbe se reproduit identique à elle-même ; le dessin répétitif est appelé le motif.

Une tension alternative est périodique, elle reprend la même valeur au bout d’un intervalle de temps appelé la période (T) ; la période est donc la durée d’un motif, et s’exprime en secondes (s).
Lorsque la période T a une valeur très inférieure à la seconde, on utilise une autre grandeur physique : la fréquence ; c’est le nombre de périodes en une seconde ; elle se note f et s’exprime en Hertz (Hz) ; la relation mathématique est : f = 1 / T.

En France, la tension du secteur est sinusoïdale de fréquence f = 50 Hz (soit T =           s).

