	Site ressource : www.gecif.net
Discipline : Génie Electrique

	Les familles logiques


Il existe 4 technologies principales :

· Logique à éléments discrets (diodes et transistors)

· Technologie TTL

· Technologie CMOS

· Technologie ECL

Les technologies les plus utilisées aujourd’hui sont la technologie TTL et la technologie CMOS.

La logique à éléments discrets (OU à diodes, inverseur à transistor, etc.) est utilisée lorsque l’implantation d’un circuit intégré n’est pas justifié, mais présente les inconvénient suivants :

· dégradation du signal de sortie

· forte consommation

· nombre d’entrée limité

La technologie ECL est la plus récente de toutes ; son avantage principal est la rapidité (100 fois plus rapide que la série 4000 en CMOS). Mais en échange d’un temps de propagation relativement faible (moins de 1 ns) la technologie ECL présente les inconvénients suivants :

· consommation élevée

· difficulté de mise en œuvre

· prix des circuits logiques élevé

· nombre de fonctions logiques existantes limité dans cette technologie

 1 – La technologie TTL 
La technologie TTL (Transistor Transistor Logic), a vu le jour en 1964.

Ses circuits logiques sont réalisés avec des transistors bipolaires NPN.

Cette technologie propose aujourd’hui le plus grand choix de circuits.

La technologie TTL se décompose en 7 familles logiques :

TTL standard
74xx

TTL Low power
74Lxx
(faible consommation)
TTL Schottky
74Sxx
(réalisé avec des transistors schottky)

TTL Low power Schottky
74LSxx
(schottky faible consommation)

TTL Advanced Schottky
74ASxx
(technologie schottky avancée)

TTL Advanced Lowe power Schottky
74ALSxx

TTL Fast
74Fxx
(rapide)

Dans la désignation d’une famille TTL, la signification des lettres L, S, F, et A est donc la suivante :

· L = Low power = faible consommation

· S = réalisée avec des transistors Schottky = rapidité

· F = Fast = rapide

· A = technologie Avancée

Remarques :

· Les 7 familles de la technologie TTL fonctionne avec une tension d’alimentation de +5V  ( 5%.

· Les familles logiques les plus utilisées aujourd’hui en technologie TTL sont les familles LS et ALS.

· Les jonctions d’un transistor schottky sont réalisées à partir d’un semi-conducteur de type N ou P et d’un métal ; la conséquence est qu’un transistor schottky est bien plus rapide qu’un transistor bipolaire classique, du fait de la jonction Métal / Semi-conducteur.

· Parmi les 7 familles de la technologie TTL, 3 sont réalisées avec des transistors bipolaire classiques, et 4 avec des transistors shottky :


[image: image1.wmf]Les 7 familles de la

technologie TTL

Réalisées en

transistors bipolaires

classiques

Réalisées en

transistors schottky

74

74 S

74 LS

74 AS

74 L

74 F

74 ALS


 2 – La technologie CMOS 
La technologie CMOS (Complémentaire Metal Oxyde Semiconductor), a vu le jour en 1970.

Ses circuits logiques sont réalisés avec des transistors MOS.

L’avantage principal de cette technologie est la faible consommation (au détriment de la rapidité).

La technologie CMOS se décompose en 6 familles logiques ; on y distingue les CMOS classiques (2 familles) et les CMOS rapides (4 familles) :

Les 2 familles en CMOS classiques :

· la série 4000 (alimentation de 3 à 18 V)

· 74 C (même technologie que la série 4000, mais brochage et fonctions de la série 74)

Les 4 familles en CMOS rapides :

· 74 HC (CMOS rapide comme la famille TTL LS, alimentation de 2 à 6 V)

· 74 HCT (compatibilité totale avec la famille TTL LS, alimentation 5V, rapidité et consommation de la famille CMOS HC)

· 74 AC (CMOS encore plus rapide que la famille HC)

· 74 ACT (CMOS AC compatible TTL)

Dans la désignation d’une famille CMOS, la signification des lettres C, H, T, et A est la suivante :

· C = technologie CMOS

· H = High speed = rapidité

· T = compatibilité avec la technologie TTL

· A = technologie Avancée


[image: image2.wmf]Les 6 familles de la

technologie CMOS

CMOS classiques

CMOS rapides

4000

74 HC

74 HCT

74 AC

74 C

74 ACT


La série 4000 existe en version standard (circuits 4000) et en version bufférisée (circuits 4000B).

Remarque :

Les séries 74 existent en 2 gammes, dont la différence est la plage de fonction-nement en température :

· la gamme industrielle (74xxx) fonctionnant entre 0°C et +70°C

· la gamme militaire (54xxx) fonctionnant entre –55°C et +125°C

 3 – Caractéristiques technologiques de 10 familles logiques 
[image: image3.png]77 6 COMPARAISON DES PARAMETRES DES DIFFERENTES FAMILLES
Conditions : tension d’alimentation = 5V ; Ta = 25 °C ; capacité de charge = 15 pF.
FAMILLES
54/74 TTL Standard 74 AS TTL Advanced Schottky 54.. -55 a +125°C
54L/74L  TTL Faible consommation T4ALS TTL Advanced Low Power Schottky 74.. 0 a +70°C
54S/74S  TTL Schottky 14F TTL Fast 74 LVT Technologie ABT (3,3 V)
54LS/74LS TTL Low Power Schottky 74C/74HC/T4HCT/4000B  CMOS
Parameétres 74 | T4S | T4LS | T4AS |T4ALS| 74F | 74HC |74HCT | 4000B | 74 LVT
Puissance dissipée (mW) Porte statique 10 19 2 8,5 1,2 5,5 0,001
- Porte & 100 kHz 10| 19 o | 85 | 12 | 55 | 0,075 01 | 0,1
Compteur statique 300 | 500 | 100 60 | 190 0,001 10
Compteur a 100 kHz 300 | 500 | 100 60 | 190 | 0,125 0,120
Temps de propagation (ns) Porte (typique) 10 3 9,5 1,5 4 3 7 7 40
Porte {(maximum) 20 5 15 2,5 7 4 14 | 15 80 | 35
Frég. max. d’horloge (MHz) Bascule D (typique) 25 | 100 33 160 60 | 125 55 12 | 150
Compteur (typique) 32 70 32 45 | 125 45 6
- Tension d’alimentation (V) 5+5% |5+t5%|5+5%|5+10%|5+10%|5+5% | 246 |[5+10%| 3a15 {2,7-3,6
~ Courant | gt min (MA) 16 20 8 20 8 20 4 4 6,8 |64 (max)
| otimax (MA) - 0,4 -1 |{-04 | -02 | -04 - 1 -68 | -32
l\Lmax_(MA) -16 | -02 |-036 | -05 | -02 | -06 | 0,001 | 0,001
Limax (MA) 40 50 20 20 20 20 71 pA
Tension VOL@_E,_‘(V) 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 01| 01 0,1 | 0,55
Vormin (V) 0,4 2,7 27 |Vee=2|Vee-2| 25 49 | 49 4,9 2
Viimax V) 08 08 | 07 0,8 0,8 0,8 1| 08 08 | 08
Vimin (V) 2 2 2 2 2 2 35 | 2 2 | 2
Marge de bruit (V) Etat haut 04 | 07 | 07 |Veo-4|Vec-4| 05 | 14| 29 | 29| 08
| Etat bas 04 { 03 | 02 | 03 | 03 | 03 09 | 07 07 | 1,2
Sortance (charge LS) Standard 40 | 5 | 20 | 5 | 2 | 50 50 2
Amplis-bus 120 | 160 60 120 60 | 160 15 4
Charge admissible des différentes familles (/o min/liLmax) 74 10 8 40 32 80 26 | 16000 | 16 000
| 748 12 | 10 | 5 | 40 | 100 | 33 | 20000 | 20000
74LS 5 4 | 20 | 16 | 40 | 13 | 8000| 8000
T4AS 12 10 50 40 | 100 33 | 20000 | 20 000
T4ALS 5 4 20 16 40 13 | 8000 | 8000
14F 12 10 50 40 100 33 | 20000 | 20000
74HC . 2 10 8 20 6 | 4000 4000
T4HCT 2 2 10 8 20 6 | 4000 | 4000





Remarque :

La famille 74 LVT constitue la 7ème famille en technologie CMOS. Cette technologie CMOS LVT fonctionne avec une tension d’alimentation de 3,3 V afin d’augmenter le niveau d’intégration et permet ainsi de réaliser des circuits intégrés de plus en plus complexes (microprocesseurs, microcontrôleurs, etc.). En échange d’un haut niveau d’intégration, la famille 74 LVT est un peu plus lente que les familles alimentées en 5 V.

Conclusion : 

Il existe donc aujourd’hui 7 familles en technologie TTL et 7 familles en technologie CMOS. Mais l’évolution des circuits intégrés n’est pas terminée : elle se poursuit dans l’utilisation de l’arséniure de gallium, qui permet de diminuer encore les durées de commutation des circuits pour atteindre seulement quelques dizaines de picosecondes (circuits VHIC, very high speed integrated circuits ).








COURS : Les familles logiques
www.gecif.net
Page 4 / 4

_949744870.vsd

_949744831.vsd

