BTS
Devoir Electricité
Mercredi 27 novembre 02


Cours

Présenter la caractéristique d’un ADI en illustrant notamment les caractères linéaire et non linéaire du composant ?

Etude d’un système d’éclairage

Le système d’éclairage de la figure 1 est constitué de deux sources identiques de puissance électrique absorbée P = 100 W chacune et d’efficacité lumineuse k = 20 lm.W-1. Ces sources sont considérées comme des sources ponctuelles et elles émettent dans toutes les directions de l’espace un flux lumineux  constant. Un plan de travail circulaire de centre O est éclairée par le système de la figure 1 perpendiculaire à la table à une distance h = 1,4 m ( voir figure 1)

Calculer :

1. le flux lumineux  rayonné par une source lumineuse

2. l’intensité lumineuse I émise par cette source

3. l’éclairement E1 à la verticale de cette source servant à l’éclairage du plan de travail 

4. [image: image1.wmf]2

0

cos

d

I

E

M

a

=

l’éclairement E2 au centre du plan de travail

On donne l’éclairement E en un point M :
[image: image5.png]


 

IO étant l'intensité lumineuse émise par cette ampoule dans la direction verticale.

Le gradateur à triac

1. Quelle conversion électrique réalise un gradateur à triac ? Quelles avantages présentent ce type de conversion par rapport à d’autres montages réalisant la même fonction (exemple : le potentiomètre) ?

2. Présentez, à l’aide de chronogrammes, le principe de fonctionnement du gradateur à triac.

3. Sachant que la valeur de la tension en sortie de convertisseur vaut
[image: image2.wmf](

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

=

p

a

p

a

2

2

sin

1

2

MAX

eff

E

E

, en déduire l’expression de la puissance disponible POUT pour une lampe halogène, sachant que la puissance en entrée de convertisseur vaut PIN.

[image: image3.png]


[image: image4.png]Source o1 Source 2
Figwe | o o

a h=lfm

i : Plan de travail &
1 éctairer

hiz2 hiz2




Etude d’un montage


L'amplificateur opérationnel est supposé idéal et fonctionne en régime linéaire.

1. Qu’entend-on par régime idéal et régime de fonctionnement linéaire.

Ce montage utilise un composant optoélectronique, qui, dans la partie utile de son fonctionnement, a une caractéristique donnée par i = k.E où E désigne l'éclairement qu’il reçoit.

On donne k = 5.10-7 A.lx-1.

2. Donner le nom du composant optoélectronique.

3. Pour un éclairement E de 9000 lx, déterminer l'intensité du courant i traversant le composant. En déduire la tension Ve+ aux bornes de la résistance R = 500  .

4. Exprimer V e- en fonction de Vs , R1 et R2 .

5. Montrer que la tension Vs peut se mettre sous la forme Vs = a E, a étant une constante dont on donnera l'expression littérale.

6. Calculer numériquement Vs pour R1 = 9R2 et E = 10 000 lx .

7. Quel est l'intérêt de ce montage ?

� INCORPORER MSPhotoEd.3  ���











_1099729195.bin

_1099731811.unknown

_1095016724.unknown

