DEPARTEMENT DE

LOIR ET CHER

COMMUNE DE

SAINT LUBIN EN VERGONNOIS

41190

Tél : 02 54 43 22 31

Fax : 02 54 42 17 36

Courriel : mairie.stlubin@orange.fr
CCTP CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1

Lot 1 : maçonnerie - dallage

· Terrassement sur la zone de l’agrandissement du bâtiment technique

· Préparation de la forme

· Evacuation des terres

· Terrassement pour massifs charpente métallique au niveau – 200 avec scellement des platines fournies pour le lot 2. Terrassement pour raccord des réseaux eau et EDF du bâtiment à la zone d’agrandissement

· Massif BA pour charpente métallique

· Longrine sur façade avant avec réservation pour porte sectionnelle et portillon

· Polyane pour dallage

· Dallage BA 14cm y compris armature finition surfacée
· Fourniture et pose de 2 regards avec tampon fonte pour le réseau EP

· Fourniture et pose de PVC Ø 125 pour raccordement des réseaux EP au réseau existant

· Fourniture et pose d’un drain compris terrassement sur pignon zone mur existant

· Fourniture et pose des PVC pour les raccordements des réseaux EV jusqu’au WC futur y compris terrassement

· Fourniture et pose de gaines pour alimentation EDF et eau du bâtiment existant jusqu’à l’extension du bâtiment technique + 1 gaine téléphone

· 2 ouvertures à créer dans locaux existants

1,80 X 2,20 au RDC

1,20 X 2,20 à l’étage

2

Lot 2 : charpente métallique

Suivant normes actuelles

· Fourniture et pose d’une ossature métallique en continuité du bâtiment  des pompiers existant : ossature métallique suivant vos calculs et normes actuelles.

· 3 fermes portiques ou profilés IPE de 12 m de portée, hauteur en faîtage 8,52 et 4,58 en basse goutte ; prévoir perçage pour reprise poutres plancher

· 10 cours de pannes en IPE lg 10,30

· Stabilisés suivant versant

· 1 ossature pour porte sectionnelle

· 1 ossature pour portillon

· 2 stabilités provisoires verticales

· 4 liaisons sur mur pignon en béton pour la stabilité verticale

· 1 chevêtre en toiture

· Liens de pannes

· Angles pour bardage double peau
Ci-joint feuilles appro acier pour info
3

Lot 3 : serrurerie plancher métallique

Suivant normes actuelles

· Fourniture et pose d’une ossature métallique pour la réalisation d’un plancher métallique avec platelage en agglo 22 mm rénuré bouveté sur 122 m² ; prévoir trémie pour monte-charge et trémie escalier

· Fourniture et pose d’un escalier avec garde-corps industriel hauteur à monter : 3,40m

Garde-corps sur trémie haute d’escalier

· Fourniture et pose d’un garde-corps amovible sur trémie haute du monte-charge

· Fourniture et adaptation d’une  plate-forme avec garde-corps pour monte-charge existant.

· Fourniture et pose d’un escalier dans local technique existant hauteur à monter 3,10 avec garde-corps sur limon et palier

Ci-joint feuilles appro acier pour info
4
Lot 4 : couverture bardage

· Fourniture et pose d’une couverture en panneaux sandwich de type GLAMET ép 80m/m

· Chêneaux isolés sur les 2 versants lg 10,35 X2 avec ep Ø 125 lg 4,58 à raccorder sur regards du maçon.

· 1 lanterneau de désenfumage 1,20 X 1,20 avec boîtier O/F à treuil mécanique

· Bardage double peau.vertical.y compris accessoires sur façade principale et pignon au-dessus du mur BA existant- Isolation 70% dans plateaux et 50% déroulé vertical
· Bavettes isolées sur arrière du bâtiment en raccord avec mur du voisin : lg 3,60
· Toutes bavettes sur porte et portillon

· Toutes bavettes de raccord avec bâtiment existant

· Faîtage double isolé et angle de sous-face

· Toutes bavettes isolées de raccord sur mur existant

· Protections collectives et individuelles
5
Lot n° 5 : plâtrerie cloison faïence

Dans l’agrandissement du bâtiment suivant plan architecte

Fourniture et pose de :

· Doublage avec isolation 120 mm et cloison isolée sur zone WC à l’entrée des locaux suivant plan architecte, y compris plafond avec isolation

· Cloison de fermeture en extrémité de zone laverie et doublage avec isolation 120 mm sur mur existant

· Doublage avec isolation 120 mm et cloison isolée sur zone cave suivant plan architecte ; y compris plafond avec isolation.

· Fourniture et pose de faïence 20X20 blanche :

·  sur zone laverie  = 6 m²
·  sur  zone WC = 13,50 m²

· 2 blocs porte en fourniture et pose pour la zone WC et cave (pour la zone cave, prévoir canon européen avec 4 clefs)
· 2 grilles de ventilation pour la cave

· Fourniture et pose de carrelage sur zone du WC ≈2 m² et zone cuisine sur 2m².
6
Lot n° 6 : Electricité

Alimentation des locaux techniques existants jusqu’à  l’agrandissement
· Fourniture et pose d’un tableau complet pour les branchements des locaux techniques avec raccord et protection à partir du tableau existant dans les locaux actuels.

· Fourniture et pose d’une alimentation pour monte-charge

· Fourniture et pose d’un éclairage dans local cave en simple allumage avec voyant extérieur

· Fourniture et pose d’un éclairage dans WC en simple allumage avec voyant extérieur

· Fourniture et pose d’un éclairage au- dessus évier en simple allumage

· Fourniture et pose d’un éclairage extérieur avec détecteur en simple allumage et marche forcée

· Fourniture et pose de luminaires sur l’ensemble de l’étage avec interrupteur simple allumage en bas escalier

· Fourniture et pose de luminaires sur l’ensemble du rez-de-chaussée avec interrupteur simple allumage à côté du portillon entrée

· Prévoir toutes les protections et câbles sous gaine IRO sur zone rez-de-chaussée et étage

· Câbles et gaine dans cloison WC, cave et lavage

· 6 prises de courant sur l’ensemble du rez-de-chaussée

· 2 prises de courant sur l’ensemble de l’étage

· Prévoir l’ensemble pour un parfait achèvement de travaux

· 1 alimentation avec protection pour le chauffe-eau

· Prévoir les blocs de sécurité au niveau des portes suivant norme
· 1 groupe VMC pour WC
7
Lot 7 : plomberie
· Fourniture et pose d’un chauffe-eau de 150 l

· Fourniture et pose d’un ensemble WC complet à raccorder sur attente PVC au lot maçonnerie

· Fourniture et pose d’un ensemble double évier INOX avec dosseret dimensions 1,90 X 0,70 – 2 bacs 600 X 500X 300 avec table de sortie

· Fourniture et pose d’une douchette avec col de cygne et mitigeur

· Fourniture et pose d’un point d’eau extérieur avec une coupure intérieure pour mettre hors gel

· Fourniture et pose de l’alimentation en PER du local technique existant au local en agrandissement

· Y compris petites fournitures diverses

Lot 8 : portes
· Fourniture et pose d’une porte sectionnelle de 3,00 X 2,87 m en acier galva isolé 42 mm/m laqué en extérieur idem portes existantes RAL 9002 à vérifier, côté intérieur blanc gris RAL 9002

· 1 bande de châssis vitrage idem portes existantes

· Verrouillage de porte pour commande intérieure et extérieure et verrouillage à serrure spéciale, préparé pour cylindre profilé avec verrou coulissant

· Commande de porte avec 2 poignées à l’intérieur 2 poignées plates à l’extérieur

· Type de ferrure N (ferrure standard), système d’équilibrage par groupe de ressorts de torsion placé derrière le linteau

· Fourniture et pose d’un portillon acier laqué RAL 1018 en extérieur dimensions de passage : 0,90 X 2,10 ; porte isolée

· Serrure anti-panique à noyau séparé avec réservation pour cylindre profilé utilisable gauche/droite pêne  uniquement.

