Picolo, éditeur-assembleur pour microcontrôleur PIC

Picolo, développé en 2003 par Fabien Zennaro et Gille Dubochet est un éditeur-assembleur (en fait, un outil très polyvalent pour qui sait écrire des scripts).

Picolo, écrit en Java, tourne sous Linux, Mac et PC/Windows.

Picolo a la même fonctionnalité que SmileNG, écrit en 1998 par Sebastian Gerlach, avec la seule différence que le programmateur de PIC de Daniel Roggen et Michel Pahud n’est pas supporté. Le programme IC-Prog, associé à l’un des programmateurs supportés par IC-Prog, par exemple le WDPicPro1 de DIDEL permet de programmer tous les PICs disponibles.

Picolo est compact, puisqu’il tient dans 600k avec les utilitaires pour programmer en Calm une dizaine de processeurs Microchip reprogrammables qui couvrent les besoins d’utilisateurs développant des applications variées. Les notations CALM sont plus explicites que les notations Microchip, et évitent des erreurs de programmation et des lignes de commentaires. Les ordres de mise en évidence LILA facilitent la lecture des programmes.

Un traducteur CALM-Microchip et inverse sera disponible en mars 2004.

Le simulateur de Stephane Magnenat permet d’exécuter en pas-à-pas ou par points d’arrêt des programmes sans contraintes de temps réel. 

Des programmes assembleurs, compilateurs, chargeurs peuvent être facilement appelés et enchaînés pour traîter le fichier édité.

Pour apprendre à programmer les PICs, le système de développement WDPicDev87x de DIDEL est compatible avec les processeurs 28 et 40 pattes. La documentation, très didactique, sera mise à jour et complétée en automne 2003.

Picolo peut être encore amélioré selon vos désirs. Faites part de vos remarques à nicoud@didel.com
Installation de Picolo

Picolo tient dans 600 k. Télécharger le fichier www.didel.com/picg/picolo/Picolo.zip et le décomprimer dans un répertoire « picolo » de votre machine.

Installer un interprète java que vous trouvez sous www.java.com - download

Structure des répertoires

Le répertoire picolo contient les sous-répertoires suivant :

configuration
Contient pour l’instant le fichier methods.xml, qui décrit ce que sait faire


picolo, et le fichier Ascalmer.txt, la liste des erreurs de l’assembleur Calm

plugins
Les fichiers .xml et .jar utilisés par picolo

proc
Les fichiers de description spécifiques aux processeurs supportés par 


CALM. Les assembleurs CALM ont été écrits par Patrick Faeh. Trois 


assembleurs suffisent pour les PIC 12C et 16F. Il existe des assembleurs


CALM pour plus de 10 autres processeurs (IAPX86, 8051, 6805, 6811, 


68000, 68020, etc.)

ref
Les fichiers de référence pour des processeurs PIC courants

tools
Des fichiers exécutables (PC seulement ?) appelés par picolo

test
Répertoire utilisateur avec des fichiers pour un premier test des


processeurs courants.

Chargement d’un fichier et traitement

Programmation d’un PIC avec IC-Prog – voir xxx

A continuer  jdn 030721

