	BEP MSMA
	S
	

	Nom :_____________
	4 / 4
	LES AJUSTEMENTS



I- But et utilité :


L’impossibilité de réaliser une côte rigoureusement exacte par suite des imperfections des machines et des instruments de mesures, oblige, le constructeur à fixer les limites entre lesquelles la côte devra être réalisée.


La différence entre ces deux limites constituera la tolérance.

II- Principe :


On affecte à une pièce donnée une dimension nominale assortie d’une tolérance :

[image: image3.wmf]09

.

0

025

.

0

+

+



Cas des pièces contenues


Cas des pièces contenantes



Ex : Arbre




Ex : Alésage


IT : International Tolérance, correspond à la tolérance

Cas d’un assemblage :




	
	Ecart supérieur
	Ecart inférieur
	Cote maximum 
	Cote minimum

	Contenant (Alésage)
	ES
	EI
	DMaxi = Dnom + ES
	Dmini = Dnom + EI

	Contenu (Arbre)
	es
	ei
	dMaxi = dnom + ES
	dmini = dnom + EI




ITalésage = ES -EI



ITarbre = es -ei
Exemple : Coussinet


Arbre








Alésage
- Diamètre nominal :__________



- Diamètre nominal :______

- Ecart supérieur :____________



- Ecart supérieur :_________

- Ecart inférieur :_____________



- Ecart inférieur :_________

- Cote maxi :________________



- Cote maxi :____________

- Cote mini :
________________



- Cote mini :_____________

- Tolérance :
________________



- Tolérance :_____________

III- Le système ISO :


ISO : Nom de l’organisation internationale de normalisation.


Une dimension nominale est affectée à la pièce .


Par rapport à la ligne d’écart nul définit par la dimension nominale, la position de la tolérance est indiquée part une ou deux lettres :



( de A à ZC (lettres majuscules) pour les contenants, Alésage.



( de a à zc (lettres minuscules) pour les contenus, Arbre.

Représentation graphique :

[image: image1.png]Ecants positits





c’est ainsi que pour un assemblage, en fonction des positions relatives des tolérances du contenu et du contenant, on parlera :


( d’ajustement avec jeux

( d’ajustement incertain


( d’ajustement avec serrage.

Exemple : En vous aidant de la représentation graphique précédente définir la nature des ajustements suivant.



	
	Contenant
	Contenu
	Nature

	Position des
	G
	f
	

	tolérances
	H
	j
	

	
	K
	p
	



La valeur des tolérances est symbolisée par un numéro dit ‘qualité’. Il existe 18 qualités (01, 1, 2, ..., 16) correspondant chacune à une tolérance fondamentale (IT 01, IT 6, ...). Les tolérances sont fonction des dimensions nominales.


Elles sont exprimées en micron : 1µ = 0,001 mm

III.1- Notation dans le cas d’un assemblage :
( La dimension nominale est commune au deux pièces.

( La première tolérance indiquée est celle du contenant, alésage, suivi de sa qualité.

( La deuxième tolérance est celle du contenu, arbre, suivi de sa qualité.

Exemple : (16 H8 / f7




Que vaut la tolérance pour l’alésage :_______________________________________

Quel est le diamètre maxi pour l’alésage :____________________________________

Quel est le diamètre mini pour l’alésage :____________________________________

Que vaut la tolérance pour l’arbre :________________________________________

Quel est le diamètre maxi pour l’arbre :_____________________________________

Quel est le diamètre mini pour l’arbre :______________________________________

Pour l’assemblage quel est le jeu maxi :____________________________________

Pour l’assemblage quel est le jeu mini :_____________________________________

Quelle est la nature de cet ajustement :_____________________________________

III.2- Système à ‘alésage normal’ : 


L'alésage est tolérancé H, le choix de la tolérance de l'arbre permet d'obtenir l'ajustement souhaité.

Exemples : H8/f7 - H7/h6 - H9/e9

[image: image2.png]e
% ‘ |llu‘h‘is‘i‘k\mm
m--=““.‘n





Ce système est à employer de préférence. Il est en effet plus facile de réaliser des tolérances différentes sur un arbre que sur un alésage.

III.3- Système à arbre normal :

Bien moins utilisé que le système précédent.

III.4- Exemples : Utilisation du tableau 

	
	Nature de l’ajus
	Contenant
	Contenu
	Assemblage

	
	-tement
	IT
	Dmax
	Dmin
	IT
	dmax
	dmin
	Jmax
	Jmin

	20 H7/g6


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(8 H8/e8


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5H11/d11


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16 H6/k5


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63 H7/p6


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(4 H8/f7


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25 J7/j6


	
	
	
	
	
	
	
	
	


� EMBED MgxDesigner  ���





� EMBED MSWordArt.2 \s ���





� EMBED MSWordArt.2 \s ���





� EMBED MSWordArt.2 \s ���





� EMBED MSWordArt.2 \s ���





� EMBED MSWordArt.2 \s ���





� EMBED MSWordArt.2 \s ���





Ligne d’écart nul





� EMBED MgxDesigner  ���





� EMBED MSWordArt.2 \s ���





� EMBED MSWordArt.2 \s ���





� EMBED MSWordArt.2 \s ���





� EMBED MSWordArt.2 \s ���





� EMBED MSWordArt.2 \s ���





(16� EMBED Equation.2  ���





(32� EMBED Equation.2  ���





 (16





 H8





/





 f7





Tolérance pour l’alésage





Tolérance pour l’arbre





Dimension nominale





ALÉSAGE


(contenant)





Les tolérances pour les arbres ne se limitent pas à cette liste.











PAGE  

_905111352.bin

_905111354.bin

_905181849.unknown

_1063719640.unknown

_905111355

_905111353.bin

_905111348

_905111350.bin

_905111351.bin

_905111349.bin

_905111346.bin

_905111347.bin

_905111344.bin

_905111345.bin

_905111343.bin

