[image: image1.png]




VOITURE RADIOCOMMANDEE
http://voiture.radio.free.fr


Diagramme sagittal (du système didactise) 










DESCRIPTION DES LIAISONS :

1 : Signal hertzien haute fréquence 27MHz modulé en amplitude portant les informations de commande du véhicule (vitesse, direction, commande boite, commande accessoires) . Ce signal utilise le codage PPM (Pulse Position Modulation).

2 : Signal hertzien haute fréquence 433 MHz modulé en amplitude portant des informations relatives au fonctionnement du véhicule (tension des accus, seuil de température des  MOS, courant moteur)

Remarque : cette liaison n’existe pas sur le système d’origine, elle correspond à une évolution du système didactisé.

3 : Actions manuelles sur la radiocommande : Mise sous tension, pilotage (vitesse, direction, rapport, commande accessoires),choix du sens de fonctionnement des manettes, niveau actif du signal PPM, réglage du neutre (vitesse, direction),  choix du sens  des servos, mise en place des accus, reset, choix menu d’affichage et des données à afficher, choix du canal d’émission.

4 : Informations visuelles sur le fonctionnement et la conduite par afficheur LCD  4 lignes de 20 caractères:

vitesse (0 à 1023), direction, rapport , tensions accus  voiture et radio, seuil de température des MOS, état des accessoires(ON /OFF), sens de fonctionnement des manettes, type d’impulsion (positive / négative), valeur du neutre direction et vitesse (de 0 à 1023), courant moteur.

5 et 6 : 
Energie électrique de charge et décharge des accus adaptée à leur  nombre et leur type (NiCd ou NiMh).

Tension des éléments pour le contrôle de la charge/décharge.

7 : Energie électrique comprise entre 11 et 15V provenant soit de la batterie du véhicule (recharge des accus sur le site de pilotage pour le système réel) ou d’un bloc secteur (recharge à domicile ou au labo).

8 :Actions manuelles :mise sous tension, mise en place des accus, choix du canal de réception , positionnement et déplacement, entretien , préparation.

9 : surveillance visuelle des déplacements, signaux lumineux et sonores des accessoires (flash, clignotant, bruiteur diesel).

10 :Données numériques sous forme série (USB)  portant les informations tension et température accus, courant de charge et de décharge.

11 : Paramétrage  charge et décharge




Véhicule Radiocommandé


OT2





Ensemble émission HF


6 voies (« Radio »)


OT1











Accus traction





Accus  radio








Chargeur


déchargeur intelligent


OT3


OT3





























PILOTE





PC


OT4














Lycée Antonin ARTAUD
Bac 2008 STI Electronique
1 / 1

