Chapitre n°5 : Montages en série ou en dérivation
Court-circuit

Objectifs :

1. connaître la définition d’un montage en série ;

2. savoir construire un circuit série et en connaître les inconvénients ;

3. connaître la définition d’un montage en dérivation ou parallèle ;

4. savoir réaliser un circuit en dérivation et en connaître les avantages ;

5. reconnaître et savoir faire un court-circuit intelligent.

I _ Montages en série


1°) Définition
Un circuit est en série si tous les dipôles sont les uns à la suite des autres et forment une seule boucle.

2°)  Inconvénients

[image: image1.emf]+  - 

k 

L1 

L2 

L3 


_ Lorsqu’on dévisse une des lampes, les autres s’arrêtent de briller. Cela signifie qu’elles ne reçoivent plus de courant électrique. La lampe dévissée empêche le courant de passer quelle que soit sa position dans le circuit.
Dans un circuit en série, si un des appareils tombe en panne, les autres s’arrêtent de fonctionner.

_  Plus on ajoute de lampes dans le circuit, plus celles-ci éclairent faiblement. On peut donc en déduire que le courant diminue. De ce fait, si on veut faire fonctionner normalement toutes les lampes, il faudra utiliser un générateur plus puissant.

II _ Montages en dérivation ou parallèle


1°) définition
Un circuit est en dérivation ou parallèle si celui-ci est formé de plusieurs boucles.


[image: image2.emf]+  - 

k 

L1 

L2 

L3 

A 

C 

D 

B 


2°) Avantages 
_ Si on dévisse la lampe L3, on observe que les autres lampes continuent de briller. Cela signifie qu’elles reçoivent toujours du courant électrique. Les trois lampes sont donc indépendantes.

Si un  des dipôles branchés en dérivation tombe en panne, les autres continuent à fonctionner. 

_ On observe que les trois lampes identiques brillent de la même façon. On peut donc en déduire qu’elles sont traversées par le même courant. 
De plus, avec un seul générateur, on arrive à faire briller normalement les lampes.

Remarque : 



Dans une maison, tous les appareils sont montés en dérivation ou parallèle. La tension de toutes les prises est de l’ordre  de 220-230 V. Or, le corps humain peut résister jusqu’à environ 30 V. Au-delà, il y a danger.

III _ Court-circuit 

[image: image3.wmf] 

+

 

-

 

 

K

 

L1

 

L2

 


Un fil de connexion placé en dérivation sur un dipôle le court-circuite. Il est alors privé de courant électrique.
Remarques : 


1°) Si on court-circuite un interrupteur, on empêche son fonctionnement. Ainsi le circuit est fermé même si l’interrupteur est ouvert.


2°) Certains courts-circuits sont involontaires (mauvais câblage, deux fils qui se touchent….) et peuvent éventuellement être à l’origine d’incendie.
_La branche qui contient le générateur s’appelle la branche principale. Les autres sont les branches dérivées.





_ Les points A; B; C et D sont des nœuds.





Remarque : un nœud est un point commun à plusieurs boucles.





Pour réaliser un court-circuit «  intelligent », on place un fil de connexion qui relie les deux bornes du dipôle.


On constate, alors, que celui-ci ne fonctionne plus contrairement aux autres dipôles du circuit. 


On en déduit donc que, seul, le dipôle court-circuité est privé de courant.








_1186559854.unknown

_1186561907.unknown

