Les éléments pneumatiques
· Sommaire
I/ Les vérins
I.1 Constitution d’un vérin
Auxiliaires implantés sur les vérins
I.2 Les différents types de vérins pneumatiques
Vérin double effet
Vérin simple effet

II/ Les distributeurs pneumatiques
II.1 Les différents types de distributeurs

Distributeurs monostables 
Distributeurs bistables :

II.2 Les bloqueurs

III/ Différents pilotages 

III.1 Le pilotage pneumatique 

III.2 Le pilotage électrique
III.3 Différents types de pilotes
IV/ Les accessoires de ligne
IV.1 Les clapets anti-retour 

IV.2 Les régulateurs d'échappement 

IV.3 Les réducteurs de débit unidirectionnel (RDU)
IV.4 Les silencieux 

IV.5 Les purges rapides 
IV.6 Ensemble de conditionnement d'air 
IV.7 Générateur de vide ou "Venturi" (ventouse)
I/ Les vérins
Un vérin pneumatique est un actionneur linéaire dans lequel l'énergie de l'air comprimé est transformée en travail mécanique. 
Applications
Cet actionneur de conception robuste et de simplicité de mise en œuvre est utilisé dans toutes les industries manufacturières. Il permet de reproduire les actions manuelles d'un opérateur telles que pousser, tirer, plier, serrer, soulever, poinçonner, positionner, etc... Les croquis ci-dessous évoquent les principaux emplois des vérins pneumatiques en automatisation de production

Fig. 1 Emplois des vérins

I.1 Constitution d’un vérin
Un piston muni d’une tige se déplace librement à l’intérieur d’un tube. Pour faire sortir la tige, on applique une pression sur la face avant du piston, et sur la face arrière pour faire rentrer la tige.
[image: image1.png]Chambre coté  Jointsde  Chambre
cté ‘tige"

Tige

Segment porteur Palier de guidage



Fig. 2 Vue en coupe d’un vérin pneumatique
Auxiliaires implantés sur les vérins

Il est possible d’équiper les vérins de dispositifs de contrôle de mouvement tels que régleurs de vitesse et capteurs de position magnétique.
I.2 Les différents types de vérins pneumatiques
Vérin double effet

Un vérin double effet a deux directions de travail. Il comporte deux orifices d'alimentation et la pression est appliquée alternativement de chaque côté du piston ce qui entraîne son déplacement dans un sens puis dans l'autre. 
[image: image2.png]Echappement " @ Alimentation




Fig. 3 Vérin double effet avec son distributeur

L'air comprimé est distribué par un distributeur à deux sorties. 
Vérin simple effet

Un vérin simple effet ne travaille que dans un sens.
L'arrivée de la pression ne se fait que sur un seul orifice d'alimentation ce qui entraîne le piston dans un seul sens, son retour s'effectuant sous l'action d'un ressort. 
[image: image3.png]Ressort
de rappel





Fig. 4 Vérin simple effet avec son distributeur

Un distributeur à une seule sortie est donc suffisant. L'emploi de ces vérins reste limité aux faibles courses.
	   II/ Les distributeurs pneumatiques
Définition : L'énergie pneumatique destinée aux actionneurs pneumatiques doit être distribuée en pression et en débit de façon constante par des composants adaptés. Ils sont situés entre la source d'énergie et les organes moteurs. On classe les distributeurs dans la catégorie des pré-actionneurs ou des interfaces de sortie. Les distributeurs sont définis par deux caractéristiques fonctionnelles:* le nombre d'orifices principaux nécessaires au fonctionnement des différents types d'actionneurs, non compris les orifices de pilotage.* le nombre de positions, généralement 2, définissant l'une l'état repos l'autre l'état travail. il est possible d'avoir 3 positions, il y aura alors deux positions travail et une position repos.

[image: image4.png]X1

‘ /-‘ Distributeur 5/2
T





II/ Différents types de distributeurs

Distributeurs monostables 

   Un distributeur est dit monostable lorsqu'il y a un déficit entre le nombre de positions que peut prendre ce distributeur et le nombre de pilotes ou s'il y a un ressort.
Exemples : 

Distributeur 5 orifices 2 positions monostable piloté par un pilote électrique. Le rappel se fait par ressort. La position stable est la position repos (ressort détendu). 

Distributeur 5 orifices 3 positions monostable piloté par deux pilotes électriques. Le rappel en position stable se fait par ressort. La position stable est la position centrale (ressorts détendus).

[image: image5.png]AY!

Ak

LA





Distributeurs bistables 

Distributeur 5 orifices 2 positions bistable piloté par deux pilotes électriques. Il n'y a pas de ressort et il y a deux positions stables.

[image: image6.png]LI
&





II.2 Bloqueurs

      Les bloqueurs sont des distributeurs 2/2 qui s'utilisent, en général pour bloquer un vérin dans une position intermédiaire. Dans ce cas on s'utilisera deux bloqueurs pour bloquer le vérin en position.

[image: image7.png]



   III/ Différents types de pilotages 

III.1 Le pilotage pneumatique 

    Lorsque la configuration et le taux de complexité de l'installation automatisée entraînent le choix d'une solution "tout pneumatique", les distributeurs sont à commande pneumatique, car leur pilotage est assuré par des signaux de pression émis par la partie commande pneumatique.

III.2 Le pilotage électrique 
    Lorsque le traitement de l'information est réalisé en version électrique ou électronique il est nécessaire que les distributeurs soient équipés d'une ou de deux électrovannes de pilotage dont le rôle est de transformer le signal électrique provenant de la PC en un signal pneumatique de pilotage du distributeur.

III.3 Différents types de pilotes 
Bouton poussoir 

[image: image8.png]L3




Bouton cranté

[image: image9.png]@ﬁﬁ@




Galet

[image: image10.png]T A 4

S




Plongeur

[image: image11.png]=il
P




Ressort

Solénoïde

[image: image12.png]WAL




Pression

Levier

[image: image13.png]



Pédale

[image: image14.png]



 

 

 IV/ Les accessoires de ligne
    Les accessoires de lignes ont pour objet de régler un débit, purger rapidement une capacité, réduire les bruits d'échappement et de connecter les appareils entre eux.

IV.1 Les clapets anti-retour 

    Ils assurent le passage de l'air dans un sens et bloquent le débit dans l'autre sens. Une bille peut se déplacer dans une cavité. Lorsque l'air se déplace dans le sens contraire au sens de passage, la bille obstrue le passage et empêche l'air de s'échapper. Cet élément peut être utilisé pour maintenir un circuit sous pression en cas de coupure d'alimentation.

schéma : 

[image: image15.png]



IV.2 Les régulateurs d'échappement  

    Les régulateurs d'échappement ont pour rôle de régler la vitesse des vérins. Ils s'implantent sur chacun des orifices d’échappement des distributeurs. Ils sont composés d'un orifice de passage d'air qui peut être obstrué par une vis de réglage pour réguler l'échappement.

schéma : 

[image: image16.jpg]



IV.3 Les réducteurs de débit unidirectionnel (RDU) 

    Ces composants sont destinés à régler le débit d'air, les RDU sont unidirectionnels. Ils doivent assurer le freinage du débit d'air dans un sens (gauche droite sens N°1) et le plein passage dans l'autre sens (droite gauche). Le clapet anti-retour obstrue le passage dans le sens N°1 et l'oblige à passer par l'étrangleur.

schéma : 

[image: image17.png]



IV.4 Les silencieux 

    Les silencieux sont chargés d'atténuer les bruits d’échappement de l'air comprimé. Ils peuvent être constitués soit de chicanes, soit de filtre de mousse.

schéma : 

[image: image18.png]



IV.5 Les purges rapides  

    Ces accessoires sont utilisés soit pour accélérer une vitesse de vérin, soit pour éjecter des pièces par un jet violent d'air comprimé. Lorsque la capacité est sous pression, un clapet anti-retour obstrue le passage de l'air comprimé vers l'extérieur. Lorsqu'il y a coupure d'alimentation, l'air contenu dans la capacité repousse la bille de la purge et permet à l'air de la capacité ainsi libéré de sortir violemment et rapidement.

schéma : 

[image: image19.png]LJ%




IV.6 Ensemble de conditionnement d'air 
    Lors du passage de l'air du compresseur à son lieu d'utilisation, l'air "s'enrichit" en eau due à la condensation de l'eau dans la cuve du compresseur, et en poussière, rouille des tuyaux des canalisations. Il est donc nécessaire de le filtrer pour retirer ces éléments nuisibles au bon fonctionnement des composants, de le lubrifier pour faciliter le déplacement des organes mobiles des composants pneumatiques et d'en contrôler la pression. On utilisera à cet effet une succession de composants, un filtre, un détendeur de pression et un graisseur à goutte.

schéma : 

[image: image20.jpg]90





    IV.7 Générateur de vide ou "Venturi" : 

Fonctionnement : Un étranglement prévu à l'intérieur de l'éjecteur provoque une accélération du flux d'air (P) vers l'orifice R qui entraîne l'air ambiant de l'orifice A et provoque ainsi une dépression. 

Basé sur le principe de l'effet venturi ces appareils permettent d'obtenir à partir d'une source d'air comprimé à 5 bars, un vide correspondant à 87 % de la pression atmosphérique.

Avec le développement de l'automatisation de reprise et d'assemblage, saisir une pièce devient un problème courant. La préhension par le vide est souvent utilisée.

Remarque : on utilise souvent un silencieux avec un venturi.

[image: image21.png]



(doc Télémécanique)

  

  

Schéma : 

[image: image22.png]T




Ventouses 

    Ce sont des éléments de préhension souples destinés à être utilisés avec un générateur de vide. De matière, de forme et de diamètre différents elles permettent de répondre pratiquement à tous les cas d'applications de manutention.

[image: image23.jpg]






[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]



