[image: image1.png]MY FHONMIE=



CAHIER DES CHARGES


My Home by Legrand
Domotique
Cahier des charges My Home
Chapitre 1 Description générale.....................................................................2

Chapitre 2 Description du système...............................................................14
Chapitre 3 Description produit......................................................................18
[image: image2.jpg]L1




Chapitre 1 Description générale
My Home, à travers une large gamme de fonctions, offre des solutions simples et performantes pour répondre aux besoins de confort, de sécurité, d’économie d’énergie et de communication, pour l’habitat et le tertiaire.

Toutes les solutions My Home utilisent la même technologie, un câblage simplifié en 2-fils non polarisé et des règles d’installation communes à l’ensemble de la gamme, permettant de multiples synergies entre les produits, selon les choix et les attentes de chaque utilisateur.

My Home permet aussi de gérer et de contrôler à distance sa maison à l’aide de n’importe quel moyen de communication disponible actuellement : téléphone fixe, GSM, ou par connexion internet avec un ordinateur, Smartphone et tablette.

My Home permet les fonctions suivantes :

· Confort :

- Automatisation de l’éclairage et commandes de scénarios

- Automatisation des volets roulants, stores ...

- Diffusion sonore

- Système de régulation de chauffage

- Système radio avec la technologie ZigBee®

· Sécurité :

- Système d’alarme intrusion

- Alarmes techniques

- Contrôle vidéo

· Economie d’énergie :

- Affichage de la consommation et de la production d’énergie

· Communication :

- Système de portier vidéo

- Câblage résidentiel

· Contrôle :

- Interconnexion, intégration et contrôle à distance de l’ensemble des systèmes My Home

Les dispositifs de contrôle permettent à une installation My Home d’utiliser les services de My Home Web pour une gestion à distance.

My Home Web est un service offert par Legrand Group pour contrôler et gérer la maison à distance via n’importe quel moyen de communication : téléphone fixe ou mobile, ordinateur connecté à internet, Smartphone, tablette et tout autre type de dispositif que la technologie rendra disponible dans le futur.
Les avantages de la technologie BUS et la supervision sont:

· Simplicité de câblage: un seul câble pour connecter l’ensemble des dispositifs

· Flexibilité: changer la fonctionnalité du système devient possible sans travaux, par simple reconfiguration des dispositifs. Aussi, remplacer ou rajouter d’autres produits devient facile permettant l’évolution de l’installation.

· Fonctions avancées: il est possible d’associer entre eux les différents systèmes de l’installation afin de piloter des scénarios plus sophistiqués. Par exemple, avant de partir, activer l’alarme et du même geste éteindre l’ensemble des lumières, baisser les volets et réduire le chauffage.

· Contrôle: garder un œil sur l’installation avec une grande simplicité, pouvoir vérifier le bon fonctionnement du système et les éléments pilotés.

Avantages du système My Home

Automatisation de l’éclairage et des volets roulants

Description:

My Home permet une gestion efficace de l’éclairage avec un confort maximal. Il est possible de commander l’éclairage et de régler le niveau d’intensité lumineuse d’un seul point lumineux, d’un groupe de points lumineux ou de l’ensemble des points lumineux. Les commandes, agréables et silencieuses, s’utilisent très simplement, comme s’il s’agissait d’interrupteurs muraux normaux, sans modifier nos habitudes. My Home permet aussi de gérer de manière très efficace et confortable des dispositifs motorisés comme des rideaux, des volets roulants ou d’autres automatismes. Un seul store, un groupe de stores ou l’ensemble des stores peuvent être actionnés à l’aide de commandes numériques murales standard ou d’une télécommande, ou par gestion temporisée. Grâce à My Home, même les gestes fatigants et répétitifs du quotidien comme monter et descendre les stores deviennent ludiques.

Avantages:

Affichage état allumé/éteint: par le biais d’une LED de couleur différente, les commandes My Home affichent l’état allumé ou éteint, caractéristique très utile dans le cadre de la fonction de localisation nocturne des points lumineux et pour éviter de laisser par inadvertance des lumières allumées sur lesquelles il n’y a pas de visibilité directe (ex. salle de bains, débarras, extérieur, porte d’entrée).

Commandes silencieuses: les commandes My Home s’utilisent de la même façon que des boutons classiques et sont absolument silencieuses.

Utilisation pratique: les commandes My Home sont d’une utilisation extrêmement simple et immédiate. Grâce au dispositif d’interblocage pour les volets, il n’est pas nécessaire de maintenir le bouton enfoncé pour mener à bien l’opération.

Éclairage/activation d’un dispositif, d’un groupe ou de l’ensemble des dispositifs: selon la configuration choisie, à une même commande peut être confié l’éclairage ou l’extinction d’un point lumineux, d’un groupe de points lumineux ou de l’ensemble des points lumineux de la maison, ou encore la montée/descente d’un store, d’un groupe de stores ou de l’ensemble des stores de la maison. L’utilisation de manettes avec icônes en sérigraphies permet une reconnaissance immédiate. La commande d’ « extinction générale » de toutes les lumières de la maison est d’une grande utilité lorsqu’elle est installée à proximité de la porte d’entrée, de même que des commandes « générales » d’ actionnement de groupes de stores sont très utiles dans la zone nuit dans le but de centraliser, au réveil ou au coucher, ce type d’opérations.

Variation d’éclairage: les commandes My Home peuvent être équipées d’un dispositif pour la variation d’éclairage d’un point lumineux. Contrairement aux installations électromécaniques traditionnelles, la possibilité de régler l'intensité d’éclairage est disponible sur toutes les commandes périphériques qui pilotent un point lumineux varié.

Éclairage temporisé: l’éclairage temporisé de points lumineux ou l’ouverture/la fermeture de volets peuvent être configurés de différentes façons suite à un évènement ou selon des programmations horaires ou des conditions logiques (ex.: ouvrir pendant 5’ la fenêtre de toit s’il ne pleut pas).

Éclairage automatique: l’éclairage des points lumineux peut également être effectué de manière automatique, par le biais d’un détecteur de présence paramétré à cet effet. L’extinction peut être temporisée ou dépendre de l’actionnement d’un bouton spécialement prévu à cet effet.

Souplesse d’utilisation: une installation My Home est facile à modifier, qu’il s’agisse d’y adjoindre de nouvelles fonctions ou de l’adapter aux exigences des occupants de la maison. S’il s’avère nécessaire de modifier les commandes des points d’éclairage ou les points d’activation des stores suite à un réaménagement du mobilier, il est possible d’intervenir par de simples reconfigurations, sans devoir modifier le câblage.

Régulation du chauffage

Description:

My Home garantit une température idéale dans l’habitation tout en assurant des économies de fonctionnement maximales. La gestion de chauffage par zone permet de gérer différents profils de température, en évitant le gaspillage des ressources en énergie. Sa coordination esthétique parfaite avec les gammes de Legrand Group permet une intégration idéale aux autres composants de l’installation électrique.

Avantages:

Coordination esthétique: le système de régulation de chauffage My Home s’intègre parfaitement au reste de l’installation électrique de l’habitation, la centrale et les sondes locales de température étant recouvertes de plaques de finition identiques à celles adoptées pour les interrupteurs et les prises électriques … Un atout considérable du point de vue de l’esthétique de l’habitation.

Jusqu’à 30 % d’économie: la régulation de chauffage multizone repose sur la détection de la température dans chaque pièce au moyen de sondes locales qui, par le biais de la centrale, permettent d’activer le chauffage uniquement à l’endroit et au moment opportuns. En différenciant la température en fonction du type de pièce (séjour, chambre à coucher, etc.) et du moment de la journée pendant lequel elle est occupée (jour, nuit), il est ainsi possible d’économiser jusqu’à 30 % d’énergie par rapport à des solutions traditionnelles.

Simplicité de programmation des profils de température: la programmation des profils de température de chaque zone de l’installation est extrêmement simple et intuitive : l’interaction se fait depuis la centrale par un menu graphique pourvu d’un écran largement dimensionné. Différents programmes quotidiens ou hebdomadaires, faciles à sélectionner, peuvent être définis à l’avance.

Réglage local de la température: le profil de température programmé dans la centrale peut être modifié de +/- 3°C sans qu’il soit nécessaire d’intervenir depuis le menu de la centrale, mais simplement en tournant le bouton de la sonde locale de température. De la même façon, la zone concernée peut être éteinte ou la fonction antigel sélectionnée.
Intégration à d’autres fonctions My Home: la régulation du chauffage est un élément du système My Home qui, en tant que tel, peut facilement être intégré à d’autres fonctions domotiques éventuellement présentes dans l’habitation. Il est par exemple possible de configurer le système de telle sorte que la température soit abaissée au moment de l’activation de l’alarme intrusion lorsque l’on quitte la maison. De même, le fait de couper l’alarme intrusion peut entraîner la hausse de la température à un niveau supérieur.

Contrôle à distance: il est possible de piloter la centrale de régulation du chauffage par l’intermédiaire d’un téléphone fixe, d’un téléphone portable ou via une connexion Internet.
Alarme intrusion

Description:

My Home garantit la sécurité optimale de l’habitation en prévenant les intrusions. Le système alarme intrusion de Legrand Group est sûr, simple à utiliser et facilement personnalisable par l’utilisateur. La coordination esthétique parfaite avec les séries d’appareillage de Legrand Group permet une intégration idéale aux autres composants de l’installation électrique.

Avantages:

Coordination esthétique: le système alarme intrusion My Home s’intègre parfaitement au reste de l’installation électrique de l’habitation, avec détecteurs, commandes et autres dispositifs recouverts de plaques de finition identiques à celles adoptées pour les interrupteurs et les prises électriques … Un avantage considérable du point de vue de l’ esthétique de l’habitation.

Fiabilité et Certification IMQ alarme de niveau 2: le système alarme intrusion My Home est un produit de grande qualité qui s’est vu décerner la certification IMQ Alarme. C’est la garantie de performances excellentes et d’une grande fiabilité dans toutes les configurations, des installations de base aux installations plus complexes.

Activation/désactivation simple: l’activation et la désactivation de l’installation peuvent être effectuées au moyen de badges pratiques, sûrs et peu encombrants. L’activation sectorisée permet d’activer la protection dans certaines zones de la maison seulement. Selon les besoins, des claviers et d’autres dispositifs peuvent aussi être utilisés pour l’activation du système de protection.

Vaste gamme de dispositifs de détection: le système alarme intrusion My Home présente une vaste gamme de dispositifs de protection (détecteurs volumétriques, contacts magnétiques pour portes et fenêtres, barrières IR, détecteurs de bris de vitre) qui répondent à toutes les attentes en matière de protection.

Différentes possibilités d’émission de l’alarme: le système alarme intrusion de Legrand Group permet d’émettre des alarmes sonores par l’intermédiaire des sirènes externes ou internes et des messages préenregistrés via une ligne téléphonique et/ou GSM (en fonction du type de centrale choisi).
Contrôle à distance: le système alarme intrusion My Home peut être programmé pour une activation/désactivation à distance par saisie des mots de passe et codes correspondants. L’utilisateur est rapidement averti, même en cas d’interruption de l’alimentation électrique dans l’habitation.

Intégration des alarmes techniques (fuite de gaz, inondation): par le biais d’interfaces spécialement prévues ou de détecteurs, l’alarme intrusion peut assurer la protection d’un espace et diffuser des alarmes en cas d’éventuelles fuites de gaz ou inondations.

Intégration à d’autres fonctions My Home: le système alarme intrusion est un élément à part entière du système My Home et peut facilement s’intégrer à d’autres fonctions domotiques éventuellement présentes dans l’habitation. Il est ainsi possible d’obtenir l’extinction instantanée de toutes les lumières en cas d’activation de l’alarme intrusion lorsque l’on quitte la maison. De même, la simple désactivation de l’installation peut allumer des lampes témoin ou bien l’actionnement de rideaux ou de stores.

Gestion par « scénarios »: le système alarme intrusion My Home peut être activée et désactivée de manière simple et intuitive en sélectionnant des « scénarios » (ex. : jour, nuit, garage) plutôt que des « zones » difficilement identifiables, comme avec les systèmes anti-intrusion traditionnels.

Clés d’accès différencié: il est possible de mémoriser jusqu’à 50 clés d’accès avec reconnaissance différenciée et d’assurer ainsi une entrée sélective en fonction de la zone et de la plage horaire (en confiant par exemple une clé d’accès à la femme de ménage qui ne la laisse entrer qu’à certaines heures et certains jours de la semaine).

Alarmes techniques (gaz, inondation)

Description:

My Home permet de contrôler les « alarmes techniques » comme les fuites de gaz méthane au moyen de détecteurs fiables qui émettent un signal sonore et visuel avant que l’accumulation de gaz ne représente un danger potentiel. Une fois raccordé de manière appropriée, le détecteur de gaz peut fermer l’électrovanne de distribution de gaz et ainsi mettre immédiatement la maison en sécurité.

Le système d’alarme My Home peut aussi surveiller le danger provoqué par l’éventuelle fuite d’eau d’un robinet ou d’une canalisation. L’installation peut piloter l’électrovanne d’arrivée d’eau et déclencher une sirène interne ou envoyer à la personne indiquée un message de déclenchement d’alarme par le biais du transmetteur téléphonique.

Avantages:

Coordination esthétique: les détecteurs d’alarmes techniques, tout comme les détecteurs d’alarme intrusion de Legrand Group, s’intègrent parfaitement à l’esthétique de la gamme d’appareillage utilisée pour le reste de l’installation électrique.

Détecteur certifié à sensibilité élevée: le détecteur de gaz adopté appartient à une nouvelle génération de détecteurs. Il ne déclenche pas de fausses alertes en présence d’autres gaz (par exemple l’alcool, parfois utilisé en cuisine).

Interruption immédiate de l’anomalie: la fermeture de l’électrovanne raccordée au détecteur permet de couper immédiatement d’éventuelles fuites de gaz ou fuites d’eau, avec l’assurance que la maison est toujours en sécurité même lorsque l’on se trouve loin d’elle.

Intégration à l’installation alarme intrusion: les détecteurs d’alarmes techniques ont été étudiés pour s’intégrer au système alarme intrusion de Legrand group. C’est pourquoi les alarmes et alertes peuvent être transmises aux intéressés par un transmetteur téléphonique.

Détecteurs GPL: des détecteurs analogues existent pour les utilisateurs de GPL, capables de détecter les fuites de gaz de ce type.
Système de gestion de l’énergie. 

Description:

L'affichage des consommations permet (par des interfaces compteur d’impulsions et des mesures d'électricité par tores) d’afficher sur les appareils à Ecran Tactile les consommations de l'électricité, du gaz et de l’eau de la maison. En cas de systèmes photovoltaïques ou à eau chaude, en utilisant l’interface compteur, il est possible d’estimer la quantité d'énergie produite et la quantité d'eau chauffée.

Sur les appareils à écran tactile, il est possible d’afficher:

- les consommations instantanées

- les consommations quotidiennes

- les consommations mensuelles

- la consommation quotidienne moyenne par mois

- les consommations totales des 12 derniers mois

- les graphiques sur les consommations journalières, mensuelles et des 12 derniers mois

- les consommations par unité de mesure différente (m3, l, kWh, etc.) et l'équivalent en monnaie (Euro, $, £, etc.)

- la production d’énergie

- la production d’eau chaude

Portier vidéo

Description:

Les solutions de portier vidéo My Home permettent de contrôler de manière efficace les accès à l’habitation en transmettant la voix ou l’image des personnes qui se présentent devant le portail de la maison. La vaste gamme de « platines de rue » (à placer à l’extérieur de l’habitation) et de « postes intérieurs » (à placer à l’intérieur pour voir la personne qui effectue l’appel et échanger avec elle) permet de répondre à toutes les attentes d’ordre esthétique et fonctionnel.

Avantages:

Coordination esthétique: Legrand Group propose des solutions pouvant s’intégrer au mieux du point de vue esthétique avec la série d’appareillage adoptée dans l’habitation. Des postes intérieurs permettent de visionner les images en noir et blanc ou en couleur, avec fonction « mains-libres » éventuelle et sans avoir besoin de l’habituel combiné pour recevoir les appels depuis le poste extérieur.

Solutions avec mains-libres et avec écran LCD: My Home présente une gamme de portiers vidéo mains-libres modernes équipés d’un écran LCD permettant de visionner les images. Dans la gamme Axolute et LivingLight, les modèles « Vidéo station » et « Vidéo display » intègrent des finitions esthétiques semblables à celles des plaques décrites dans le catalogue. Pour les autres séries d’appareillage, il existe des modèles similaires de la gamme Polyx, en blanc et à l’esthétique neutre, adaptés à tous les types d’environnement. En cas d’installations My Home intégrées, ces dispositifs peuvent également exercer des fonctions différentes de celles habituellement dévolues aux portiers vidéo (ex. sélection et écoute de sources de diffusion sonore, réglage de la température de l’installation de chauffage, activation de « scénarios », visualisation de l’état de l’alarme intrusion, etc.).

Vidéo contrôle en local: en installant dans la maison des caméras en plus de celle de la « platine de rue », il est possible, sur demande, de visionner directement depuis le moniteur les images filmées. Tout cela simplement par une extension du câblage du portier vidéo.

Vidéo contrôle à distance: au cas où il serait nécessaire de visionner à distance les images filmées par les caméras, l’installation peut être raccordée au webserveur qui permet de piloter et gérer à distance la maison, y compris la visualisation des différentes caméras.

Vidéo contrôle

Description:

Il s’avère souvent nécessaire de pouvoir vérifier visuellement sur un écran ce qu’il se passe dans des bureaux, des habitations, des cabinets médicaux ou des locaux quels qu’ils soient. Grâce à My Home, ce contrôle peut se faire très simplement par la mise en place de caméras encastrées dans les différents lieux à surveiller, dont les images peuvent être visionnées sur demande sur l’écran du poste intérieur du portier vidéo.

Avantages:

Coordination esthétique et fonctionnelle: l’intégration native aux dispositifs My Home permet d’exercer efficacement les fonctions de vidéo contrôle, et d’avoir une esthétique coordonnée à celle de l’installation électrique.

Contrôle local des caméras et de la platine de rue: en installant dans la maison des caméras en plus de celle qui équipe déjà la platine de rue, il est possible, sur demande, de visionner directement sur l’écran du « poste intérieur » les images filmées. Tout cela simplement par une extension du câblage du portier vidéo.

Vidéo contrôle à distance: dans le cas où il serait nécessaire de visionner à distance les images filmées par les caméras, l’installation peut être raccordée au webserveur qui permet de contrôler et gérer à distance la maison, vidéo contrôle compris, depuis un ordinateur, un Smartphone ou  une tablette connecté à Internet.

Diffusion sonore

Description:

Le système de diffusion sonore My Home permet la sélection et le contrôle du son ainsi que sa diffusion dans plusieurs pièces simultanément, avec une qualité sonore de haut niveau. Les amplificateurs et les haut-parleurs répartis dans l’habitation permettent d’écouter une source externe comme une chaîne Hi-fi ou bien le tuner radio FM intégré.

Avantages:

Coordination esthétique: le système de diffusion sonore My Home trouve facilement sa place au sein du reste de l’installation électrique de l’habitation, les amplificateurs et les haut-parleurs s’intégrant parfaitement du point de vue esthétique aux autres dispositifs de Legrand Group.
Qualité sonore Hi-fi stéréo: la qualité sonore Hi-fi stéréo du système de diffusion sonore My Home est pleinement mise en valeur par la gamme de haut-parleurs à l’esthétique élégante, disponibles en différents modèles pour répondre à tous les besoins.

Diffusion multicanaux: le système de diffusion sonore My Home peut gérer plusieurs canaux pour une liberté d’écoute et de contrôle total. Il est ainsi possible d’écouter en même temps différentes sources sonores dans différentes pièces de la maison.

Contrôle absolu dans toutes les pièces: il est possible de contrôler les sources sonores depuis n’importe quelle pièce, en changeant par exemple de station radio ou en réglant le volume, à l’aide de commandes pratiques ou d’un écran tactile.

Diversité des sources sonores: le signal peut être prélevé depuis différentes sources sonores comme les éléments d’un ensemble Hi-fi stéréo ou un iPod, une webradio, de même que la radio FM intégrée à l’installation.

Intégration à d’autres fonctions My Home: la diffusion sonore est un élément à part entière du système My Home et peut être facilement intégrée à d’autres fonctions domotiques éventuellement présentes dans l’habitation. Il est ainsi possible de programmer la diffusion d’un fond musical au réveil.

Commande de scénarios

Description:

Les commandes My Home ne modifient pas le mode d’interaction avec l’installation électrique, mais élargissent considérablement sa sphère d’utilisation. Par simple pression sur des boutons, il est possible de commander un éclairage, des groupes d’éclairages, ou l’ensemble des lumières de la maison. La commande de scénarios est une évolution de ce type de commandes et permet de sélectionner 4 scénarios programmés.

Avantages:

L’ambiance désirée en un seul geste: la commande de scénarios permet de sélectionner un «scénario» par simple pression sur une touche. Autrement dit, différents dispositifs combinés (lumière, volets roulants, température idéale, diffusion sonore, etc.) peuvent être activés selon les besoins au cours de la journée. Par exemple, l’un de ces «scénarios» prépare la maison au départ du propriétaire, à travers l’extinction de toutes les lumières, la fermeture de tous les volets roulants, le réglage de la température à un niveau inférieur.

Reconfiguration des «scénarios»: l’utilisateur peut facilement reconfigurer les «scénarios», sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir un installateur.
Gestion des scénarios depuis l’écran tactile

Description:

L’écran tactile est l’instrument idéal pour gérer par de simples icônes une grande partie des fonctions My Home de la maison. Installé dans une zone centrale ou à chaque étage de la maison, l’écran tactile permet d’actionner les lumières et les volets roulants motorisés, de sélectionner des scénarios configurés, d’afficher et de gérer la température et de réaliser bien d’autres fonctions.

Avantages:

Coordination esthétique: l’écran tactile s’intègre parfaitement aux autres dispositifs de l’installation électrique. Il s’agit en effet d’un dispositif encastré utilisant des plaques de finition identiques à celles de la série d’appareillage déjà installée.

Utilisation pratique: l’utilisation de l’écran tactile est extrêmement pratique et agréable. L’utilisateur interagit par de simples icônes depuis les pages d’un écran tactile rétro-éclairé au graphisme en couleur.

Gestion d’une grande variété de solutions My Home: l’écran tactile permet de gérer de nombreuses solutions My Home parmi toutes celles disponibles, en particulier :

- Automatisation des éclairages et des volets roulants

- Réglage du chauffage

- Diffusion sonore

- Alarme intrusion

- Gestion de l’énergie

- Sélection des scénarios

Contrôle à distance

Description:

My Home permet de contrôler et de gérer la maison à distance par l’intermédiaire d’un téléphone fixe, d’un téléphone portable ou d’une simple connexion Internet. Il est possible de choisir les équipements de contrôle (actionneur téléphonique, centrale alarme intrusion avec transmetteur téléphonique ou GSM, serveur web) les mieux adaptés et le type de connexion le plus approprié (ligne téléphonique, internet, GSM) aux différentes exigences, qui permettent d’avoir accès aux fonctions recherchées parmi toutes celles disponibles.

Avantages:
Gestion à distance: une installation My Home configurée de manière appropriée peut être entièrement contrôlée et gérée à distance par son propriétaire. Celui-ci peut effectuer, par son moyen de communication préféré (téléphone fixe ou portable, ordinateur de bureau ou de poche), des opérations telles que l’allumage/l’extinction d’éclairages à distance, la vérification/la gestion de l’état des alarmes (intrusion, fuites de gaz, inondation, alimentation électrique insuffisante, etc.), jusqu’au visionnage des images filmées par les caméras du portier, via une page web, depuis l’écran de l’ordinateur ou du Smartphone connecté à Internet.

Chapitre 2 Description de l'installation

L’installation est composée de différentes applications type et en particulier des systèmes suivants:

Confort:

· Automatisation de l’éclairage et des volets
· Régulation de la température ambiante
· Régulation de la diffusion sonore
Sécurité:

· Alarme intrusion pour la protection de l’installation

· La signalisation d’une alarme intrusion est transférée sur un numéro de téléphone via le transmetteur téléphonique.
· Alarmes techniques
Economie:

· Système d’affichage de la consommation et production d’énergie.

Contrôle:

· Contrôle et gestion de l’installation à distance par téléphone grâce au transmetteur téléphonique intégré à la centrale d’alarme intrusion.
· Contrôle et gestion à distance par pc, tablette et Smartphone grâce à l’interface entre l’installation et le réseau local.
Automation de l’éclairage et des volets

Caractéristiques générales:

Le système d’automatisation de l’éclairage et des volets permet d’associer entre elles des fonctions normalement proposées de manière séparée.

En plus de la fonction standard d’éclairage d’un point lumineux, le système peut répondre de manière très simple à divers besoins de confort.

Les commandes standard peuvent facilement effectuer les fonctions suivantes:

· Commande générale

· Commande de zone

· Commande de groupe

· Activation de scénarios programmés par l’utilisateur

· Commande sans fil par IR ou radio

Le système est composé de différents types de commandes et d’actionneurs.

Les commandes traditionnelles comme les interrupteurs simples, interrupteurs doubles, va-et-vient, permutateurs, poussoirs, etc., sont remplacées par quelques commandes qui peuvent aussi remplir des fonctions plus complexes comme la temporisation ou des scénarios.
Les actionneurs, de manière similaire à des relais traditionnels, pilotent les charges qui leur sont connectées, suite à l’activation d’une commande.

Tous les dispositifs sont connectés entre eux par un câble bus 2 fils torsadés et peuvent être installés dans des boites d’appareillage standard. Leur esthétique sera coordonnée aux autres produits de l’installation.

Les actionneurs doivent être connectés au BUS ainsi qu’à l’alimentation de la charge contrôlée.

Tous les dispositifs doivent être configurés afin de remplir les fonctions qui leur ont été assignées.

Régulation de chauffage

Caractéristiques générales

Le système de régulation de chauffage permet de gérer jusqu’à 99 zones.

Le système est composé de:

- Une centrale qui permet de personnaliser et gérer différents programmes ;
- Sondes qui mesurent la température dans les différentes zones de l’installation ;
- Relais qui contrôlent les électrovannes
Tous les dispositifs doivent être configurés afin de remplir les fonctions qui leur ont été assignées.

Avec cette installation, il est possible de laisser les autres systèmes domotiques communiquer entre eux via différentes interfaces, afin d’optimiser les consommations, et ainsi obtenir une économie d’énergie significative et une coordination entre les différentes fonctions (ex. Scénario : arrivée à la maison)
Système de gestion d’énergie
Caractéristiques générales:

L’utilisation de tores et de compteurs à impulsion, permet la visualisation instantanée de la consommation énergétique de l’installation. En utilisant un écran tactile, il est possible de visualiser la consommation sur plusieurs lignes et sur plusieurs périodes.
Diffusion sonore

Caractéristiques générales:

La diffusion sonore vous permet de gérer la musique dans chaque pièce, utilisant des commandes intégrés ou de toute l’installation, utilisant un écran tactile central. Jusqu’à maximum 4 sources, dont radio, stéréo, RCA, web radio, USB, SD et le média serveur sont possibles.

Il est également possible d’écouter différentes sources dans differentes pieces. Dans la pièce A on écoute la radio et dans la pièce B on écoute la stéréo.

Tous les dispositifs sont connectés entre eux par un câble bus 2 fils torsadés et peuvent être installés dans des boites d’appareillage standard. Leur esthétique sera coordonnée aux autres produits de l’installation.

Alarme intrusion

Caractéristiques générales

La centrale dispose d’une zone toujours active (zone auxiliaire) qui permet de gérer les alarmes techniques et contrôle le dispositif externe de signalisation sonore et lumineuse (sirène).

Elle intègre aussi un transmetteur téléphonique et/ou GSM utilisé pour signaler d’éventuelles alarmes directement sur un téléphone fixe ou portable ou vers un centre de télésurveillance.

L’activation de l’alarme peut s’effectuer directement sur la centrale ou bien de manière déportée via des dispositifs placés en conséquence dans l’installation.

Tous les dispositifs sont connectés entre eux par un câble bus 2 fils torsadés et peuvent être installés dans des boites d’appareillage standard. Leur esthétique sera coordonnée aux autres produits de l’installation.

Les produits sont équipés de dispositifs anti-vandalisme pouvant générer une alarme que le système soit activé ou non.

La durée minimale de 24h de fonctionnement pour l’ensemble du système est garantie par l’utilisation de batteries de secours.

Tous les dispositifs doivent être configurés afin de remplir les fonctions qui leur ont été assignées et être conformes au standard ICE 79-2, niveau 1.

Contrôle à distance

Caractéristiques générales

Le contrôle à distance est réalisé par téléphone grâce au transmetteur téléphonique intégré dans la centrale d’alarme, auquel tous les systèmes de l’installation sont connectés.

Ce dispositif permet d’indiquer par un message audio l’état de l’alarme intrusion en composant automatiquement le numéro de téléphone précédemment enregistré.
Il permet par téléphone, via des codes préprogrammés, d’envoyer des commandes au système d’automatisme des lumières et volets et au système d’alarme intrusion. Il permet de connaître par téléphone l’état du système d’automatisation des lumières et volets et du système d’alarme.

Une autre possibilité, est de placer une interface entre le BUS et le réseau local (raccordé à internet). Cette interface vous permet de contrôler le système à partir d’un ordinateur, une tablette ou un Smartphone par une application adaptée ou un explorateur internet.
Ceci vous permet de gérer et contrôler le système complet depuis le réseau local ou depuis tout autre endroit, à condition d’avoir une connexion internet.

Chapitre 3 Description produits
Automatisation
E46ADCN: 
Alimentation bus. Primaire 230Vac – 50Hz, Secondaire 27Vdc (SELV). Consommation maximale 450mA. Tension secondaire maximale 1200mA. Conçu pour montage sur rail DIN. 8 modules. 
346020:
Alimentation compacte pour contrôle supplémentaire. Primaire 230Vac – 50Hz, Secondaire 27Vdc. Consommation maximale 190mA. Tension secondaire maximale 600mA. Conçu pour montage rail DIN. 2 modules.
L4669:
Câble flexible à 2-fils. Isolé jusqu’à 300/500V, non blindée (CEI 20-13 et CEI 20-14). Longueur 100m.
L4669FB:
Câble flexible à 2-fils. Isolé jusqu’à 300/500V, non blindée (CEI 20-13 et CEI 20-14). Longueur 100m. Pré-câblé dans un tube flex.

F411/1N:
Actuateur avec 1 relais (contact inverseur). Charge maximale: 16A résistifs, 10A lampes à incandescentes, 4A cosφ 0,5 pour transformateurs ferromagnétiques et 4A pour lampes fluorescentes.
F411/2:
Actuateur avec 2 relais indépendants. Charge maximale: 6A résistifs ou lampes incandescentes, 500W pour moteurs, 2A cosφ 0,5 transformateurs ferromagnétiques et 150W pour lampes fluorescentes, relais à interbloquer par configuration.
F411/4:
Actuateur met 4 relais indépendants. Charge maximale: 6A résistifs, 2A lampes incandescentes, 500W pour moteurs, 2A cosφ 0,5 pour transformateurs ferromagnétiques et 80W pour lampes fluorescentes, relais à interbloquer par configuration.
F416U1:
Variateur universel. 1 sortie de 4,3A pour une charge maximale de 230Vac. Borne à visser et raccordement RJ45. Indice de protection IP20. 6 modules DIN. Alimentation 230Vac – 50/60Hz. Poussoir Push&Learn. Poussoir pour commande locale.
F417U2:
Variateur universel. 2 sorties de 1,7A pour une charge maximale de 230Vac. Borne à visser et raccordement RJ45. Indice de protection IP20. 6 modules DIN. Alimentation 230Vac – 50/60Hz. Poussoir Push&Learn. Poussoir pour commande locale.
F413N:
Variateur doté d’une sortie pour la commande de lampes fluorescentes ou de LED avec une entrée de 1 à 10V pour consommateurs uniques jusqu’à 2,5A sous 230Vac. Borne à visser. Alimentation 27Vdc. Consommation 30mA. Maximum 10 ballasts. Poussoir pour commande locale. 6 modules DIN.
F429:
Variateur DALI doté de 8 sorties distinctes pour le raccordement d’un maximum de 16 ballasts DALI. Alimentation 230Vac 50/60Hz. Consommation 5mA. Poussoir pour commande locale. 6 modules DIN.
F428:
Interface basique pour la conversion de contacts libres de potentiel (NO ou NC) en 2 commandes de BUS pour l’éclairage ou 1 commande de BUS pour les volets. Par exemple 2 boutons séparés ou 1 bouton double interbloqué. Conçu pour montage sur rail DIN, 2 modules.
3477:
Interface basique pour la conversion de contacts libres de potentiel (NO ou NC) en 2 commandes de BUS pour l’éclairage ou 1 commande de BUS pour les volets. Par exemple 2 boutons séparés ou 1 bouton double interbloqué. A placer dans la boîte d’encastrement.

F420:
Module scénario. Module d’enregistrement de 16 scénarios réunissant des actions du système d’automatisation, de la diffusion sonore, de la thermorégulation et de la vidéophonie. 2 modules DIN.
F422:
Interface permettant de relier 2 bus et garantir la communication suivant le mode de configuration. Les différents modes sont, extension physique, extension logique, couplage alarme/automatisation. 2 modules DIN.
F425:
Module mémoire. Module de mémorisation de l’état des actuateurs. Rétablit l’état de l’éclairage après une coupure de courant. 2 modules DIN.

F454:
Serveur web audio/vidéo pour utilisation d’un Touchscreen avec logiciel de visualisation, couplage entre bus et réseau LAN pour contrôle à distance. 6 modules DIN.
MH200N:
Centrale scénario. Appareil pour l’exécution de scénarios programmés via le logiciel inclus. Le scénario peut être activé manuellement, à une heure donnée, via un canal auxiliaire ou en réaction à un événement défini dans le système d’automatisation, de la thermorégulation, du système d’alarme ou de la vidéophonie. Alimentation 12-27Vdc. 6 modules DIN.
L/H4652/2:
Elément de commande pouvant piloter un seul actuateur pour un seul ou deux consommateurs ou deux actuateurs pour un seul ou deux consommateurs indépendants. A compléter avec une touche de deux modules dotés d’une ou deux fonctions ou deux touches d’un seul module doté d’une ou deux fonctions.
L/H4651M2:
Elément de commande pour toutes les fonctions standard et quelques fonctions spécifiques: activation de 4 scénarios sauvegardés dans le module scénario, commande programmée, activation d’un actuateur sur un autre bus, sélection du niveau fixe du variateur d’éclairage et de la vitesse d’allumage et d’extinction progressifs, diffusion audio, appel d’étage et activation de l’éclairage de l’escalier, gestion des canaux de secours. Peut être complété de touches d’un ou deux modules dotés d’une ou deux fonctions.
L/H4652/3:
Elément de commande pouvant piloter trois actuateurs pour consommateurs simples ou doubles. A compléter avec 3 touches de 1 module doté d’une ou deux fonctions.
HD/HC/HS4657M3/4:
Commande capacitive pour commande simple ou double (ex. éclairage et volets), distribution musicale, scénarios, fonctions de base de la vidéophonie (ex. ouverture de gâche). La configuration se fait de deux façons: physique ou virtuel. La commande à 6 ou 8 touches capacitives, qui s’éclaire à l’appui, dotées d’une Led bleue à intensité réglable.
L/N/NT/HD/HC/HS4680:
Commande de scénarios personnalisable pour programmer ou activer 4 ambiances différentes réunissant des actions du système d’automatisation, de la thermorégulation, de la vidéophonie et/ou de la diffusion sonore. Les scénarios sont enregistrés dans un module de scénario. 

MH4892/4893:
MyHome Screen 10 avec écran LCD  16/9 de 10’’ et nouvelle interface graphique: gestion des fonctions de l’installation domotique et vidéophonie. Navigation par pièces, gestion des contenus multimédia via USB, carte SD, réseau LAN ou sur IP, gestion de profils personalisés. Possibilités de personnalisation d’images de fond. Installation murale sous boïtier d’encastrement 506E. Ne Nécessite pas de cadre supplémentaire.
L/H4684:
Touchscreen couleur 3,5’’  pour la commande des différentes fonctions de l’installation, comme: scénarios, éclairage, automatisation, alarme intrusion, thermorégulation et indicateur de consommation.
L/N/NT/HD/HC/HS4685: 
Touchscreen couleur 1,2” avec technologie OLED pour la commande de différentes fonctions, comme : automatisation, thermorégulation et distribution musicale et visualisation de consommation d’énergie.
Thermorégulation
3550:
Centrale de gestion de la thermorégulation de 99 zones maximum. Gestion des contacts magnétiques sur fenêtres et portes, pour l’économie d’énergie (extinction chauffage, …). Fonctionnement suivant profils quotidiens et hebdomadaire. Possibilités de changer de modes par télé-activation. La configuration peut s’effectuer par le biais du logiciel inclus. Montage en saillie.
F430/2:
Actuateur avec 2 relais distincts: 6A résistifs, 3A électrovannes et pompes. Interblocage logique des relais par le biais de la configuration. 2 modules DIN.
F430/4:
Actuateur avec 4 relais distincts: 6A résistifs, 3A électrovannes, pompes et fan-coils. Interblocage logique des relais par le biais de la configuration. 2 modules DIN.
L/N/NT/HD/HC/HS4695:
Centrale de gestion de la thermorégulation de 4 zones maximum. Fonctionnement suivant profils quotidiens et hebdomadaire. Sonde intégré pour la zone 1. La configuration peut s’effectuer par le biais du logiciel inclus. Montage mi-encastré.
L/N/NT/HD/HC/HS4692:
Sonde pour le réglage de la température ambiante (chauffage et/ou refroidissement). Avec bouton rotatif pour le réglage de ± 3°C par rapport à la température programmée et la sélection de la modalité. Plage de réglage de la température 3-40°C.
L/N/NT/HD/HC/HS4693:
Sonde pour le réglage de la température ambiante (chauffage et/ou refroidissement). Plage de réglage de la température 3-40°C.
Distribution musicale
346000:
Alimentation pour installation 2-fils audio/vidéo avec max. 100 postes internes et 26 vidéophones. Primaire 230Vac – 50/60Hz, secondaire 27Vdc – max 1200mA. 8 modules DIN.
336904:
Câble avec fils torsadés non blindés pour installation 2-fils (CEI 20-13 et CEI 20-14), isolé jusqu’à 300/500V. Longueur 200 mètre.
346830:
Répartiteur audio/vidéo pour système de base en audio/vidéo ou distribution musicale avec max 1 source. 2 modules DIN.
F441:
Répartiteur audio/vidéo pour la diffusion de signaux audio (max 4 sources) vers 4 sorties. 6 modules DIN.
F441M:
Matrice multicanale avec fonction patch, mixing et switching pour la diffusion de signaux musicaux stéréo et des signaux audio/vidéo du système audio/vidéo 2-fils. 8 entrées (4 portiers/caméras et 4 sources sonores stéréo) et 8 sorties. 10 modules DIN

F500N:
FM stéréo radio, 15 présélections, visualisation du RDS et de la fréquence. Possibilité de raccorder une antenne externe en connecteur-F (COAX). 4 modules DIN.
L4561N:
Interface pour commander des sources stéréo avec télécommande infrarouge. La source peut être commandée via les amplificateurs ou les commandes spéciales. Complet avec câble RCA/RCA et transmetteur IR. Programmation par PC. 4 modules DIN.
L/N/NT/HD/HC/HS4560:
Entrée RCA intégrée pour source sonore stéréo.
F502:
Amplificateur stéréo. Connexions pour 2 haut-parleurs de 8Ω ou 16Ω. Puissance de 2 x 8Wpmpo (pour 8Ω). Alimentation 230Vac. 4 modules DIN.
F503:
Amplificateur de puissance stéréo, garantit un rendu supérieur et précis du signal sonore provenant du bus ou d’une entrée aux (mp3, cd, …). Les possibilités de paramétrage étendues: des sons aigus et graves, 10 préréglages de l’équaliseur et 10 réglages que l’utilisateur peut effectuer, émulation surround, … sont quelques possibilités de cet appareil. Chaque réglage est affichable sur l’écran OLED incorporé. Les réglages peuvent être adaptés avec les touches de navigation sur l’appareil ou depuis chaque écran tactile dans l’habitation. Connexion pour 2 haut-parleurs de 8Ω ou 16Ω. Puissance de 2 x 240Wpmpo (pour 8Ω). Alimentation 230Vac. 10 modules DIN.
L/N/NT/HD/HC/HD4565:
Haut-parleur encastrable 16Ω. Puissance 12W.
H4570:

Haut-parleur encastrable 8Ω. Puissance 100W.
L4566:

Haut-parleur mural 8Ω L=240mm. Puissance 100W. Couleur: blanc.
Gestion d’énergie
F520:
Equipement de mesure de la puissance électrique sur un maximum de trois lignes au moyen de trois tores à raccorder sur les entrées adéquates. Les données rassemblées et traitées peuvent être affichées sur l’écran tactile 3.5’’ ou sur l’écran tactile multimédia. L’équipement est doté d’une alimentation toroïdale à partir du bus 27Vdc. Livré avec 1 tore. 1 module DIN.
3523:
Tore supplémentaire pour appareil de mesure électrique. Longueur du câble 400mm.
3522:
Equipement de compilation des données récoltées par les appareils de mesure (eau, gaz, etc.) dotés d’une sortie pulsée. Les valeurs mesurées peuvent être affichées sur l’écran tactile 3.5’’ ou sur l’écran tactile multimédia. Alimentation 27Vdc à partir du bus. Version de base pour installation dissimulée.
Alarme intrusion
E47ADCN:
Alimentation spécifique pour système d’alarme intrusion. Conçu pour branchement d’une pile 12V 7/12/24Ah servant d’alimentation de sécurité pour le système. Primaire 230Vac – 50/60Hz, secondaire 27Vdc max 1200mA. 8 modules DIN.
3486:
Centrale avec fonction d’auto-apprentissage de l’installation et visualisation de la configuration à l’écran. Commande via transpondeur et clavier à code. Gestion de max 72 détecteurs, max 8 zones et jusqu’à 16 scénarios d’activation à programmer. Communicateur téléphonique GSM/RTC et PSTN intégré pour la signalisation des alarmes. A programmer avec un logiciel inclus. Montage en saillie (plaque mural) ou encastré (boîte spécifique). Alimentation au moyen d’une pile 6V.
3485:
Centrale avec fonction d’auto-apprentissage de l’installation et visualisation de la configuration à l’écran. Commande via transpondeur et clavier à code. Gestion de max 72 détecteurs, max 8 zones et jusqu’à 16 scénarios d’activation à programmer. Communicateur téléphonique PSTN intégré pour la signalisation des alarmes. A programmer avec un logiciel inclus. Montage en saillie (plaque mural). Alimentation au moyen d’une pile 7,2V.

F482:
Interface de contact électromagnétique NF. Possibilité de connexion à la ligne de sécurité avec contacts symétriques ou non. Indications d’alarme Led avec mémoire d’intervention. Pré-alarme via canal aux. Peut également commander des fonctions générales, comme l’alarme technique. 2 modules DIN.
3480:
Interface de contact électromagnétique NF. Possibilité de connexion à la ligne de sécurité avec contacts symétriques ou non. Indications d’alarme Led avec mémoire d’intervention. Pré-alarme via canal aux. Peut également commander des fonctions générales, comme l’alarme technique. Version de base pour installation dissimulée.
4072L:
Sirène extérieure avec batterie système rechargeable. Signal sonore de 0 à 10 minutes réglable via la centrale. Batterie 12V 12Ah requise. Puissance sonore 105dB(A) à 3 mètres. Signal optique via une lampe au xénon. Grille anti-mousse. Dispositif anti-sabotage. 
4072A:
Sirène extérieure avec batterie rechargeable. Signal sonore de 0 à 10 minutes réglable via la centrale. Batterie 12V 7Ah requise. Puissance sonore 105dB(A) à 3 mètres. Signal optique via une lampe au xénon. Grille anti-mousse. Dispositif anti-sabotage.
3505/12:
Batterie 12V 12Ah.
L/N/NT/HD/HC/HS4070:
Sirène intérieure avec alimentation propre. A équiper d’une batterie 6V 0,5Ah. Puissance sonore 90dB(A) à 3 mètres. Dispositif anti-sabotage et vandalisme.
L/N/NT/HD/HC/HS4610:
Détecteur de mouvement volumétrique passif à infrarouge avec niveau de sensibilité réglable (portée 3-9 mètres). Led avec mémoire pour signalement des alertes. Angle 105°, 14 faisceaux répartis en 3 niveaux. Pré-alarme par canal auxiliaire.
L/N/NT/HD/HC/HS4613:
Détecteur de mouvement volumétrique à double technologie comportant deux types de capteurs : l’un avec infrarouge pour la détection de la chaleur corporelle (IR) et l’un avec micro-ondes, pour la détection de mouvements (MW). L’alarme n’est enclenchée que lorsque les deux capteurs sont activés.
My Home by Legrand
p. 1/24
Laatste update: 12/06/2012
My Home by Legrand
p. 21/25
Laatste update: 15/06/2012
21

