ETUDE D’IMPACTS ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROJET

	« Travaux de réparation des dégâts climatiques sur la RNP4 entre les PK 32+300 et PK 363+600».


	
	
	Rupture de gabion de protection  de talus au PK 205

[image: image1.png]



	

	
	
	
	

	
	
	
	Dégradation de chaussée au PK 360

[image: image2.png]



	


Avril   2016

SOMMAIRE
4Résumé non technique


8I.
Introduction


8Mise en contexte


8Objectif de l’EIES


8Méthodologie


8II.
DESCRIPTION DU PROJET


10III.
CADRE JURIDIQUE, POLITIQUE, RÈGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL


103.1- Les textes nationaux de référence


123.2- Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale


123.3- Conformité aux textes nationaux  et aux politiques de sauvegarde du Bailleur de fonds


13Cadre institutionnel


13Le Ministère des Travaux Publics (MTP),


13L’Autorité Routière de Madagascar (ARM),


13L’entreprise


13La Mission de Contrôle


13Les autorités environnementales


13Les autorités locales


14IV.
DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT INITIAL DU PROJET


14La Région Analamanga


16La région de Betsiboka


18Environnement des sites connexes


18Carrière Ambohipanasina


18Carrière Soaniadanana


19Carrière Ankazobe


19Carrière Ankirembaremba


19Carrière Ambalabongo


20V.
ANALYSE DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT


205.1- Méthodologie d’évaluation des impacts


20a- Critères d’évaluation des impacts


22b- Consultation des riverains


225.2- Identification des impacts prévisionnels


22a-
En phase préparatoire :


24b-
En phase de chantier


24Mesures d’atténuation


25Gestion des risques et dangers


27c-
En fin de chantier -  phase d‘exploitation:


29VI.
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE


296.1- Mise en œuvre


296.2- L’entité responsable


296.3- Les supports de mise en œuvre à développer par l’entreprise


32VII- PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL


327.1- Les parties prenantes et responsabilités respectives


327.2- Les supports de suivi à développer par la Mission de contrôle


34VIII- EVALUATION DES COUTS DE MISE EN ŒUVRE DU PGES  ET DU PSE


348.1- Prise en charge de la mise en œuvre du PGES


348.2- Fonctionnement pour le contrôle et le suivi de la mise en œuvre du PSE




Annexe 1: Fiche de screening du projet de réhabilitation de la RNP4

Annexe 2 ; Clauses environnementales et sociales
Annexe 3 : Guide Hygiène Sécurité Environnement 

Liste des tableaux

10Tableau 1 : Les textes nationaux de référence


21Tableau 2: Matrice d’évaluation multicritère d’impacts (valeurs)


23Tableau 3: Impacts et mesures en phase préparatoire


26Tableau 4: Impacts et mesures en phase de chantier


27Tableau 5: Gestion des risques et dangers en phase de chantier


28Tableau 6: Impacts et mesures en phase d’exploitation


30Tableau 7: Tableau récapitulatif du PGE


33Tableau 8: Tableau récapitulatif du PSE




Liste des acronymes

	
	Signification

	ARM
	Autorité Routière de Madagascar 

	DAO
	Dossier d’Appel d’Offres

	EIE
	Etude d’Impact Environnemental

	IST/SIDA
	Infection  Sexuellement Transmissible/ Syndrome d’Immuno Déficience Acquise

	MECIE
	Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement

	MDC
	Mission de Contrôle

	MTP
	Ministère des Travaux Publics 

	PAR
	Plan d’Action de Recasement ( en cas de déplacement involontaire de population)

	PREE
	Programme d’Engagement Environnemental ou Etude Environnementale Simplifiée

	PGES
	Plan de Gestion Environnementale et Sociale

	PPES
	Plan de Protection Environnementale du Site

	RN
	Route Nationale


ETUDE D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX SUR LE PROJET TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE N°4

Résumé non technique

La présente étude d’impacts environnemental est développée en respect des règlementations nationales et conformément aux indications du document  Environmental And Social Screening And Assessment Framework  (ESSAF) exigé par la Banque mondiale pour les projets financés sur  PUPIRV, en consultation de parties impliquées au projet, riverains de la RNP4 et autorités régionales.

Le projet porte sur les « Travaux de réparation des dégâts climatiques sur la RNP4»., à mener entre les PK 32+300 et PK 363+600 » financés par la Banque mondiale dans le cadre Projet d’Urgence pour la Préservation des Infrastructures et la Réduction de la Vulnérabilité (PUPIRV) dont l’objectif est de préserver des infrastructures critiques existantes et de réduire la vulnérabilité des ménages dans les zones ciblées. La durée des travaux est de cinq (5) mois
Le Maître d’ouvrage en est le Ministère des Travaux Publics. Le Maître d’Ouvrage Délégué au Projet est l’Autorité Routière  Madagascar. 

Le projet concerne deux régions localisées dans le Nord-ouest de Madagascar, respectivement  la Région Analamanga et  la Région Betsiboka. L’ensemble  zone du projet est caractérisé par un climat de type tropical sec et un  réseau hydrographique particulièrement dense.  Les formations végétales aux abords de la route sont déjà fortement dégradées du fait des activités anthropiques. La densité de population de la zone est généralement  plus élevée par rapport à la moyenne nationale.
Le projet consiste en la  réalisation des travaux de restauration de dégâts cycloniques, sur neuf points  aux fins de restauration de la chaussée dégradée ou des ouvrages à leur état avant le passage des grosses pluies . La ligne rouge reste maintenue à son emplacement initial. Le screening effectué lors de la préparation des études du projet dégage l’inexistence d’enjeu  ou d’impact environnemental substantiel lié au projet. Un Plan de Gestion Environnementale sera quand même établi, complété par un Plan de Suivi Environnementale et pour assurer le respect des bonnes pratiques environnementales sur chantier par l’entreprise et fixer la responsabilité des autres parties impliquées dans le suivi de cette mise en oeuvre. 
La végétation avoisinant l’ensemble de la RNP4 est déjà fortement dégradée par les activités anthropiques. Vu la faible consistance des travaux, les besoins en matériaux rocheux requise par point d’intervention ne sont pas significatifs, et ne nécessite pas l’ouverture de carrière spécifique. L’approvisionnement se fera ainsi au niveau de carrières existantes localisées le long de l’axe.  Elles sont toutes localisées en milieu savanicole, éloignées de toute occupation caractéristique (plans d’eau, forêt, aire de culture…). 

Vu cependant la nature des travaux d’urgence cyclonique sur la RNP4, et leur faible envergure, il est estimé qu’aucun impact additionnel comparé à la situation avant projet ne va survenir. Bref, le projet ne va affecter de zone à sensibilité environnementale particulière.

Le cadre juridique, règlementaire, politique et institutionnel applicable aux travaux routiers a été rappelé, pour en apprécier l’applicabilité au présent projet : Aucune disposition des textes nationaux  sur l’Environnement ou des textes sectoriels ne sera appliquée. Seules les directives de l’OP 4.01 Evaluation environnementale de la Banque mondiale a été utilisé. L’élaboration d’un PAR n’est pas indiquée pour le projet : aucun déplacement de gens ou de biens ne va survenir. 

L’analyse des impacts  positifs et négatifs a été appréciée avec les trois paramètres Intensité, étendue, durée, par rapport à l’environnement à proximité immédiate de la route circonscrit dans une distance de 15m à l’axe de la route,  jugé de faible valeur environnementale, Elle a été menée par phase du projet et a notamment orientée :

· les critères de choix d’implantation des sites connexes, accompagnés d’indication pour la mise en œuvre de PPES, afin de réduire la perturbation du milieu biophysique et humain
· les mesures pour 

· atténuer les  perturbations  occasionnées en phase de travaux sur de la circulation des usagers, les risques induits de la restriction de la bande de chaussée circulable,  par la mise en place de panneaux de signalisation particulièrement pour le ralentissement en amont et en aval des sites d’intervention et la régulation de la circulation alternée.
· Eviter la prolifération des MST et VIH SIDA, par des actions de prévention du personnel de chantier, autant que des riverains
· Inciter le recrutement de main d’œuvre local

· Entretien des aménagements réhabilités. Si on se réfère à la situation avant le projet, et vu que le projet ne porte que sur des petits tronçons  de la RNP4 : Aucune augmentation significative du trafic routier  n’est ainsi attendue.
· L’exploitation de la route engendrerait par contre deux importants impacts positifs, l’amélioration de la qualité de la circulabilité sur la chaussée, et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie des usagers de la route en général.
Sinon, aucun impact négatif additionnel par rapport à l'environnement biophysique  initial de la situation sans projet ni d’impact résiduel n’est identifié.

De ce qui précède, un plan de gestion environnementale et Sociale PGES a été aménagé. Il distingue d’une part la mise en œuvre de la gestion environnementale et le suivi/ surveillance environnementale. Il précise :
Pour la mise en oeuvre

· Les mesures d’atténuation correspondant aux impacts relativement substantiels
· les entités parties prenantes et leurs responsabilités générales dans la mise en œuvre de chaque mesure 

· La période d’éxécution

pour le suivi

· les indicateurs de suivi par composante de l’environnement ; 

· les méthodes et dispositifs de suivi 

· les responsables du suivi

· la fréquence du suivi

Comme pour tout projet routier, Les coûts de sa mise en œuvre sont globalement intégrés dans la définition des prix correspondant aux opérations classiques du chantier conformes au respect des règles de l’art. Le montant en a été estimé à 200 000USD. Tandis que les coûts de suivi sont déjà pris en compte respectivement dans les prestations de la MDC et dans le fonctionnement de l’ARM. 
La responsabilité de mise en œuvre du PGEP et de suivi du PES a été définie : 

· l’ARM a la responsabilité d’assurer que les dispositions en matière de respect des règles de l’art en matière de préservation de l’environnement  et de  sécurité sur chantier soient parfaitement intégrées dans le dossier d'appel d'offre.
· L’entreprise a la responsabilité d’adapter le PGES , de mettre en œuvre les bonnes pratiques sur chantier  pendant les travaux de réhabilitation, et de développer les Plan de Protection Environnementale Spécifiques (PPES) à chaque site connexe, préalablement au démarrage de leur exploitation  à son programme général de chantier, notamment pour ajuster le calendrier et les moyens à allouer

· La Mission de contrôle assurera le suivi des aspects environnementaux et sociaux et veillera  au reporting de la mise en œuvre et de  toute anomalie lors du déroulement du chantier

Chaque partie est tenue de développer les supports de mise en œuvre et de suivi de ces attributions respectives.

Le Plan de gestion environnemental spécifique au projet , les clauses environnementales et le Guide HSE, sont  à intégrer dans le dossier d’appel d’offres (DAO)  du projet travaux d’urgence sur la RNP4 (entre les PK 32+300 et PK 363+600»), pour asseoir le respect des bonnes pratiques en gestion de l’environnement et pour la sécurité du personnel, des riverains et  des usagers.

SUMMARY
This environmental impact assessment is developed in compliance with national regulations and in accordance with the indications of the document " Environmental and Social Screening and Assessment Framework " ( Essaf ) required by the World Bank for projects financed from the Emergency Project for the Preservation Infrastructure and Vulnerability Reduction, and by  consultations of stakeholders’ project, such as local residents and regional authorities.

The project concerns the rehabilitation of the National Road n°4 between PK 32+200 and PK 363+600. It is funded by the World Bank under the PUPIRV project, whose objective is to preserve the existing critical infrastructure and to reduce the vulnerability of households in targeted areas.

The Client is the Ministry of Public Works. The Client's Representative Project is the Madagascar Road Authority (Autorité Routière de Madagascar or ARM).

The project concerns three Region of Madagascar that are Analamanga, Betsiboka ande Boeny. The work to be performed include the construction of culverts or mixed reinforced concrete redevelopment metal nozzles, treatment of breccias and the resumption of road.
The duration of the work is five (05) months. 

The legal, regulatory, safeguard policies and institutional framework for road work was recalled to assess the applicability of this project:
No provision of national legislation on the environmental or sectoral laws will be applied. Only the guidelines of the OP 4.01 Environmental Assessment and OP 4.12 Involuntary Resettlement of the World Bank were used, as indicated in the ESSAF. The preservation of cultural properties (PO4.11) can also be activated if the remains are encountered during the execution of works...The development of an involuntary resettlement policy is required for the project because the screening found displacement of people and destruction of property.
The screening performed during project studies preparation and public consultations release the main impacts that could cause the project on the environmental components. Key points in this regard are:

· Involuntary resettlement caused by the implementation of slip way. There are two case of compensation due to the way the stakeholder will be affected (temporary or definitive affectation of the field). 

· Lack of substantial environmental impact on the biophysical environment identified. So, the project will not affect any particular environmental sensitivity zone.

· The risks and dangers that should be analyzed related on the nature of the interventions undertaken in the project :

· induced risk of a river flow of traffic on the movement of vehicles on the slip road

· The risks related to  interventions in height positions 

Specific security measures are expected to mitigate.

· Disturbances of traffic users, by regulating the circulation and by establishing traffic speed limit signs.

· The risk of accidents on site, by establishing a risk and hazards management plan, for preventing accidents at work at height positions and for securing traffic on the slip dam across the river.

· The spread of STDs and HIV-AIDS, by prevention measures for personnel on site, as well as for local residents

and to promote
· Local labor recruitment

· The maintenance of the rehabilitated facilities.

An Environmental and Social Management Plan (ESMP) is established, including an Environmental Monitoring Plan (PSE), to ensure compliance with good environmental practices on site by the company and fix the responsibility of other parties involved in the monitoring of these measures. He drew a distinction between the implementation of environmental management and monitoring / environmental monitoring. It specifies also:

For implementation

· Mitigation measures corresponding to substantial impacts

Entities stakeholders and their main responsibilities in the implementation of each measure

· The execution period

For monitoring

· Monitoring indicators per Environmental component;

· Methods and monitoring system

· Responsable for monitoring

The responsibility of stakeholders in the implementation of the EMP and the PES distinguished: for the ARM, the company and the Mission Control. (MC)

As with any road project, the costs of the implementation of mitigation measures are generally incorporated in the prices definition of the conventional operations of the site, in compliance with the art rules, and the costs of monitoring operations are reflected already in the MC benefits and the operation of the ARM.

To ensure the traceability of actions, each party is required to develop implementation support and monitoring of their respective duties. Quarterly monitoring reports has to be provided 

Specific environmental management plan, Environmental clauses and Environmental, Health, and Safety Guidelines of the project are integrated into tender dossiers (DAO) of emergency work, in connection with the construction of the project to ensure the good practices respect in environmental management and the safety of workforce, residents and users.

ETUDE D’IMPACTS ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROJET

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE N°4

Introduction

Mise en contexte

Le Ministère des Travaux Publics envisage de réaliser des travaux de réhabilitation de tronçons de routes nationales, dans le cadre du Projet d’Urgence pour la Préservation des Infrastructures et la Réduction de la Vulnérabilité (PUPIRV), dans sa composante A dite Réhabilitation des Infrastructures Vitales et Atténuation des Risques,  sous composante : A1 - Réhabilitation des Infrastructures Vitales de Transport. Le projet est  financé avec la Banque mondiale. 

L’objectif du Projet est de préserver des infrastructures critiques et de réduire la vulnérabilité des ménages dans les zones ciblées. En effet, leur état est jugé particulièrement préoccupant, en considération de la sauvegarde des investissements déjà réalisées à leur niveau d’une part, mais aussi des risques d’accident élevés qu’elles présentent pour les usagers, en lien avec cette défectuosité avancée
Objectif de l’EIES 

Les projets de restauration de dégâts cycloniques sont supposés ne générer que des impacts de faible importance, vu leur faible étendue et l’envergure des travaux et sont classifiés en catégorie B selon l’échelle de la Banque mondiale.  Cependant, le principe de  systématiser la réalisation d’Etude d’impact environnementale pour les sous projet à mettre en œuvre est stipulé dans les  orientations stipulées du document  Environmental And Social Screening And Assessment Framework  (ESSAF) développé pour le PUPIRV.

Ainsi, cette étude consiste à examiner les impacts potentiels que pourrait avoir le projet sur l’environnement, et à recommander toutes mesures éventuellement nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les effets négatifs dans l’objectif d’améliorer la performance environnementale du projet, en lien avec le résultat du screening y afférent et des préoccupations éventuelles collectées lors des consultations publiques.
 Méthodologie

L’étude repose sur l’analyse des données déjà existantes ou acquises lors  des missions d’identification des enjeux environnementaux sur terrain,   de collecte de données sur les milieux d’implantation du projet, pour caractériser de façon globale l’environnement technique, socio-économique et environnementale des zones d’implantation des projets. 

Aucune consultation des autorités locales et ni des riverains de la RNP4 n’a été menée vu que le screening n’a identifié aucun impact significatif, ni sur le milieu biophysique ni sur le milieu humain.  
Le processus de catégorisation des impacts du projet a été  mené par l’ARM, en considération des résultats de screening effectués. L’évaluation s’est basée sur  l'importance des impacts qu'ils pourraient générer sur les milieux naturel et humain. La priorisation des mesures à mettre en œuvre est en lien avec l’importance des impacts identifiés.

Les recommandations prises en compte dans le cadre de cette Evaluation Environnementale seront considérées lors du développement des travaux, et  permet au projet de répondre au cadre légal et réglementaire national ainsi qu’aux exigences de sauvegarde environnementale telles que stipulées dans les Directives opérationnelles de  la Banque mondiale et réitérées dans le document ESSAF, et surtout pour pouvoir considérer les éventuels impacts résiduels du projet.
DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet consiste à effectuer des travaux d’urgence au niveau de tronçons fortement dégradés de la RNP4, après le passage des grosses pluies. Rappelons que la RNP4 est le seul axe qui dessert les régions de Betsiboka et de Boeny en partant de la Capitale et qui permette l'accès vers le nord de l’Ile, ou se situe Mahajanga, deuxième port de Madagascar au départ d'Antananarivo. Le choix de mener des travaux de réhabilitation de certains  tronçons a été dicté  par  la nécessité  d’assurer un minimum de qualité de circulabilité sur les tronçons fortement dégradés, dans un contexte caractérisé par les limites à engager de grands travaux en période de transition. Des préoccupations à  sécuriser les usagers de la route face aux risques d’accident sur les routes nationales ont également été considérées. 

Les travaux à réaliser consistent à la construction des dalots mixtes ou en béton armé, au réaménagement des buses métalliques, au traitement de brèches et la reprise de chaussée concernée.

Il a été recensé NEUF (9) points à traiter sur la RN 4 ; au PK 205 il y a QUATRE (4) points qui nécessitent des interventions urgentes et au PK 360 il y a DEUX (2) points à traiter, pour une durée de travaux de cinq (5) mois : 

1. .       PK 32+300 :
· Création d’un dalot mixte 100x100;

· Reprise de la chaussée.

 

2. PK 205+100 :
· Réaménagement de la buse métallique D 200 ;

· Partie amont : dégagement des matériaux à l’entrée de l’ouvrage,

· Protection de la partie inférieure de la buse métallique avec un cunette en béton armé,

· Aménagement de la partie aval.

·  Et, l’aménagement de la tête avale (parafouilles et radier)

3. PK 205+200 :
· Réaménagement d’une descente d’eau.

· Protection de la base du réceptacle par des bétons cyclopéens et du coté du talus par des lits de gabions

 

4. PK 205+300 :

· Création d’un dalot 150x150en béton armé ;

· Reprise de la protection du talus ;

· Mise en place de gabion ;

· Enrochement à mettre en place

· Reprise de la chaussée

· Construction de fossé maçonné 

5. PK 205+370 :

· Construction d’une descente d’eau en B.A

6. PK 250+200 :
· Création d’un dalot 300x300 en béton armé ;

· Reprise de la chaussée.

 

7. PK 360+550 :

· Réaménagement de la buse métallique D 200 ;

· Aménagement de la partie amont : construction du radier en maçonnerie de moellons avec parafouille en béton,

· Protection de la partie inférieure de la buse métallique avec un cunette en béton armé,

 

8. PK 360+600 :

· Création d’un dalot 300x300 en béton armé ;

· Reprise de la chaussée.

 

9. PK 363+600 :

· Protection du pont se trouvant au PK 363+600

· Enlèvement des gabions autour des deux piles,

· Protection des berges de la rivière de la partie amont et aval du pont par des enrochements.

Le  Maître d’ouvrage en est le Ministère des Travaux Publics. Le Maître d’Ouvrage Délégué au Projet est l’Autorité Routière de Madagascar. La réalisation du projet contribuera donc  à la préservation du patrimoine routier et permettra  l’amélioration de la fluidité de la circulation dans les sections traitées, ainsi que l’amélioration de la sécurité des usagers.

 Les travaux d’urgence ne nécessitent aucune étude de variante de construction : toutes les parties de la chaussée seront restaurées aux mêmes caractéristiques antérieures, vu que l’objectif du projet est  le rétablissement de la chaussée dégradée, des petits ouvrages d’assainissement ou de stabilisation de ses abords de ses  à leurs états avant le passage des grosses pluies, la ligne rouge reste maintenue à son emplacement initial.

CADRE JURIDIQUE, POLITIQUE, RÈGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL
Madagascar dispose d’un certain nombre de dispositifs juridiques et réglementaires à ce propos. Cela commence par la Constitution, puis la loi portant Charte de l’environnement Malagasy et les décrets et Arrêtés relatifs à son application, ainsi que les autres lois et Décrets spécifiques aux diverses composantes de l’environnement, dont, entre autres, le code de l’eau, la Charte routière… S’y rajoute les conventions internationales relatives à la préservation de l’environnement,

La gestion des travaux dans le domaine des transports, auquel appartient le secteur Routes, se réfère aux textes suivants dans leur préparation et leur organisation, et sans que cette liste ait un caractère complet et exhaustif :

3.1- Les textes nationaux de référence
Tableau 1 : Les textes nationaux de référence
	Textes de référence
	Domaines réglementés
	Relations avec le projet

	Décret n° 99-954du 15 décembre 1999 modifié par le décret n°2004-167 du 03 février 2004 relatif à la Mise en Compatibilité des Investissements avec l'Environnement (MECIE)
	Investissements susceptibles de porter atteinte à l’environnement, soumis soit à une Etude d’Impact Environnemental (EIE) soit à un Programme d’Engagement Environnemental (PREE), selon la nature technique, l’ampleur de ces projets ainsi que la sensibilité de leur milieu d’implantation 

	Selon le screening mené aucune zone sensible n’est susceptible d’être affectée dans l’emprise du projet.

Le projet est de fable envergure. Les   besoin en  matériaux meubles et rocheux-sont estimés à  moins de 1000m3 par point à traiter. Divers carrières et gites ont déjà été ouverts dans le cadre de travaux antérieurs. 
La réalisation d’une étude d’impact selon la procédure MECIE n’est pas requise pour le projet. 

	
	Exploitation d’un site d’emprunt de matériaux (meubles, rocheux) à proximité d’un site sensible
	

	
	Excavations supérieures à 20 000 m3
	

	Arrêté interministériel nº4355 /97 portant définition et délimitation des zones sensibles
	Définition de zones dites « sensibles » avec leurs spécificités et délimitations
	

	Arrêté n°6830/2001 du 28 juin 2001 fixant les modalités et les procédures de participation du public à l’évaluation environnementale
	Fixe les modalités et les procédures de participation du public à l’évaluation environnementale.

Précise la nature des responsabilités et les attributions respectives des institutions ou organismes habilités à agir en la matière
	Non applicable au projet. Non enclenchement de  l’évaluation du projet selon le processus MECIE.

	Loi n°99 022 du 19 août 1999,   portant Code Minier,  modifiée par la Loi n°2005-021
	Exploitation des gîtes de substances minières classées en carrières et en mines, soumise aux droits du sol. Responsabilité des communes dans la gestion et la surveillance administrative des activités de carrière.
	Non applicable au projet. La faible quantité de besoin en matériaux rocheux  ne nécessite pas l’ouverture d’une carrière 

	Ordonnance n°60-106 du 30 Octobre 1960, constituant le long des routes nationales et des routes provinciales une réserve d’emprise.


	Fixation de la réserve d’emprise, bande de terrain, coaxiale de la route, qui a pour vocation de recevoir les travaux..
	Non applicable au projet. Le projet dispose  d’une déviation déjà existante au seul point où la chaussée sera complètement démolie  

	Décrets n° 73​076, n° 73-077, n° 73-078, du 30 mars 1973 - Acquisition, transport, manutention stockage et emploi de substances explosives et détonantes
	Importation ou commerce, utilisation de substances explosives et détonantes
	Non applicable au projet. La faible quantité de besoin en matériaux rocheux  ne nécessite pas l’ouverture d’une carrière

	
	Déclaration de transport Itinéraire, vitesse de transport
	

	
	Conservation dans un dépôt autorisé ; Emplacement, construction Conservation hors d’un dépôt agréé ; quantité, aménagement, gardiennage.
	

	
	Conditions d’emploi, conditionnement et manipulation sur chantier, le tir, préparation, consignes de sécurité, accidents, incidents
	


3.2- Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale

Le  document ESSAF établi pour la gestion des projets financés dans le cadre du programme PUPIRV précise les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale, à déclencher en fonction des impacts spécifiques qui peuvent survenir. 

Conformément à l’orientation de l’ESSAF et indépendamment de la conclusion du screening des impacts potentiels,  une Etude environnementale Sommaire est développée pour le projet, pour orienter la mise en œuvre de mesures d’atténuation pertinentes par rapport à la spécificité de chaque projet et de son environnement.

Dans ce cadre, la compatibilité du présent projet par rapport aux directives des politiques qui suivent est systématiquement vérifiée pour les projets financés par la Banque mondiale. Le screening effectué, par simulation de la superposition des composantes de l’environnement avec les activités techniques du projet, a permis de relever l’absence d’impacts notables du projet sur l’environnement biophysique. Néanmoins, les politiques suivantes seront prises en considération dans l’étude : 

· OP 4.01 Evaluation environnementale : 

Cette politique est déclenchée (comme dans le cas présent) si un projet est susceptible d’avoir des risques et impacts environnementaux (négatifs) sur sa zone d’influence. Elle est précédée d’un screening des impacts à considérer  pour assurer de l’adoption de mesures cohérentes d’atténuation des impacts.

· OP 4.11 Biens culturels 

S’il y a lieu, les sous projets sont passés en revue pour prévenir  les biens culturels de dégâts et du vol aussi bien que pour  le traitement approprié produits découverts. Comme la consistance des travaux ne requiert aucune opération de fouille conséquente, cette politique ne serait pas  déclenchée.
3.3- Conformité aux textes nationaux  et aux politiques de sauvegarde du Bailleur de fonds

	Le screening environnemental effectué sur les environnements immédiats de la RNP4 a fait ressortir 
· Un faible besoin en matériaux meubles (moins de 6000m3) et de matériaux rocheux (1080m3)
· Une quantité relativement faible de déchets divers générés tous au long du tronçon de la RNP4 à traiter  (moins de 12300m3) 

· L’absence de zone sensible susceptible d’être affecté

· La non nécessité de prévoir de nouvelle déviation aux points d’interventions

Aucun des critères d’applicabilité des dispositions du décret MECIE ou des procédures de participation du public à l’évaluation environnementale n’est rencontré pour le cas du présent projet. 
1. Aucun des critères de tri cités dans la partie 4. selon les règlementations nationales n’est rencontré pour le cas du présent projet de travaux  d’urgence.

· Aucune EIE ne sera requise pour ce projet :

· Aucune zone sensible n’est susceptible d’être affecté par les opérations du projet

· Le volume de matériaux rocheux nécessaire est de 1000 m3 environ, ce qui est en dessous de la valeur limite pour requérir une EIE

· Le projet ne nécessite pas l’ouverture carrière étant donné la faible quantité des matériaux

Par rapport aux textes sectoriels nationaux : le projet ne prévoit pas spécifiquement d’ouverture de carrière, aussi ni les dispositions du code minier ni celles relatives aux substances explosives et détonantes ne seront enclenchées

2. Quoique le Projet PUPIRV en général a été classé dans la catégorie B selon les procédures de la Banque mondiale, vu les dispositions de l’ESSAF auxquelles est assujetti le projet 

· L’élaboration d’un PAR n’est pas indiquée pour le projet, aucun déplacement de gens ou de biens ne va survenir ;

· Les directives de l’OP 4.01 Evaluation environnementale de la Banque mondiale sont applicables, et  un Plan de Gestion Environnementale sera même établi pour le projet, pour assurer le respect des bonnes pratiques environnementales sur chantier.  

· La préservation du  patrimoine culturel (PO4.11)  ne serait pas enclenchée.

· Le Plan de gestion environnemental spécifique au projet et le Guide HSE sont à intégrer dans le dossier d’appel d’offres (DAO) du projet, pour assoir le respect des bonnes pratiques en gestion de l’environnement pour la sécurité du personnel , des riverains et  des usagers.


Cadre institutionnel

Les parties prenantes au projet de restauration de la RNP4, et impliquées dans la mise en œuvre de la gestion et du suivi environnemental comprennent :
Le Ministère des Travaux Publics (MTP),

Maître d’ouvrage, il représente l’Etat, et est le Maître de l’ouvrage des routes du réseau des routes nationales. A ce titre, le Ministère met en œuvre la construction, la réhabilitation et l’entretien des routes et autres ouvrages des travaux publics. Le Ministère dispose d’une Direction chargée de la planification, la coordination et suivi de l’intégration environnementale par rapport aux domaines des travaux publics, la Direction des Impacts Sociaux et Environnementaux (DISE) rattachée au Secrétariat Général. Cette structure, qui représente la Cellule environnementale du ministère, est la plateforme de concertation des autorités environnementales pour les questions d’harmonisation des pratiques environnementales et sectorielles dans le secteur des Travaux publics.

L’Autorité Routière de Madagascar (ARM),

Organisme rattaché et sous la tutelle du MTPM, c’est une nouvelle catégorie d’établissement public à qui est déléguée la maîtrise d’ouvrage sur les routes nationales, tels les travaux de construction, de réhabilitation, de maintenance et d’exploitation de l’ensemble du réseau des Routes Nationales (RN). L’ARM contrôle l’application des mesures environnementales par l’entreprise et l’effectivité du contrôle exercé par la MDC. A cet effet, elle est dotée d’une  Cellule Environnement et Actions Sociales qui assure l’intégration de la dimension environnementale dans toutes les activités de l’ARM.
L’entreprise

Elle est le premier responsable de la mise en œuvre des mesures d’atténuation. Des dispositions ont été prises dans le contenu du DAO pour s’assurer que l’engagement environnemental de l’entreprise soit contractualisé et pour sanctionner tout manquement environnemental dans ce cadre.

La Mission de Contrôle

Elle contrôle le respect des dispositions règlementaires et légales relatives à la protection de l’environnement,

Les autorités environnementales

Elles vérifient l’application et la conformité de ces mesures environnementales. L’ONE est le Guichet unique en tout ce qui concerne la mise en compatibilité de l’Environnement avec les investissements à Madagascar. Durant l’évaluation environnementale d’un projet, elle constitue un CTE, comité interministériel ad hoc, qui veille à ce que les préoccupations sectorielles ou celles relatives à l’environnement soient bien intégrées dans la gestion du projet. En phase de mise en œuvre du projet, l’ONE a aussi la charge d’assurer le suivi indépendant de l’effectivité et de la qualité de la mise en œuvre du PGES, incluant le PRI, en collaboration avec un Comité de suivi environnemental dans lequel la Cellule environnementale du MTPM est représentée.

Les autorités locales

Constituées par la Région, les districts,  les communes, les FKT, elles ont un droit de regard sur le bon respect des principes auxquels adhère le projet (principes de participation, transparence, équité) –et au suivi de la mise en œuvre su PGES.
DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT INITIAL DU PROJET

La RNP4 traverse deux régions localisées dans le Nord-ouest de Madagascar, respectivement  la Région Analamanga, et  la Région Betsiboka, qui circonscrivent la zone d’influence du projet, si on considère les impacts économiques et sociaux résultant d’une coupure éventuelle sur la RNP4.
La Région Analamanga
(i) Principales données socio-économiques

1) Localisation et structuration administrative
La Région Analamanga se situe au centre de Madagascar et inclut sa capitale Antananarivo. Couvrant une superficie de 17 464 km²,  soit environ 3 % de la superficie de Madagascar, elle est limitée au Nord par la Région Betsiboka ; à l’Est par la Région Alaotra Mangoro ; au Sud par la Région Vakinankaratra ; et à l’Ouest par les Régions Itasy et Bongolava. La Région ne dispose pas de sortie sur la mer.
La Région Analamanga compte 134 Communes réparties dans 7 Districts périphériques et 6 Districts urbains (Antananarivo Renivohitra).

2) Population et démographie

La population compte 2 961 888 habitants en 2011,  soit 14% de la population nationale. 40 % de cette population est concentrée dans la capitale. La densité globale de la de la population (138 habitants au Km2) est inégalement répartie entre ses 7 districts (8687 habitants/Km2 à Antananarivo Renivohitra, contre 17 habitants/km² à Ankazobé). Elle est composée essentiellement de Merina. Du fait de l’attractivité de la capitale de Madagascar, on y trouve une frange non négligeable de migrants de toutes les ethnies de l’Ile. 

Le taux de croissance de la population y est de 3.7%, pour un taux de chômage de 6.7%
(ii) Activités économiques

1) Structure de l’emploi par branche d’activité :
Secteur primaire : 49,02% ; 
Secteur secondaire : 12,75% ; 
Commerce : 10,78% ; Administration publique : 4,90% et Autre secteur :tertiaire : 22,55%(

2) Cultures et spéculations : 
Ses conditions climatiques offrent d’importantes possibilités en matière de production.  On y pratique les cultures vivrières (Riz, manioc, maïs, patate douce) ; cultures maraîchères (oignons, arachides…) ; cultures de rente et industrielle. Les activités agricoles pouvant être conduites dans de telles conditions répondent totalement à la spécificité de la demande urbaine,  des unités artisanales de transformation (Lait,…) et du secteur agro industriel (Fruits et légumes, viande,…). Néanmoins la production est inégalement répartie, en fonction de la qualité des sols, entre les plaines alluviales (Plaine de l’Ikopa), les bas fonds rizicoles, des terroirs aux sols riches (Manjakandriana), et les sols latéritiques et tanety qui prédominent dans la Région. La superficie cultivable est de 527608  ha. 

La spéculation foncière, principalement à la périphérie de la capitale et des principales agglomérations est très forte. Elle aggrave la précarité des ménages agricoles qui ont de plus en plus de difficultés à préserver leur patrimoine.
3) Infrastructures

La région ne dispose pas de port, mais elle est dotée d’un aéroport international.

On y recense 634km de routes bitumées et 2749km de piste. Des voies ferroviaires la relie à la Côte Est et à Cote sud Est de l’Ile. 
(iii) Environnement biophysique

1) Climat
Le climat de la région est de type tropical d’altitude tempéré présentant deux saisons bien distinctes; une saison pluvieuse et chaude s’étalant de Novembre à Avril,  et une saison sèche, où alternent une période fraîche (Juin à Août)  et une période tempérée, (Septembre et Octobre), le reste de l’année. La température moyenne de la région est de 19 °C pour une température moyenne maximale de 24,5°C et une température moyenne minimale de 14°C. La température est assez régulière et sans excès, la variation annuelle étant d’environ 6°C. 

Dans l’ensemble de la région, la moyenne des précipitations annuelles dépasse le 1100mm avec un maximum de 1456.3mm enregistré dans le District de Manjakandriana où il n’existe pratiquement aucun mois sec. 

Plus de 80% des pluies tombent durant la saison chaude et pluvieuse, le reste tombe sous forme de brume, de brouillard ou de crachin plus ou moins persistant durant la période fraîche. 

2) Formations végétales

Cette région possède à la fois les caractéristiques écologiques des zones orientales et des zones occidentales de moyenne altitude. 


( Pour la zone localisée sur le versant oriental, les types de formations végétales sont des forêts denses humides de moyenne altitude.


( Pour la zone localisée sur le versant occidental, les types de formations végétales sont composés de savanes et de pseudo-steppes.

3) Pédologie
Les altérites (latérites) couvrent une grande partie la région. Elles sont d'évolution très diverses, allant des argiles latéritiques, relativement fertiles, jusqu'aux cuirasses ou carapaces bauxitiques des Tampoketsa, imperméables, dépouillées d'éléments utiles, crevassées et criblées de lavaka. Dans l'ensemble, ces sols sont compacts et fragiles.

 Les sols alluviaux, n'occupant que de surface restreinte, se rencontrent dans les cuvettes ou de part et d'autre du lit de la plupart des cours d'eau, et en particulier de l'Ikopa ou dans des zones soulignées par de grandes fractures. Ces sols correspondent aux dépôts pendant les saisons de pluie et en période de crue. 

Les sols de tanety en table, sont de deux types : 

· soit du type ferralitique brun jaune développés sur les surfaces d'aplanissement, 

· soit du type ferralitique brun rouge formés à partir des glacis. 

Ce terroir de plateaux à forte dominance en graminée subit de façon chronique des feux de brousse. 

Les sols de bas fonds sont du type hydromorphes minéraux à moyennement organiques. 

4) Hydrologie
Deux grandes étendues d'eau artificielles constituent les réservoirs d'eau de la région : Mantasoa et Tsiazompaniry. Elles se trouvent sur la partie sud-est de la Région d'Analamanga. Ce secteur fait partie de la zone la plus arrosée d'Analamanga. 

De ces deux zones partent en général la plupart des cours d'eau de la Région d'Analamanga. Ils s'orientent suivant deux principales directions : 

· d'une part, vers l'ouest où ils sont très longs dont le principal est le fleuve de l'Ikopa; ce dernier traverse et draine entièrement la partie occidentale de la région d'Analamanga; sauf sur les vastes plaines, il montre toujours des lits rocheux constituant les bed-rock régionaux avec à certains endroits des chutes ( Farahantsana, Andranomafanan'Andriana, Kiangara … ) à d'importante potentialité hydroélectrique non exploitée au profit des moteurs et groupes thermiques à gasoil, très chers (comme à Ambohimanambola, à Kiangara); la plupart des autres cours d'eau provenant des autres altitudes dans cette partie rejoignent toujours ce fleuve et en constituent ses affluents dont les rôles sont si importants pour le drainage de cette partie occidentale d'Analamanga. 
· d'autre part, l'autre direction est vers l'est où les cours d'eau sont plus courts. 
De Tsiazompaniry partent la Varahina et la Sisaony qui vont rejoindre le principal fleuve Ikopa 
Analamanga dispose d’un réseau hydrographique relativement dense et assez bien réparti dans l’ensemble de la région. Toutefois, ces potentialités sont faiblement utilisées pour l’irrigation ou encore pour la production d’énergie électrique par un central hydraulique en faveur du développement. 
5) Hydrogéologie

Les réserves en eaux se créent au niveau des zones humides qui se trouvent dans les régions centrales et les écoulements s’effectuent du centre vers les bassins de l’ouest, du nord, de l’est, et du sud.

Le fonctionnement de ce système est facilité par le contexte géologique, car les formations d’altération du socle magmatique et métamorphique des hauts plateaux du centre constituent des réservoirs d’eaux souterraines extrêmement importants, du fait de leur porosité élevée et de leur faible perméabilité. Il y a en effet une grande accumulation d’eau qui se décharge lentement de façon continue alimentant, d’une part les aquifères des formations géologiques des bassins sédimentaires côtiers et d’autre part les débits de base (ou débits d’étiage) de tous les écoulements de surface

Ce système hydrologique est commun à la zone du projet..
Deux régions sont traversées par ce lot.

La région de Betsiboka
(iv) Principales données socio-économiques

Localisation et structuration administrative Elle s’étend sur 30 025 /33 274km2 km² est située dans la partie occidentales de l’île, et  constitue une zone de transition entre les Hautes Terres et la région littorale de la Boeny. La Région  Betsiboka est limitée au Nord par les Régions de Boeny et de Sofia ; à l’Est par la RégionAlaotra Mangoro ; au Sud par les Régions de Bongolava et d’Analamanga ; et à l’Ouestpar la Région Melaky. 
Elle comporte 35 communes réparties dans trois districts : Maevatanàna, Tsaratanàna et Kandreho. Des démembrements de la Région ont été installés au niveau district, et sont chargés à la fois de l'administration territoriale et du développement
Population et démographie La Région est sous peuplée; elle comptait 289 817 habitants en 2005, soit une densité moyenne est de 9 habitants/km². Cette population est inégalement répartie entre ses 3 districts (district de Kandreho: 5,6 habitants/km², district de Tsaratanana: 6,9 habitants/km²,  district de Maevatanana: 12,3 habitants/km²). Les populations installées sont issues de différents courants migratoires, dont certains sont assez anciens, et d’origines variées, en majorité des Merina (45%), des Sakalava (21%), des Betsileo (16%) et des Antaisaka, Tsimihety et Sihanaka (12%). . La taille moyenne des ménages est de 4,9 personnes. Le niveau d’instruction de la population est particulièrement bas. Plus du tiers des chefs de ménage n’ont jamais fréquenté l’école.

(v) Activités économiques

1) Structure de l’emploi par branche d’activité :

Secteur primaire : 89,7% ; 

Secteur secondaire : 2,3% 

Commerce : 3,6% ; Administration publique : 1,9% et Autre secteur tertiaire : 2,6
La Région souffre de son enclavement, et a jusqu’à présent, tiré faiblement parti des différents programmes nationaux qui ont pu être mis en œuvre

Cultures et spéculations : 75% de la population de la région est rurale, et tire une partie de ses revenus de l’agriculture. 

La grande diversité des ressources agro-pédologiques de la région permet de pratiquer une gamme diversifiée de cultures vivrières, industrielles et de rente. La superficie cultivée est limitée à 3.5% de la surface cultivable. 
 Les principales spéculations sont le riz, le maïs, le manioc, les cultures industrielles (canne à sucre, tabac,...). L’activité agricole  et l’élevage bovin extensif sont  principalement menée dans les districts de Tsaratanana  et Maevatanana L’élevage de porc est également significatif dans ces deux districts. La pêche est pratiquée dans les cours d’eau et les nombreux lacs du réseau hydrographique dense de la Région.  23% des communes qui exercent la pêche en eau douce et 9% la pisciculture (Principalement destinée à l’autoconsommation).
Le sous-sol est riche en divers minerais. La zone aurifère couvre 45% du territoire, de Maevatanàna jusqu’à Kandreho. Toutes les variétés de pierres précieuses, semi-précieuses et de pierres industrielles existent dans la région. L’extraction de Chromite est l’une des activités les plus importantes dans la région.

2) Infrastructures
Le niveau global de couverture des infrastructures sanitaires, d’éducation, et d‘eau potable est faible (77% des communes ne disposent pas de réseau de distribution d'eau courante). Certains départements ministériels n’ont toujours pas installé de services dans la Région. Cela est lié, en particulier, aux réticences des agents de l’administration à travailler dans une zone aussi enclavée (absence de réseau téléphonique, districts inaccessibles pendant plus de 6 mois,…)

Il existe deux aérodromes dans la zone de Tsaratanàna. Il s'agit des pistes d'Andriamena et de Tsaratanàna.

La Région est desservie par 469km de routes nationales, 153 km de routes provinciales et 1353km de routes non classées.
(vi) Environnement biophysique

1) Climat

Le climat de la Région est de type tropical marqué par deux saisons bien distinctes : une saison chaude et pluvieuse d’octobre à avril (7 mois) avec une température maximum de 42°C dans les zones de basse altitude et une saison sèche de mai à septembre (5 mois), avec une température minimale de 15°à 18°C dans les zones d’altitude. La pluviométrie se situe entre 1 000 mm et 1 800 mm, répardie durant la saison humide.
La température moyenne annuelle, relativement élevée par rapport à celle des autres Régions, est de 28°C avec une amplitude de 12°C. Classée comme la Région la plus chaude de Madagascar, la température maximale peut atteindre 40 à 42°C.

2) Caractéristiques écologiques 

La région Betsiboka possède les caractéristiques écologiques des zones occidentales de moyenne altitude à bioclimat du type humide tempéré. La région est riche en biodiversité animale et végétale avec les écosystèmes naturels occupant 29.59% du territoire. On y retrouve des  forêts denses humides, forêts denses sèches, forêt ripicole, des formations marécageuses et des plans d’eau. 
Les formations forestières ne couvrent que 3% du territoire, tandis que les formations herbacées occupent quasiment les 65%.  La savane constitue 81,95% de la superficie de la Région.
Aucune espèce phare de flore ni de faune  n’est pour le moment inventoriée dans la Région

3) Pédologie :

Les sols de la Région sont composés par 3 grands types différents d’origine ferrugineux tropicaux :

- Les sols de tanety latéritiques rouges avec une texture argileuse et une structure polyédrique.  Ce type de sol domine en grande partie les Districts de Kandreho, Tsaratanàna, Maevatanàna (à la périphérie du Plateau de Tampoketsa) ;

- Les sols de colluvions sur le bas de la pente. Ce type de sols se trouve presque partout dans la Région Betsiboka sur le bas des collines de Tampoketsa ;

- Les baiboho, avec plus de 10 000 ha, se trouvent sur les bourrelets de chaque berge des grands fleuves, plus précisément, dans les zones cultivables

4) Géologie

Le sous-sol est riche en divers minerais. La zone aurifère couvre 45% du territoire, de Maevatanàna jusqu’à Kandreho. Toutes les variétés de pierres précieuses, semi-précieuses et de pierres industrielles existent dans la région. L’extraction de Chromite est l’une des activités les plus importantes dans la région.

Hydrogéologie La région est drainée par un réseau hydrographique dense (l’Ikopa, la Mahajamba, la Mahavavy et la Betsiboka) qui ouvre d’importantes opportunités (transport fluvial, pêche, irrigation, énergie hydroélectrique,...). 

Les principaux fleuves traversant la Région Betsiboka sont : l’Ikopa, la Mahajamba, la Mahavavy et la Betsiboka. Elle est dotée de 18 lacs favorables à la pêche continentale et au transport fluvial. 
Principaux bassins versants :627 200 ha à Maevatanàna
Environnement des sites connexes 

Le projet envisage la poursuite de l’exploitation des  carrières existantes,  auparavant ouvertes pour les besoins de travaux routiers antérieurs et à proximité et zone du projet. Comme leur capacité suffit compte tenu de la faible envergure des travaux de restauration de dégâts cycloniques, aucune ouverture de nouvelle carrière n’est envisagée. 

Les carrières déjà  ouvertes et qui ont été exploitées lors des travaux successifs de réhabilitation  de la route existent tout au long de la RNP4. Elles sont quasiment  toutes localisées en milieu savanicole, éloignées de toute occupation caractéristique (plans d’eau, forêt, aire de culture, …). 
On peut ainsi avancer qu’aucun élément de l’environnement biophysique du projet ne suscite de préoccupations, de protection ou de conservation particulière. Les éléments du milieu peuvent ainsi être jugés de faible valeur. 
Les paragraphes suivants décrivent les environs immédiats des carrières déjà ouvertes le long de la RN 4 et disponibles pour produire des matériaux pour les travaux.
Carrière Ambohipanasina

PK 02+700 CG 
Fokontany : Ambohipanasina 
Commune : Anosiala
District : Avaradrano
Accès : facile
En cours d’exploitation
Puissance du gisement : >150 000 m 3
Végétation sur  le  gisement :  Végétation  secondaire  dominée  par  les  strates herbacée  et  arbustive (Goyaviers, « Radriaka », « Dingadingana », etc)
Zone humide : Présence du petit lac de CROCFARM 

Habitations : Présence dans le rayon de 200 m
Site culturel : Inexistant dans le rayon de 200 m

Carrière Soaniadanana

Zone d’exode urbain (installations des ouvriers) à partit de la carrière
Localisation : carrière PK 66+700 CG, station de concassage et installation PK 66+700 CD Village : Bevomanga
Fokontany : Soaniadanana Commune : Ambohitromby District : Ambohidratrimo
Accès : carrière (à 200 m), station de concassage (à 300 m) et installation (à partir du bord de la route) Puissance du gisement: > 120 000 m3
Végétation sur  le  gisement  et  autour  de  la  station de concassage et de  l’installation:  Végétation secondaire dominée par la strate herbacée, zones de cultures
Zone humide : Inexistant dans le rayon de 200 m
Habitations : Présence d’un village hôte d’exode urbain dans le rayon de 300 m Site culturel : Inexistant dans le rayon de 200 m
Carrière Ankazobe


Localisation : PK 108+750 CD Fokontany : Ambohitrafovoany 
Commune : Ankazobe
District : Ankazobe
Accès : à 01km, déjà ouvert mais nécessite un léger aménagement Puissance : indéterminée
Végétation :
sur le gisement : Végétation secondaire dominée par la strate herbacée dans les alentours immédiats et forêt galerie à 400 m cours d’eau à 500 m du gisement
Habitations : Inexistant dans le rayon de 200 m Site culturel : Inexistant dans le rayon de 200 m

Carrière Ankirembaremba

Localisation : PK 366+800 CD 
Fokontany : Ankirembaremba 
Commune : Ambalabongo District : Marovoay
Accès : à 01km, ouvert mais nécessite un aménagement Non encore exploité
Puissance : indéterminée
Végétation sur le gisement : Végétation secondaire dominée par les strates herbacée et arbustive, végétation ripicole (cf. photo à droite)
Zone humide : Présence d’un cours d’eau tout près du gisement (cf. photo à droite) Habitations : Inexistant dans le rayon de 200 m
Site culturel : Inexistant dans le rayon de 200
Carrière Ambalabongo
Localisation : PK 365+000 CD 
Fokontany : Ambalabongo Commune : Ambalabongo
District : Marovoay
Accès : ouvert
Végétation : Végétation secondaire dominée par les strates arbustive et végétation naturalisée dominée par la strate arborée (manguiers, cf. photo bas droite)
Zone humide : Inexistant dans le rayon de 200 m
Habitations : Présence d’un village dans le rayon de 200 m 
Site culturel : Présence d’un tombeau dans le rayon de 200 m 

ANALYSE DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Pour tous les travaux sus cités, la réalisation des travaux de restauration se fera dans le périmètre même l’emprise existante, et  restera ainsi dans la réserve d’emprise même de la route existante qui fait partie du domaine de l’Etat.

L’analyse des impacts  positifs et négatifs par phase du projet a été réalisé au regard de la sensibilité du milieu de localisation des chantiers, de la nature et de l’envergure des opérations à conduire. 

Rappelons que sur tous les abords de la RNP4 circonscrits dans une distance de 15m à l’axe de la route (et même au-delà), sont déjà en état de dégradation permanente. Ils sont ainsi  jugés de faible valeur environnementale
5.1- Méthodologie d’évaluation des impacts

a- Critères d’évaluation des impacts

La méthodologie adoptée pour l’évaluation des impacts repose sur une analyse multicritère (intensité, durée, portée) et la combinaison des valeurs des critères pour apprécier leur importance. L’effet direct ou indirect est tenu en compte car renforce la valeur de l’importance.

Intensité ou ampleur définit la gravité de l'impact du projet sur l'environnement. Elle est fonction de l'ampleur des changements engendrés par le projet sur une composante du milieu touché. Elle peut être :

Forte (valeur 3) : changement irréversible, modification importante (>50%) de l’intégrité et de l’utilisation de la composante.

Moyenne (2) : changement réversible, modification partielle (30-50%)

Faible (1) : changement réversible, modification légère (<30%).

Durée :
Permanente (3) : changement continu ou intermittent mais régulier même après le projet.

Temporaire (2) : changement continu ou intermittent mais régulier durant une phase du projet.

Occasionnelle (1) : changement intermittent pendant une phase du projet.

Etendue ou portée mesure la superficie ou l’espace affecté sur une composante du milieu. Elle varie de : 

Régionale (3) : modification totale et ressentie par 100% population

Locale (2) : modification partielle ressentie par la population environnante

Ponctuelle (1) : modification très localisée perçue par une petite portion de la population.

L’importance de l’impact est définie en fonction de la la résultante des trois critères ci-dessus décrits à savoir l’intensité, l’étendue et la durée:
Majeure (≥7) : modification notoire pouvant mettre en danger la vie ou la survie des êtres vivants 

Moyenne (5-6) : changement partiel non dangereux.

Mineure (<5) : changement légèrement perçu et non dangereux.

L’évaluation des impacts est effectuée à l’aide de la matrice d’évaluation à double entrée combinant les activités de chaque phase du projet et les critères d’évaluation.

Tableau 2: Matrice d’évaluation multicritère d’impacts (valeurs)
	Critères
	Valeur d’importance

	Intensité/Degré
	Etendue /Portée
	Durée
	Importance

	Forte (3)


	Régionale (3)


	Permanente (3)
	Majeure (9)

	
	
	Temporaire (2)
	Majeure (8)

	
	
	Occasionnelle (1)
	Majeure (7)

	
	Locale (2)


	Permanente (3)
	Majeure (8)

	
	
	Temporaire (2)
	Moyenne (7)

	
	
	Occasionnelle (1)
	Moyenne (6)

	
	Ponctuelle (1)
	Permanente (3)
	Majeure (7)

	
	
	Temporaire (2)
	Moyenne (6)

	
	
	Occasionnelle (1)
	Mineure (5)

	Moyenne (2)


	Régionale (3)
	Permanente (3)
	Majeure (8)

	
	
	Temporaire (2)
	Moyenne (7)

	
	
	Occasionnelle (1)
	Moyenne (6)

	
	Locale (2)
	Permanente (3)
	Moyenne (7)

	
	
	Temporaire (2)
	Moyenne (6)

	
	
	Occasionnelle (1)
	Moyenne (5)

	
	Ponctuelle (1)
	Permanente (3)
	Moyenne (6)

	
	
	Temporaire (2)
	Moyenne (5)

	
	
	Occasionnelle (1)
	Mineure (4)

	Faible (1)


	Régionale (3)
	Permanente (3)
	Majeure (7)

	
	
	Temporaire (2)
	Moyenne (6)

	
	
	Occasionnelle (1)
	Mineure (5)

	
	Locale (2)
	Permanente (3)
	Moyenne (6)

	
	
	Temporaire (2)
	Moyenne (5)

	
	
	Occasionnelle (1)
	Mineure (4)

	
	Ponctuelle (1)
	Permanente (3)
	Mineure (5)

	
	
	Temporaire (2)
	Mineure (4)

	
	
	Occasionnelle (1)
	Mineure (3)


(Source : ONE)

Il convient de considérer surtout les impacts d’importance majeure (valeur ≥ 7).

b- Consultation des riverains 
Une consultation préalable des riverains aurait dû être  effectuée par l’équipe de l’ARM lors des visites d’indentification des enjeux sur terrain. Elle n’a cependant pas été jugée indispensable pour le cas présent, vu la faible consistance des travaux.
Aucune consultation des autorités locales et ni des riverains de la RNP4 n’a été menée vu que le screening n’a identifié aucun impact significatif, ni sur le milieu biophysique ni sur le milieu humain. 
5.2- Identification des impacts prévisionnels 
Selon la description du milieu développée dans la partie IV, les éléments du milieu peuvent être globalement  jugés de faible valeur. 

.

Les impacts prévisionnels suivants ont été identifiés et analysés selon la grille d’évaluation des impacts : 
L’identification des mesures d’atténuation pertinentes pour atténuer les impacts potentiels des différentes phases du projet ont été ensuite effectuées.
a- En phase préparatoire :
La phase préparatoire  considère surtout les impacts rattachés aux opérations d’installation des sites connexes (base vie, déviations, sites de dépôt de déchets de chantier, etc). Leur aménagement peut compacter le sol ; les déchets épars de base vie , les entrainements par les eaux de ruissèlement  de fines particules résultant des éventuels déblais peuvent polluer les sols et l’eau. 

Les interventions sur les points permettent tous la circulation en demi chaussée ;  une déviation de la circulation est déjà aménagée au PK 360+600. Ces dispositions permettent de pallier à tout risque de coupure de la circulation sur la RNP4. 
Notons que le projet compte s’approvisionner auprès des carrières existantes pour des besoins de construction d’ouvrage de franchissement (besoins en béton de 7m3 et en perré maçonnés de 34m².
Les impacts  rattachés aux opérations d’installation des sites connexes sont tous catégorisés d’importance mineure.
S’agissant d‘opérations basiques en projets routiers, les prescriptions environnementales y afférentes sont précisées dans le  PPES de référence rapporté dans le DAO.  

La phase préparatoire  ne va générer aucun impact significatif. Aucun cas de déplacement involontaire de population n’est requis. Aucune ouverture de nouvelle carrière n’est envisagée, mais les carrières existantes proposées pour l’approvisionnement en matériaux sont toutes en milieu savanicoles, sans sensibilité particulière.
Tableau 3: Impacts et mesures en phase préparatoire 

	Source d’impact
	Impacts environ nementaux
	Milieu récepteur 
	Classification de l’impact
	Mesures d’atténuation / optimisation

	
	
	
	 +/-
	Classificat°
	importance
	

	Installation de sites connexes

(travaux de terrassement au niveau des base vie,  Site de dépôt de déchets de chantier, …etc.)
	Perturbation du milieu biophysique : 

Erosion, pollution des sols et des eaux
	Milieu biophysique

sols et eau
	(-)
	Intensité : 1 

Durée : 2

Etendue : 2 
	Mineure (5)
	Critère et de choix d’implantation des sites connexes (base vie, Site de dépôt de déchets de chantier…Etc.)




b- En phase de chantier

· Lors de la démolition des ouvrages et du décapage de la chaussée ou des petits ouvrages existants, les dépôts anarchiques des résidus de démolition d’ouvrage, peuvent être un facteur de nuisance esthétique, d’importance mineure.

· Les déchets épars de base vie,  les entrainements de fines, provenant des surfaces découvertes ou résultant des éventuels déblais, par les eaux de ruissèlement peuvent polluer les sols et les plans d’eau. Ce sont des impacts d’ordre mineure, vu la faible quantité de matériaux mis en œuvre 

· Le compactage des sols des  sites connexes (base vie, gîte, aire de stockage), par le va-et-vient des camions, complique leur recouverture végétale naturelle et les rend impropres à une réutilisation comme terre de culture. Ce sont des impacts d’ordre mineure, l’environnement dans la zone d’influence immédiat du projet étant déjà fortement dégradé.

· D’une façon globale, un manque de sensibilisation et d’éducation des populations riveraines et du personnel du chantier au sujet des dangers pour la santé pourrait contribuer à une propagation des maladies transmissibles pendant la phase de chantier. La main d’œuvre allochtone, non accompagnée par leurs familles respectives, peut être tentée à sortir avec la jeunesse riveraine, L'interaction entre les ouvriers et les communautés pourrait entraîner une hausse de la présence et de la transmission de maladies contagieuses. Malgré la  courte  durée du projet (8 mois), ces impacts sont jugés d’importance moyenne ca concernent des vies humaines.

Les impacts  sont tous catégorisés d’importance mineure (sur le milieu biophysique)  à moyenne (sur le milieu humain). Les  opérations de chantier ou la circulation en demi chaussée  peuvent générer des risques et dangers d’importance moyenne sur le milieu humain, en cas de défaut de mise en œuvre de bonnes pratiques en la matière ou de défaut d’organisation. 

Mesures d’atténuation 

Hormis les risques et dangers, aucun impact négatif potentiel d’importance significative sur l'environnement biophysique n’est identifié.. 

La génération des gravats de démolition, qui sont des facteurs d’encombrement, de pollution visuelle ;  l‘approvisionnement des matériaux, sont source d’impacts d’importance mineure sur le milieu biophysique et humain. Aussi, l’application des règles de l’art rapportées dans les clauses environnementales standards et dans le Guide HSE  (annexes 2 et 3) suffit pour les gérer

Systématiquement, des Plan de Protection Environnemental de Site (PPES) sont à élaborer pour l’exploitation et la remise en état de la base vie, ainsi que des autres sites connexes utilisés, soit pour l‘approvisionnement des matériaux ou le stockage des déchets, dans le cadre du projet. Le PPES), est à présenter par l’entreprise pour validation de la mission de contrôle. Au minimum, ce PPES devra:

· prévoir  le  comblement et reprofilage des terrains excavés

· favoriser la reprise spontanée de la végétation  par décompactage des sols, avant le départ des engins du chantier ; 

· prévoir, pour les sites dénudés, le ré épandage des tops soils décapés et stockés 

· présenter l’accord conclu avec les propriétaires sur les conditions d’occupation et de restauration du site

Sur le plan humain, 

3. Aucune activité  de subsistance ne sera interrompue durant l’exécution du projet, vu que les emprises des travaux n’affectent  aucun terrain de culture.

4. Spécifiquement par rapport au risque de prolifération des MST/ SIDA :

La  main d’œuvre allochtone, non accompagnée par leur famille respective, peut être tentée à fréquenter des riverains. Il incombe à l’entreprise prestataire des travaux d’adopter les opérations classiques de prévention des   risques de transmission de maladies sexuellement transmissibles (MST, VIH/SIDA) au niveau du personnel sur chantier, suivant les approches préconisées dans la politique nationale en la matière :

· Promotion du plaidoyer par la communication pour le changement de comportement face à l’IST/VIH/SIDA

· Sensibilisation de la population en collaboration avec les services de santé 

· Marketing social du préventif : assurer  la disponibilité de préservatifs pour toutes les mains d’œuvre, y compris celle des sous traitants éventuels

Notons que ces actions pour le personnel de l’entreprise sont à compléter par le plan d’action de sensibilisation de prévention et de lutte ciblant en outre les usagers et les riverains de la route, effectué par l’Administration compétente

Gestion des risques et dangers 

Cette partie est mise en exergue pour gérer les opérations à risques qualifiés d’importance majeure en phase de chantier. 

5. Des risques et dangers peuvent survenir pour le personnel de l’entreprise  lors des travaux sur chantier en  cas de négligence dans le respect des règles de l’art en matière de sécurité, ainsi que pour les usagers de la route, du fait de la réduction de la largeur roulable pendant les travaux. 

· Les dispositifs de prévention et de gestion des risques et accidents doivent faire l’objet d’un plan de gestion des risques et accidents, ainsi que d’un plan d’urgence. 

· Dispositions communes à chaque poste de travail  à risque : Identification des postes à risques, formation et appropriée des travailleurs (sur le poste de travail, la méthode de travail, les consignes de sécurité, l’organisation interne, les mesures à prendre en cas d’accident, règlement intérieur, etc.)

6. Pour minimiser les perturbations des usagers par les travaux et sécuriser la circulation, l’entreprise sera intimée à
· organiser sa méthodologie de travail de façon à éviter les coupures de circulation  et tous risques sécuritaires tant pour l’ouvrage qui lui est confié, les usagers de la RN 4, et ses propres équipes. 

· prévoir  en permanence une équipe de coordination de la circulation, pour organiser la circulation alternée sur la déviation au PK 360+600
· mettre en place des panneaux de signalisation en amont et en aval de chaque point d’interventions..

Tableau 4: Impacts et mesures en phase de chantier 

	Source d’impact
	Impacts environnementaux
	Milieu récepteur 
	Classification de l’impact
	Mesures d’atténuation / optimisation

	
	
	
	+/-
	Classificat°
	importance
	

	Présence de main d’œuvre allochtone
	Opportunité d’emploi locale
	Milieu Humain
	(+)
	Intensité :1

Durée : 1

Etendue : 1
	Mineure (3)
	Favoriser le recrutement local

	
	Risque de prolifération des MST et VIH SIDA
	Milieu Humain
	(-)
	Intensité : 2

Durée : 1

Etendue : 2
	Mineure (5
	Assurer la sensibilisation du personnel sur les questions de MST et VIH- SIDA

	
	Hygiène et Santé des travailleurs
	Milieu Humain
	(-)
	Intensité : 1

Durée : 1

Etendue : 2
	Mineure (4)
	Elaborer le plan de gestion du personnel

	Exploitation de la Base vie 
	Génération de déchets ménagers et eau usées 
	Milieu Humain Milieu biophys.

     Sol
	(-)
	Intensité :1

Durée : 1

Etendue : 1
	Mineure (3)
	Elaborer le PPES du  site 

Collecte triage des déchets 

Stockage et décantation des eaux usées dans un bassin de rétention. 

	Dépôts anarchiques des gravats de démolition de chaussée et d’ouvrages  
	Encombrement esthétique lié aux gravats de démolition de chaussée et d’ouvrages  
	Milieu humain
	(-)
	Intensité :1

Durée : 1

Etendue : 1
	Mineure (3)
	Enlèvement et mise en stock des gravats de démolition de chaussée et d’ouvrages  dans des aires de stockage agréées par la MDC

	Va-et vient des camions lors de l’exploitation des sites connexes 
	Sol compacté, 

Revégétation spontanée limitée
	Milieu biophys.

     Sol, flore


	(-)
	Intensité : 1

Durée : 1

Etendue : 1 
	Mineure (3)
	Décompactage des sols Comblement des excavations, reprofilage

Re épandage sur terrain décompacté des top soils décapés et stockés au moment de la remise en état


Tableau 5: Gestion des risques et dangers en phase de chantier 

	Source d’impact
	Impacts environnementaux
	Milieu récepteur 
	Classification de l’impact
	Mesures d’atténuation / optimisation

	
	
	
	+/-
	Classificat°
	importance
	

	Exploitation de sites connexes existants
	Perturbation du milieu biophysique : 

Compactage des sols

Erosion, pollution des sols et des eaux
	Milieu biophysique
	(-)
	Intensité :1

Durée : 1

Etendue : 1
	Mineure (3)
	Mise en œuvre de PPES

	Opérations sur chantier
	Risques d’accident de chantier
	Milieu humain
	(-)
	Intensité :3

Durée :3

Etendue : 1
	Moyenne (5)
	Mise à disposition et port d’EPI adéquats 

Elaborer un plan de gestion des risques et accidents, ainsi qu’un plan d’urgence

	
	Perturbation, risques d’accident des usagers
	Milieu humain
	(-)
	Intensité :3

Durée :3

Etendue : 1
	Moyenne (5)
	Organisation de la circulation alternée sur la déviation au PK 360+600
Panneaux de signalisation

	Présence de main d’œuvre allochtone
	Risque de prolifération des MST et VIH SIDA
	Milieu humain
	(-)
	Intensité :3

Durée :3

Etendue : 1
	Moyenne (5)
	Prévention des IST et VIH/SIDA par la mise en œuvre des procédures de sensibilisation classiques (IEC) et facilitation de la distribution de préservatifs au personnel 


c- En fin de chantier -  phase d‘exploitation:

 Pour ce projet, la phase d’exploitation correspond  à la remise totale de l’ensemble des points réhabilités au maître d’ouvrage, en fin de chantier.

L’analyse de l’importance de la majorité des impacts est conduite en se référant entre autres à la situation avant le projet,  

· L’exploitation de la route engendrerait deux importants impacts positifs qui constituent le sens même de ce projet, à savoir l’amélioration de la sécurité et de la circulabilité sur la route, et par conséquent l’amélioration du confort des usagers de la route en général.

· Le milieu biophysique étant dénué de sensibilité particulière :

· Aucune augmentation des pollutions de l’air pour les riverains par les gaz d’échappement ;

· outre l’érection des panneaux habituels précédant la totale  remise  de la route à la circulation, les véhicules doivent également se conformer aux prescriptions du code de la route en vigueur (poids des véhicules en charge). Le secteur des transports a récemment mis en œuvre un programme de contrôle et de limitation des charges à l’essieu pour les poids lourds. 

Aucun impact négatif résiduel n’est identifié pour l’environnement biophysique et humain par rapport à la situation initiale sans projet. 

Tableau 6: Impacts et mesures en phase d’exploitation

	Source d’impact
	Impacts environnementaux
	Milieu récepteur 
	Classification de l’impact
	Mesures d’atténuation / optimisation

	
	
	
	+/-
	Classification
	importance
	

	Exploitation de la route
	Amélioration de la qualité de la circulabilité
	Milieu humain
	(+)
	Intensité : 3 

Durée : 2

Etendue : 2 
	Moyenne (7)
	Entretien courant

	Passage de véhicules en surchage 
	Risque de dégradation de l’état des infrstructures 
	Milieu biophysique
	(-)
	Intensité : 3 

Durée : 2

Etendue : 2 
	Moyenne (7)
	Actions continues de contrôle des charges


PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
Le Plan de gestion environnemental comporte le  un programme de mise en œuvre le plan de suivi des mesures envisagées par l’EIE pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement.
En application des directives,  l’OP 4.01 Evaluation environnementale de la Banque mondiale, le Plan de gestion environnemental spécifique au projet, les clauses environnementales et le Guide HSE et développé en annexes 2 et 3, sont à intégrer dans les dossier d’appel d’offres (DAO) respectifs des Travaux de réparation des dégâts climatiques sur la RNP4 entre les PK 32+300 et PK 363+600», pour asseoir le respect des bonnes pratiques en gestion de l’environnement pour la sécurité du personnel , des riverains et  des usagers. Cette partie permettra aux parties prenantes d’avoir un aperçu rapide des points d’attention pour la bonne gestion environnementale de ce projet.
6.1- Mise en œuvre

Le plan de gestion environnementale ou PGE fait partie intégrante du programme général de chantier. Il est distinct du document plus général traitant des installations du Titulaire dans le cadre du PAQ. 
Son développement, synthétisé au tableau ci-dessous distingue :

· Un récapitulatif des mesures d’atténuation des impacts potentiels. Il donne pour chaque mesure/impact, 

· les méthodes de suivi 

· les indicateurs de suivi, 

· les entités parties prenantes et leurs responsabilités générales dans la mise en œuvre de chaque mesure et suivi du PGE  

· Le planning de mise en œuvre du plan de gestion.

Outre les points sus cités, il convient de réitérer :

6.2- L’entité responsable

· L’entreprise des travaux est  responsable de la mise en œuvre de chaque mesure du PGE, autant par son personnel que par ceux de ses éventuels sous traitants.
· L’entreprise sera tenue de mettre en œuvre le PGE  à travers les bonnes pratiques sur chantier  pendant les travaux de restauration des dégâts cycloniques, et de développer les Plan de Protection Environnementale Spécifiques (PPES) à chaque site connexe, préalablement au démarrage de leur exploitation ;

6.3- Les supports de mise en œuvre à développer par l’entreprise

L’entreprise a la responsabilité de développer le Plan  HSE,  d’adapter le présent PGE à son programme général de chantier, notamment pour ajuster le calendrier et les moyens à allouer. 
Elle a l’obligation de et de développer les Plan de Protection Environnementale Spécifiques (PPES) à chaque site connexe, préalablement au démarrage de leur exploitation (Cf Annexe 2- Clauses environnementales et sociales de DAO).

Ces éléments sont à remettre à la Mission de contrôle pour validation.

Tableau 7: Tableau récapitulatif du PGE

	Impacts
	Mesures d’atténuations et optimisation
	Méthode de suivi
	Indicateurs de suivi
	Calendrier
	Acteurs responsables

	Perturbation du milieu biophysique : 

Erosion, pollution des sols et des eaux
	Critère et de choix d’implantation des sites connexes (base vie, carrière, voies d’accès, Site de dépôt de déchets de chantier…Etc)

Mise en œuvre de PPES.
	Visuelle

Rapport de suivi


	Degré de restauration des sites 

dossier d’acceptation technique des emprunts validés
	Phase de chantier
	Mesure : Entreprise

Suivi : MDC

Contrôle : ARM

	Encombrement esthétique lié aux gravats de démolition de chaussée et d’ouvrages  
	Enlèvement et mise en stock des gravats de démolition de chaussée et d’ouvrages  dans des aires de stockage agréées par la MDC
	Visuelle

Rapport de suivi


	Chantier nettoyé
	Phase de chantier
	Mesure : Entreprise

Suivi : MDC

Contrôle : ARM

	Sol des sites connexes compacté, 

Revégétation spontanée limitée
	Mise en œuvre de PPES
Décompactage des sols Comblement des excavations, reprofilage

Re épandage sur terrain décompacté des top soils décapés et stockés au moment de la remise en état
	Visuelle

Rapport de suivi


	PPES validés et mis en oeuvre
	
	

	Risque de perturbation de la circulation des usagers
	Communication via les media locaux et régionaux des dispositions prises pour gérer la circulation alternée des véhicules en demi-chaussée durant les horaires d’intervention sur chantier
Mise en place de panneaux de signalisation particulièrement pour le ralentissement en amont et aval du point d’intervention
	Rapport de suivi

Enquête de voisinage
	Plaintes récoltées des usagers
	En phase préparatoire et Phase de chantier
	Mesure : Entreprise

Suivi : MDC

Contrôle : ARM

	Risque d’accident de chantier
	Mise à disposition et port d’EPI adéquats 

Elaborer un plan de gestion des risques et accidents, ainsi qu’un plan d’urgence
	Rapport de suivi


	Nombre d’accidents de chantier
	Phase de chantier
	Mesure : Entreprise

Suivi : MDC

Contrôle : ARM

	
	Organisation de la circulation alternée sur la déviation au PK 360+600
Panneaux de signalisation
	Rapport de suivi
	Plan de coupure de circulation
	Dès le démarrage de chantier
	

	Risque de prolifération des MST et VIH SIDA
	Prévention des IST et VIH/SIDA par la mise en œuvre des procédures de sensibilisation classiques (IEC) et facilitation de la distribution de préservatifs au personnel 


	Rapport de suivi


	Registre des séances d’IEC 

Moyens alloués
	Phase de chantier
	Mesure : Entreprise 
Suivi : MDC

Contrôle : ARM


(*)Coûts prévus dans le  bordereau des prix du contrat,  intégrés dans la définition des prix dans la série „ « Installation de chantier » , dans le libellé des opérations classiques des chantiers routiers  conformes au respect des règles de l’art
VII- PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Le suivi consiste à suivre l’évolution de certaines composantes des milieux naturel et humain affectées par la réalisation du projet. Cette activité vise à vérifier la validité des hypothèses émises relativement à la performance environnementale du projet et à l’efficacité des mesures d’atténuation, le cas échéant. 

La surveillance consiste à s’assurer que le promoteur respecte ses engagements et ses obligations de prise en compte de l’environnement et d’application des mesures d’atténuation des impacts négatifs requises pendant toute la durée du projet. 

7.1- Les parties prenantes et responsabilités respectives

Rappelons les entités parties prenantes et leurs responsabilités générales dans suivi du PSE  

· L’ ARM a la responsabilité d’assurer que les dispositions en matière de respect des règles de l’art en matière de préservation de l’environnement  et de  sécurité sur chantier soient parfaitement intégrées dans le dossier d'appel d'offre, sous forme de clauses environnementales ,de Guide HSE, de spécification technique et de Plan de gestion environnemental spécifique à chaque projet. Il assure la supervision de la Mission de Contrôle (MdC) en ce qui concerne particulièrement le suivi du respect de la procédure et des règlementations en vigueur. Si l’ARM confie la mise en œuvre des mesures environnementales au Titulaire des travaux, il est de son devoir de contrôler l’application de ces mesures environnementales par l’Entreprise et l’effectivité du contrôle exercé par la MdC;

· La Mission de contrôle assure le contrôle du respect des dispositions règlementaires et légales relatives à la protection de l’environnement. Etant donné que la plupart des mesures environnementales identifiées à appliquer par l’Entreprise sur l’ensemble du chantier relèvent des règles de l’art, le fait de confier le contrôle de l’Entreprise dans la mise en œuvre du PGES en même temps dans le développement des travaux à une seule et même entité devrait améliorer le suivi de la qualité de l’exécution de ces tâches. La MdC est ainsi chargée de vérifier que la production des documents contractuels requis se fait à temps, que la mise en œuvre des mesures d’atténuation soit effective, que les résultats du programme de suivi environnemental soient acceptables et que les mesures d’atténuation soient efficaces. Le cas échéant, il prend les dispositions pour l’application des pénalités prévues par le contrat.
7.2- Les supports de suivi à développer par la Mission de contrôle

Le rapport de la mise en œuvre du PGE, produit par la mission de contrôle et transmis à l’ARM pour validation, se présente comme suit :

· Premier rapport environnemental, remis à la fin de la phase d’installation mais avant le début des travaux de construction. Il présente  les PPES de tous les sites connexes tels que base vie, site de dépôt; identifiés et envisagés à être exploités par l’Entreprise, avant le démarrage de leur exploitation proprement dite, conformément aux indications des bonnes pratiques environnementales.
· Rapport environnemental à la fin des travaux mais avant la réception provisoire des travaux. Ce dernier reporte l’acceptation de la MDC de l’état de finalisation des travaux de restauration des sites connexes, conformément à leur PPES respectif. 

· Rapport environnemental final, après la réception définitive  des travaux. Ce dernier confirme le quitus environnemental sur les travaux de restauration des sites connexes, parmi les conditions de réception définitive  des travaux.

Des précisions additionnelles voire des ajustements seront, si nécessaires, apportées au PGE et PHSE présentés par l’entreprise, avant leur validation, pour tout aspect spécifique susceptible de générer des impacts ou de risques et dangers résultant du projet, et qui sont insuffisamment   couverts par les clauses environnementales et sociales et le Guide d’hygiène, santé, sécurité et environnement (HSE) prévus  . 

Tableau 8: Tableau récapitulatif du PSE
	Impacts
	Mesures d’atténuations et optimisation
	Cout de mise en oeuvre
	Méthode de suivi
	Indicateurs de suivi
	Calendrier
	Acteurs responsables

	Perturbation du milieu biophysique : 

Erosion, pollution des sols et des eaux
	Critère et de choix d’implantation des sites connexes (base vie, Site de dépôt de déchets de chantier…Etc)

Mise en œuvre de PPES
	Coûts intégrés dans la définition des prix correspondant aux opérations classiques du chantier, conformes au respect des règles de l’art
	Visuelle

Rapport de suivi

Enquête de voisinage
	Degré de restauration des sites 

Dossier d’agrément technique des carrières et dossier d’acceptation technique des emprunts validés
	Phase de chantier
	Mesure : Entreprise

Suivi : MDC

Contrôle : ARM

	Risque de perturbation de la circulation des usagers
	Mise en place de panneaux de signalisation particulièrement pour le ralentissement au niveau des fronts de chantier
	
	Rapport de suivi

Enquête de voisinage
	Plaintes récoltées des usagers
	Phase de chantier
	Mesure : Entreprise

Suivi : MDC

Contrôle : ARM

	Risque de prolifération des MST et VIH SIDA
	Prévention des IST et VIH/SIDA


	Pris en compte dans le budget de fonctionnement général du MTPM pour les interventions auprès des riverains. Idem que précédemment pour le personnel de l’entreprise
	Rapport de suivi


	Registre des séances d’IEC 

Moyens alloués
	Phase de chantier
	Mesure : Entreprise pour son personnel

Le MTPM/DISE pour les riverains

Suivi : MDC

Contrôle : ARM


Tableau n °10 : Tableau récapitulatif du PSE

N.B. (*) p.m. : Coûts intégrés dans les prestations de la MDC, et Coût  sur fonctionnement de l’ARM.
VIII- EVALUATION DES COUTS DE MISE EN ŒUVRE DU PGES  ET DU PSE
8.1- Prise en charge de la mise en œuvre du PGES
Comme il a été estimé que les mesures environnementales dans le cadre du projet sont assimilées à de simples bonnes pratiques sur chantier, aucun budget spécifique n’est requis  pour leur mise en œuvre.

Notons que ces mesures relèvent des opérations classiques des chantiers routiers  conformes au respect des règles de l’art et sont intégrées dans le bordereau des prix du contrat de l’entreprise, respectivement :

· dans la série „ « Installation de chantier », des activités de
·  développement des plans divers de gestion, telles  les mesures  liées à la remise en état des sites connexes (gîte, emprunt, carrière, station de concassage, station d’enrobage,  base vie, zone de stockage, parc à engins )- aménagement des zones de carrière  Installation et repli de la station d’enrobage, Installation et repli de la station de concassage- 

· respect des règles d’hygiènes et de sécurité pour le personnel

·  respect des règles de sécurité vis-à-vis des usagers

· gestion des risques et dangers, 
· prévention des IST/ SIDA.

· dans la Série « Terrassement », des activités de
· Désherbage, débroussaillage, Déblais ordinaires (meubles ou rippables) mise en dépôt, Remblai en provenance de déblai, Remblai en provenance d’emprunt, Fossés en terre, engazonnement…
· dans la Série « Assainissement » des activités de
· Curage des buses et dalots, Fouille pour fondation d’ouvrages, Déblais pour fossés, 
· exutoires et divergents

· dans la Série « chaussée », des activités de
· Démolition de chaussée existante, purge de chaussée, Couche drainante, Matériaux sélectionnés type « Fondation », Couche de base en grave concassée 0/31.5, Imprégnation au bitume fluidifié 0/1 ou émulsion sur stabilisée…
· dans la Série « signalisation et Equipement », ceux qui sont maintenus après la fermeture de chantier
· Panneau de signalisation

·  Panneau de prescription

8.2- Fonctionnement pour le contrôle et le suivi de la mise en œuvre du PSE

Il convient de distinguer les  acteurs sectoriels directs du projet proprement dit, indiqués dans le tableau du PSE en phase de chantier :, soit l’ARM et la Mission de contrôle. Leurs prestations dans ce cadre sont déjà incluses dans leur fonctionnement courant de gestion et de suivi des travaux. 

La surveillance et le suivi de la mise en œuvre du PSE sont implicitement intégrés dans la réalisation des opérations de contrôle et surveillance classiques sur chantier : le  suivi des mesures d’atténuation des impacts et d’accompagnement social au projet fait partie des prestations de la Mission de contrôle, au même titre que le suivi des quantités de travaux prévues dans la budgétisation globale des travaux routiers. 

Le poste de responsable environnemental est prévu dans les offres de la mission de contrôle, au titre d’obligation de moyens. Ce poste n’est pas spécifiquement distingué pour l’entreprise qui est plutôt tenue à des obligations de résultats. 

ANNEXES

ANNEXE 1- FICHE DE SCREENING

Checkliste des impacts environnemental et social probables du projet

« Travaux de réparation des dégâts climatiques sur la RNP4 entre les PK 32+300 et PK 363+600».
	S No
	ISSUES
	Oui/ Non
	Observations

	A.
	Zonage et Plan d’occupation du sol
	
	

	1.
	Occupat° ou  planificat° d’utilisat° de sol  affectée, existence de  litige autour du projet
	N
	

	2.  
	Le projet entraîne une perturbation de propriété foncière, affecte des accès 
	N
	

	3.
	Le projet affecte des terrains communautaires, entraine des pertes de revenus des parcelles agricoles 
	N
	Aucune surface agricole à proximité des points d’intervention

	B
	Contamination de l’eau et du sol
	
	

	1.
	Le projet présente des besoins importants de matières premières/ intrants
	N
	Faible besoin de terre de remblais ( 5531 m3) et en matériaux sélectionnés (220m3) et en matériaux d’enrochement ( 1082m3)

	2.  
	Le projet génère une quantité importante de déchets, de résidus 
	N
	Production de moins de 200m3 de produits de démolition de chaussée ou de maçonnerie, et de 7570m3 de produits de fouille pour ouvrage et de 4280m3 de dépôts meubles, 
Produits de démontage de gabion de 213m3, réutilisés

	3.
	Le projet génère l’accroissement des Matières en suspension, la sédimentation la dégradation de la qualité de l’eau,
	N
	Volume faible de 7570m3 de produits de fouille pour ouvrage

	4.
	Le projet nécessite l’utilisation de produits chimiques
	N
	

	C.
	Bruit, substances  polluantes 
	N
	Travaux en milieu ouvert

	1.
	Le projet conduit à un accroissement du niv eau d’émission atmosphérique
	N
	

	2.  
	Le projet conduit à un accroissement de nuisance sonore
	N
	

	3.
	Le projet envisage le transport et stockage de produits dangereux
	N
	

	D.
	Faune et flore, écosystèmes
	
	

	1.
	Le projet conduit à terme à une destruction d’écosystème
	N
	Milieu environnant déja très dégradé

	2.
	Le projet conduit à une perturbation de l’écoulement  d’eau de surface, de zones humides
	N
	


	E.
	Perturbation sociale - Expropriation 
	
	

	1.
	Le projet génère une quantité importante de déchets
	N
	Le volume de déchets généré par les demolitions de chaussée ou d’ouvrages est inférieur à 310m3; Le déblais meubles mis en dépot totalise   moins de 4300 m3

	2.
	Le projet nécessite une expropriation de terres, démolition d’infrastructures existantes
	N
	

	3.
	Le projet conduit à un déplacement de main d’œuvre, causant des ruptures économiques
	N
	Faible consistance des travaux, ne necéssitant pas un effectif de main d’œuvre considérable

	4.
	Le projet comporte une construction de camps,  générateurs d’impacts
	N
	

	5.
	Le projet va occasionner une interruption de la circulation routière 
	N
	Le seul point où la chaussée sera complètement démolie, au PK 360+600  dispose déjà d’une déviation circulable.
Les travaux sur les autres points d’intervention se feront en demi-chaussée 


Répondre 0/N et inclure les données quantitatives si disponibles 
Remarques et recommandations sur le projet 

· Faible besoin en terres de remblais (moins de 7000m3); le Décret MECIE stipule une valeur limite de 200 000m3  de mouvement de terre pour une EIE.

· Une quantité relativement faible de déchets divers générés tous au long du tronçon de la RNP4 à traiter  (moins de 12300m3

· Mettre en exergue les impacts lies à la restriction de la largeur de chaussée et à la circulation sur la déviation au PK PK 360+600 ., ainsi que les mesures d’atténuation y afférentes. 

· La gestion de la circulation des véhicules sur la déviation ou sur les traversées en demi-chaussée.

· Minimisation de la perturbation de la circulation des usagers

Antananarivo, le 17 mars 2016

	Le responsable Environnement et Social


	
	Le gestionnaire du Projet PUPIRV

	RATOVOARIVELO Lala Tiana
	
	RAKOTOVOAHANGY Rémi

	
	
	

	Chef Cellule Environnement et Actions Sociales
	
	Coordonnateur du projet PUPIRV


Annexe 2

Clauses environnementales applicables au projet 

Les prescriptions qui suivent, qui sont également présentées dans le contenu du DAO du projet, sont strictement applicables à titre de mesures environnementale.
Sur le plan technique

Le choix d’emplacement des sites connexes tels que gîte, emprunt et carrière, station de concassage, station d’enrobage,  base vie, zone de stockage, parc à engins doit être localisé en dehors des zones sensibles telles aires naturelles protégées, forêts classées et autres zones boisées (y compris leur ceinture respective de Sécurité). Leur exploitation ne doit pas nuire à l’environnement.

Le plan d’installation de chantier devra tenir compte des aménagements et mesures de protection suivantes.

· être situées à plus de 100 m d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, à plus de 100 m de tout groupe de plus de trois habitations permanentes ou d’itinéraires touristiques; Cette distance sera de 200m pour les cas de carrières à explosifs

· ne pas être situées sur des zones de cultures sans accord du cultivateur (la preuve devra être fournie que les cultivateurs ont trouvé un espace de même nature pour continuer leurs activités);

· être choisi afin de limiter le débroussaillement, l’arrachage d’arbustes, l’abattage des arbres. Les arbres utiles ou de grande taille (diamètre supérieur à 20 cm) seront préservés et à protégés.

· être choisi en dehors des zones sensibles telles aires naturelles protégées, forêts classées et autres zones boisées, zones archéologiques, versants de collines de pente forte, etc ...

· être aménagées afin d’éviter l’apparition de phénomènes d’érosion sur ou aux abords du site;

· être aménagées de manière à maîtriser et contrôler toute pollution accidentelle ou non. 

· Les voies d’accès et de circulation devront être compactées et arrosées périodiquement.

Le site devra prévoir un drainage adéquat des eaux sur l’ensemble de sa superficie en évitant les points de stagnation. Si une opération de coupe ou de défrichement d’espèces ligneuses est inévitable, elle doit être précédée par l’identification de la nature la couverture initiale, photos à l’appui. 

Toute limite à l’application de ces prescriptions doit donner lieu à un justificatif à présenter par l’entreprise pour validation de l’ingénieur du maître d’ouvrage délégué. 

· Sur le plan administratif l’entreprise est tenue de présenter l’organigramme du personnel sur chantier, incluant le responsable de la gestion environnementale du projet avec son CV, les études d’exécution, doivent inclure la programmation du lancement des travaux préparatoires à la végétalisation et les procédures à suivre pour asseoir la réussite de l'opération de végétalisation  

CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALE DE DAO 

Les présentes clauses sont spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales. Elles devront être annexées aux dossiers d’appels d’offres ou de marchés d’exécution des travaux dont elles constituent une partie intégrante.

Dispositions préalables pour l’exécution des travaux

Respect des lois et réglementations nationales :

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement.

Permis et autorisations avant les travaux

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations administratives. Par ailleurs, Une activité sur un Site ne pourra démarrer que si toutes les informations fournies par l’Entrepreneur garantissant le respect des spécifications du PGES sur ce Sites ont approuvées par le Maître d’Œuvre. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier : autorisations délivrés par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers (encas d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau publiques), de l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers.

Réunion de démarrage des travaux

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision du Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.

Préparation et libération du site

L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de champs, vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se faire selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant l’installation et le début des travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer que les indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayants droit par le Maître d’ouvrage.

Repérage des réseaux des concessionnaires

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur plan qui sera formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires).

Libération des domaines public et privé

L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition.
Programme de gestion environnementale et sociale (PGES)

L’Entrepreneur doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend :

(i) la description des méthodes de réduction des impacts négatifs ; le plan de gestion et de remise en état des sites connexes (emprunt,  carrières…) ; la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels des sites privés, le plan d’approvisionnent et de gestion de l’eau et de l’assainissement, l'organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale.

(ii) un plan d’occupation du sol indiquant l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes du projet, les implantations prévues et une description des aménagements ;

(iii) un plan Hygiène Sécurité Environnement avec indication de l’équipe chargée du plan  l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet; 

Le Plan de Protection environnemental du site (PPES)

L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un plan de protection de l’environnement spécifiquement pour chaque site connexe à utiliser par l’entreprise, tel que gîte, emprunt et carrière, station de concassage, station d’enrobage,  base vie, zone de stockage, parc à engins. Il inclut l’ensemble des mesures de protection du site: protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume pour contenir les fuites ; séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations d'évacuation des eaux usées des cuisines) ; description des méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des accidents de la route ; infrastructures sanitaires et accès des populations en cas d’urgence ; réglementation du chantier concernant la protection de l’environnement et la sécurité ; plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux.

chaque PPES fournira au minimum les renseignements et documents suivants:

· une présentation succincte de l’état initial du site, rappelant 

· ses particularités (sols et sous-sols, hydrographie, écosystèmes terrestres, aquatiques, zones humides, flore et faune caractéristiques, environnement humain) ;

· ses contraintes ;

·  les mesures envisagées ;

· la localisation des terrains utilisés ;

· un plan général à une échelle exploitable, 

· reportant les éléments caractéristiques de l’environnement dans un rayon d’au moins 200 m : point d’eau, zone humide, espace arboré ou arbustif, agglomération, habitation ou constructions, aire de culture, ouvrage ; site sacré … 

· indiquant les différentes zones d’exploitation et d’aménagement prévues avec  description des aménagements envisagés ;

· La copie des accords conclus avec les riverains sur les modalités d’occupation des sols et d’utilisation des ressources naturelles.

· des plans de gestion développant, suivant les spécificités du milieu,  les mesures et les aménagements prévus en cours et à la fin d'exploitation, pour atténuer les impacts négatifs sur l’environnement.  Ces Plans se réfèrent  aux différents codes de bonne pratique présentés dans le PGES du projet, en matière de gestion de l’eau, des sols, de l’air, des produits chimiques et produits pétroliers, de déchets, du personnel, d’intégration sociale, 

· un plan prévisionnel d'aménagement du site à la fin des travaux ;

· le calendrier de mise en œuvre des mesures, en phase avec le calendrier des travaux,  le plan de suivi avec les indicateurs de suivi.

Repli de chantier et réaménagement

Règles générales

A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état.

L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs. Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit : 

(i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc.; 

(ii) rectifier les défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées;

(iii)  reboiser les zones initialement déboisées avec des espèces appropriées, en rapport avec les  services forestiers locaux;

(iv) protéger les ouvrages restés dangereux (puits, tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) ;

(v) rendre fonctionnel les chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres ouvrages rendus au service public ; 

(vi)  décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent être décaissées et remblayées par du sable) ; 

(vii) nettoyer et détruire les fosses de vidange.

S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli. Les installations permanentes qui ont été endommagées doivent être réparées par l’Entrepreneur et remis dans un état équivalent à ce qu’elles étaient avant le début des travaux. Les voies d’accès devront être remises à leur état initial. Partout où le sol a été compacté (aires de travail, voies de circulation, etc.), l’Entrepreneur doit scarifier le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour faciliter la régénération de la végétation. Les revêtements de béton, les pavés et les dalles doivent être enlevés et les sites recouverts de terre et envoyés aux sites de rejet autorisés. 

En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés et aux frais du défaillant. Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en état des lieux doit entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir à assurer le repli de chantier.

Protection des zones instables

Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion.

Aménagement des carrières et sites d’emprunt temporaires

L’Entrepreneur doit réaménager les carrières et les sites d’emprunt selon les options à définir en rapport avec le Maître d’œuvre et les populations locales : (i) régalage du terrain et restauration du couvert végétal (arbres, arbustes, pelouse ou culture) ; (ii) remplissage (terre, ou pierres) et restauration du couvert végétal ; (iii) aménagement de plans d’eau (bassins, mares) pour les communautés locales ou les animaux : (iv) zone de loisir ; écotourisme, entre autres.

Gestion des produits pétroliers et autres contaminants

L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation et/ou de l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants.

Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux.

Notification

Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur.

Sanction

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et un blocage de la retenue de garantie.

Réception des travaux

Le non-respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services compétents concernés.

Obligations au titre de la garantie

Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au contrat.

Annexe 3

Guide Hygiène –Santé–Sécurité-Environnement 

Approche générale de la gestion des questions HSSE au niveau de l’installation ou du projet

Pour bien gérer les questions d’ordre environnemental, sanitaire et sécuritaire, il importe de les prendre en compte dans les procédés des entreprises et dans les opérations des installations. Cette démarche doit être structurée et hiérarchisée et comprendre les étapes suivantes :

· Identifier les dangers et les risques d’ordre environnemental, sanitaire et sécuritaire, dès la conception d’une installation ou  de la définition du cycle d’un projet. Prendre en compte ces questions notamment lors du choix du site, du processus de  conception des produits, de l’établissement des plans d’ingénierie concernant les besoins d’équipement, des ordres  de travaux d’ingénierie, des autorisations de modification des installations ou de tout autre plan de modification de l'aménagement du site ou des processus.

· Faire appel à des spécialistes des questions HSSE ayant la formation, les compétences et l’expérience nécessaires pour évaluer et gérer les risques et les impacts dans ces domaines. Charger ces spécialistes de fonctions particulières concernant la gestion de l’environnement, comme la préparation de procédures et de plans spécifiques à un projet ou à une activité, conformément aux recommandations techniques pertinentes présentées dans ce document.

· Évaluer la probabilité et l’ampleur des risques HSSE en se fondant sur :  

· La nature du projet (ex. quantités notables d’émissions ou d’effluents produites, présence de matières ou adoption de processus dangereux) ;

·  Les impacts potentiels sur les travailleurs, la population ou l’environnement, si les risques ne sont pas bien gérés. Ceux-ci peuvent dépendre de la distance entre le site du projet et la population ou des ressources naturelles dont le projet dépend ;

· Établir des priorités pour les stratégies de gestion des risques afin de réduire le risque global pour la santé humaine et l’environnement. Se concentrer sur la prévention des impacts irréversibles ou majeurs.

· Favoriser les stratégies qui éliminent la cause du danger à sa source, en choisissant par exemple des matériaux ou procédés moins dangereux qui évitent de devoir procéder à des contrôles HSSE.

· Quand des impacts sont inévitables, mettre en place des dispositifs de contrôle technique et de gestion pour limiter ou  réduire le plus possible la probabilité et l’ampleur de toute conséquence indésirable. Appliquer, par exemple, des mesures de lutte contre la pollution pour réduire les niveaux de contaminants auxquels sont exposés les travailleurs ou l’environnement.

· Préparer les travailleurs et les populations voisines pour leur permettre de faire face à des accidents (par exemple, notamment en leur donnant des moyens techniques et financiers pour maitriser efficacement, et dans de bonnes conditions de sécurité, de telles situations, et réhabiliter les conditions sanitaires et sécuritaires des lieux de travail ou d’habitation).

· Améliorer la performance HSSE, grâce à un suivi en continu des performances des installations et à une réelle  responsabilisation des intervenants.

PLAN HSSE
Le système de politique et de  gestion HSSE

Politique HSSE

Le projet met en place au niveau de l’ensemble du chantier en général et de  chaque site connexe en particulier une politique pour l’HSSE et un système pour sa gestion.

Ces politiques et ces procédures ne libèrent pas les sous-traitants éventuels de leur responsabilité de formation à la formation de leur personnel Le sous-traitant doit former ses agents et employés à reconnaitre et  éviter les conditions et pratiques dangereuses liées à leur travail, tel que requis par la règlementation en vigueur.
L'Equipe de la Gestion HSSE

L’entreprise est tenue de présenter l’organigramme de l’équipe HSSE, en désignant : 

· le principal  responsable  de  la  gestion  HSSE ou chef HSSE

· Les responsables qui l’assistent au niveau de chaque site connexe  

Le Chef de HSSE de l'équipe du projet  assistera les responsables  de site  pour  le déploiement de la gestion de HSSE.

La liste du personnel du bureau central 

	N°
	Position/Site
	Nom et prénom
	Langue
	Téléphone

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


La liste du personnel des sites

	N°
	Position/Site
	Nom et prénom
	Langue
	Téléphone

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Exécution des travaux

Le Mode opératoire des travaux peut être présenté comme suit :

	Activités
	Procédures 
	Moyens matériels
	Moyens humains

	
	
	
	

	
	
	
	


Horaire de travail

Les jours de travail règlementaire sur chantier sont 6 jours par semaine, avec un régime de 48 heures, à savoir 8 heures par jour .

Les heures du travail est de ……………., avec  1 h30 de repos journalier.

La Sécurité des Personnes

Tous les équipements de protection (EPI) doivent être préparés et disponibles. Cela inclut les chaussures de sécurité, les vestes de chantier, les gants, les harnais, et les casques de protection. Les personnels doivent impérativement porter  ces équipements lorsqu'ils travaillent sur les chantiers; et les chefs de chantier sont responsables du respect de ces conditions de travail.

La MDC et les sous-traitants doivent s'assurer qu'ils disposent de suffisamment d’équipements de protection pour tous les employés. Ils devront également dispenser une formation sur leur utilisation et entretien. Selon les cas, des ajustements des procédures de chantier pourront être envisagées afin de permettre la bonne mise en application des dispositions prioritaires relatives à 1'utilisation des équipements de protection.

Chaque responsable d'une base vie mettra en place un système de gestion de la sécurité, un plan de réaction en cas d'incendie, une urgence médicale contenant les médicaments d’urgence, et des moyens de transport / de communication et de stockage adaptés à la situation du site.

Un responsable de la flotte sera désigné et il veillera à 1'entretien des véhicules (bus, 4x4, camion s, engins de chantier). Afin de minimiser tout risque, des inspections  périodiques seront réalisées.

Il est interdit à tout personnel ne disposant pas des autorisations, accréditations ou permis d'utiliser, de conduire ou de mettre en œuvre les équipement s de chantier (pelleteuse, générateurs, véhicules sur rails, camion s...), sauf situation exceptionnelle, telle que lors de sessions d 'entrainement.

Afin de réduire l'impact du projet  sur  l'environnement  et spécifiquement Je risque de pollution dû à une mauvaise gestion de déchets sur les différents chantiers et installations, la procédure de gestion ci-dessous est adoptée, en tenant compte des règles de l’art et des modes de gestion de différents types de déchets respectifs.

Chaque site doit procéder à l'appli cation de la procédure de gestion de déchets compte tenu de sa propre situation de travail.

Surveillance et contrôle

La direction  de l’entreprise doit assurer l’instauration  des instructions strictes via le chef HSSE, le responsable HSSE du site et le chef de chantier,  pour renforcer l'autocontrôle de la qualité des travaux et le respect de mesures HSSE notamment celles inscrites dans ce plan

Duns ce cadre et d’une façon explicite :

· Les superviseurs de l’entreprise sont chargés de l’enregistrement de toute infraction au PHSSE et aux mesures prises dans ce plan.

· Le chef HSSE de l'équipe du Projet est responsable de toutes les affaires de HSSE, et il gèrera les employés sur site et fera l'enregistrement sur l’exécution de règles HSSE.

· Le responsable HSSE du site est le premier responsable de la surveillance et de l'évaluation de mise en œuvre des mesures HSSE et du PPES.

· Le Directeur du Projet et le Chef HSSE du projet feront des visites d'inspection de la qualité des travaux el des mesures HSSE et de mise en œuvre de ce plan lors de l'exécution des travaux.

· Le socio organisateur de l’entreprise  sera également mobilisé sur chantier ; il a parmi ses missions la  surveillance  de l'application  des clauses de sauvegardes environnementales et sociales du projet.

Pénalités et sanctions

La direction  de l’entreprise  garantit que tous les travailleurs respecteront le plan d'actions de mesures de sauvegardes environnementales et sociales des travaux au niveau des zones sensibles afin de minimiser les dommages environnementaux pendant l'exécution du projet.

Outre les pénalités et sanctions règlementées, la direction  de l’entreprise s’assure de pénaliser les contrevenants et aussi les responsables concernés sur site qui ne respectent pas ces mesures.

Travaux sur Route 

Lors des travaux sur les tronçons routiers, procéder à un signalement adéquat, afin de prévenir tout risque d'accident avec des tiers et minimiser l'impact sur la vie quotidienne des riverains.

Il est recommandé de minimiser le travail nocturne, sous réserve des autorisations administratives requises. Cependant, lorsque celui-ci est nécessaire. Le responsable du site doit s'assurer que les ouvriers sont équipés de protections et de vestes réfléchissantes. Une installation d'éclairage doit être mise en place afin de s'assurer que les véhicules venant en direction du chantier puissent voir les ouvriers.

Lors des phases de travail sur route, il faut mettre en place les actions suivantes :

· Ne pas encombrer les aires de transport avec des résidus de  creusement, des tuyaux ou tout type d’équipement

· Des  ouvriers équipés de drapeaux de signalisation réguleront le trafic ct assureront les conditions propres à la circulation.

· Une signalisation adéquate (visuelle, sonore ct lumineuse) est mise en place. Les fouilles situées près de la circulation publique, doivent être barricadées et les employés doivent porter des gilets avertisseurs.

Les axes routiers seront protégés par des  barrières portant des  signes d’avertissement.

Tous les matériaux qui se trouvent à proximité d’un site d'excavation doivent être stockés, disposés ou fixés de manière à empêcher la matière de tomber accidentellement dans la tranchée.

Dans les zones de travail où l'emplacement exact de lignes électriques souterraines est inconnu, les employés utilisant des marteaux piqueurs, des bars, ou d'autres outils à main qui peuvent communiquer avec une ligne doivent être munis de gants de protection  isolants.

Les mesure sécuritaires lors de la phase de travaux routiers sont comme ci -dessous:

· Tous les participants du projet doivent porter les équipements de protection individuelle nécessaires. notamment le gilet do sécurité cl les chaussures de sécurité

· Tous les chauffeurs doivent respecter les règles de circulation du transport et de limitation de vitesse

· Il est strictement interdit la consommation d’alcool ainsi que toute action pouvant mettre en danger la sécurité du chantier et la circulation routière.

· Lors du transport des  marchandises, toutes les marchandises doivent être fixées avec des sangles. Si la  taille des marchandises est  trop longue et dépasse la  limite du containeur, il faut mettre le ruban d'avertissement. Quand on décharge les marchandises, il faut affecter des agents à réguler la circulation. Les camions ne doivent pas décharger les marchandises près du tournant de la toute, et aussi les décharges  ne doivent  pas  être accumulées  et  stockées sur  la  route.

· Lors des travaux, il faut mettre les dispositifs de signalisation. Les panneaux de signalisation incluent "Attention, Travaux !", "Ralentir", "Voie rétrécie" et les cônes de sécurité, etc. De même, lors des travaux le long de la route, il faut faire attention aux points ci-dessous:

· Chaque jour, il faut mettre un panneau  " Travaux" à 150m du chantier pour avertir les usagers de la route de ralentir, de deux côtés (entrée et sortie du chantier).

· Dans la zone de travaux, il faut  mettre en place des cônes de sécurité chaque 30m.

· Lors de travaux, si on doit occuper  la route publique occasionnellement, il faut affecter les agents pour guider les véhicules et réguler la circulation.

· Respecter le plan type de signalisation :

· La vitesse autorisée des véhicules de chantier sur les routes nationales ne doit pas dépasser 60 Km/h. A la traversée des villages, la vitesse ne doit pas dépasser 40 Km/h.

· La vitesse autorisée des véhicules de chantier sur les routes à l'intérieur de villes est de 20 Km/h.

· Il faut intégrer des signaux  lumineux  lors des travaux  pour  les passages rétrécis ou  autres dangers  éventuels.

Gestion des déchets de chantier et des ordures ménagères

Afin de réduire l'impact du projet sur l'environnement et spécifiquement les risques de pollution dus à une mauvaise gestion de déchets sur les différents chantiers et installations, cette procédure de gestion  est à adopter, en  tenant compte des modes de gestion des différents types de déchets  respectifs.

Chaque site connexe doit procéder à l'application de la procédure de gestion de déchets compte tenu de sa propre situation de travail.

La formation et la sensibilisation

L’entreprise doit organiser des séances de sensibilisation et de formation  sur  la gestion des déchets au  profit  de toutes les équipes sur le terrain.

L'objectif principal de ces formations est de sensibiliser le  personnel sur l'importance de cette problématique pour la protection de l'environnement, de se familiariser avec la procédure de gestion des déchets adoptée par l’entreprise pour ce projet , et de connaitre les préliminaires sur le tri et le traitement des déchets.

Toute session de formation et de sensibilisation doit être enregistrée sur site et notifiée au Chef HSSE

Caractérisation des déchets générés par les différentes activités du projet

Les déchets générés par les activités du projet sont:

· Déchets organiques et banals

· Huiles usagées

· Déchets de démolition 

· Déchets liquides

· Autres (débris de ferrailles, plastiques, etc.)

Mode de gestion et de traitement par types des déchets

	N°
	Catégorie
	Déchet principal
	Quantité 
	Solution recommandée

	1
	Déchets ménagers et assimilés (déchets organiques et d’emballages)

	1.1
	La base vie
	Les déchets organiques

Les déchets banals
	kg/mois
	Enterrement sur site 

	2
	Huiles Usagées

	2.1
	Véhicules 
	Huiles des activités de vidange
	L/mois
	Collecter dans des fûts, bidons de 20 L, puis transférer à la station-service / Station spécialisée

	2.2
	Engins 
	Huile des activités d’entretien des engins de chantier
	L/mois
	

	3
	Déchets de chantier

	3.1
	Déchets inertes
	Sacs vides de ciment
	pcs/mois
	Collecter et remettre aux riverains

	
	
	Débris de ferraillage
	kg/mois
	Dépotoir avec déchets banals

	
	
	Matériaux inertes démolis (béton, brique, etc)
	Tonnes/mois
	

	
	
	Films plastiques
	kg/mois
	

	3.2
	Déchets dangereux
	Pots de peintures
	pcs/mois
	

	
	
	Bidons de produits chimiques
	pcs/mois
	

	5
	Rejets liquides

	5.1
	La base vie 
	Toilettes 
	m3/mois
	Creuser un trou, faire l’enterrement


Enregistrement des actions de gestion de déchets

Chaque responsable HSSE de site connexe doit retourner la fiche d’enregistrement trimestriel ci-dessous

	Chantier/Site :
	Secteur : (localisation PK)

	Mois :
	Description du site :

	Nom et fonction du rapporteur


	

	N°
	Catégorie
	Déchet principal
	Quantité 
	Mode de gestion adopté sur terrain 
	Résultat

	1
	Déchets ménagers et assimilés (déchets organiques et d’emballages)
	

	1.1
	La base vie
	Les déchets organiques

Les déchets banals
	kg/mois
	
	

	2
	Huiles Usagées
	

	2.1
	Véhicules 
	Huiles des activités de vidange
	L/mois
	
	

	2.2
	Engins 
	Huiles des activités d’entretien des engins de chantier
	L/mois
	
	

	3
	Déchets de chantier
	

	3.1
	Déchets inertes
	Sacs vides de ciment
	pcs/mois
	
	

	
	
	Débris de ferraillage
	kg/mois
	
	

	
	
	Matériaux inertes démolis (béton, brique, etc)
	Tonnes/mois
	
	

	
	
	Films plastiques
	kg/mois
	
	

	3.2
	Déchets dangereux
	Pots de peintures
	pcs/mois
	
	

	
	
	Bidons de produits chimiques
	pcs/mois
	
	

	5
	Rejets liquides
	

	5.1
	La base vie 
	Toilettes 
	m3/mois
	
	


Les mesures de gestion des produits inflammables et explosifs.

Les principaux  produits inflammables et explosifs de projet  sont à lister (ex : essence, peinture et diésel…)

Pour assurer la sécurité des  personnes et des biens au cours des travaux, les mesures de gestion des produits inflammables et explosifs sont arrêtées comme suit :

L'information et la sensibilisation sur les risques

Le responsable HSSE de site doit organiser des sessions de formation , sensibilisation et d'information au  profit  de  tous  les  employés  sur  les  risques  sanitaires  et environnementaux des produits inflammables et explosifs. Ces sessions doivent aussi traiter des règlements intérieurs de gestion des produits inflammables et explosifs.

Des formations et des exercices de protection contre l'incendie doivent être menés sur chaque site de  travaux,  pour  améliorer  les  connaissances  pratiques  des employés.

Les sessions de formation et de sensibilisation doivent être enregistrées par le responsable HSSE du site et communiquées mensuellement au premier responsable HSSE, ou chef HSSE. Les enseignes d'avertissement et de sécurité doivent êtres affichées sur les zones de stockage des produits inflammables et explosifs. L'utilisation du feu est strictement interdite dans ces zones.

La gestion des produits inflammables et explosifs

Il faut désigner une personne bien formée qui prend la responsabilité de la gestion des produits inflammables et explosifs. Les personnels non formées ne seront pas autorisées à manipuler ou transporter ou les utiliser. Cette personne doit porter les équipements de protection adéquats.

Au niveau de la base vie et dans les entrepôts, les hydrocarbures doivent être stockés dans un abri clôturé ayant un sol étanche

Il faut optimiser l'achat des produits inflammables et explosifs aux besoins, pour réduire les stocks non nécessaires.

Il faut maintenir pour chaque site un registre de la sortie et 1'entrée de stockage des produits inflammables et explosifs et des états des stocks.

Le responsable des travaux sur site doit vérifier régulièrement l'état de stockage des produits inflammables et explosifs et l'application de mesures de sécurité y afférentes. Si elle détecte des anomalies, il faut les notifier au responsable HSSE sur site et chef HSSE qui prendront les mesures nécessaires.

Inventaire des produits inflammables et explosifs

	Les produits 
	Les sites sources
	Quantités stockées

	L’essence
	Chantier
	Les quantités stockées ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour un usage de 7 à 10jours pour chaque site. Le stockage sur chantier ne doit pas dépasser la quantité d’utilisation de 2 jours pour chaque site.

	Le diesel
	Chantier, base vie
	

	La peinture
	Travaux de construction
	

	Les bouteilles de gaz 
	Les bases vies et les campements
	

	Les autres
	A définir au cas par cas
	A définir au cas par cas


Le stockage et le transport

Les  produits  inflammables  et  explosifs  comme  l'essence,  la  peinture  et  le diesel doivent être stockés séparément.

Il faut mettre les produits inflammables et explosifs, à l'ombre et clans des zones bien ventilées.

Les lieux de stockage des produits inflammables et explosifs doivent être éloignés des sources de chaleur comme la cuisine, au moins de 10m pour l’essence et au moins de 5m pour le diésel.

Il faut manipuler prudemment, tirer légèrement et doucement les produits lors de chargement et de déchargement. Il faut éviter les chocs, les glissements ou de les verser sur le sol.

Il faut  réaliser des formations sur les mesures sécuritaires de transport et de manipulation pour tous les chauffeurs et ouvriers manipulant les produits inflammables et explosifs au niveau de chaque site. Tout risque de sécurité observé par le responsable HSSE du site doit être réglé immédiatement et enregistré dans le registre de gestion de ces produits.

Les mesures de sécurité

· Interdiction de mettre le feu  dans la zone de stockage des produits  inflammables  et explosifs

· S'équiper d'extincteurs  nécessaires  dans  la  zone  des  produits  inflammables  el explosif, soit   la  base vie, l'entrepôt ,  le  campement,  le  chantier et la cabine de l 'excavateur  de  construction.

· Les personnes formées sont les seules habilitées à utiliser les extincteurs pour éteindre les feux d'incendies.

Mode de gestion en cas d'incident

	Les produits
	Les méthodes correctes
	Les méthodes interdites

	L’essence
	Extincteur à poudre ou mettre du sable
	Par l’eau

	Le diesel
	Extincteur à poudre ou sable
	Par l’eau

	La peinture 
	Par l’extincteur à poudre ou sable
	Par l’eau

	La bouteille de gaz 
	Couvrir d’une couverture serviette mouillée ; fermer la vanne, couper le courant.

Si hors de contrôle, quitter les lieux
	Opérer sans formation

	Les autres
	Au cas par cas
	Au cas par cas


La surveillance et le contrôle

Le responsable HSSE du site doit vérifier l’application des mesures de gestion et de manipulation de produits inflammables et explosifs. S’il détecte des risques ou des non conformités, il doit l'enregistrer et prendre les mesures préventives nécessaires immédiatement. Il doit s'assurer du bon niveau de formation de tous les personnels qui y sont chargés.

C'est le responsable HSSE du site qui assure la mise en application stricte de toutes ces mesures.

Si un incident de versement accidentel ou d'incendie se produit au cours des travaux du projet, le chef HSSE et le responsable HSSE du site doivent remplir la fiche d'enregistrement des accidents.

La gestion sécuritaire des produits inflammables et explosifs doit être au cœur des préoccupations de tous les responsables de travaux de l’entreprise.

Notification d'incidents

Après un accident, il faut faire l’enregistrement dans la « Fiche d’enregistrement des accidents », selon la situation de l’accident

Fiche d’enregistrement des accidents

	Chantier/Site :
	Secteur : (localisation PK)

	Mois :
	Description du site :

	Nom et fonction du rapporteur


	

	Objet de l’accident
	

	Lieu 
	

	Date et heure
	

	Nom et prénom des victimes
	

	Description de l’accident et résultats de l’enquête des causes éventuelles
	

	Niveau de l’accident
	Catégorie 1

Rapporter tout de suite
	Catégorie 2

Rapporter dans 3 jr
	Catégorie 3

Rapporter dans une semaine

	Description des mesures prise en charge
	

	Mesures de prévention
	

	Remarques 
	


Responsable HSSE du site





Chef HSSE

Signature 







Signature

La Sensibilisation de VIH/SIDA

Dans  le cadre  de sa  responsabilité  sociétale  et  afin  d'honorer  ses engagements contractuels en matière de prévention des maladies sexuellement transmissibles et VIH/Sida, l’entreprise  est tenue de réaliser un  plan  d’Information,  Education  et Communication  (IEC). A cet effet, il collabore avec le CNLS ou le responsable  de CSB local pour l'aider à élaborer un plan d'actions IEC et son animation.

Des séances de sensibilisation sur la prévention et la protection du IST/SIDA seront régulièrement organisées sur tous les chantiers aux profits du personnel. Pendant ces séances formation, seront invités les représentants de CSB local, etc.. Les animateurs sociaux  de la commune pourront être sollicités pour inviter les populations locales à participer les activités de sensibilisation, selon les disponibilités.

Des personnels formés seront chargés d'animer les séances et les actions d'IEC sur le VIH/Sida sur les différents sites des travaux , en tant que Pairs-Educateurs.

Lors de ces sessions de la formation, l’entreprise va fournir gratuitement les préservatifs aux  participants et ouvriers.

Tous les participants doivent signer la liste de présence à une action d'IEC sur le VIH/.SIDA

Le planning de la sensibilisation de VIH/SIDA : chaque responsable HSSE de site doit convoquer une session de la sensibilisation de HIV/SIDA par mois, la date sera précise de la session sera décidée au cas par cas selon l’état du site.

	Chantier/Site :
	Secteur : (localisation PK)

	Mois :
	Description du site :

	Nom et fonction du rapporteur


	

	N°
	Date (jour/mois/année)
	Lieu 
	Participation 

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


Tableau de suivi des actions de sensibilisation HSSE

Fiche d’enregistrement d’une action de sensibilisation HSSE

Site :

Date de l’action de sensibilisation :

Responsable de l’enregistrement :

Animateur de l’action :

Lieu :

Heure :

Nombre de bénéficiaire :

Thématiques abordés :

	Chantier/Site :
	Secteur : (localisation PK)

	Mois :
	Description du site :

	Nom et fonction du rapporteur


	

	Sécurité au travail
	Protection de l’environnement
	Hygiène et santé

	Fondamentaux de la sécurité au travail
	
	Gestion des déchets
	
	Consommation d’alcool et de tabac
	

	Port des EPI
	
	Préservation de zone sensible
	
	Mesure d’hygiène corporelle
	

	Enseignes de sécurité
	
	Préservation des us et coutumes
	
	Hygiène vestimentaire
	

	Soins d’urgence
	
	Interdiction du braconnage
	
	Propreté de la base vie
	

	Procédure d’évacuation
	
	Pollution des eaux
	
	Passage aux toilettes
	

	Sécurité incendie
	
	Protection des sols
	
	Prévention du paludisme
	

	Stockage des produits inflammables
	
	Pollution atmosphérique 
	
	VIH/Sida et MST
	

	Usage des extincteurs
	
	Bruits 
	
	Contact d’urgence
	


NB :

Cocher les termes abordés dans la session

Liste de présence de l'action de sensibilisation

Remarques:

Tous les participants doivent signer la feuille de présence.

La liste sera archivée après la signature avec la fiche d'enregistrement de l'action de sensibilisation HSSE. L'originale sera conservée par le responsable  HSSE du site , une copie doit être envoyée opportunément au chef HSSE

Canevas de rapport mensuel HSSE

	Chantier/Site :
	Secteur : (localisation PK)

	Mois :
	Description du site :

	Nom et fonction du rapporteur


	


Le présent rapport a pour objet d’enregistrer les faits marquants et indicateurs relatifs à l’hygiène, la sécurité et l’environnement. Le rapport doit rester synthétique et renvoyer à des références lorsque des détails sont nécessaires. Les dates et références (formalisées) sont à indiquer dans la mesure du possible. Il s’agira également d’indiquer l’endroit, le chantier, l’activité, le service ou l’équipe concernés.

	 ORGANISATION 
	Date 
	Référence 

	Mouvement du personnel HSSE (Relais HSSE, ingénieurs HSSE, médecins, infirmiers, etc…) Chargement d’organigramme – Changement de fonction.
	
	

	FORMATION / SENSIBILISATION 
	Date 
	Référence 

	Nombre de sessions de formation – Nombre de personnes formées – Heures de formation Type des formations effectuées – Thèmes de sensibilisations.
	
	

	SOUS-TRAITANTS 
	Date 
	Référence 

	Tout ce qui concerne les sous-traitants ,les remarques, problèmes, arrivées de nouveaux, départs. 
	
	

	INSPECTIONS HSSE 
	Date 
	Référence 

	Audits réalisés (y compris les audits réalisés par le client). Compte-rendu d’audit HSSE d’une équipe.
	
	

	REGISTRES 
	Date 
	Référence 

	Ouverture ou fermeture d’un registre. 
	
	

	RANGEMENT / SIGNALISATION / PROPRETE 
	Date 
	Référence 

	Actions particulières ou problèmes. 
	
	

	DIVERS 
	Date 
	Référence 

	
	
	

	
	
	

	ANALYSE DE RISQUES 
	Date 
	Référence / Fiche de transmission 

	Liste des nouveaux documents réalisés et finalisés (soumis et validés). 
	
	

	SECURITE INCENDIE 
	Date 
	Référence 

	Inspection particulière – Risques nouveaux et/ou spécifiques rencontrés – Décision spécifique – Intervention pour l’amélioration 
	
	

	MANIPULATION ET STOCKAGE DES MATIERES DANGEREUSES 
	Date 
	Référence 

	Création de nouveaux stockage – Nouvelles méthodologies d’utilisation mise en place (pour un produit donné) – Arrivée de nouvelle matière dangereuse 
	
	

	ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL / PPES 
	Date 
	Référence / Fiche de transmission 

	Liste des nouveaux documents réalisés et finalisés (soumis et validés). 
	
	

	GESTION DE L’EAU / EROSION / SEDIMENTATION 
	Date 
	Référence 

	Plans de gestion de l’eau élaborés et finalisés – Pollution – Mise en place de dispositifs/aménagements particuliers (types, lieux) 
	
	

	GESTION DE L’AIR / DES POUSSIERES 
	Date 
	Référence 

	Plaintes – Problèmes particuliers 
	
	

	SOCIAL / PLAINTES ENREGISTREES 
	Date 
	Référence 

	Problèmes avec les riverains – Actions entreprises envers les riverains 
	
	

	INDICATEURS 

	Nombre d’avertissements relatifs à l’HSSE 
	
	Quantité de fiches d’observations produites
	

	Quantité de déchets banals produits 
	
	Quantité d’huiles récupérées
	

	Electricité consommée 
	
	Nombre de plaintes
	


Inclure au présent rapport les documents suivants : 
Etat récapitulatif des incidents 

Statistiques sécurité mensuelles par site 

Tout autre document jugé intéressant dans la démarche HSSE 

Rapport du médecin
[image: image3.png]



SFG2068 V4








� Selon la législation nationale, contenue dans la Charte Environnementale (loi 90.033 modifiée et complétée par les lois 97.012 et 2004/015)  et le Décret de Mise en Compatibilité des Investissements avec l’environnement (décret n°99.954 modifié par le décret n°2004/167 portant Mise en compatibilité des investissements avec l’Environnement ou décret MECIE), tout investissements susceptible de porter atteinte à l’environnement est soumis soit à une Etude d’Impact Environnemental (EIE) soit à un Programme d’Engagement Environnemental (PREE), selon la nature technique, l’ampleur de ces projets ainsi que la sensibilité de leur milieu d’implantation. Pour le secteur routes,


 l’EIE est applicable pour les investissements figurant dans l’Annexe I du décret MECIE, concernant: 


Tous aménagements, ouvrages et travaux pouvant affecter les zones sensibles


Tout entreposage de n’importe quel liquide au-delà de 50 000  m3 


Tout déplacement de population de plus de 500 personnes


Les aménagements, ouvrages et travaux susceptibles, de par leur nature technique, leur ampleur et la sensibilité du milieu d’implantation d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement. Parmi ces activités, on peut citer :


Tout projet de construction et d'aménagement de route, revêtue ou non


Tout projet d’excavation et remblayage de plus de 20.000 m3


Tout prélèvement d'eau (eau de surface ou souterraine) de plus de 30 m3/h 


Un PREE (Programme d’Engagement Environnemental)  ou une étude environnementale simplifiée, est requis pour les activités de moindre impact environnemental ou figurant dans l’Annexe II du même décret et répondant aux spécifications suivantes : 


Tout projet d'entretien périodique de route revêtue de plus de 20 km


Tout projet d'entretien périodique de route non revêtue de plus de 30 km





PAGE  
i

