	[image: image2.wmf] 


	
	FICHE POSTE DE TRAVAIL :
	INSPECTION AUX ALENTOURS DE BÂTIMENTS (DELABRES)

	
	
	

	
	
	Probabilité (P)
	 0,1    Presque impensable
	Durée de l'exposition (E)
	  0,5   Très faible
	Gravité (G)
	 1     Premiers secours peut-être
        nécessaires
	Indice de Risque (PxExG)
	 Inférieur à 20           Pas de mesure

	
	
	
	 0,2    Pratiquement impossible
	
	  1      Quelques fois par an
	
	 2     Incapacité de travail > 1 jour
	
	 Entre 20 et 70         Surveillance nécessaire

	
	
	
	 0,5    Imaginable mais improbable (1x / 20 ans)
	
	  2      Mensuellement
	
	 3     Incapacité de travail > 1 semaine
	
	 Entre 70 et 200       Réduire les risques

	
	
	
	 1       Improbable mais possible à long terme
	
	  3      Hebdomadairement ou
          occasionnellement
	
	 6     Incapacité de travail > 1 mois
	
	 Entre 200 et 400     Mesures immédiates

	
	
	
	 3       Inhabituel mais possible (1x / 5 ans)
	
	  6      Quotidiennement
	
	 15   Très grave (1 décès)
	
	 Supérieur à 400      Arrêt des activités

	322-pol-20060706
	
	
	 6       Tout à fait possible (1x / an)
	
	  10    Continuellement
	
	 40   Catastrophe (plusieurs décès)
	
	 

	
	
	
	 10     S'y attendre (> 1x / an)
	
	
	
	
	
	


	INVENTAIRE DES RISQUES
	EVALUATION
	ACTIONS PREVENTIVES


	N° d'ordre
	Description de la tâche / danger
	Risques
	Description des facteurs de risque
	P
	E
	G
	R
	Statut (%)
	Mesures préventives
	Exécutant(s)
	Date d'exécution


	[image: image1.wmf] 


	
	FICHE POSTE DE TRAVAIL :
	INSPECTION AUX ALENTOURS DE BÂTIMENTS (DELABRES)


	INVENTAIRE DES RISQUES
	EVALUATION
	ACTIONS PREVENTIVES


	N° d'ordre
	Description de la tâche / danger
	Risques
	Description des facteurs de risque
	P
	E
	G
	R
	Statut
	Mesures préventives
	Exécutant(s)
	Date d'exécution



	0
	Intervention
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Risques divers
	
	
	
	
	
	
	Définition préalable d'une analyse de risques, définition des mesures préventives et application de ces mesures.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Passer des accords clairs au préalable : agir uniformément en équipe, avec un chef d'intervention connu de tous, bonne communication (préalable) quant à l'approche à privilégier. Exercices réguliers.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	Arrivée sur place et inspection du périmètre 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Risques divers
	
	
	
	
	
	
	Consulter l'analyse de risques “Déplacements à pied sur un terrain non asphalté”.
Consulter l'analyse de risques "Déplacements à pied sur la voie publique"
	
	

	
	
	Contact avec / Etre atteint par des outils tranchants
	Objets tranchants (éclats de verre, métal)

Seringues
	
	
	
	
	
	Port de chaussures adaptées. 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Port de gants de sécurité.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pas de manches retroussées. Pas de short.
	
	

	
	
	Efforts physiques lourds (pousser - tirer)
	Déplacer des objets lourds
	
	
	
	
	
	Formation "Levage de charges".
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Si l'objet est trop lourd ou trop encombrant, le manipuler à plusieurs.
	
	

	
	
	Non-utilisation, utilisation erronée ou insuffisante des EPI
	Connaissance insuffisante des EPI
	
	
	
	
	
	Renseignements, instructions et formations relatives à l'utilisation des EPI mis à disposition.
	
	

	
	
	Contact avec des produits dangereux
	Déplacement de récipients contenant des produits dangereux / Contact avec ceux-ci
	
	
	
	
	
	Interdiction de fumer et de faire du feu. 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ne pas s'approcher et, le cas échéant, appeler les services spécialisés.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Port de chaussures adaptées.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Port de gants adaptés.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pas de manches retroussées. Pas de short.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Formation "Contact avec des produits dangereux"
	
	


	1
	Arrivée sur place et inspection du périmètre (suite)
	Contact avec des végétaux
	Orties, chardons, berces ou autres plantes vénéneuses
	
	
	
	
	
	En cas de doute, ne pas s'en approcher. 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Port de chaussures adaptées.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Port de gants adaptés.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pas de manches retroussées. Pas de short.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cours "Plantes vénéneuses".
	
	

	
	
	Exposition à des agents biologiques
	Tétanos, VIH, hépatite, tuberculose, grippe, rubéole, etc.
	
	
	
	
	
	Consulter l'analyse de risques "Contamination".
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Port de gants de sécurité. 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pas de manches retroussées. Pas de short.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Se faire vacciner.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1

2

[image: image1.wmf][image: image2.wmf]