Electricité générale
Sommaire

3Electricité générale


3I) Rappels préliminaires


3I.1) Vocabulaire


3I.2) Les lois de Kirchhoff


3I.2.1) Lois des nœuds


3I.2.2) Lois des mailles


3I.3) Conventions


4II) Circuits en régimes variables :


4II.1) Dipôles passifs, actifs, lois générales associées :


4II.1.1) Dipôles passifs


5II.1.2) Dipôles actifs


6II.1.3) Théorème de superpositions :


6II.1.4) Théorème de Thévenin


7II.1.5) Théorème de Norton


8II.1.6) Théorème de Millman :


8II.1.7) . Théorème de Kennelly :


8II.2) Description énergétique des circuits électriques


8II.2.1) Définitions


8II.2.2) Remarques


8II.2.3) Expression de la puissance et de l’énergie pour les dipôles élémentaires


9III) Circuits en régime périodique (permanent):


9III.1) Notions d’harmoniques et conséquences


9III.2) Notations


9III.3) Décomposition en série de Fourier d’un signal périodique:


11III.4) Valeur moyenne appelée aussi offset, décalage, composante continue


11III.5) Valeur efficace:


11III.5.1) Valeur efficace du signal:


12III.5.2) Valeur efficace de l'ondulation.


12III.6) Facteur de forme et taux d’ondulation:


12III.7) Le facteur de crête :


12III.8) Taux de distorsion harmonique


13III.8.1) Taux Individuel de l’Harmonique de rang h


13III.8.2) Taux de distorsion harmonique THD ou TDH


13III.8.3) Taux Global de Distorsion harmonique  ou facteur de distorsion total DF


13III.9) Puissances en régime périodique:


13III.9.1) Puissances active:


14III.9.2) Puissance apparente


14III.9.3) Facteur de puissance


14III.9.4) Puissance réactive


14III.9.5) Puissance déformante


14III.9.6) Réglementation :


141) Réglementation :


152) Réglementation : la norme EN 50160


15III.9.7) Les sources d’harmoniques et leurs traitements


16IV) Circuits en régime sinusoïdal (permanent monophasé):


16IV.1) Valeurs instantanées et vecteurs de Fresnel:


16IV.1.1) Valeurs  instantanées :


16IV.1.2) Déphasage:


16IV.1.3) Représentation de Fresnel:


16IV.1.4) Applet :


17IV.2) Impédance :


17IV.3) Figures de Fresnel des dipôles simples:


18IV.4) Groupements d’impédances en sinusoïdal:


18IV.4.1) En série :


18IV.4.2) Groupements parallèles:


18IV.5) Modèles de Thévenin et Norton:


19IV.6) Puissances:


19IV.6.1) Puissance active:


19IV.6.2) Puissance réactive:


19IV.6.3) Puissance apparente:


19IV.6.4) Notations complexes:


19IV.6.5) Facteur de puissance:


19IV.6.6) Relèvement du facteur de puissance:


20IV.6.7) Théorème de Boucherot:


20IV.7) Circuits linéaires en régime sinusoïdal:


20IV.7.1) Fonction de transfert:


21IV.7.2) Le décibel


21IV.7.3) Diagramme de Bode.


21IV.7.4) Exemple d’étude d’une transmittance de passe bas.


22IV.7.5) Filtres du premier ordre .


23IV.7.6) Filtres du second ordre .


24IV.7.7) Filtres pour réseaux .


25IV.7.8) Adaptation d’impédance


26IV.7.9) Adaptation de puissance


26IV.7.10) Liens utiles


27V) Démonstrations




Electricité générale

I) Rappels préliminaires

I.1) Vocabulaire

· Conducteur : partie du circuit

· Nœuds : connexion de plusieurs conducteurs

· Circuit : ensemble de conducteurs et de matériels alimentés à partir de la même origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection.

· Masse : partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée par une personne, qui pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel" 

· Point froid ou potentiel de référence : potentiel par rapport auquel on va mesurer les diverses tensions du circuit. 

· Terre : le décret du 14 novembre 1988  indique :" Masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro.

Remarque : fréquemment les GBF qui alimentent les montages ont leur point froid relié à la masse elle-même reliée à la terre, d’où les confusions faites sur ces différents termes.

I.2) Les lois de Kirchhoff

I.2.1) Lois des nœuds  

	Un courant électrique est une circulation de porteurs de charges électriques (électrons ou ions)  L'intensité du courant électrique est la grandeur qui quantifie le débit de charge en un point du circuit.
[image: image1.wmf]dq

i

dt

=

 


	
[image: image2.wmf] 

vdt

×

r

 

e

 

e

 

e

 

e

 

e

 

e

 

v

r

 

dq

 



	L'intensité est une grandeur algébrique (avec un signe). C'est une variable de flux.

La somme de toutes les intensités des courants entrant dans un nœud de circuit est nulle.


[image: image3.wmf]entrantsortant

ii

=

åå


	
[image: image4.wmf] 

i

B

 

i

A

=

i

B

+i

C

 

i

A

 

i

C

 




I.2.2) Lois des mailles  
	La somme des tensions effectuée en parcourant une maille est nulle.

 En effet 


[image: image5.wmf]AA

ABBCCA

ABBCCA

0

0

0

vv

vvvvvv

uuu

-=

Þ-+-+-=

Þ++=


	
[image: image6.wmf] 

A

 

B

 

C

 

u

AB

 

u

BC

 

u

CA

 




I.3) Conventions  

	On flèche la tension à côté du dipôle  et le courant sur le fil le parcourant avec : 

· la tension et le courant dans le même sens pour une convention générateur 

· la tension et le courant dans le sens opposés pour une convention récepteur


	[image: image7.wmf] 

U

 

I

 

Convention 

récepteur

 

U

 

I

 

Convention 

générateur

 




II) Circuits en régimes variables :

II.1) Dipôles passifs, actifs, lois générales associées :

II.1.1) Dipôles passifs

	Dipôle
	Résistance
	Bobine
	Condensateur

	Schéma
	
[image: image8.wmf] 

A

 

B

 

i

 

u

R

 


Le courant suit la forme de la tension
	[image: image9]
[image: image10.wmf] 

A

 

B

 

i

 

u

L

 


On n’observe jamais de discontinuité de courant aux

bornes d’une bobine
	
[image: image11.wmf] 

u

C

 

i

C

 


On n’observe jamais de discontinuité de tension aux

bornes d’un condensateur.



	Loi d’ohm
	[image: image12]
[image: image13.wmf]R

uRi

=´


	
[image: image14.wmf]L

di

uL

dt

=´


	[image: image15.wmf]dt

du

.

C

i

C

=



	Association série :
	
[image: image16.wmf]1

n

éqi

i

RR

=

=

å


	
[image: image17.wmf]1

n

éqi

i

LL

=

=

å


	
[image: image18.wmf]1

11

n

i

éqi

CC

=

=

å



	Association parallèle :
	
[image: image19.wmf]1

11

n

i

éqi

RR

=

=

å


	
[image: image20.wmf]1

11

n

i

éqi

LL

=

=

å


	
[image: image21.wmf]1

n

éqi

i

CC

=

=

å



	Précautions 
	Le constructeur prescrit Pmax dont on déduit Imax et Umax.

Cette puissance dissipée sous forme de chaleur est responsable de la destruction du composant.

http://labo.ntic.org/R_caract/R_caract.html
[image: image22.png]Caractéristique d'un résistor linéaire - Limites d'utilisation

I~ e s diigion





	Le constructeur prescrit Imax En cas de dépassement, même très bref, on risque de "saturer" le circuit magnétique, ce qui provoque une diminution brutale de la valeur de l'inductance pouvant entraîner une surintensité.
	Le constructeur prescrit Umax. à ne pas dépasser sous peine de destruction.

D'autre part les condensateurs électrochimiques sont polarisés

	Addendum
	La résistance d'un conducteur homogène non idéal de section s et de longueur 
[image: image23.wmf]l

 est 
[image: image24.wmf]R

s

r

=×

l



[image: image25.emf] 

    

S  

    


	
[image: image26.wmf]l

S

N

L

2

m

=



[image: image27.emf] 

 µ  

  N spires  

    


	
[image: image28.wmf]e

S

C

e

=



[image: image29.wmf]²

 

e

 

S

 

e

 



	Modèle plus réaliste
	
[image: image30.wmf] 

A

 

B

 

i

 

u

R

 


	
[image: image31.wmf] 

A

 

B

 

i

 

u

L

 


	
[image: image32.wmf] 

u

C

 

i

C

 




II.1.2) Dipôles actifs

	Source Parfaite
	de tension 


[image: image33.emf] 

u(t)  

i(t)  

 

la tension est imposée quel que soit i
	de courant 


[image: image34.wmf] 

i(t)

 

u(t)

 


le courant est imposé quel que soit u

	Source dépendante
	de tension 


[image: image35.emf] 

u(t)=×f(t) 


	de courant 


[image: image36.wmf] 

u(t)

 

i

(t)

=

b

×g(t)

 



	Précautions
	La puissance délivrée est limitée.

Associations 

· En série  : 
[image: image37.wmf]eq12

EEE

=+


· En parallèle : il est interdit de placer en parallèle deux sources de tensions délivrant des tensions différentes. Le courant de circulation serait en effet infini.

Remarque

Rendre  passive une source de tension consiste à poser ETH = 0 c'est à dire que l'on transforme la source de tension en fil 


[image: image38.emf] 


	La puissance délivrée est limitée.

Associations 

· En  parallèle  : 
[image: image39.wmf]eq12

III

=+


· En série : il est interdit de placer en série deux sources de courant délivrant des courants d'intensités différentes.

· Une coupure du circuit doit être considérée comme une source de courant nul c'est à dire imposant :I = 0 quelque soit u.

Remarque

Rendre  passive une source de courant consiste à transformer la source de courant en coupure du circuit:


[image: image40.emf] 



	Diviseur
	De tension


[image: image41.wmf]1

i

i

n

i

i

RU

u

R

=

´

=

å



[image: image42.wmf] 

U

 

U

1

 

U

2

2

 

R

2

 

R

1

 


	De courant


[image: image43.wmf]1

i

i

n

i

i

Gi

i

G

=

´

=

å



[image: image44.wmf] 

R

1

 

I

 

R

2

 

I

2

 

I

1

 

G = 1/R

 



	 Source Réelle
	La caractéristique U en fonction de I est une droite ne passant pas par l’origine

Mesure de {E0 ,r} modèle de Thévenin du générateur:

· E0:tension à vide  (I=0) 

· r: valeur absolue du coefficient directeur de la droite 
[image: image45.wmf]U

r

I

D

=

D


· Icc intensité du courant de court-circuit (U=0) : 
[image: image46.wmf]0

CC

E

I

r

=


· 
	
[image: image47.emf] 

E0 

I CC  

Pente r  

U  

I  




	
	
[image: image48.wmf] 

-

 

+

 

r

 

U

 

E

0

 

U= E

0 

–

 rI

 

I

 


Modèle équivalent de Thévenin
	
[image: image49.emf] 

0

CC

E

I

r



 


	
[image: image50.emf] 

I CC  

r  

U  

I  

CC

U

II

r



 


Modèle équivalent de Norton


II.1.3) Théorème de superpositions :

Puisque les circuits étudiés sont linéaires, ils en possèdent les propriétés. La principale est la superposition qui peut se traduire de la manière suivante : la réponse globale d’un montage soumis à plusieurs stimuli est la somme des réponses partielles correspondant à chaque stimulus.

L’intensité du courant circulant dans une branche (resp. la tension de branche) d’un réseau contenant plusieurs branches est égale à la somme algébrique des intensités (resp. tensions) créées dans cette branche par chaque générateur supposé seul (les autres étant éteints).

Remarque : Il y a autant de cas à superposer que de générateurs intervenant dans le réseau.


[image: image51.wmf]E

R

1

I

r

N

R

2

U

A

B

I

CC

E

R

1

I’

r

N

R

2

U’

A

B

R

1

I’’

r

N

R

2

U’’

A

B

I

CC


U = U’ + U’’ 
et 
I = I’ +I’’  

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/superpos.html
[image: image52.png]Nowveau | Ef seul E2senl El+E2 Hon linéaire

200





II.1.4) Théorème de Thévenin

Vu de ces deux points A et B , tout générateur (ou plus généralement réseau linéaire actif) peut être remplacé par un générateur décrit dans le MET par:

	· la f.é.m. de ce générateur, égale à la tension à vide uAB0 calculée entre les deux points A et B : E0 (parfois notée ETH ou U0 ou UAB0).


	
[image: image53.wmf] 

E

T

 

r

T

 

I

N

 

A

 

B

 

r

N

 

V

 

*

 

U

AB0

 

Générateur linéaire

 



	· la résistance interne r de ce générateur est égale à la résistance équivalente du réseau vue des points A et B calculée en réduisant les électromoteurs à leur seule résistance interne


En remplaçant les générateurs :




* de tension par un court circuit


* de courant par un circuit ouvert
	
[image: image54.wmf] 

r

T

 

A

 

B

 

r

N

 

Générateur linéaire

 




II.1.5) Théorème de Norton

Toute portion de circuit comprise entre 2 bornes A et B et qui ne contient que des éléments linéaires peut être modélisée par un unique générateur équivalent de Thévenin ou de Norton. 

	· le générateur de Norton équivalent égal au courant de court circuit calculé entre les deux points A et B : ICC (parfois notée I0). 

	
[image: image55.wmf] 

E

T

 

r

T

 

I

N

 

A

 

B

 

r

N

 

A

 

*

 

I

CC

 

Générateur linéaire

 



	· la résistance interne r de ce générateur est égale à la résistance équivalente du réseau vue des points A et B (même méthode que précédemment)


	
[image: image56.wmf] 

r

T

 

A

 

B

 

r

N

 

Générateur linéaire

 




Conseils pour la recherche d’un modèle :

· Il faut dessiner un schéma pour le calcul de E0 et un autre pour celui de z
· Pour le calcul de E0, la charge doit être débranchée (et supprimée du schéma) pour bien mettre en évidence la tension à vide

· Pour le calcul de ICC, la charge doit être court-circuitée (et supprimée du schéma) pour bien mettre en évidence le courant de court circuit

· Pour le calcul de z , le schéma ne doit comporter aucune source de tension (remplacée par un court-circuit) et aucune source de courant (remplacée par un circuit ouvert) 

Applets

	Approche du théorème de Thévenin :

http://labo.ntic.org/thevenin1/thevenin1.html
[image: image57.png]Sehéma pou caleuler & Et € Rt Approche du théoreme do Théven
KK
u® Al A
Rt R2 Ry | [RESI0E]
& g ko <>
el ef() i
B 8
Cireuta Sudler  Modele équivalent de Thévenin
5
E=E+R0  E=50V ——G——
R 0=01008 ———@
osEURU oo oo -
ke L S
0 ERL) RI=1000 ——————





	Thévenin et Norton 

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/thevenin.html
[image: image58.png]Cirit] | * Comit OBt Ol CRe PR Noon

R2=5

+ 03334

E1=10V ol







	Comment appliquer le théorème de Thévenin

http://labo.ntic.org/thevenin2/thevenin2.html
[image: image59.png]Le circut 3 étudier

1ﬁiu(v)
m|
5

Sélectionnez la branche a ouvrir
en cliquant sur R1, R2 ou RS
CRICR2 CR3
E=50V ——P——
1008 =@
RI=S00 ———
RI=1000 ——g—
RI=1000 ——g—

[

[ 01 02 1R Méthode de Thévenin ?




	


II.1.6) Théorème de Millman :

[image: image264.emf] 

R 0  

R 1  

R 2   R 3  

V 3  

V23 

V 1 3  

A  

V A  

V 0 =0  

Si l’on cherche la tension dans un nœud d’un montage connaissant les tensions « avoisinantes » , le méthode de Millman peut être rapide et efficace mais souffre parfois d’une certaine lourdeur et n’est donc à employer que pour des cas où les classiques lois nœuds, lois des mailles s’avèrent fastidieuses.

La méthode de Millman démontre que:


[image: image60.wmf]1

1

1

n

k

k

k

A

n

k

k

V

R

V

R

=

=

=

å

å

 ce qui donne dans ce cas particulier 
[image: image61.wmf]3

12

123

0123

1111

A

V

VV

RRR

V

RRRR

++

=

+++

 
II.1.7) [image: image265.emf] 

R bc  

R ab   R ac  

A  

B   C 

A  

B   C  

R a  

R b  

R c  

. Théorème de Kennelly :

Une maille triangulaire peut se transformer en étoile équivalente :


[image: image62.wmf]acababbcacbc

abc

acabbcacabbcacabbc

RRRRRR

RRR

RRRRRRRRR

×××

===

++++++

 

Une maille en étoile  peut se transformer en maille triangle équivalente :


[image: image63.wmf]abbccaabbccaabbcca

bccaab

abc

RRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRR

RRR

×+×+××+×+××+×+×

===

 

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/kennell.html
[image: image64.png]* Triangle > Etaile

Etoile > Triangle

3
03 — o1 73
) e 2 22
2
R1=3333333 X1=00
R2=3333333 x2=00
R3=3333333 x3=00
R13 [1000 R12[1000 R23 [1000
X3 00 X2 00 %23 00




II.2) Description énergétique des circuits électriques

II.2.1) Définitions

Un dipôle est traversé par un courant i(t) et soumis à la tension u(t) notés en convention récepteur.

Puissance : La puissance électrique instantanée absorbée s’exprime par :
[image: image65.wmf]()()()

ptutit

=×

 en Watt (W)

Energie : L’énergie dans le dipôle à l’instant t s’exprime par :
[image: image66.wmf]{

0

()(0)()

t

énergiededépart

wtwptdt

=+

ò

 en Joules (J)

II.2.2)  Remarques

De par sa définition sous une forme intégrale, l’énergie est une fonction continue du temps. On n’observe jamais de discontinuité d’énergie électrique dans un dipôle. Cette remarque est valable pour tous les phénomènes physiques de l’univers.

Une puissance positive signifie que le dipôle « reçoit » de l’énergie car elle augmente (dérivée >0).

En respectant la convention de signe établie :

• L’élément est passif si w(t) est positive ou nulle (dissipation énergétique),

• L’élément est actif sinon (l’énergie provient de sources internes au dipôle).

II.2.3) Expression de la puissance et de l’énergie pour les dipôles élémentaires

	
	Puissance
	Energie

	Résistance
	
[image: image67.wmf])

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

2

t

i

R

t

i

t

i

R

t

i

t

u

t

p

×

=

´

×

=

´

=


	
[image: image68.wmf]ò

=

t

dt

i

R

t

w

0

2

)

(



	Condensateur
	
[image: image69.wmf]dt

t

du

C

dt

t

du

C

t

u

t

i

t

u

t

p

)

(

2

1

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

2

=

×

´

=

´

=


	
[image: image70.wmf](

)

2

2

2

1

)

(

initial

final

u

u

C

t

w

-

=



	Inductance
	
[image: image71.wmf]dt

t

di

L

t

i

dt

t

di

L

t

i

t

u

t

p

)

(

2

1

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

2

=

´

×

=

´

=


	
[image: image72.wmf](

)

2

2

2

1

)

(

initial

final

i

i

L

t

w

-

=




Pour ces éléments, on remarque que l’énergie est toujours positive. Cette propriété est caractéristique des éléments passifs.

La résistance tient une place particulière car sa puissance est toujours positive, elle ne peut la restituer, on dit que c’est un élément dissipatif (c’est le phénomène irréversible appelé effet Joule).

La puissance dans le condensateur et l’inductance peut être positive ou négative : ces deux éléments peuvent emmagasiner et restituer de l’énergie. On dit que ces éléments sont réactifs (ils peuvent restituer l’énergie emmagasinée).

III) Circuits en régime périodique (permanent):

Une grandeur est dite périodique si elle se reproduit identique à elle-même au bout d’un temps T. Les signaux alimentant les charges sont souvent périodiques mais pas forcément sinusoïdaux, ils présentent alors de nombreux harmoniques.

III.1) Notions d’harmoniques et conséquences

La prolifération des équipements électriques utilisant des convertisseurs statiques a entraîné ces dernières années une augmentation sensible du niveau de pollution harmonique des réseaux électriques. De nombreux effets des harmoniques sur les installations et les équipements électriques peuvent être cités. Les effets les plus importants sont l’échauffement, l’interférence avec les réseaux de télécommunication, les défauts de fonctionnement de certains équipements électriques et le risque d’excitation de résonance :

III.2) Notations

· x ou x(t) : grandeur variable au cours du temps,

· <x> = Xmoy = 
[image: image73.wmf]X

 = X0 : valeur moyenne de la grandeur

· 
[image: image74.wmf]ˆ

X

 valeur de crête.

· Xeff = X (sans indice) = valeur efficace

· U et I valeurs efficaces de tension ou de courant.

· X: nombre complexe pouvant être associé à une grandeur x(t) fonction sinusoïdale du temps. 

III.3) Décomposition en série de Fourier d’un signal périodique:

Un résultat mathématique nous indique qu’un signal périodique x(t) peut être écrit sous la forme d’une somme infinie de fonctions sinusoïdales temporelles. Ceci s’exprime sous la forme :


[image: image75.wmf]1

est la valeur moyenne de

est le coefficient de Fourier de rang n(

entier naturel)

est la phase du signal de rang n 

() ()

ˆˆ

()()cos()ou .

 

n

nnn

n

xtxt

xtxtXntX

wj

j

ì

ï

ï

=++

í

ï

ï

î

å


On appelle harmonique de rang n, le signal sinusoïdal de rang n.

Les coefficients de Fourier 
[image: image76.wmf]ˆ

n

X

 représentent l’amplitude des harmoniques successifs.

L’harmonique de rang 1 (premier harmonique) est appelé le fondamental.

Le signal x(t) peut être écrit comme combinaison linéaire de fonctions Sinus et Cosinus


[image: image77.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

0

0

0

0

00

11

0

0

2

()cos

()()cossin

2

()sin

aT

n

a

nn

aT

nn

n

a

axtntdt

T

xtxtantbntavec

bxtntdt

T

w

ww

w

+

+¥+¥

+

==

ì

=×

ï

ï

=++

í

ï

=×

ï

î

ò

åå

ò


On regroupe deux à deux les an et bn ce qui donne


[image: image78.wmf]{

0

0

1

ˆ

()()cos()

nn

n

valeurmoyenne

X

lesharmoniques

xtxtXnt

wj

+¥

=

=++

å

144424443


avec

[image: image79.wmf]22

ˆ

nnn

Xab

=+




[image: image80.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

n

n

n

a

b

arctan

j

(+ si an < 0 ) 

Le graphe représentant les coefficients de Fourier en fonction de leur rang est appelé spectre en fréquence du signal s(t).

Remarque pratique : l’appareil permettant d’observer le spectre d’un signal périodique est appelé analyseur de spectre.

Conclusion : Le théorème de superposition permet d’utiliser les principaux termes de cette décomposition afin de décomposer l’étude d’un circuit linéaire alimenté en régime périodique quelconque en somme de circuit alimenté en régime sinusoïdal

[image: image81.emf] 

Représentation tridimensionnelle d'un signal périodique.

Plus d’info et des exemples de signaux classiques décomposés sur le formulaire mathématique

Si 
[image: image82.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

112233

()()2sin2sin22sin3...2sin

nn

xtxtXtXtXtXnt

wjwjwjwj

=+++++++++


Ce qui donne pour une tension sinusoïdale:


[image: image83.wmf]{

{

2

2

0

2

22222

123

...

n

n

ACDC

DC

AC

U

n

U

UouU

U

UUUUUU

¥

=

+

å

=+++++

6447448

14444244443


Avec UDC, UAC+DC, et UAC les valeurs mesurées par un multimètre.



III.4) Valeur moyenne appelée aussi offset, décalage, composante continue

[image: image266.emf]A 2  

A 1  

 

x (t) V   T  

t  

La valeur moyenne d'une grandeur périodique se calcule par la méthode des aires. 
[image: image85.wmf]12

AA

x

T

-

=

ou dit de façon plus mathématique 
[image: image86.wmf]0

1

()

tT

t

xxXxtdt

T

+

===

ò


Elle se mesure avec 

· Appareils analogiques : appareils magnétoélectriques notés 
[image: image87.wmf]I

.

· Appareils numériques : en position DC ou  
[image: image88.wmf]---

.

· Oscilloscope: En passant de la position DC à AC, le décalage du signal est égal à la valeur moyenne de la tension visualisée.

III.5) Valeur efficace:

III.5.1) Valeur efficace du signal:

I (ou U) est l’intensité du courant continu qui dissiperait la même puissance que i(t) (ou u(t)) à travers une résistance.

http://www.geogebratube.org/student/m19737
[image: image89.png]



La valeur efficace est relative à la puissance véhiculée (en effet P=Ri2 = u2/R).

La valeur efficace X est la racine de la valeur moyenne du carré de la valeur instantanée, on représente d’abord 
[image: image90.wmf]2

()

xt

 , puis on calcule la calcule la valeur moyenne de x2(t) , enfin on calcule la racine de 
[image: image91.wmf]2

()

xt

. 

Donc  
[image: image92.wmf]2

22

222

11

ˆ

1

()()()()

2

tT

nn

t

X

XxtxtdtxtxtX

T

+

¥¥

==

=<>==+=+

åå

ò


Cette valeur efficace vraie est aussi notée :


- valeur efficace TRMS (True Root Mean Square),


- valeur efficace DC (Direct Current),


- valeur efficace RMS-DC. 

Elle se mesure avec 

· Cas des appareils analogiques: On utilise des appareils ferromagnétiques (Symbole: 
[image: image93.wmf]å

 ou 
[image: image94.emf] 

) qui tendent à disparaître.

· magnétoélectrique à redresseur (symbole 
[image: image95.emf] 

 ), qui tend aussi à disparaître

· Cas des appareils numériques: On utilise des appareils « RMS ». (Parfois en position AC+DC). Attention certains appareils ne mesurent une valeur efficace que si la grandeur est sinusoïdale.

Rq : Dans le seul cas d’un signal sinusoïdal : 
[image: image96.wmf]ˆ

2

sinus

X

X

=


Remarque : Un appareil de mesure atténue les éventuels harmoniques de fréquence supérieure à sa bande passante. Si ces harmoniques ont des valeurs efficaces non négligeables, la valeur efficace mesurée sera inférieure à la valeur efficace réelle de la grandeur considérée.

III.5.2) Valeur efficace de l'ondulation.

On peut écrire : 
[image: image97.wmf]()()()

ond

xtxtxt

=+



[image: image98.wmf]()

ond

xt

 est la composante alternative de 
[image: image99.wmf]()

xt

 ou ondulation de
[image: image100.wmf]()

xt

.

La valeur efficace de 
[image: image101.wmf]()

ond

xt

 est 
[image: image102.wmf]ond

X

 telle que : 
[image: image103.wmf]2222

12

......

ondn

XXXX

=++++



[image: image104.wmf]ond

X

 est appelée :


- valeur efficace de l'ondulation (AFNOR),


- valeur efficace RMS,


- valeur efficace AC (Alternating Current).

On remarque que : 
[image: image105.wmf]2

22

ond

XxX

=+


Cette relation est utile lorsqu'on utilise un appareil qui ne peut mesurer que 
[image: image106.wmf]x

 et 
[image: image107.wmf]ond

X

 alors que l'on veut connaître la valeur efficace vraie.

Avertissement : On rencontre fréquemment des emplois abusifs du terme "efficace vrai", comme, par exemple, "efficace vrai pour l'alternatif seulement". Il est donc nécessaire d'être vigilant.

III.6) Facteur de forme et taux d’ondulation:

Pour quantifier la valeur efficace par rapport à la valeur moyenne, on définit 

· le facteur de forme d’un signal s(t) par :
[image: image108.wmf]2

x

X

F

xx

==

 sans unité

· le taux d'ondulation :  
[image: image109.wmf]1

ond

X

F

x

W==-

 sans unité

Cette grandeur est parfois utile dans les redresseurs pour quantifier les deux grandeurs produites

Le terme suivant est surtout utilisé pour décrire l'ondulation du courant d'un hacheur. Il est utilisé dans tous les ouvrages récents traitant du sujet, bien qu'il puisse prêter à confusion avec la composante alternative.

ondulation (parfois appelé : facteur d'ondulation) : ond = (Imax  - Imin ) / 2.

En toute rigueur ce terme devrait être appelé amplitude de l'ondulation.

III.7) Le facteur de crête :


[image: image110.wmf]crête

C

X

F

X

=

  

III.8) Taux de distorsion harmonique 

Si une tension sinusoïdale alimente un dipôle non linéaire le courant sera déformé et donc fourni en harmoniques.

Son expression mathématique du courant est de cette forme 

 
[image: image111.wmf]1122

()2sin()2sin(2)...2sin()...

nn

itItItIt

wjwjwj

=+++++++


La puissance active est alors égale à : 
[image: image112.wmf](

)

(

)

11

1122

1122

cos

0

2sin()2sin()2sin()2sin(2)...2sin()...

2sin()2sin()2sin()2sin(2)...2sin()...

nn

nn

UI

PuiUtItUtItIt

PUtItUtItIt

P

j

wwjwwjwj

wwjwwjwj

==´++´+++++

=´++´+++++

=

144444424444443

144444444444424444444444443

11

cos

UI

j


III.8.1) Taux Individuel de l’Harmonique de rang h 


[image: image113.wmf]1

h

h

I

S

I

=


ou Ih représente la composante harmonique de rang h, I1 représente la composante fondamentale,

III.8.2) Taux de distorsion harmonique THD ou TDH

On quantifie la déformation d’un signal par rapport à une sinusoïde par le taux de distorsion harmonique : Dans le cas d’un courant on notera 
[image: image114.wmf]2

22

21

11

2

0

n

n

I

II

THD

II

I

¥

=

-

=

-

=

å


la puissance réactive mesurée par EDF est alors : 


[image: image115.wmf]11

sin

EDF

QUI

j

=

  donc on connaît aussi la puissance déformante D qui est d’ailleurs égale à 
[image: image116.wmf]2

1

2

n

n

DVI

¥

=

=´

å


Et la puissance déformante est liée au Taux de distorsion harmonique : on peut en effet montrer que :


[image: image117.wmf]22

11

DD

THD

VI

PQ

==

+

 

III.8.3) Taux Global de Distorsion harmonique  ou facteur de distorsion total DF

De même on définit plus rarement le taux global de distorsion 


[image: image118.wmf]2

2

22

2

21

2

2

0

2

n

n

n

n

I

I

II

TGDDF

II

I

I

¥

¥

=

=

-

====

-

å

å


III.9) Puissances en régime périodique:

En régime périodique, il existe encore plusieurs types de puissances. Les éléments réactifs créent des déphasages entre les tensions et les courants (entre les composantes spectrales en fait, voir chapitre sur les harmoniques) ce qui justifie encore les notions de puissances actives et réactives.

III.9.1) Puissances active:

Pour un récepteur quelconque, alimenté par une tension quelconque v(t) périodique de période T, et traversé par un courant i(t), la puissance active ou moyenne s’écrit uniquement à partir de la formule :


[image: image119.wmf]0

1

()()

T

Ppvtitdt

T

==××

ò

 (en W)

Donc la puissance moyenne est due à l’influence de la valeur moyenne et de chaque harmonique :


[image: image120.wmf]1

cos

nnn

n

PviVI

j

¥

=

=×+

å


Cette puissance est uniquement due aux éléments dits actifs (résistances et éléments mécaniques), c’est à dire aux éléments qui consomment réellement de l’énergie.

III.9.2) Puissance apparente

Les grandeurs v(t) et i(t) étant périodiques, on les caractérise toujours par leurs valeurs efficaces V et I.

On définit alors encore la puissance apparente comme la grandeur nommée S :  
[image: image121.wmf]effeff

SVI

=

 (en VA)

III.9.3) Facteur de puissance

Il apparaît ainsi toujours une notion de facteur de puissance qui s'écrit : 
[image: image122.wmf]222

p

PP

fk

S

PQD

===

++

 
III.9.4) Facteur de déplacement ou cos(
Il mesure le déphasage du fondamental de la tension par rapport au courant


[image: image123.wmf]22

cos

P

FD

PQ

j

==

+


III.9.5) Puissance réactive

La puissance n’étant définie qu'en régime sinusoïdal, il faut considérer la décomposition en sinusoïdes dites "harmoniques" des grandeurs.


[image: image124.wmf]1

sin

nnn

n

QVI

j

¥

=

=

å


Si l’une des grandeurs (tension ou intensité) est sinusoïdale alors la puissance réactive n’est due qu’à la fréquence fondamentale (à la fréquence f) du courant ou de la tension: 
[image: image125.wmf]1

sin

QVI

j

=


III.9.6) Puissance déformante

On appelle D la puissance dite "déformante". Cette puissance est liée à la présence d’harmoniques dans le courant ou la tension, c'est à dire au fait que l'un ou l'autre est non sinusoïdal. 

Si les courants et les tensions sont sinusoïdaux, alors D=0. 

Les diverses puissances sont liées par la relation     
[image: image126.wmf]2222

SPQD

=++


On peut donc donner une représentation à trois dimensions de la participation de la puissance déformante dans la puissance apparente :


[image: image127.emf] 

S  

D 

P  

Q  

 1  

  

 

Rappel : dans le cas d’une tension sinusoïdale : 
[image: image128.wmf]222

11111

2

n

n

DVIVIIVITHD

¥

=

=´=´-=´´

å


III.9.7) Réglementation : 
1) Réglementation : 
D’après le contrat EMERAUDE d’EDF, les deux parties (fournisseur et récepteur) doivent s’engager à respecter les normes limitant les perturbations harmoniques. De son côté, EDF s’engage à ce que les taux individuels de tension harmonique, exprimés en pourcentage de la tension fondamentale V1 pour les réseaux HTA (1 à 50 kV), ne dépassent pas les seuils donnés dans le tableau ci-dessous.

[image: image129.emf]
Engagement EMERAUDE sur les harmoniques de tension (réseaux HTA)

Concernant les réseaux HTB (plus de 50 kV), EDF s’engage à ne pas dépasser les seuils donnés dans le tableau  suivant :

[image: image130.emf]
Engagement EMERAUDE sur les harmoniques de tension (réseaux HTB)

Les règles de limitation des courants harmoniques recommandées aux clients par EDF à travers le contrat EMERAUDE sont données dans le tableau ci-dessous:

[image: image131.emf]
Limitation EMERAUDE des courants harmoniques

Pour un harmonique pair : 
[image: image132.wmf]1

0,6%

h

V

V

£


Pour un harmonique impair :
[image: image133.wmf]1

1%

h

V

V

£

,

Pour le taux de distorsion global de tension : THD < 1,6 %.

Il est d’usage de dire que, dans les installations industrielles, les tensions harmoniques dont le THD est inférieur à 5% ne produisent pas d’effet notable. Entre 5% et 7% on commence à observer des effets, et pour plus de 10% les effets sont quasi certains 

Concernant la puissance réactive, EDF autorise ses clients à en consommer, sans être facturé, jusqu’à 40% de la puissance active absorbée. Cela se traduit, pour des charges linéaires, par un facteur de puissance cos  > 0,928 ou par un angle de phase   > 21,8°.

2) Réglementation : la norme EN 50160
III.9.8) Les sources d’harmoniques et leurs traitements

Les courants harmoniques sont générés par les charges non linéaires c'est à dire absorbant un courant n'ayant pas la même forme que la tension qui les alimente.

· La plupart des charges connectées au réseau sont toutefois symétriques (les demi-alternances de courant sont égales et opposées). Les harmoniques de rang pair sont nuls.

· Les principaux générateurs d'harmonique de rang 3 sont les redresseurs monophasés à diodes avec filtrage capacitif. L'harmonique de rang 3 peut atteindre 80% du fondamental.

· Les charges triphasées, équilibrées, symétriques, non linéaires, sans raccordement au neutre ne génèrent pas d'harmonique de rang 3, ni d'harmoniques de rangs multiples de 3.

· Les charges triphasées, équilibrées, symétriques, non linéaires, avec raccordement au neutre génèrent dans ce conducteur, des courants harmonique de rang 3 et des courants harmoniques de rangs multiples de 3. La valeur efficace du courant de neutre peut être supérieure à celle du courant de phase (jusqu'à 1,732 fois la valeur du courant dans une phase).

· Pour remédier à la surcharge du conducteur de neutre, la solution la plus simple consiste à choisir une section de conducteur de neutre égale à 2 fois la section d'un conducteur de phase.

· D'autres solutions consistent à utiliser des réactances à couplage zig-zag ou des filtres accordés sur le rang 3.

IV) Circuits en régime sinusoïdal (permanent monophasé):

IV.1) Valeurs instantanées et vecteurs de Fresnel: 

IV.1.1) Valeurs  instantanées :

	
[image: image134.wmf](

)

()2sin

u

vtVt

wj

=+

  et  
[image: image135.wmf](

)

()2sin

i

itIt

wj

=+

avec 


-Vmax= V
[image: image136.wmf]2

 = Û = tension crête.(U tension efficace) et Imax= I
[image: image137.wmf]2

 = Î = intensité crête


-=2f pulsation  en rad.s-1, f=1/T fréquence en Hertz (Hz), T période en seconde (s) et t temps en s. u phase à l’origine; i phase à l’origine


A i (t ) ou u ( t ) on associe la représentation de Fresnel  : 
[image: image138.wmf][

]

i

I

I

j

;

:

r

 et 
[image: image139.wmf][

]

;

u

VV

j

=

r

 et le nombre complexe correspondant.


	
[image: image140.emf] 

 1  

 2  

I



 

ˆ

I

 

1

U



 

1

ˆ

U

 

2

U



 

2

ˆ

U

 

0  

 t  

T  

1

2

t

T







 1  

T  

 t  

2   

angle   temps  

t  

u(t)  




IV.1.2) Déphasage:

On appelle  le déphasage de u tension par rapport à i intensité  =u/i=u-i.


 

IV.1.3) Représentation de Fresnel:

On représente donc chaque sinusoïde de pulsation  rad/s par un vecteur de longueur égale à la valeur efficace et décalé par rapport à l’origine de  rad 

Loi des nœuds: i= i1+i2+i3 donc 
[image: image143.wmf]123

IIII

=++

rrrr

.

Loi des branches : u=u1+u2+u3 donc 
[image: image144.wmf]123

UUUU

=++

rrrr

.

Loi des mailles : Le long d’une maille la somme algébrique des tensions est nulle.

IV.1.4) Applet : 
	

	


	

	


	Somme de fonctions sinusoïdales de même période



	Somme de fonctions sinusoïdales





IV.2) Impédance :

On définit    
[image: image151.wmf]U

Z

I

=

 Pour un dipôle passif linéaire avec  
[image: image152.wmf][

]

;;

ui

U

ZZ

I

jjj

éù

==-

êú

ëû


Z impédance en Ohm () ; I en A ; U en V ; u et i en rad.

IV.3) Figures de Fresnel des dipôles simples:

On trace les figures de FRESNEL correspondant  à un résistor, une inductance pure et à un condensateur.

	symbole
	nom et unité
	déphasage u/i
	impédance Z
	figure de Fresnel
	Puissance P

(W)
	Puissance réactive Q (VAR)

	[image: image267.emf] 

S  

S ’  

  

 ’  

Q  

Q’  

Q C  


	résistor de résistance R ()
	0
	R
	
[image: image153.emf] 

i

  

u

  


	RI2=

VI=

V2/R
	0

	[image: image268.emf] 

R S   ES 

jX S   R C  

jX C  

Quadripôle  adaptateur  


	bobine parfaite d’inductance pure L   en Henry (H)


	+(/2 rad
	jL
	
[image: image154.emf] 

i



 

u

  


	0
	VI= 

LI2=

V2/ L

	[image: image269.emf] 

R 0  

R 1  

R 2   R 3  

V 3  

V23 

V 1 3  

A  

V A  

V 0 =0  


	condensateur parfait de capacité C en  Farad (F)
	-(/2 rad
	1/(jC)
	
[image: image155.emf] 

i



 

u



 


	0
	-VI=

- C V2=

-I2/ (C)


http://www.walter-fendt.de/ph14f/accircuit_f.htm
[image: image156.png]® Resistance

© Condensateur

” ik -
@ Bobine
- pause
. -
O ~ o ~ Mouvement lent
Uyl Fréquence: Hz
Tension ma

7r

It

<

Capacit wF

Intensité max: 314 mA

© W. Fendt 1998, Y. Weiss 1998




IV.4) Groupements d’impédances en sinusoïdal:

IV.4.1) En série :

L’impédance équivalente à plusieurs dipôles en série est donc :   Zéq = Z1 + Z2 + Z3  .  

i est commun on prend le courant i comme origine des phases.



IV.4.2) Groupements parallèles:

L’impédance équivalente à plusieurs dipôles en parallèles est donc 
[image: image158.wmf]123

1111

éq

ZZZZ

=++

  

IV.5) Modèles de Thévenin et Norton:

Les lois du diviseur de courant et du diviseur de tension ainsi que les théorèmes de Thévenin, Norton et Millman peuvent être utilisés en régime sinusoïdal à conditions d'utiliser les nombres complexes images des courants et des tensions ainsi que les impédances complexes.

Le modèle de Thévenin d'un ensemble de dipôles linéaires est constitué d'une source de tension sinusoïdale en série avec une impédance :


[image: image159.emf] 

E Th  

Z Th  

 

Le modèle de Norton d'un ensemble de dipôles linéaires est constitués d'une source de courant sinusoïdale en parallèle avec une impédance :

 
[image: image160.emf]  I N  

Z Th  


IV.6) Puissances:

IV.6.1) Puissance active:

La puissance active est la valeur moyenne de la puissance instantanée sur une période


[image: image161.wmf]()()cos

PvtitVI

j

=×=

 Puissance active en Watt (W) et se mesure avec un wattmètre.



IV.6.2)  Puissance réactive:


[image: image163.wmf]sin

QVI

j

=

 Puissance réactive en V.A.R. 

IV.6.3) Puissance apparente:

La puissance apparente est donnée par le produit des valeurs efficaces U, I de u(t) et i(t) :


[image: image164.wmf]SVI

=

 Puissance apparente en V.A. On trouve parfois la notation complexe 

IV.6.4) Notations complexes:


[image: image165.wmf]*

SVIPjQ

=×=+


donc 
[image: image166.wmf]{

}

Re

PS

=

 et 
[image: image167.wmf]{

}

Im

QS

=


IV.6.5) Facteur de puissance:

fp =cos = P/S ou P=S cos  avec le triangle des puissances 
[image: image168.wmf]222

SPQ

=+


IV.6.6) [image: image270.emf] 

R bc  

R ab   R ac  

A  

B   C 

A  

B   C  

R a  

R b  

R c  

Relèvement du facteur de puissance:

Un condensateur placé en parallèle sur une installation inductive remonte le facteur de puissance de celle-ci : QC = -CV2. Si l’on veut passer d’une installation ayant un déphasage  à ’.

Le condensateur doit amener la puissance réactive 

- QC = Q - Q’ = P tan  - P tan ’ = CV2

Donc 
[image: image169.wmf]2

(tantan')

P

C

V

jj

w

-

=




IV.6.7) Théorème de Boucherot:

Pour une installation :

-la puissance totale est la somme des puissances : 
[image: image171.wmf]1

cos

n

i

PPVI

j

==

å

.

-la puissance réactive  totale est la somme des puissances réactives  : 
[image: image172.wmf]1

sin

n

i

QQVI

j

==

å


mais la puissance apparente St  de l’ensemble n’est pas la somme des puissances apparentes

D’où la méthode de Boucherot:

On calcule d’abord Ptotale = Pi   et Qtotale = Qi on déduit la puissance apparente de l’ensemble avec le triangle des puissances: 
[image: image173.wmf]2

2

tot

tot

Q

P

S

+

=


IV.7) Circuits linéaires en régime sinusoïdal: 

IV.7.1) Fonction de transfert:

L’association de dipôles linéaires dont l’impédance est liée à la fréquence (inductances, condensateurs) permet de réaliser des circuits dont l’une au moins des tensions a une valeur qui dépend de la fréquence d’excitation.

Ce type de circuit peut se mettre sous la forme d’un quadripôle :


[image: image174.wmf] 

T(

w

)

 

V

s

(

w

)

 = 

T(

w

)

´

V

e

(

w

)

 

V

e

(

w

)

 


La fonction T() est couramment appelée fonction de transfert du quadripôle. Il est plus commode d’utiliser la transformation complexe et de définir T() telle que :


[image: image175.wmf]

 EMBED Microsoft Éditeur d'équations 3.0 [image: image176.wmf])

(

)

(

)

(

w

w

w

e

s

V

V

T

=


T() est alors un nombre complexe dont le module et l’argument dépendent de la fréquence, donc de la pulsation. Il est donc entièrement défini par les expressions :

· De son module T = fT()

· De son argument  = f()

Afin de rendre compte des propriétés du quadripôle il est habituel  de tracer les deux courbes correspondant aux évolutions de son module et de son argument en fonction de la fréquence. Pour des raisons de commodité on préfère utiliser des échelles logarithmiques, d’où l’introduction du décibel. 

IV.7.2) Le décibel

· Décibel sonore

Au son le plus faible perceptible par l’oreille humaine (il s’agit évidemment d’une moyenne réalisée sur un « échantillon représentatif ») on fait correspondre la valeur de 0 Bel.. La puissance sonore correspondante est notée Pref. = 10-12 W.

· Un son de puissance 10. Pref. correspond à 1 Bel soit 10 décibels (dB).

· Un son de puissance 100. Pref. correspond à 2 Bel soit 20 dB.

· Un son de puissance 10 n. Pref. correspond à n Bel soit (10.n) dB.

· Décibel en électricité.

On définit, comme pour les sons, le gain en puissance d’un quadripôle par GP exprimé en Bel :
[image: image177.wmf]e

P

s

P

P

G

log

=


Une tension u appliquée aux bornes d’une résistance R provoque la dissipation d’une puissance :
[image: image178.wmf]R

u

P

2

=


Pour une tension de référence notée Vref  choisie arbitrairement, on peut calculer la valeur en décibel d’une tension V  à l’aide de la relation : 
[image: image179.wmf]2

2

10

ref

n

V

V

×

=

soit 
[image: image180.wmf](

)

ref

n

V

V

×

=

2

10


Cette échelle est le plus souvent utilisé pour la quantification du module du gain en tension d’un quadripôle :


[image: image181.wmf]T

V

V

G

e

s

V

log

20

log

20

×

=

×

=

.

Cela revient à considérer que Vref = Ve.

Remarque : La valeur du gain en tension d’un quadripôle qui divise la tension par 
[image: image182.wmf]2

(ce qui correspond à une puissance divisée par 2) est égale à :
[image: image183.wmf]dB

 

3

 

-

  

  

dB

 

0103

,

3

  

2

1

log

20

»

-

=

×

=

V

G


IV.7.3) Diagramme de Bode.

Il est constitué de deux courbes ;

· La courbe de gain où l’on trace le gain en fonction du logarithme de la pulsation (ou de la fréquence).

· La courbe de phase où l’on trace l’argument de T (en radians) en fonction du logarithme de la pulsation.

Propriété importante : Lorsqu’une fonction de transfert T peut s’écrire sous la forme du produit de 2 fonctions de transfert T1 et T2 alors son diagramme de Bode peut être tracé en faisant la somme des deux diagrammes de Bode de T1 et T2 :


[image: image184.wmf]2

1

T

T

T

×

=

  
[image: image185.wmf]2

2

1

log

20

log

20

log

20

T

T

T

+

=

Þ



[image: image186.wmf]2

1

 

Arg

 

 

Arg

 

Arg

 

T

T

T

+

=

Þ


Afin de pouvoir exploiter la propriété précédente,  nous présentons ci-dessous les diagrammes de Bode des fonctions de transfert les plus élémentaires 

IV.7.4) Exemple d’étude d’une transmittance de passe bas.

La transmittance d’un passe bas est de la forme 


[image: image187.wmf]0

1

1

)

(

w

w

w

j

j

T

+

=


Le module de T est 
[image: image188.wmf]1

2

2

2

0

0

1

1

1

T

w

w

w

w

-

æö

æö

ç÷

==+

ç÷

ç÷

èø

æö

èø

+

ç÷

èø


Donc le gain est 
[image: image189.wmf]1

222

2

000

1

20log20log120log110log1

2

GT

www

www

-

æöæöæö

æöæöæö

ç÷ç÷ç÷

==+=-+=-+

ç÷ç÷ç÷

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

èøèøèø


Et l’argument est 
[image: image190.wmf]00

argarg1arctan

Tj

ww

ww

æö

æöæö

=-+=-

ç÷

ç÷ç÷

ç÷

èøèø

èø


Il suffit d’étudier ce qui se passe pour diverses valeurs particulières
· Si ((0 alors 
· 
[image: image191.wmf]2

0

0

10log110log10

G

w

æö

æö

ç÷

=-+=-=

ç÷

ç÷

èø

èø


· 
[image: image192.wmf]0

0

argarctan0

T

w

æö

=-=

ç÷

èø


· Si ((( alors

· 
[image: image193.wmf]22

000

10log110log20log

G

www

www

æö

æöæöæö

ç÷

=-+»-=-

ç÷ç÷ç÷

ç÷

èøèøèø

èø

 ce qui tend vers moins l’infini avec une pente de -20 dB par décade ( -20 dB quand la fréquence est multipliée par 10)
· 
[image: image194.wmf]00

argarg1arctan90

Tj

w

ww

æö

æöæö

¥

=-+»-=-°

ç÷

ç÷ç÷

ç÷

èøèø

èø


· Si (=(0 alors

· 
[image: image195.wmf]2

0

0

10log110log23

GdB

w

w

æö

æö

ç÷

=-+=-=-

ç÷

ç÷

èø

èø


· 
[image: image196.wmf]0

0

argarctan45

T

w

w

æö

=-=-°

ç÷

èø


D’où le tracé du diagramme de Bode:

[image: image197.wmf] 

G(dB)

 

log (f/f

0

)

 

j

(rad)

 

-

p

/2

 

1

 

-

3dB

 

log (f/f

0

)

 

-

p

/4

 

-

20 dB / dec

 


IV.7.5) Filtres du premier ordre .

	
	Expression
	Schéma
	Bode 

	Passe Haut
	
[image: image198.wmf]0

0

1

)

(

w

w

w

w

w

j

j

j

T

+

=


	
[image: image199.wmf]v

e

v

s

R

C



[image: image200.wmf]-

+


	
[image: image201.wmf] 

G(dB)

 

log (f/f

0

)

 

j

(rad)

 

p

/2

 

1

 

-

3dB

 

log (f/f

0

)

 



	Passe Bas 
	
[image: image202.wmf]0

1

1

)

(

w

w

w

j

j

T

+

=


	
[image: image203.wmf]v

e

v

s

C

R



[image: image204.wmf]-

+


	
[image: image205.wmf] 

G(dB)

 

log (f/f

0

)

 

j

(rad)

 

-

p

/2

 

1

 

-

3dB

 

log (f/f

0

)

 



	Dérivateur
	
[image: image206.wmf]0

)

(

w

w

w

j

j

T

=


	
[image: image207.wmf]-

+


	
[image: image208.wmf] 

G(dB)

 

log (f/f

0

)

 

j

(rad)

 

p

/2

 

1

 

log (f/f

0

)

 



	Intégrateur
	
[image: image209.wmf]w

w

w

w

w

j

j

j

T

0

0

1

)

(

=

=


	
[image: image210.wmf]-

+


	
[image: image211.wmf] 

G(dB)

 

log (f/f

0

)

 

j

(rad)

 

-

p

/2

 

1

 

log (f/f

0

)

 




IV.7.6) Filtres du second ordre .

	
	Expression
	Bode
	Valeurs remarquables

	Passe Haut
	
[image: image212.wmf]2

0

0

2

0

2

1

)

(

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

w

w

w

w

w

w

w

j

jm

j

A

j

T


	
[image: image213.emf] 

G(dB)   log f/f 0  

 (rad)  

 

- 

f  

m=0,05  

m=2  

m=0,5  

m=  2/2  

1  

- 3dB  

- 20 dB/déc  


	
[image: image214.wmf]2

0

2

1

m

f

f

r

-

=



[image: image215.wmf]2

max

1

2

1

m

m

T

-

=



[image: image216.wmf]1

2

2

1

f

f

f

m

Q

r

-

=

=



	Passe Bande
	
[image: image217.wmf]2

0

0

0

2

1

2

)

(

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

w

w

w

w

w

w

w

j

jm

jm

A

j

T


	
[image: image218.wmf]G(dB)

f

j

(rad)

p

-

p

f

G

max

G

max

-3dB

-10 

dB/déc

-10 

dB/déc

D

w


	
[image: image219.wmf]1

2

2

1

f

f

f

m

Q

r

-

=

=



[image: image220.emf] 

C   L  

R   ve v s  

1

1

1

T

L

j

RRC















 

0

1

RC

 

 



[image: image221.wmf] 

-

 

+

 

(

)

2

1

jRC

T

jRC

w

w

-

=

+

 

0

1

RC

w

=

 



	Passe Bas 
	
[image: image222.wmf]2

0

0

2

1

1

)

(

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

w

w

w

w

w

j

jm

A

j

T


	
[image: image223.wmf]G(dB)

f

j

(rad)

p

-

p


	
[image: image224.wmf]2

0

2

1

m

f

f

r

-

=



[image: image225.wmf]2

max

1

2

1

m

m

T

-

=



[image: image226.wmf]1

2

2

1

f

f

f

m

Q

r

-

=

=





IV.7.7) Filtres pour réseaux .

Plusieurs solutions existent pour limiter la propagation et l’effet des harmoniques dans les réseaux électriques :

_ l’augmentation de la puissance de court-circuit du réseau et l’utilisation de convertisseurs peu polluants qui ont pour effet de diminuer la distorsion harmonique,

_ l’utilisation de dispositifs de filtrage pour réduire la propagation des harmoniques produits par des charges non linéaires.

Le filtrage consiste à placer en parallèle sur le réseau d’alimentation une impédance de valeur très faible autour de la fréquence à filtrer et suffisamment importante à la fréquence fondamentale du réseau. Parmi les dispositifs de filtrage les plus répandus, on distingue le filtre passif résonnant et le filtre passif amorti ou passe-haut 

[image: image227.emf]

 [image: image228.emf]
Le filtre résonnant est un filtre très sélectif. Il peut se connecter en parallèle avec d’autres filtres résonnants.

Le filtre passe-haut compense les harmoniques supérieurs ou égaux à sa fréquence propre. Il peut se connecter en parallèle avec d’autres filtres résonnants. Ces dispositifs sont utilisés pour empêcher les courants harmoniques de se propager dans les réseaux électriques. Ils peuvent aussi être utilisés pour compenser la puissance réactive. Malgré leur large utilisation dans l’industrie, ces dispositifs peuvent présenter beaucoup d’inconvénients :

_ manque de souplesse à s’adapter aux variations du réseau et de la charge,

_ équipements volumineux,

_ problèmes de résonance avec l’impédance du réseau.

IV.7.8) Adaptation d’impédance 

Lorsque la résistance interne RS de la source est égale à celle de la charge RC, le transfert de puissance est optimal : on a adaptation d’impédance. 

C’est par exemple le cas si l’impédance de sortie d’un émetteur est égale à l’impédance de la charge constituée par l’antenne. 

Si l’impédance de charge RC + jXC est complexe, l’impédance du générateur doit être conjuguée pour avoir adaptation, soit Rs + jXs  = RC - jXC. 

Pour satisfaire à  cette condition, on peut intercaler entre la source et la charge un quadripôle composé d’inductances et de condensateurs qui réalisera la condition souhaitée à une fréquence de travail donnée.

Une utilisation du transformateur permet d’adapter les impédances : se référer au cours 

http://subaru2.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electro/adapt.html
[image: image229.png]Iy Adaptations d'impédances





IV.7.9) Adaptation de puissance


[image: image230.emf] 

R S  = 600    

V e  

R  

R S  = 600    

V e  

R  

L  

C  

Générateur  

Circuit adaptateur  

Générateur  

Schéma 1  

Schéma  2  


L’adaptation en puissance se fait lorsque 
[image: image231.wmf](

)

CL

g

CL

jXRjX

RZ

jXRjX

-+

==

-++

.

En identifiant les parties réelles et imaginaires il en ressort deux conditions 


[image: image232.wmf]CLg

XXRR

=×

 et 
[image: image233.wmf](

)

CgCL

RXRXX

×=-


IV.7.10) Liens utiles

	Circuit RLC Série

http://labo.ntic.org/RLC_serie/RLC.html
[image: image234.png]500

Diagramme vectorie] <




	Filtres dérivateur et intégrateur : réponse temporelle

http://subaru2.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electro/derive.html
[image: image235.png][¥  [Rectangie v| [*fPazsatias [ passahauc R [10x0 v| € [10nFr v

Ploein Ty P Cain ous  Balayage
Biowe [Eiove 0.5us/m





	Filtres  Courbes de gain et phase des filtres Pbas Phaut Double T ponté Wien Colpitts 3RCen cascade
http://subaru2.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electro/filtrerc.html
[image: image236.png]



	http://hebergement.ac-poitiers.fr/l-cc-angouleme/coulomb-exos-phy/applets/filtres0/filtres0.htm
[image: image237.png][ycoures Réglages
A6 B 10=1,00 kitz ————————
w0 e ——
DT e e—————
2 e p—
e
0 g
T T -
o
E
/ grammes de Bode
0 des fonctions de transfert
60 élémentaires d'ordre n
N [ Gscitogrammes | Relaions
TS Oscillogrammes.
a0
0 g
T T
a0
180

BAT: 0, msidv | Ue=1V Us|=1,00v






	Valeur Gain et Phase CourbesT ; Pi ; T ponté ; double L

http://subaru2.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electro/passifs.html
[image: image238.png]et

z

® Valews  Gain  Phase

WFCL

10

£

1000

)

Z)===R= 100008
Z03)==> R= 100006
Charge Fa= L0E8 Q.

Charge

Fiiz 10

158




	http://hebergement.ac-poitiers.fr/l-cc-angouleme/coulomb-exos-phy/applets/filtres1/filtres1.htm
[image: image239.png]Reourbes

Réglages
A 6B 10=100kHz ————————————
0 e S —
=100k —————————————
) —_—
Y g
1) 7 ks 13 )
Fonctions de transfert
20 - .
\ principales d'ordre 1
-0 ® Filtre passe bas
\ © Filtre passe haut
60
O Filtre inverse passe bas
0 [ oscilogrammes Relations
. Oscillogrammes
po0) 162 1es 1e4 185 166 104y o
0
a0
180
270 -

BAT: 0, msidv | Ue=1V Us|=0,707 v






	L’application suivante :  

http://www.ta-formation.com/applets/adaptateur/Qadaptateur.htm 


propose un certain nombre de schémas pratiques de quadripôles adaptateurs d’impédance élévateurs ( si l’impédance de la charge est supérieure à celle de la source ) ou abaisseurs ( si l’impédance de la charge est inférieure à celle de la source).

[image: image240.png]Pour lancer e caleul, ez sur cefte toushe,

La s|\yrce estcaractérisée par une résistance de

La charge a une résistance de

On sauhate un coefficient de qualité de





[image: image241.png]@ Quadripsle élévateur passe-haut

c
Il
"

Rstjxs| L R1+jx1





	http://hebergement.ac-poitiers.fr/l-cc-angouleme/coulomb-exos-phy/applets/filtres2/filtres2.htm
[image: image242.png]Réglages

) 10=100kHz ————————————
e S —
T=100kH ————————————————
) —_—
e ———
[ B wy [EE——O—————
ke e —)
20
Fonctions de transfert
-40 principales d'ordre 2
50 ®fitrepassebas O fire passe haut
O fitre passe bande O fitre réjecteur
0 [_zom Oscilogr. | Relations
fo0) 1E6 f¢4y | | Oscillogrammes
0
a0
180
270
360







V) Démonstrations

Démonstration : le théorème de Millman n’est qu’un cas particulier de la loi des nœuds :

Dans le montage ci-dessus la somme des courants est nulle : 
[image: image243.wmf]0123

0

RRRR

IIII

+++=


Chaque courant est tel que :
[image: image244.wmf]i

iA

R

i

VV

I

R

-

=


Donc : 
[image: image245.wmf]03

12

0123

0

AA

AA

VVVV

VVVV

RRRR

--

--

+++=


Si on rassemble d’un coté les termes en VA : 
[image: image246.wmf]{

03

12

01230123

0

AAAA

VV

VVVVVV

RRRRRRRR

+++=+++


Donc 
[image: image247.wmf]3

12

1230123

1111

A

V

VV

V

RRRRRRR

æö

++=+++

ç÷

èø

 soit 
[image: image248.wmf]3

12

123

0123

1111

A

V

VV

RRR

V

RRRR

++

=

+++

 l’expression trouvée précédemment

Démonstrations : On pose 
[image: image249.wmf]()2sin()

itIt

w

=

 et 
[image: image250.wmf]/

()2sin()

ui

utUt

wj

=+


· Pour une résistance : 
[image: image251.wmf]uRi

=

  
[image: image252.wmf]()2sin()

utRIt

w

=

 
[image: image253.wmf]URI

=



 EMBED MathType 5.0 Equation [image: image254.wmf]/

0

ui

j

=

et 
[image: image255.wmf]/

0

ui

j

=


· Pour une bobine : 
[image: image256.wmf]di

uL

dt

=

  
[image: image257.wmf]()2cos()2sin

2

utLItLIt

p

wwww

æö

==+

ç÷

èø

  
[image: image258.wmf]ULI

w

=

 et 
[image: image259.wmf]/

2

ui

p

j

=+


· Pour un condensateur : 
[image: image260.wmf]du

iC

dt

=

  
[image: image261.wmf]()2cos()2sin

2

UU

ittt

CC

p

ww

ww

æö

==+

ç÷

èø

  
[image: image262.wmf]I

U

C

w

=

 et 
[image: image263.wmf]/

2

ui

p

j

=-


� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Image Microsoft Word ���








� EMBED Image Microsoft Word ���








� EMBED Image Microsoft Word ���











PAGE  
4/35
Sommaire

_483466816.unknown

_1225221282.unknown

_1256673394.doc


i







B







A







uL












_1295635006.unknown

_1408391988.unknown

_1461856238.unknown

_1502715546.doc






iB







iA=iB+iC







iA







iC
















_1461856163.unknown

_1408392049.unknown

_1295635351.unknown

_1295635437.unknown

_1379797472.unknown

_1295635516.doc


G(dB)







log (f/f0)







((rad)







-(/4







-(/2







log (f/f0)











-20 dB / dec















1







-3dB












_1295635397.unknown

_1295635219.unknown

_1295635244.unknown

_1295635170.unknown

_1295627065.doc


A







B







C







uAB







uBC







uCA












_1295627750.unknown

_1295627834.unknown

_1295627204.doc
[image: image1.wmf]1


2


t


T


jp


D


=


[image: image2.wmf]2


ˆ


U


[image: image3.wmf]2


U


r


[image: image4.wmf]1


ˆ


U


[image: image5.wmf]1


U


r


[image: image6.wmf]ˆ


I


[image: image7.wmf]I


r




u(t)







t







temps







angle







2(







(t







T







� EMBED Equation.DSMT4  ���(1







T







(t







0







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







(2







(1











_1124433952.unknown



_1124434209.unknown



_1124738859.unknown



_1124738876.unknown



_1124435541.unknown



_1124434208.unknown



_1124433931.unknown




_1282026964.unknown

_1295626743.unknown

_1295627007.doc
[image: image1.wmf]vdt


×


r


[image: image2.wmf]v


r




dq







� EMBED Equation.DSMT4  ���







e







e







e







e







e







e







� EMBED Equation.DSMT4  ���











_1225219406.unknown



_1225219441.unknown




_1295626730.unknown

_1256673480.doc


iC







uC
























_1225221940.unknown

_1225223632.unknown

_1253700315.unknown

_1256670923.doc


Générateur linéaire







UAB0







*







V







rN







B







A







IN







rT







ET












_1256671061.doc


Générateur linéaire







ICC







*







A







rN







B







A







IN







rT







ET












_1256673364.doc


i







B







A







uR












_1256670943.doc


Générateur linéaire







rN







B







A







rT












_1254773293.unknown

_1254773326.unknown

_1254773825.unknown

_1254773251.unknown

_1225226354.unknown

_1236924924.unknown

_1253700044.unknown

_1253700102.unknown

_1252873299.unknown

_1252179119.unknown

_1232440702.unknown

_1235398476.unknown

_1235398571.unknown

_1235398609.unknown

_1235392343.doc


RS = 600 (







Ve







R







R







Ve







RS = 600 (







L







C







Générateur







Circuit adaptateur







Générateur







Schéma 1







Schéma 2












_1232440452.unknown

_1232440701.unknown

_1225226461.unknown

_1225223669.unknown

_1225226347.unknown

_1225223676.unknown

_1225223659.unknown

_1225222771.unknown

_1225222819.unknown

_1225222863.unknown

_1225223546.doc


-20 dB/déc







-3dB







1







m=(2/2







m=0,5







m=2







m=0,05







f







-(







(







((rad)







log f/f0







G(dB)












_1225222787.unknown

_1225222456.doc


ETh







ZTh












_1225222557.doc


IN







ZTh












_1225222382.unknown

_1225221471.unknown

_1225221611.unknown

_1225221646.unknown

_1225221718.unknown

_1225221925.unknown

_1225221679.unknown

_1225221638.unknown

_1225221501.unknown

_1225221576.unknown

_1225221483.unknown

_1225221401.unknown

_1225221456.unknown

_1225221461.unknown

_1225221446.unknown

_1225221448.unknown

_1225221425.unknown

_1225221374.unknown

_1225221393.unknown

_1225221345.unknown

_690161680.doc










T()















Ve()



































































Vs() = T()(Ve()
















_796507416.doc


G(dB)







log (f/f0)







((rad)











-(/2







log (f/f0)























1
















_1225219666.unknown

_1225220343.unknown

_1225220482.unknown

_1225221192.doc


C







B







A







Rac







Rab







Rbc







C







B







A







Ra







Rb







Rc












_1225221272.unknown

_1225220833.doc


R0







R1







R2







R3







V3







V23







V13







A







VA







V0=0




































_1225220375.unknown

_1225220384.unknown

_1225219711.doc


E0







ICC







Pente r







U







I












_1225220335.unknown

_1225219695.unknown

_892188704.unknown

_1225219099.unknown

_1225219568.unknown

_1225219619.unknown

_1225219635.unknown

_1225219611.unknown

_1225219546.doc


i







B







A







uL












_945325156.unknown

_1124739263.doc
[image: image1.wmf]i


r


[image: image2.wmf]u


r




� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���











_1124739437.unknown



_1124739463.unknown




_1124739562.doc
[image: image1.wmf]i


r


[image: image2.wmf]u


r




� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���











_1124739437.unknown



_1124739463.unknown




_1124739609.doc
[image: image1.wmf]i


r


[image: image2.wmf]u


r




� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���











_1124739437.unknown



_1124739463.unknown




_945326756.unknown

_945327716.unknown

_1014399144.unknown

_1014399464.unknown

_945327076.unknown

_945325796.unknown

_945326436.unknown

_945325476.unknown

_892189984.unknown

_945324196.unknown

_945324836.unknown

_892190304.unknown

_892189344.unknown

_892189664.unknown

_892189024.unknown

_849664028.doc
[image: image1.wmf]0


1


RC


w


=


[image: image2.wmf]1


1


1


T


L


j


RRC


w


w


=


æö


+-


ç÷


èø




R







C







L







ve







vs







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���











_1220603143.unknown



_1220603217.unknown




_849665308.unknown

_892186784.unknown

_892188064.unknown

_892187104.doc


RC







Quadripôle adaptateur







RS







ES







jXC







jXS
















_849665628.unknown

_849664668.unknown

_849664988.doc


G(dB)







f







((rad)







(







-(












_849664348.doc
[image: image1.wmf](


)


2


1


jRC


T


jRC


w


w


-


=


+


[image: image2.wmf]0


1


RC


w


=




-







+







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���











_1220603082.unknown



_1220603143.unknown




_849662748.unknown

_849663388.doc


G(dB)







f







((rad)







(







-(







f







Gmax







Gmax-3dB







-10 dB/déc







-10 dB/déc







((












_849663708.unknown

_849663068.unknown

_849662108.unknown

_849662428.unknown

_796507736.unknown

_690222804.unknown

_796504856.doc


vs







ve







C







R












_796506136.doc


-







+












_796506776.unknown

_796507096.doc


-







+












_796506456.doc


G(dB)







log (f/f0)







((rad)







(/2











log (f/f0)























1
















_796505496.doc


G(dB)







log (f/f0)







((rad)











-(/2







log (f/f0)























1







-3dB












_796505816.unknown

_796505176.doc


-







+












_690224404.doc


vs







ve







R







C












_796504216.doc


G(dB)







log (f/f0)







((rad)







(/2











log (f/f0)























1







-3dB












_796504536.unknown

_690224724.doc


-







+












_690223764.unknown

_690224084.unknown

_690223444.unknown

_690163280.unknown

_690221844.unknown

_690222164.unknown

_690222484.unknown

_690221524.unknown

_690221204.unknown

_690162640.unknown

_690162960.unknown

_690162320.unknown

_603399240.doc


S







D







P







Q











(1







(












_636528012.unknown

_690161040

_690161360.unknown

_690160400

_690160080.doc


S







S’







(







(’







Q







Q’







QC












_636527052

_636527692.unknown

_636526732

_536620292.unknown

_603398280.unknown

_603398920.unknown

_536620612.unknown

_536617412.unknown

_536619012.unknown

_536617092.unknown

_65198336.unknown

_381014780

_381017660.unknown

_483465216.unknown

_483465536.unknown

_483464896.unknown

_381017020.doc



_381017340.unknown

_381016700.doc



_65709112.unknown

_65710392.unknown

_65710712.unknown

_65711672.doc
[image: image1.bmp][image: image2.bmp]

x(t) V











A2







T







t







A1












_65709432.unknown

_65198976.doc


iC







uC
























_65199296.doc


i







B







A







uR












_65198656.unknown

_65187004.doc


 µ







 N spires







 (












_65197056.unknown

_65197696.unknown

_65198016.unknown

_65197376.unknown

_65196416.doc


 (







S







 (












_65196736.unknown

_65187324.unknown

_64969272.doc



_65185404.doc

_65186364.doc
[image: image1.bmp]²

(







S







e












_65186684.unknown

_65185724.doc


u(t)







i(t)




















_65184444.doc






u(t)







i(t)=(×g(t)












_65185084.doc


u(t)=(×f(t)
























_65184764.unknown

_64970232.doc



_64969592.unknown

_64965492.doc


E0







U







r







+







-







U= E0 – rI







I




































_64967032.doc


I1







R2







I2







I







R1







G = 1/R












_64967992.doc


R1







R2







U22







U1







U












_64967352.unknown

_64965812.unknown

_64715312.unknown

_64964852.doc
[image: image1.wmf]CC


U


II


r


=-




� EMBED Equation.DSMT4  ���







I







U







r







ICC











_1127664307.unknown




_64965172.doc
[image: image1.wmf]0


CC


E


I


r


=




� EMBED Equation.DSMT4  ���































_1127664301.unknown




_64964532.doc


ICC







B







I







R1







E







A







rN







U







R2











B







A







U’







R2







rN







I’







R1







E







ICC







B







A







U’’







R2







rN







I’’







R1
















_64714672.unknown

_64714992.unknown

_64714352.unknown

_64714032.unknown

