
T.D. N° 3 :

Automatisme - Numérotation 

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE


TITRE
ACTIVITÉS PROF
ACTIVITÉS ÉLÈVES
MOYEN

DURÉE







































































Fin du cours {? heures}

Tableau de comité de lecture

Date de lecture
Lecteurs
Observation
Remarques rédacteur
Date modifications

7 novembre 2000
CROCHET David
Première version + Améliorations mineures

7 novembre 2000

24 avril 2001
CROCHET David
Mise à jour des données de cette page (mail et adresse)

24 avril 2001

20 janvier 2002
CROCHET David
Ajout du dossier professeur

20 janvier 2002

Quote of the day :

Fournir ma contribution aux autres est ma philosophie.

Et la vôtre ?

Si vous avez lu ce T.P. et que vous avez des remarques à faire, n'hésiter pas et écrivez-moi à l'adresse suivante :

Ce dossier contient :

· Un dossier élève (pages 4 à 7)

· Un dossier prof (pages 8 à -)

· Un transparent (page - à - )
E-Mail :

Crochet.david@free.fr
Adresse Professionnel :

Professeur de Génie électrique

Lycée Joliot CURIE

Place du Pigeon Blanc

02500 HIRSON

(Adresse valable jusq'au 30 juin 2002







T.D. N° 3

Fonctions logiques par automates





Niveau : 1 STI GET

Lieu : Salle d'A.I.I.

Durée : ? heures






Organisation : groupe ½ classe, travail individuel 





LIAISON AU RÉFÉRENTIEL

B 1 CHAPITRE 3 (Représentation de l'information)



PRÉ-REQUIS

Les élèves doivent être capables : 



OBJECTIFS

Les élèves devront être capables de :



NIVEAU D'APPRENTISSAGE

· Apprendre à (savoir intégré)

· Apprendre à (savoir actif)



MÉTHODE

· Passive

S.T.I. - G.E.T.
B 1 – AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
T.D. N° 3


AUTOMATISME

DOSSIER PÉDAGOGIQUE


Les Fonctions logiques par automates

Objectif :

Matériel : 

Documents :

Aucun document autorisé

Secteur : Salle de cours






Durée : ? heures

Nom, Prénom :





Classe, Groupe :

Les fonctions logiques par automates

1. Les automates

Les automates sont des systèmes informatiques qui gère un programme qui à été développé, pour répondre à un fonctionnement attendu d'un système.

Pour cela, nous devons effectuer le programme que va ensuite faire l'automate.

Il existe beaucoup d'automate programmable (PB15 de chez April, la famille des TSX 17 (17-10, 17-20, 17-40) de chez Télémécanique, les Nano, Micro, Prémium en autres de chez Modicon, Logo, chez Schneider (qui rassemble maintenant April, Télémécanique et Modicon) et Millenium de Crouzet. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive.

2. Le PB15

Pour commencer, nous allons étudier le PB15 d'April.

L'automate se compose d'un clavier de programmation, d'un écran de visualisation, d'une interface d'entrée avec voyant d'état logique et d'une interface de sortie avec également des voyants d'état logique.

2.1. La programmation

La programmation se fait par instruction et par ligne. On retrouve la même structure :

· Prise d'état des entrées

· Fonction logique

· Ordre d'état des sorties 

2.1.1. Prise d'état des entrées

Elle se réalise tout simplement par l'instruction SI ou SI/ suivie du numéro de l'entrée physique ou d'une variable interne.


Exemple pour l'entrée 00

· SI  00 sera vraie (1) si l'entrée sera active (1)

· SI/ 00 sera vraie (1) si l'entrée sera inactive (0)

2.1.2. Fonctions logiques

Les fonctions logiques sont :

· ET

· OU

· MU
(mise à 1)

· MZ
(mise à 0)

2.1.3. Ordre d'état des sorties

Elle est indiquée à droite de l'instruction de la fonction logique :

· OU 20
(Commande la sortie physique 020)

· ET A00
(commande le bit interne A00)

2.2. Les variables utilisables

2.2.1. Les entrées physiques

Elles vont de 00 à 17 et sont en hexadécimal. Cela fait 24 entrées.

2.2.2. Les sorties physiques

Elles vont de 20 à 2F et sont en hexadécimal. Cela fait 16 sorties.

2.2.3. Les bits internes

Elles vont de A00 à A3F et sont en hexadécimal. Cela fait 64 bits.

Elles servent pour mémoriser des informations, pour pouvoir les utiliser ultérieurement.

2.2.4. Autres Variables

Les autres variables (données, bits d'égalité … ) seront vues ultérieurement

2.3. Écriture d'un programme

Lors de l'allumage de l'automate, Il exécute le programme précédent. Afin de pouvoir écrire un nouveau programme, nous devons soit réinitialiser la mémoire, soit écrire au-dessus du précédent (mais risque de provoquer des erreurs si l'on ne boucle pas comme il faut le programme).

Exemple :

0C30
SI 0A

0C31
SI 07

0C32
ET 20

0C33
SAUT C30

La première ligne de programmation est 0C30. Et le fin du programme se terminera toujours par SAUT C30 afin de boucler la scrutation.

2.4. Exemple de programmation simple

2.4.1. [image: image11.wmf]1

20

04

OU

0C30
SI 05

0C31
SI 09

0C32
OU 25

0C33
SAUT C30

2.4.2. [image: image12.wmf]&

01

27

0A

ET

0C30
SI A06

0C31
SI 0A

0C32
ET A17

0C33
SAUT C30

2.4.3. [image: image13.wmf]&

A06

A17

0A

NON

0C30 SI/ 04

0C31
OU 20

0C32
SAUT C30

2.4.4. Autres fonctions

[image: image14.wmf]³

1

05

25

09


0C30
SI/ 01

0C31
SI 0A

0C32
ET A00

0C33 SI/ A00

0C34
OU 27

0C33
SAUT C30

Avec ces fonctions, on peut réaliser toutes les fonctions possibles.

3. Exercices

Réaliser les ligne de programmes des équations suivantes :

C'est à vous de choisir les affectations des entrées par rapport au variables.


[image: image1.wmf]c)

a.(b

Y

+

=



[image: image2.wmf]c)

.(b

a

X

+

=



[image: image3.wmf])

c

.

b

(

a

Z

+

=



[image: image4.wmf]C

AB

C

B

A

BC

A

S

+

+

=


V =
[image: image5.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

b

c

a

c

a

b

c

b

c

a

b

a

+

+

+

+

+

+

+

+


A : 00

B : 01

C : 02

Y : 20

X : 21

Z : 22

S : 23

V : 24

S.T.I. - G.E.T.
B 1 – AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
T.D. N° 3


AUTOMATISME

DOSSIER PROFESSEUR


Les Fonctions logiques par automates

Objectif :

Matériel : 

Documents :

Aucun document autorisé

Secteur : Salle de cours






Durée : ? heures

Nom, Prénom :





Classe, Groupe :

Les fonctions logiques par automates

1. Les automates

Les automates sont des systèmes informatiques qui gère un programme qui à été développé, pour répondre à un fonctionnement attendu d'un système.

Pour cela, nous devons effectuer le programme que va ensuite faire l'automate.

Il existe beaucoup d'automate programmable (PB15 de chez April, la famille des TSX 17 (17-10, 17-20, 17-40) de chez Télémécanique, les Nano, Micro, Prémium en autres de chez Modicon, Logo, chez Schneider (qui rassemble maintenant April, Télémécanique et Modicon) et Millenium de Crouzet. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive.

2. Le PB15

Pour commencer, nous allons étudier le PB15 d'April.

L'automate se compose d'un clavier de programmation, d'un écran de visualisation, d'une interface d'entrée avec voyant d'état logique et d'une interface de sortie avec également des voyants d'état logique.

2.1. La programmation

La programmation se fait par instruction et par ligne. On retrouve la même structure :

· Prise d'état des entrées

· Fonction logique

· Ordre d'état des sorties 

2.1.1. Prise d'état des entrées

Elle se réalise tout simplement par l'instruction SI ou SI/ suivie du numéro de l'entrée physique ou d'une variable interne.


Exemple pour l'entrée 00

· SI  00 sera vraie (1) si l'entrée sera active (1)

· SI/ 00 sera vraie (1) si l'entrée sera inactive (0)

2.1.2. Fonctions logiques

Les fonctions logiques sont :

· ET

· OU

· MU
(mise à 1)

· MZ
(mise à 0)

2.1.3. Ordre d'état des sorties

Elle est indiquée à droite de l'instruction de la fonction logique :

· OU 20
(Commande la sortie physique 020)

· ET A00
(commande le bit interne A00)

2.2. Les variables utilisables

2.2.1. Les entrées physiques

Elles vont de 00 à 17 et sont en hexadécimal. Cela fait 24 entrées.

2.2.2. Les sorties physiques

Elles vont de 20 à 2F et sont en hexadécimal. Cela fait 16 sorties.

2.2.3. Les bits internes

Elles vont de A00 à A3F et sont en hexadécimal. Cela fait 64 bits.

Elles servent pour mémoriser des informations, pour pouvoir les utiliser ultérieurement.

2.2.4. Autres Variables

Les autres variables (données, bits d'égalité … ) seront vues ultérieurement

2.3. Écriture d'un programme

Lors de l'allumage de l'automate, Il exécute le programme précédent. Afin de pouvoir écrire un nouveau programme, nous devons soit réinitialiser la mémoire, soit écrire au-dessus du précédent (mais risque de provoquer des erreurs si l'on ne boucle pas comme il faut le programme).

Exemple :

0C30
SI 0A

0C31
SI 07

0C32
ET 20

0C33
SAUT C30

La première ligne de programmation est 0C30. Et le fin du programme se terminera toujours par SAUT C30 afin de boucler la scrutation.

2.4. Exemple de programmation simple

2.4.1. [image: image15.wmf]³

1

05

25

09

OU

0C30
SI 05

0C31
SI 09

0C32
OU 25

0C33
SAUT C30

2.4.2. [image: image16.wmf]&

A06

A17

0A

ET

0C30
SI A06

0C31
SI 0A

0C32
ET A17

0C33
SAUT C30

2.4.3. [image: image17.wmf]1

20

04

NON

0C30 SI/ 04

0C31
OU 20

0C32
SAUT C30

2.4.4. Autres fonctions

[image: image18.wmf]&

01

27

0A


0C30
SI/ 01

0C31
SI 0A

0C32
ET A00

0C33 SI/ A00

0C34
OU 27

0C33
SAUT C30

Avec ces fonctions, on peut réaliser toutes les fonctions possibles.

3. Exercices

Réaliser les ligne de programmes des équations suivantes :

C'est à vous de choisir les affectations des entrées par rapport au variables.


[image: image6.wmf]c)

a.(b

Y

+

=



[image: image7.wmf]c)

.(b

a

X

+

=



[image: image8.wmf])

c

.

b

(

a

Z

+

=



[image: image9.wmf]C

AB

C

B

A

BC

A

S

+

+

=


V =
[image: image10.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

b

c

a

c

a

b

c

b

c

a

b

a

+

+

+

+

+

+

+

+


A : 00

B : 01

C : 02

Y : 20

X : 21

Z : 22

S : 23

V : 24

0C30 SI 01

0C31 SI 02

0C32 OU A00

0C33 SI 00

0C34 SI A00

0C35 ET 20

0C36 SAUT C30


0C30 SI 01

0C31 SI 02

0C32 OU A00

0C33 SI/ 00

0C34 SI A00

0C35 ET 21

0C36 SAUT C30


0C30 SI 01

0C31 SI 02

0C32 ET A00

0C33 SI 00

0C34 SI/ A00

0C35 OU 22

0C36 SAUT C30


0C30 SI/ 00

0C31 SI 01

0C32 SI 02

0C33 ET A00

0C34 SI 00

0C35 SI/ 01

0C36 SI 02

0C37 ET A01

0C38 SI 00

0C39 SI 01

0C40 SI/ 02

0C41 ET A02

0C42 SI A00

0C43 SI A01

0C44 SI A02

0C45 OU 23

0C46 SAUT C30

0C30 SI 00

0C31 SI 01

0C32 OU A00

0C33 SI 01

0C34 SI 02

0C35 OU A01

0C36 SI 01

0C37 SI 02

0C38 OU A02

0C39 SI 01

0C40 SI 00

0C41 OU A03

0C42 SI 02

0C43 SI 00

0C44 OU A04

0C45 SI 02

0C46 SI 01

0C47 OU A05

0C48 SI A00

0C49 SI A01

0C50 ET A06

0C51 SI A02

0C52 SI A03

0C53 ET A07

0C54 SI A04

0C55 SI A05

0C56 ET A08

0C57 SI A06

0C58 SI A07

0C59 SI A08

0C60 OU 24

0C61 SAUT C30

� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���








Page 11 sur 12

[image: image19.wmf]³

1

05

25

09

[image: image20.wmf]&

A06

A17

0A

[image: image21.wmf]&

01

27

0A

[image: image22.wmf]1

20

04

_1023034740.unknown

_1033122645.unknown

_1035142324.unknown

_1035142700.doc


(1







05







25







09












_1035142772.doc


&







A06







A17







0A












_1035142028.doc


1











20







04












_1035141864.doc


&







01







27







0A












_1030029336.unknown

_1023034699.unknown

