[image: image1.wmf]........

.......

Classe de TS

                                                                                            Partie C-Chap 8
 Physique

Chapitre 8 : Oscillations électriques dans un circuit RLC série
Connaissances et savoir-faire exigibles :
(1) Définir et reconnaître les régimes périodique, pseudo-périodique et apériodique.

(2) Savoir tracer l’allure de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps pour les régimes périodique, pseudo-périodique et apériodique.

(3) Dans le cas d’un amortissement négligeable, effectuer la résolution analytique pour la tension aux bornes du condensateur ou la charge de celui-ci.

En déduire l’expression de l’intensité dans le circuit.

(4) Connaître l’expression de la période propre, la signification de chacun des termes et leur unité. 

(5) Savoir que le dispositif qui entretient les oscillations fournit l’énergie évacuée par transfert thermique.

(6) Savoir interpréter en terme d’énergie les régimes périodique, pseudo-périodique, apériodique et entretenu.

(7) Savoir exploiter un document expérimental pour :

(Exercices)
· Identifier les tensions observées

· Reconnaître un régime

· Montrer l’influence de R et de L ou C sur le phénomène d’oscillations

· Déterminer une pseudo-période
Savoir-faire expérimentaux : (Voir TPφn°6)
(8) Réaliser un montage électrique à partir d’un schéma.

(9) Réaliser les branchements pour visualiser les tensions aux bornes du condensateur et de la résistance supplémentaire éventuelle.

(10) Montrer l’influence de R, L et C sur le phénomène observé.

(11) [image: image5.jpg]i




[image: image6.jpg]


Mesurer une pseudo-période et une période. 

(12) Utiliser un oscilloscope :

· Le régler : mode balayage, finesse du trait, réglage du “zéro”, choix de la sensibilité verticale et choix d’une base de temps, sélection des voies

· Repérer les tensions observables simultanément dans un circuit

· Visualiser et déterminer les caractéristiques d’une tension

· Visualiser l’image d’une intensité

· Visualiser simultanément deux tensions.

[image: image7.jpg]?i
v
>

¥
PHYSAGREG



I Décharge d’un condensateur dans une bobine : 
1) Etude expérimentale :

Voir TPφn°6
· Quand l’interrupteur est en position 1, on charge 
le condensateur. 

· Lorsqu’on bascule l’interrupteur en position 2, le 
condensateur se décharge dans la bobine.

· Lorsque l’on regarde l’évolution de uC(t), on 
observe alors l’apparition d’oscillations 
électriques amorties.
2) Influence de l’amortissement : 4 régimes possibles (1) et (2) :

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
a. Régime pseudo-périodique : 

· Celui-ci est observé quand l’amortissement est ............ c’est à dire quand la valeur de Rt est ..........
· On observe un signal .......................... dont l’amplitude des oscillations ............... au cours du temps.
· On appelle la période d’un tel signal la ...................................... T, temps qui s’écoule entre deux .................. .......................... .........................., elle est constante. 
En effet, pseudo-période et non période car le phénomène n’est pas réellement périodique (pour ça il faudrait que les amplitudes des oscillations soient constantes).

Ci-dessous, notez par une double flèche la pseudo-période des oscillations : 

[image: image8.png]



b. Régime apériodique :
Quand l’amortissement est ......... .......... (valeur de Rt ....... ..................) alors il n’y a plus d’oscillations.

[image: image9.png]



c. Régime critique :

Il existe une valeur de Rt pour laquelle on passe du régime pseudo-périodique au régime apériodique. Cette valeur de résistance est nommée résistance critique et le régime correspondant s’appelle également le régime critique.

[image: image10.png]oo

Eftacer




d. Régime périodique :

Si l’amortissement est ............................ (ce qui ne peut exister  en pratique pour un circuit libre), le système est le siège d’oscillations ....... ........................, le régime est alors ..........................

Les oscillations sont de périodes T0.
Notez par une double flèche la période des oscillations
3) Interprétation énergétique (6) : 
En enregistrant la tension uC et uR, on accède à l’énergie emmagasinée dans le condensateur (1/2×C×uC²) et à l’énergie emmagasinée dans la bobine (1/2×L×(uR/R)²).
a. Régime pseudo périodique :
b. Régime apériodique :
Il y a uniquement un transfert d’énergie du condensateur dans la bobine et dissipation de celle-ci dans le conducteur ohmique par effet Joule. EC décroît au cours du temps.

c. Régime périodique : 

Alors la dissipation d’énergie par effet Joule dans la résistance est négligeable, l’énergie totale est constante et il y a un perpétuel transfert d’énergie entre le condensateur et la bobine.
II Etude de l’oscillateur non amorti (3) : 

Soit un oscillateur composé d’un condensateur préalablement 
chargé et d’une bobine de résistance interne négligeable :

a. Etablissement de l’équation différentielle :
b. Vérification de la véracité d’une solution :
Soit une solution de la forme : uC = Um×cos (ω0t + φ). Um, ω0 et φ sont trois constantes à déterminer.
Vérifions qu’elle est bien solution de l’équation différentielle écrite ci-dessus :
c. Période propre des oscillations (4) :

· Elle est liée à la pulsation propre par la relation : .........= 
[image: image11.png]


 d’où ....... = …………. (L en H, C en F)

· On peut vérifier par analyse dimensionnelle que celle-ci est homogène à un temps. En effet : 

LC = 
[image: image2.wmf]RC

R

L

´

et nous savons, d’après le chap6 et 7, que L/R et RC sont homogènes à un temps.

On a donc LC homogène à un temps² et 
[image: image3.wmf]LC

homogène à temps.
Donc T0 s’exprime en s.

· Dans le régime pseudo-périodique, la pseudo-période T est peu différente de la période propre T0.

d. Détermination des deux autres constantes : Um et φ :
· Comme un cosinus varie entre -1 et 1, uC(t) varie entre - Um et + Um. Um est appelée amplitude de la tension uC, elle sera la tension maximale atteinte par uC.
· A t = 0 on a uC(0) = Um×cos (φ) ; φ est appelée phase à l’origine des dates, elle s’exprime en radian.

Ces deux constantes sont déterminées à l’aide des conditions initiales.

e. Expression de l’intensité du courant : 

On sait que : i = 
[image: image4.wmf]dt

du

C

dt

dq

C

´

=

 
donc
 i = - C×ω0×Um×sin (ω0t + φ)
On peut noter : Im = C×ω0×Um
III Etude de l’oscillateur amorti : entretien des oscillations (5) : 
1) Apport d’énergie : 
Un oscillateur électrique tel que nous l’avons vu est amorti par dissipation d’énergie par effet Joule dans le conducteur ohmique.
Pour entretenir les oscillations d’un circuit RLC libre, il faut apporter au circuit par l’intermédiaire d’un dispositif, la même quantité d’énergie qui a été perdue. C’est le rôle du dispositif d’entretien.
2) Mise en évidence grâce au montage à résistance négative :
On peut réaliser le montage suivant : 




· On charge le condensateur (position 1) puis on le décharge dans le dipôle R,L (positions 2 et 1’) : les oscillations alors décroissent et deviennent nulles en une centaine de ms.

· Si on injecte alors le montage à résistance négative (position 2’) et que l’on règle R0 environ 80 (, on observe que les oscillations sont d’amplitude constante : on a compensé l’énergie perdue par effet Joule dans le circuit.

3) Caractéristiques du circuit RLC entretenu :













Doc n°6





Doc n°5





Doc n°4











Doc n°2





Doc n°1





YB





YA








uL





uC





 i





 i





L’énergie totale (EC+EL) décroît au cours du temps, cette énergie étant progressivement dissipée par effet joules dans la résistance.


Il s’effectue un transfert d’énergie du condensateur dans la bobine puis de la bobine dans le condensateur et ainsi de suite.�Quand  EC est max alors EL est nulle et quand EC est nulle EL est max.





uR





Rt(2) > Rt(1)

















Rt(1) < Rt(2)





Doc n°3














  de 10( à 200(





V





1’





1H ; 10(





70(


Par ex





2





1











6V





G





1 F





R0





1k(





1k(





S





2’








PAGE  
4

_1230550886.unknown

_1295862873.unknown

_1226051322.unknown

_1226047328.unknown

