Ausschreibungstext
Drehflügeltürantrieb TORMAX Power Drive 1401

Nov. 2006

Texte pour soumission
Porte coulissante automatique

Dimensions

Largeur totale

........... mm

Hauteur totale

........... mm

Largeur de passage
........... mm (800 – 3000 mm)

Hauteur de passage
........... mm 

TORMAX iMotion® 2302.R Sliding Door Drive 

Entraînement de porte coulissante automatique pour portes coulissantes à 1 ou 2 vantaux pour une utilisation dans les chemins de fuite et issues de secours. 

Un système d’ouverture d’urgence électromécanique surveillé, doté d’une technologie à deux 
moteurs et d’un accumulateur garantit l’ouverture du chemin de fuite.

-     Poids des vantaux de portes 2 x 130 kg, 1 x 150 kg, télescope 4 x 100 kg, 2 x 100 kg
· Section du profilé traverse (H x P) 150 x 166 mm, télescope 150 x 247 mm
· Répond aux directives actuelles  2006/42/EG, 2006/95/E, 2004/108/EG
· Satisfait aux normes actuelles EN IEC 60335-1,-2-103, EN 16005, AutSchR
EN 61000-6-2,-3, EN ISO 13849-1:2008, Performance level „d“

· Homologations: CE, TÜV

( _ )
Entraînement électromécanique pour portes coulissantes avec technologie de moteur synchrone sans usure et commande à microprocesseur programmable et extensible de façon modulaire. Moteur CA à entraînement direct, sans balais et à faible entretien, avec détection de la position de la porte 
ntégrée. 
Branchement au réseau 115 VCA/60 Hz ou 230 VCA/50 Hz

· Indice de protection IP22, température ambiante, –10 °C à +50 °C.

· Galets de roulement doubles avec rainure; répartition de la charge idéale et déplacement en 
ligne droite aisé
· Contre galets réglables pour un fonctionnement sans frottements et sans jeu. 
· Construction ajustée avec chariot anti décrochage. 
· Haute résistance à l’usure, rail de guidage  silencieux, facilement remplaçable.
· Type de montage: montage sur linteau, montage au mur, montage au plafond
Commande
· Processeur 32 Bit/30 MHz pour une capacité de calcul élevée. 

· 8 entrées (4 sécurités testables)

· 3 sorties programmables (au choix différents messages de signalisation des états de 
la porte comme par exemple : fermé, ouvert, dérangement, verrou, impulsion
lumineuse, gong, etc). 
· Extensible de façon modulaire en ajoutant au maximum 2 modules I/O 
(4 entrées/sorties). 

· Interfaces: LIN bus, RS 232.

· Détection automatique de données spécifiques à l’installation pour une forme optimale du 
mouvement, diagnostique de fonctionnement permanent.
· Détection des erreurs, journaux et affichage.

· Panneau de commande multifonctions avec les modes d’opérations suivants au choix : HORS, AUTOMAT 1, AUTOMAT 2, SORTIE, OUVERT, FONCTIONNEMENT MANUEL. Diagnostic
 détaillé de l’état et des erreurs. Fonction course libre et reset pouvant être déclenchée par le panneau de commande. 
· Détection électronique des obstacles en direction de fermeture et d’ouverture. 
Sensibilité d’inversion réglable. 

· Fonctionnement manuel aisé en cas de panne de courant, en option avec limitation automatique de la vitesse. 
· Frein de maintien en option, qui maintien le vantail de porte dans la position souhaitée en 
économisant l’énergie, silencieusement et avec une puissance élevée (Typ 2302.R-HB). 

· Activation/désactivation du mode chemin de fuite au choix par une saisie codée sur le panneau de commande ou par un interrupteur à clé séparé surveillé

· Système d’ouverture d’urgence électromécanique surveillé, avec un technologie à deux moteurs pour l’ouverture automatique de la porte en cas de panne de courant en état non verrouillé, en cas d’ordre d’ouverture d’urgence ou d’erreurs système.

· Frein de maintien en option
· Nombreuses fonctions programmables telles que les modes d’opération, messages de retour, fonctions spéciales, fonction SAS/porche etc.  

· Possibilité d’intégration dans tous les systèmes maîtres, par ex. dans un système de gestion technique de bâtiment, au choix par des contacts sans potentiel ou par un système bus. 
Vantaux de portes
( _ )
Vantail coulissant
( _ )
Parties latérales fixes
( _ )
Dégagements supérieurs fixes,   ( _ ) parties

Profilés
( _ )
TORMAX Système de profilés LR 12


Système de profilés de cadre léger fin pour simple vitrage 

Joint de porte sur 3 côtés 

Épaisseur du vitrage 6 – 12 mm


Type de vitrage:  par voie humide, vitrage ESG / VSG


Largeur visible 22 mm, hauteur du socle 80 mm, profondeur de profilé 20 mm

( _ )
TORMAX Système de profilés LR 22B


Système de profilés de cadre léger fin pour simple vitrage ou vitrage isolant

Joint sur tous les côtés

Épaisseur de vitrage à sec 8,5 – 10 mm, 21,5 – 23 mm, par voie humide 6 – 28 mm


Largeur visible 30 mm, hauteur du socle 78 mm, profondeur du profilé 34 mm

( _ )
TORMAX Système de profilés LR 32THERM


Système de profilés à séparation thermique pour vitrage isolant 

Joint d’étanchéité multiple sur tous les côtés

Épaisseur de vitrage 32 ± 2 mm,


Largeur visible 35mm, hauteur du socle 85 mm, profondeur du profilé 40 mm

( _ )
Fabrication …………

Guidage au sol
( _ )
Guidage au sol en applique
( _ )
Guidage au sol continu en CNS y compris pièce coulissante dans le vantail coulissant
( _ )
Guidage au sol continu en aluminium anodisé E6/EV1 y compris pièce coulissante dans le 
vantail coulissant. 

Couleur de profilés visibles
Couleur d’anodisation
…………….

Laquage RAL
…………….

Vitrage
( _ )
ESG 10 mm, testé Heat Soak
( _ )
VSG 10 mm, avec film 0,78 mm 

( _ )
Vitrage isolant en 2 x 5 mm ESG, testé Heat Soak, 22 mm 

épaisseur totale, Ug 1.3 W/qmK

 ( _ )
Vitrage isolant en 2 x 6 mm VSG, film 0,78 mm, 22 mm 

épaisseur totale, Ug 1.3 W/qmK

( _ )
Vitrage isolant double en 2 x VSG, épaisseur totale 31,1mm, Ug 1.0W/(m2/K)

( _ )
Vitrage isolant triple en 3 x ESG, épaisseur totale 32mm, Ug 0.8W/(m2/K)
( _ )
Fabrication ………..

Technique de commande
Détecteur intérieur
( _ )
Détecteur combiné (radar détecteur de mouvement redondant et 

rideau lumineux de sécurité 3D, détecteur de présence AIR) avec test 

Détecteur extérieur
( _ )
Détecteur combiné (détecteur de mouvement et rideau lumineux de sécurité 3D, détecteur de 
présence AIR) avec test 
 ( _ )
Détecteur de mouvement et de présence actif infrarouge avec test 

( _ )
Détecteur de mouvement radar avec  / sans reconnaissance de direction 

( _ )
Détecteur de mouvement passif infarouge

( _ )
Interrupteur à main sans contact
( _ )
Interrupteur à main manuel

( _ )
Autres générateurs d’impulsion …………

Dispositif de sécurité

( _ )
Détecteur de présence extérieur (protection du bord de fermeture principal)

( _ )
Détecteur de présence (protection du bord de fermeture latéral)

Réalisation de l’évaluation de sécurité recommandée selon EN 16005 (DIN 18650). Dans le domaine de validité de la directive machines 2006/42/EG, une déclaration de conformité est absolument 
nécessaire pour l’installation de porte. 
Eléments de commande

( _ )
Panneau de commande avec 6 modes d’opération et affichages d’erreurs, 45 x 45 mm adapté au 
système Legrand. Mode d’opération FRW peut être activé et désactivé par un code. 

( _ )
FRW-Interrupteur à clé

Accessoires

( _ )
Unité batterie pour alimentation de secours
( _ )

Verrouillage électromagnétique (verrou bistable hors tension) avec surveillance et message de retour du statut. Engagement direct exclusivement sur les chariots des deux vantaux de portes, c’est-à-dire sur le chariot et la contre-pièce. Le verrou n’a pas d’impact sur la courroie dentée ou la poulie de 
renvoi. 
( _ )
Ouverture d’urgence y compris déverrouillage d’urgence anti-effraction
( _ )
Ouverture d’urgence surveillée
( _ )
Interrupteur secours-hors, au choix en applique ou encastré avec couvercle en verre et 


cadre
( _ )
Mise en réseau par communication de contact 
( _ )
Mise en réseau par communication bus
TORMAX Power Drive 1401

1
TORMAX iMotion 2302.R
Fév. 2016

2

