Ausschreibungstext
Drehflügeltürantrieb TORMAX Power Drive 1401

Nov. 2006

Texte pour soumission

Porte coulissante automatique
Dimensions
Largeur totale

........... mm

Hauteur totale

........... mm

Largeur de passage
........... mm (800 – 3800 mm)

Hauteur de passage
........... mm 

TORMAX iMotion® 2202.A Sliding Door Drive 

Entraînement de porte coulissante automatique à faible entretien pour portes
coulissantes standard à 1 ou 2 vantaux, et 2 ou 4 portes coulissantes télescopiques  

· Poids max. des vantaux de portes 1 x 130 kg, 2 x 120 kg, télescopique
 4 x 80 kg, 2 x 80 kg.

· Section du profilé traverse (H x P) 100 x 142 mm, télescopique 100 x 204 mm

· Satisfait aux normes actuelles EN IEC 60335, EN 16005, DIN 18650-1: 2010, 
EN ISO 13849: 2008 Performance level “d”.
· CE, certifié selon TÜV
( _ )
Entraînement électromécanique pour portes coulissantes avec technologie de moteur synchrone sans usure et commande à microprocesseur
programmable et extensible de façon modulaire. Moteur CA à entraînement direct, sans balais et à faible entretien, avec détection de la position de la porte intégrée. 

Branchement au réseau 115 VCA / 60 Hz ou 230 VCA / 50 Hz

· Indice de protection IP22, température ambiante –20 °C à +50 °C. 

· Haute résistance à l’usure, rail de guidage  silencieux, facilement remplaçable.
· Construction ajustée avec chariots anti-décrochage. 
· Galets de roulement doubles avec rainure ; répartition idéale de la charge et déplacement linaire aisé 
· Gaine de câbles intégrée et brosses de joints intégrées et invisibles.
· Type de montage: montage sur linteau, montage au mur, montage au plafond
Commande
· Processeur 32 Bit/30 MHz pour une capacité de calcul élevée. 

· 8 entrées (4 sécurités testables)

· 3 sorties programmables (au choix différents messages de signalisation des états de la porte comme par exemple : fermé, ouvert, dérangement, verrou, impulsion
lumineuse, gong, etc). 
· Extensible de façon modulaire en ajoutant au maximum 2 modules I/O 
(4 entrées/sorties). 

· Interfaces: LIN bus RS 232.

· Détection automatique de données spécifiques à l’installation pour une forme optimale du mouvement, diagnostique de fonctionnement permanent.
· Détection des erreurs, journaux et affichage.

· Panneau de commande multifonctions avec les modes d’opérations suivants au choix : HORS, AUTOMAT 1, AUTOMAT 2, SORTIE, OUVERT, FONCTIONNEMENT MANUEL. Diagnostic détaillé de l’état et des erreurs. Fonction course libre et reset pouvant être déclenché par le panneau de commande. 
· Détection électronique des obstacles en direction de fermeture et d’ouverture. 
Sensibilité d’inversion réglable. 

· Fonctionnement manuel aisé en cas de panne de courant, en option avec limitation 
automatique de la vitesse. 
· Frein de maintien en option, qui maintien le vantail de porte dans la position souhaitée en économisant l’énergie, silencieusement et avec une puissance élevée.

· Ouverture d’urgence pour une ouverture automatique de la porte en cas de panne de courant en état non verrouillé. 
· Nombreuses fonctions programmables telles que les modes d’opération, messages de retour, fonctions spéciales, fonction SAS/porche etc.  

· Possibilité d’intégration dans tous les systèmes maîtres, par ex. dans un système de gestion technique de bâtiment, au choix par des contacts sans potentiel ou par un 
système bus. 
Vantaux de portes
( _ )
Vantail coulissant
( _ )
Parties latérales fixes
( _ )
Dégagements supérieurs fixes,   ( _ ) parties

Profilés
( _ )
TORMAX Système de profilés LR 12


Système de profilés de cadre léger fin pour simple vitrage 

Joint de porte sur 3 côtés 

Épaisseur du vitrage 6 – 12 mm


Type de vitrage:  par voie humide, vitrage ESG / VSG


Largeur visible 22 mm, hauteur du socle 80 mm, profondeur de profilé 20 mm
( _ )
TORMAX Système de profilés LR 22B


Système de profilés de cadre léger fin pour simple vitrage ou vitrage isolant

Joint sur tous les côtés

Épaisseur de vitrage à sec 8,5 – 10 mm, 21,5 – 23 mm, par voie humide 6 – 28 mm


Largeur visible 30 mm, hauteur du socle 78 mm, profondeur du profilé 34 mm

( _ )
TORMAX Système de profilés LR 32THERM


Système de profilés à séparation thermique pour vitrage isolant 

Joint d’étanchéité multiple sur tous les côtés

Épaisseur de vitrage 32 ± 2 mm,


Largeur visible 35 mm, hauteur du socle 85 mm, profondeur du profilé 40 mm

( _ )
Fabrication …………

Guidage au sol
( _ )
Guidage au sol continu en CNS y compris pièce coulissante dans le vantail coulissant
( _ )
Guidage au sol continu en aluminium anodisé E6/EV1 y compris pièce coulissante dans le 
vantail coulissant
Couleur des profilés visibles
Couleur d’anodisation
…………….

Laquage RAL
…………….

Vitrage
( _ )
ESG 10 mm, testé Heat Soak
 ( _ )
VSG 10 mm, avec film 0,78 mm 

( _ )
Vitrage isolant en 2 x 5 mm ESG, testé Heat Soak, 22 mm 

épaisseur totale, Ug 1.3 W/qmK

 ( _ )
Vitrage isolant en 2 x 6 mm VSG, film 0,78 mm, 22 mm 

épaisseur totale, Ug 1.3 W/qmK

( _ )
Vitrage isolant double en 2 x VSG, épaisseur totale 31,1mm, Ug 1.0W/(m2/K)

( _ )
Vitrage isolant triple en 3 x ESG, épaisseur totale 32mm, Ug 0.8W/(m2/K)
( _ )
Fabrication ………..

Technique de commande
Activation et sécurité combinées 
( _ )
Détecteur combiné (radar détecteur de mouvement et 

rideau lumineux de sécurité 3D, détecteur de présence AIR) avec test 

( _ )
Détecteur de mouvement et de présence actif infrarouge avec test


Activation
( _ )
Détecteur de mouvement radar avec  / sans reconnaissance de direction
( _ )
Détecteur de mouvement passif infrarouge

( _ )
Interrupteur à main sans contact
( _ )
Interrupteur à main manuel
( _ )
Autres générateurs d’impulsion …………

Dispositif de sécurité

( _ )
Détecteur de présence intérieur (protection du bord de fermeture principal)

( _ )
Détecteur de présence extérieur (protection du bord de fermeture principal)

 ( _ )
Détecteur de présence surveillé (protection du bord de fermeture latéral)

Réalisation de l’évaluation de sécurité recommandée selon EN 16005 (DIN 18650). Dans le 
domaine de validité de la directive machines 2006/42/EG, une déclaration de conformité est 
absolument nécessaire pour l’installation de porte. 
Accessoires
( _ )
Panneau de commande avec 6 modes d’opération et affichages d’erreurs, 45 x 45 mm adapté 
au système Legrand. 
( _ )
Verrou pour panneau de commande.
( _ )
Sélecteur du mode d’opération monté dans un support en plastique  
( _ )
Unité batterie pour l’alimentation de secours 
( _ )

Verrouillage électromagnétique (verrou bistable) avec surveillance et message de retour du statut. Intervention directe sur les chariots des deux vantaux de portes, c’est-à-dire sur le chariot et la contre-pièce. Le verrou n’a pas d’impact sur la courroie dentée ou la poulie de renvoi. 
( _ )

Verrouillage électromagnétique (verrou bistable hors tension) avec surveillance et message de 
retour du statut. Intervention directe sur les chariots des deux vantaux de portes, c’est-à-dire sur le chariot et la contre-pièce. Le verrou n’a pas d’impact sur la courroie dentée ou la poulie de renvoi. 
( _ )
Ouverture d’urgence y compris déverrouillage d’urgence anti-effraction
( _ )
Ouverture d’urgence surveillée
( _ )
Interrupteur secours-hors, au choix en applique ou encastré avec couvercle en verre et 
cadre
( _ )
Mise en réseau par communication de contact 
( _ )
Mise en réseau par communication bus
TORMAX Power Drive 1401

1
TORMAX iMotion 2202.A
mars 2014

5

