Ausschreibungstext
Drehflügeltürantrieb TORMAX Power Drive 1401

Nov. 2006

Texte pour soumission

Porte coulissante automatique

Dimensions

Largeur totale

........... mm

Hauteur totale

........... mm

Largeur de passage
........... mm (800 – 3800 mm)

Hauteur de passage
........... mm 

TORMAX iMotion® 2202.A-R Sliding Door Drive 

Entraînement de porte coulissante automatique à faible entretien pour portes coulissantes automatiques standard ou télescopiques dans les chemins de fuite et issues de secours. 
Un système d’ouverture d’urgence électromécanique surveillé, doté d’une technologie à deux moteurs et d’un accumulateur garantit l’ouverture du chemin de fuite.

· Poids max. des vantaux de portes 1 x 120 kg, 2 x 100 kg télescopique 
4 x 60 kg, 2 x 60 kg.

· Section du profilé traverse (H x P)  100 x 142 mm, télescopique 100 x 204 mm

· Satisfait aux normes actuellement : IEC 60335-1,-2-103, EN 16005, AutSchR, EN 61000-6-2,-3, EN ISO 13849: 2008 Performance level “d”.
· CE, contrôlé TÜV
( _ )
Entraînement électromécanique pour portes coulissantes avec technologie de moteur synchrone sans usure et commande à microprocesseur programmable et extensible de façon modulaire. Moteur CA à entraînement direct, sans balais et à faible entretien, avec détection de la position de la porte intégrée.

· Branchement au réseau 115 VCA/60 Hz ou 230 VCA/50 Hz

· Indice de protection IP22, température ambiante, –10 °C à +50 °C.

· Haute résistance à l’usure, rail de guidage  silencieux, facilement remplaçable.
· Gaine de câbles intégrée et brosses de joints intégrées et encastrées. 

· Type de montage: montage sur linteau, montage au mur, montage au plafond

Commande

· Processeur 32 Bit/30 MHz pour une capacité de calcul élevée. 

· 8 entrées (4 sécurités testables)

· 3 sorties programmables (au choix différents messages de signalisation des 
états de la porte comme par exemple : fermé, ouvert, dérangement, verrou, impulsion lumineuse, gong, etc). 

· Extensible de façon modulaire en ajoutant au maximum 2 modules I/O 
(4 entrées/sorties). 

· Interfaces: LIN BUS, RS 232.

· Détection automatique de données spécifiques à l’installation pour une forme optimale du mouvement, diagnostique de fonctionnement permanent.

· Détection des erreurs, journaux et affichage.

· Panneau de commande multifonctions avec les modes d’opérations suivants au choix : HORS, AUTOMAT 1, AUTOMAT 2, SORTIE, OUVERT, FONCTIONNEMENT MANUEL. Diagnostic détaillé de l’état et des erreurs. Fonction course libre et reset 
pouvant être déclenché par le panneau de commande. 

· Détection électronique des obstacles en direction de fermeture et d’ouverture. 
Sensibilité d’inversion réglable. 

· Fonctionnement manuel aisé en cas de panne de courant, en option avec limitation
 automatique de la vitesse. 

· Frein de maintien en option, qui maintien le vantail de porte dans la position souhaitée en économisant l’énergie, silencieusement et avec une puissance élevée.
· Activation/désactivation du mode chemin de fuite au choix par une saisie codée sur le panneau de commande ou par un interrupteur à clé séparé surveillé

· Système d’ouverture d’urgence électromécanique surveillé, avec un technologie à deux moteurs pour l’ouverture automatique de la porte en cas de panne de courant en état non verrouillé, en cas d’ordre d’ouverture d’urgence ou d’erreurs système.

· Nombreuses fonctions programmables telles que les modes d’opération, messages de retour, fonctions spéciales, fonction SAS/porche etc.  

· Possibilité d’intégration dans tous les systèmes maîtres, par ex. dans un système de gestion technique de bâtiment, au choix par des contacts sans potentiel ou par un
 système bus. 

Vantaux de portes

( _ )
Vantail coulissant

( _ )
Parties latérales fixes

( _ )
Dégagements supérieurs fixes,   ( _ ) parties

Profilés
( _ )
TORMAX Système de profilés LR 12


Système de profilés de cadre léger fin pour simple vitrage 


Joint de porte sur 3 côtés 


Épaisseur du vitrage 6 – 12 mm


Type de vitrage:  par voie humide, vitrage ESG / VSG


Largeur visible 22 mm, hauteur du socle 80 mm, profondeur de profilé 20 mm

( _ )
TORMAX Système de profilés LR 22B

Système de profilés de cadre léger fin pour simple vitrage ou vitrage isolant


Joint sur tous les côtés


Épaisseur de vitrage à sec 8,5 – 10 mm, 21,5 – 23 mm, par voie humide 6 – 28 mm


Largeur visible 30 mm, hauteur du socle 78 mm, profondeur du profilé 34 mm

( _ )
TORMAX Système de profilés LR 32THERM


Système de profilés à séparation thermique pour vitrage isolant 


Joint d’étanchéité multiple sur tous les côtés


Épaisseur de vitrage 32 ± 2 mm,


Largeur visible 35 mm, hauteur du socle 85 mm, profondeur du profilé 40 mm

( _ )
Fabrication …………

Guidage au sol

( _ )
Guidage au sol continu en CNS y compris pièce coulissante dans le vantail coulissant

( _ )
Guidage au sol continu en aluminium anodisé E6/EV1 y compris pièce coulissante dans le 
vantail coulissant. 

Couleur de profilés visibles

Couleur d’anodisation
…………….

Laquage RAL
……………

Vitrage

( _ )
ESG 10 mm, testé Heat Soak

( _ )
VSG 10 mm, avec film 0,78 mm 

( _ )
Vitrage isolant en 2 x 5 mm ESG, testé Heat Soak, 22 mm 

épaisseur totale, Ug 1.3 W/qmK

 ( _ )
Vitrage isolant en 2 x 6 mm VSG, film 0,78 mm, 22 mm 

épaisseur totale, Ug 1.3 W/qmK

( _ )
Vitrage isolant double en 2 x VSG, épaisseur totale 31,1mm, Ug 1.0W/(m2/K)

( _ )
Vitrage isolant triple en 3 x ESG, épaisseur totale 32mm, Ug 0.8W/(m2/K)
( _ )
Fabrication ………..

Technique de commande

Détecteur intérieur

( _ )
Détecteur combiné (radar détecteur de mouvement et 

rideau lumineux de sécurité 3D, détecteur de présence AIR) avec test 

Détecteur extérieur
 ( _ )
Détecteur combiné (radar détecteur de mouvement et 

rideau lumineux de sécurité 3D, détecteur de présence AIR) avec test 

( _ )
Détecteur de mouvement et de présence actif infrarouge avec test 

 ( _ )
Détecteur de mouvement radar avec  / sans reconnaissance de direction ( _ )


( _ )
Détecteur de mouvement passif infarouge

( _ )
Interrupteur à main sans contact

( _ )
Interrupteur à main manuel

( _ )
Autres générateurs d’impulsion …………

Dispositif de sécurité

( _ )
Détecteur de présence extérieur surveillé (protection du bord de fermeture principal)

( _ )
Détecteur de présence surveillé (protection du bord de fermeture latéral)

Réalisation de l’évaluation de sécurité recommandée selon EN 16005 (DIN 18650). Dans le domaine de validité de la directive machines 2006/42/EG, une déclaration de conformité est absolument nécessaire pour l’installation de porte. 

Eléments de commande

( _ )
Panneau de commande avec 6 modes d’opération et affichages d’erreurs, 45 x 45 mm adapté au système Legrand. Le mode d’opération FRW peut être activé et désactivé par un code. 

 ( _ )
FRW-Interrupteur à clé

Accessoires

( _ )
Unité batterie pour alimentation de secours

( _ )

Verrouillage électromagnétique (verrou bistable hors-tension) avec surveillance et message de retour du statut. Engagement direct uniquement sur les chariots des deux vantaux de portes, c’est-à-dire sur le chariot et la contre-pièce et sans effet sur la courroie dentée ou la polie de renvoi. 

 ( _ )
Ouverture d’urgence y compris déverrouillage d’urgence antieffraction 

( _ )
Interrupteur secours-hors, au choix en applique ou encastré avec couvercle en verre et cadre
( _ )
Mise en réseau par communication de contact 
( _ )
Mise en réseau par communication bus
TORMAX Power Drive 1401

1
TORMAX iMotion 2202.A-R
mars  2014

5

