Règlements d’application 

Codification des granulats conformes aux normes NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 13139 et NBN EN 13242
Doc CRIC TRA 411/01/F


Page 16/1
2004/03/29


[image: image10.wmf]Le test de fiabilité échoue lors

d'une des deux visites suivantes

résultat

individuel

conforme

Suspension de livraison

autonome jusqu'à ce que la

conformité soit démontrée lors

d'une (de) visite(s)

supplémentaire(s) de l'Org.

d'inspection et avis positif du

Comité de certification

Enquête approfondie par le Responsable qualité du producteur.

Envoi d'un rapport détaillé à l'Org. de certification (copie à l'Org.

d'inspection) avec analyse des causes et détail des actions

correctives prises.

Examen du cas par le

Comité de certification

oui

non

Le résultat individuel était conforme lors

de la visite précédente au cours de

laquelle le test de fiabilité avait échoué

Déclassement immédiat

jusqu'à ce que la conformité

soit démontrée à l'Org.

d'inspection

oui

non

[image: image11.wmf]résultat

individuel

conforme

Déclassement immédiat

jusqu'à ce que la conformité

soit démontrée à l'Org.

d'inspection

Analyse des causes de l'échec du test de

fiabilité (par l'Org. d'inspection et le

producteur) décrite au rapport de visite et

prise d'actions correctives efficaces

Eventuellement, lettre du Responsable

qualité du producteur à l'Org. de

certification (avec copie à l'Org.

d'inspection) avec complément d'analyse

des causes et actions correctives prises

oui

non

Le test de fiabilité échoue

Evaluation du cas par le Comité

de certification


DOCUMENT CDG 228 F

Différences par rapport au document CDG 225 F (daté du 10/08/2004) : à partir de l’annexe 5 + quelques modifications au point 5.9.2 et à l'annexe 4 (celles-ci sont surlignées en jaune )
REGLEMENT D'APPLICATION
TRA 411


EDITION 0.1
2004

Remarques des OI et du MET du 23/08/2004 sur le TRA 411 version du 29/03/2004 
Commentaires : Comme tu pourras le constater, nous :
- ne sommes pas arrivés au bout du document;

- avons volontairement laissé en suspens l'annexe 3, synthèse des annexes suivantes;

- avons également passé l'annexe 6 car nous estimons qu'un consensus sur le traitement statistique des résultats doit être préalablement établi;

- nous avons apporté quelques modifications au point 5.9.2 et à l'annexe 4 (celles-ci sont surlignées en jaune ).

GRANULATS

conformes à la norme EN 12620 et/ou EN 13043 et/ou EN 13242 et/ou EN 13139

Etabli et approuvé par le Comité de direction de la certification des granulats le 2003-xx-xx.

Validé et enregistré par l’IBN le 2004-xx-xx sous la référence xxxx/xxxx.

Centre national de recherches scientifiques et techniques pour l'industrie cimentière (CRIC)

Etablissement reconnu par application de l'arrêté loi du 30 janvier 1947

© CRIC - 2004
O:\ATTENTE\AVG\TRA BEN 411 20040315.doc
Table des matières

1O:\ATTENTE\AVG\TRA BEN 411 20040315.doc


2Table des matières


51 Définitions, documents de référence, références et abréviations


51.1 Définitions produites


72.2 Définitions CRC 100


11Documents de référence


11Références


11Abréviations


122 Objet et champ d’application


123 Références au règlement de certification des produits CRC 100


12Art. 1
Domaine d'application


12Art. 1.1
Règlement de certification de produits dans le secteur de la construction


12Art. 1.2
Documents de référence


12Art. 2
Organisme de certification


12Art. 2.1
Mandat


13Art. 2.2
Personnalité juridique, siège social et secrétariat


13Art. 2.3
Correspondance


13Art. 2.4
Règlement d’ordre intérieur


13Art. 3
Organismes d’inspection


13Art. 3.1
Collaboration avec les organismes d’inspection


13Art. 3.2
Désignation de l'organisme d’inspection pour chaque unité de production


13Art. 4
Laboratoires de contrôle


13Art. 4.1
Collaboration avec les laboratoires de contrôle


14Art. 4.2
Choix du laboratoire de contrôle


14Art. 4.3
Exclusion de laboratoires


14Art. 5
Autocontrôle


14Art. 5.1
Dispositions générales


14Art. 5.2
Installations de production


14Art. 5.3
Laboratoire d'autocontrôle


15Art. 5.4
Etalonnages et vérifications


15Art. 5.5
Personnel de contrôle


15Art. 5.6
Dossier Technique


16Art. 5.7
Schémas de contrôle


17Art. 5.8
Carnets de travail


17Art. 5.9
Registres de contrôle


18Art. 6
Identification des produits et utilisation du logo de certification


18Art. 6.1
Identification des produits


18Art. 6.2
Utilisation et caractéristiques du logo de certification


18Art. 7
Gestion des stocks


18Art. 7.1
Accessibilité des stocks


18Art. 7.2
Subdivision des stocks


18Art. 8
Contrôle externe


18Art. 8.1
Dispositions générales


19Art. 8.2
Visites de contrôle


20Art. 8.3
Essais de contrôle


21Art. 8.4
Rapports de visite


21Art. 8.5
Observations et propositions de sanction


21Art. 9
Demande de licence


21Art. 9.1
Dispositions générales


22Art. 9.2
Demande informative


22Art. 9.3
Demande formelle


23Art. 9.4
Recevabilité de la demande formelle


23Art. 10
Visite préliminaire et période probatoire


23Art. 10.1
Visite préliminaire


23Art. 10.2
Période probatoire


23Art. 10.3
Autocontrôle en période probatoire


24Art. 10.5
Contrôle externe en période probatoire


24Art. 10.6
Clôture du dossier de demande


24Art. 10.8
Rapport de synthèse


25Art. 11
Licence et certificat


25Art. 11.1
Conditions d'octroi de la licence


25Art. 11.2
Portée de la licence


25Art. 11.3
Refus d'octroi de la licence


25Art. 11.4
Durée de validité de la licence


26Art. 11.5
Modification de la licence


27Art. 11.6
Certificat


27Art. 11.7
Suspension et renonciation par le licencié


28Art. 11.8
Modification des spécifications techniques du produit et des règlements


28Art. 11.9
Liste des licenciés


29Art. 12
Période de licence


29Art. 12.1
Parties de production dispensées


29Art. 12.2
Contrôle interne, approbation ou déclassement


29Art. 12.3
Livraison en période de licence


30Art. 12.4
Modification de la production


30Art. 13
Régime financier


30Art. 13.1
Règlement financier


30Art. 14
Réclamations


30Art. 14.1
Réclamations relatives au produit certifié


30Art. 14.2
Protection de la marque BENOR


31Art. 15
Sanctions


Erreur ! Signet non défini.Art. 15.1
Dispositions générales


Erreur ! Signet non défini.Art. 15.2
Dispositions particulières


31Art. 16
Audience, appel et recours


Erreur ! Signet non défini.Art. 16.1
Audience


Erreur ! Signet non défini.Art. 16.2
Appel


Erreur ! Signet non défini.Art. 16.3
Recours


31Art. 17
Litiges


Erreur ! Signet non défini.Art. 17.1
Arbitrage des litiges


314 Prescriptions complémentaires


314.1 Système de gestion - Audit interne


314.2 Produits prélevés en contrôle externe


314.3 Transmission des résultats


32Annexe 1: Liste des organismes d’inspection


33ANNEXE 2: Liste des laboratoires de contrôle externes autorisés dans le cadre de la certification des granulats


34ANNEXE 3: Fréquence de l'autocontrôle


40ANNEXE 4: Nombre de visites des organismes d'inspection


41ANNEXE 5 Contrôle des caractéristiques intrinsèques.


41Contrôle des caractéristiques intrinsèques des gravillons et graves (PSV, micro-Deval, Los Angeles)


410. Généralités


411. Autocontrôle


411.1. Fréquence


421.2. Traitement des résultats


422. Contrôle externe


422.1. Fréquence


422.2. Traitement des résultats


42Contrôle du coefficient de polissage accéléré (PSV) du sable naturel


420. Généralités


421. Contrôle externe


421.1. Fréquence


421.2. Traitement des résultats


42ANNEXE 6 Contrôle de la granularité


Erreur ! Signet non défini.0. Généralités




Remarque: ce document a été initialement établi en français.

Remarque: si la dénomination des documents ne reprend pas de date, il est fait implicitement référence à la version la plus récente (amendements compris). Dans tous les cas les normes pertinentes prévalent.

1 Définitions, documents de référence, références et abréviations

1.1 Définitions  générales
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. Les définitions issues des normes européennes sont en italique. Les définitions propres à ce document sont en écriture droite.


Granulat
Matériau granulaire utilisé en construction. Un granulat peut être naturel, artificiel ou recyclé. 


Granulat naturel
Granulat d’origine minérale n’ayant subi aucune transformation autre que mécanique.


Granulat artificiel
Granulat d’origine minérale résultant d’un procédé industriel comprenant des modifications thermiques ou autres.


Granulat recyclé
Granulat résultant de la transformation de matériaux inorganiques antérieurement utilisés dans la construction.










Granulat courant
Granulat d’origine minérale ayant une masse volumique réelle comprise entre 2 000 kg/m³ (2,00 Mg/m³) et 3 000 kg/m³ (3,00 Mg/m³) (art. 3.5 de la NBN EN 13242).


Filler
Granulat dont la plupart des grains passe au tamis de 0,063 mm et qui peut être ajouté aux matériaux de construction pour leur conférer certaines propriétés.




Filler mixte
Filler d’origine minérale, qui a été mélangé à de la chaux (art. 3.10 de la norme NBN EN 13043).


Filler d’apport
Filler d’origine minérale, qui a été produit séparément (art. 3.11 de la norme NBN EN 13043).


Fines
Fraction granulométrique d ‘un granulat qui passe au tamis de 0,063 mm.


Passant
Partie du granulat passant à travers le plus petit des tamis utilisés dans la désignation de la classe granulaire.


Refus
Partie du granulat retenue sur le plus grand des tamis utilisés dans la désignation de la classe granulaire.


Granularité
Distribution dimensionnelle des grains, exprimée en pourcentage de masse, passant au travers d’un ensemble spécifié de tamis.


Classe granulaire
Désignation des granulats en terme de dimensions inférieure (d) et supérieure (D) de tamis, exprimée en d/D.

NOTE Cette désignation admet que des grains puissent être retenus sur le tamis supérieur (refus sur D) et que d’autres puissent passer au travers du tamis inférieur (passant à d).


Catégorie
Niveau caractéristique d’une propriété d’un granulat, exprimé sous forme de plage de valeurs ou de valeur limite.




Lot
Quantité produite, quantité livrée, quantité livrée partiellement (chargement d’un wagon ou camion, cargaison de navire) ou quantité en stock produite en une fois dans des conditions supposées homogènes.

NOTE Lorsque le processus de production est continu, il convient de traiter la quantité produite au cours d’une période donnée comme un lot.


Prélèvement
Quantité de matériau prélevé sur un lot en une seule opération de l’appareil d’échantillonnage (art. 3.2 de la norme NBN EN 932-1).


Echantillon global
Un ensemble de prélèvements (art. 3.3 de la norme NBN EN 932-1).


Echantillon représentatif
Echantillon global obtenu en recueillant des prélèvements selon un plan d’échantillonnage rendant probable la représentativité entre l’échantillon et le lot (art. 3.4 de la norme NBN EN 932-1).


Sous-échantillon
Echantillon obtenu à partir de prélèvements ou d’un échantillon global par une procédure de réduction (art. 3.5 de la norme NBN EN 932-1).


Prise d’essai
Sous-échantillon utilisé dans sa totalité pour un seul essai (art. 3.1.3 de la norme NBN EN 932-2).






Granulats fins (ou sable)
Désignation des plus petits granulatsde dimensions d égale à 0 mm et D inférieure ou égale à 4 mm.
NOTE : pour mémoire, les définitions suivantes sont d’application dans le cadre du marquage CE





NBN EN 12620
d = 0  mm et D ≤ 4 mm



NBN EN 13043
d non précisé et D ≤ 2 mm



NBN EN 13139
d = 0 mm et D ≤ 4 mm



NBN EN 13242
d = 0 mm et D ≤ 6,3 mm


Gravillons
Désignation des plus gros granulats de dimensions d supérieure ou égale à 1 mm et D supérieure à 2 mm.

NOTE : pour mémoire, les définitions suivantes sont d’application dans le cadre du marquage CE



NBN EN 12620
d ( 2 mm et 4 mm ( D ≤ 63 mm 



NBN EN 13043
d ( 2 mm et D ≤ 45  mm



NBN EN 13139
d ≥ 2 mm et D ≥ 4 mm



NBN EN 13242
d ≥ 1 mm et 2 mm < D ≤ 90 mm


Graves
Désignation des granulats formés d’un mélange de gravillons et de granulats fins (sables), quelle que soit la manière d’obtenir ce mélange.
NOTE : pour mémoire, les définitions suivantes sont d’application dans le cadre du marquage CE



NBN EN 12620
d = 0 mm et D ≤ 45 mm 



NBN EN 13043
d = 0 mm et D ≤ 45 mm



NBN EN 13242
d = 0 mm et D > 6,3 mm


Granulats de classe naturelle 0/8 mm
Désignation des granulats naturels d’origine glaciaire et/ou fluviale pour lesquels D ≤ 8 mm.

NOTE Ce granulat peut également être obtenu en mélangeant des granulats élaborés (art. 3.10 de la norme NBN EN 12620).






Définition des périodes de production sur lesquelles sont calculées les fréquences des essais


1 semaine de production
Période débutant le premier jour de production et comprenant 5 jours cumulés de production d’une durée maximale de 3 mois .


1 mois de production
Période débutant le premier jour de production et comprenant 20 jours cumulés de production d’une durée maximale de 6 mois .


1 année de production
Période débutant le premier jour de production et comprenant au moins 1 journée de production d’une durée maximale d’un an.

1.2 Définitions CRC 100

Autocontrôle 
Contrôle permanent de la qualité que le fournisseur accomplit lui-même durant la production.

Certificat [de conformité d’un produit] (EN 45020/15.5)
Document délivré conformément aux règles d’un système de certification, donnant confiance qu’un produit dûment identifié est conforme aux spécifications techniques se rapportant à ce produit.

Certification [de produit] (EN 45020/15.1.2)
Procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit est conforme aux exigences spécifiées.

Conformité [d’un produit]

(EN 45020/12.1)
Fait pour un produit de répondre aux exigences spécifiées.

Contrôle

(ISO 8402/2.15)
Activités telles que mesurer, examiner, essayer ou estimer une ou plusieurs caractéristiques d'une entité et comparer les résultats aux exigences spécifiées en vue de déterminer si la conformité est obtenue pour chacune de ces caractéristiques.

Demandeur

(EN 45020:1993/14.6)
Fournisseur qui cherche à obtenir une licence d’un organisme de certification.

Distributeur
Fournisseur qui est responsable de la distribution du produit.

Entité

(ISO 8402/2.15)
Ce qui peut être décrit et considéré individuellement.

Essai

(EN 45020/13.1)
Opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit donné selon un mode opératoire spécifié.

Essai d’autocontrôle
Essai exécuté par un laboratoire d’autocontrôle dans le cadre de celui-ci.

Essai de contrôle
Essai exécuté par un laboratoire de contrôle afin de contrôler l'autocontrôle.

Etalonnage (VIM)
Ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquées par un appareil de mesure ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs connues correspondantes de la grandeur réalisée par des étalons.

Extension
Décision prise par l’OCI par laquelle le droit d’usage de la marque BENOR d’un licencié est étendu sur sa demande à un nouveau produit ou à un produit modifié

Fabricant
Fournisseur qui est responsable de la production du produit.

Fournisseur/producteur 
(EN 45011/3.1)
Partie ayant la responsabilité d’assurer que le produit réponde aux exigences sur lesquelles la certification est fondée. La définition peut avoir trait aux fabricants, aux distributeurs et aux importateurs.

Groupe de produits
Ensemble de produits différents ayant des caractéristiques comparables et pour lequel un même règlement ou certificat est d’application.

Identification
Désignation de l'identité d'un produit en appliquant un marquage.

Importateur
Fournisseur qui est responsable de l'importation du produit.

Inspecteur
Délégué compétent de l’organisme d’inspection, chargé de l’inspection.

Inspection [de produit]

(EN 45020/14.1-2)
Examen systématique du degré de satisfaction d’un produit aux exigences spécifiées par observation et jugement, accompagnés le cas échéant par des mesures et essais .

Laboratoire d'autocontrôle [industriel]
Laboratoire interne ou externe qui procède à des essais dans le cadre de l'autocontrôle.

Laboratoire de contrôle
Laboratoire externe désigné de commun accord par le producteur et l'organisme de certification auquel mission est donnée d'exécuter des essais de contrôle.

Laboratoire externe
Laboratoire qui est indépendant du fournisseur.

Laboratoire interne
Laboratoire qui dépend du fournisseur et qui n’est pas obligatoirement établi à l’unité de production.
NOTE : Pour les essais réalisés en présence de l’OI, la distance du laboratoire concerné par rapport à l’unité de production doit être telle que la durée du déplacement n’excède pas une heure (en respectant le code de la route).

Licence

(EN 45020/15.3)
Document délivré conformément aux règles du système de certification, par lequel l'organisme de certification accorde à un fournisseur le droit d'utiliser le certificat et la marque conformément aux règles du règlement de certification s'y rapportant.

Licencié

(EN 45020/15.4)
Fournisseur auquel l'organisme de certification accorde une licence.

Logo de certification
Monogramme permettant de visualiser la marque.

Marque [de conformité]

(EN 45020/15.6) 
Marque protégée, apposée ou délivrée selon les règles du système de certification, indiquant avec un niveau suffisant de confiance que le produit visé est conforme aux spécifications techniques s’y rapportant.

Modification de la codification d’un produit
Droit accordé par l’OCI à un licencié (sur sa demande) de modifier pour une durée déterminée ou définitivement la codification d’un ou plusieurs produits.

Non-conformité
Ce qui n'est pas conforme aux spécifications techniques du produit ou aux dispositions réglementaires.

Organisme

(EN 45020/4.1)
Entité de droit public ou privé qui a une mission et une composition déterminée.

Organisme de certification

(EN 45020/15.2)
Organisme qui procède à la certification.

Organisme d’inspection

(EN 45020/14.3)
Organisme qui procède à des inspections pour le compte de l’organisme de certification.

Partie de production
Partie d'une production qui se différencie par une ou plusieurs caractéristiques communes ou qui correspond à une certaine quantité.

Partie de production douteuse
Partie de production pour laquelle le licencié n’a pas de certitude concernant la conformité.

Production
Ensemble de processus et méthodes pour la réalisation d’un produit avant fourniture

ou,

Ensemble des quantités produites d'un produit dans une unité de production.

Produit
Résultat d'une activité ou processus industriel, qui fait l'objet de spécifications techniques.

Règlement

(EN 45020/3.6)
Document qui contient des règles à caractère obligatoire et qui a été adopté par une autorité.

Réglementaire
Relatif au règlement de certification de produits dans le secteur de la construction, au règlement d’application et aux règlements complémentaires qui sont d’application dans le cadre de la certification.

Règlement de certification [de produits]
Document qui fixe les règles de procédure et de gestion du système de certification [de produits].

Sanction
Mesure obligatoire imposée par l'organisme de certification au licencié lorsqu’il n’a plus confiance dans la capacité du licencié, d’une part, à garantir la continuité de la conformité du produit et, d’autre part, à maintenir la crédibilité de la marque.

Spécifications techniques [d’un produit]

(EN 42020/3.4)
Document qui spécifie les exigences techniques que doit satisfaire un produit (une norme, un agrément technique ou tout autre document de référence).

Système de certification [de produits]

(EN 45020/12.4)
Système ayant ses propres règles de procédure et de gestion et destiné à procéder à la certification [d’un produit].

Système qualité

(ISO 8402/3.6)
Ensemble de l'organisation, des procédures, des processus et des moyens nécessaires pour mettre en oeuvre la gestion de la qualité.

Unité de production
Installation de production identifiée par le producteur et définissant les propriétés finales et la composition des produits.

Vérification

(VIM)
Ensemble des opérations effectuées par un organisme légalement autorisé ayant pour but de constater et d’affirmer que l’instrument de mesure satisfait entièrement aux exigences des règlements sur la vérification.




Documents de référence

NBN EN 12620
Granulats pour béton 

NBN EN 13043
Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction de chaussées, aérodromes et autres zones de circulation 

NBN EN 13139
Granulats pour mortier 

NBN EN 13242
Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées 

PTV 411
Codification des granulats conformes aux normes NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 13139 et NBN EN 13242

XP P18-545


Références
EN 45011: 
Exigences relatives aux organismes procédant à la certification de produits (ISO Guide/CEI 65)

EN 45020: 
Normalisation et activités connexes – vocabulaire général (ISO Guide/CEI 2 )

ISO 8402: 

Management de la qualité et assurance de la qualité – vocabulaire

VIM: 
Vocabulaire International des termes fondamentaux et généraux de métrologie

Abréviations

ATG
Agrément Technique - Technische Goedkeuring

BELCERT
Système Belge d'Accréditation - Certification Produits-Systèmes-Personnes

BELTEST
Système Belge d'Accréditation - Essais et Inspections

CEPANI
Centre Belge pour l’Etude et la Pratique de l’Arbitrage National et International

EA
European Cooperation for Accreditation

FPC
Factory Production Control (Contrôle de la Production)

OBE
Organisation Belge d'Etalonnage

OCI
Organisme de Certification

OI
Organisme d’Inspection

PTV
Prescriptions Techniques

TRA
Règlement d’Application

2 Objet et champ d’application

Le présent règlement TRA complète les dispositions du règlement de certification des produits (document CRC 100 du CRIC, lui-même conforme au canevas de règlement G 06 imposé par le Comité de la Marque de l’IBN) concernant l’application de la marque BENOR aux granulats conformes aux normes EN 12620, EN 13043, EN 13242, EN 13139 et aux prescriptions techniques PTV 411.

Le présent règlement ne s’applique qu’aux granulats portant le marquage CE 2+.
Le CRIC peut autoriser des dérogations aux modalités d’application du présent règlement sur base d’avis du Comité de Direction.
3 Références au règlement de certification des produits CRC 100
Le présent chapitre fait référence aux numéros des articles X.Y du règlement CRC 100 qui nécessitent une adaptation dans le cadre de la certification des granulats. 

Pour la simplicité, la totalité des articles X.Y (et sous articles X.Y.Z) sont repris dans ce TRA 411, qu’ils soient adaptés ou non. 

Les numéros des articles du présent chapitre qui sont identiques aux articles correspondants du règlement CRC 100 sont en corps normal. Ceux qui présentent des différences mineures sont en corps gras. Les numéros des articles qui présentant des différences importantes sont en corps gras et souligné.
Art. 1
Domaine d'application

Art. 1.1
Règlement de certification de produits dans le secteur de la construction

Art. 1.1.1
Le présent règlement est d'application pour la licence d'usage du certificat BENOR de conformité et du logo de certification BENOR de conformité dans le secteur des granulats.

Art. 1.2
Documents de référence

Art. 1.2.1
Les documents de référence sont les normes NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 13139 et NBN EN 13242, ainsi que les prescriptions techniques PTV 411.

Art. 1.2.2
Tous les granulats doivent porter le marquage CE2+; le présent document contient toutefois certaines prescriptions techniques supplémentaires par rapport à celles prévues pour le marquage CE.

Art. 1.2.3
Les normes NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 13139 et NBN EN 13242 sont entièrement d’application. Sauf dérogation spécifiquement mentionnée dans le texte du présent règlement, en cas de contradiction entre les normes NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 13139 et NBN EN 13242 et d’autres règlements de certification, ce sont les normes NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 13139 et NBN EN 13242 qui priment. 

Art. 1.2.4
Le règlement d’usage du logo BENOR (CRC 102) est également d’application.

Art. 2
Organisme de certification

Art. 2.1
Mandat
Art. 2.1.1
L'organisme de certification « Centre National de Recherches Scientifiques et Techniques pour l'Industrie Cimentière », en abrégé CRIC, a été désigné par le Comité de la Marque de l'Institut Belge de Normalisation, conformément au « Règlement Général BENOR » en tant qu'organisme de certification pour organiser et gérer la marque BENOR dans le secteur des granulats.

Art. 2.1.2
L’organisme de certification est mandaté afin d'intervenir en vue de protéger la marque BENOR contre tout usage abusif et d'empêcher les références illégitimes aux spécifications techniques du produit pour lequel la certification est d'application.

Art. 2.2
Personnalité juridique, siège social et secrétariat

Art. 2.2.1
Le CRIC possède la personnalité juridique d'un établissement reconnu par application de l’arrêté loi du 30 janvier 1947 selon le droit belge. 

Art. 2.2.2
Le siège social du CRIC est établi rue Volta, 10 à B-1050 Bruxelles, Belgique.

Art. 2.2.3
Le secrétariat du CRIC est établi à la même adresse.

Art. 2.3
Correspondance

Art. 2.3.1
Toute la correspondance émanant du demandeur ou du licencié concernant la marque BENOR dans le secteur des granulats est adressée au secrétariat de l’organisme de certification, à l'exception de la correspondance relative:

· aux activités et compétences pour lesquelles un organisme d’inspection a été mandaté par l’organisme de certification, qui est directement adressée à l'organisme d’inspection;

· au recours contre une décision de l’organisme de certification, qui est signifié à l'instance de recours compétente (Art. 16.3), avec copie au CRIC, organisme de certification.

Art. 2.4
Règlement d’ordre intérieur

Art. 2.4.1
Le règlement d’ordre intérieur de l’organisme de certification précise les instances qui prennent les décisions ou qui donnent des avis dans le cadre du présent règlement.
Art. 3
Organismes d’inspection

Art. 3.1
Collaboration avec les organismes d’inspection

Art. 3.1.1

L’organisme de certification peut sous-traiter l’exécution des inspections à un ou plusieurs organismes d’inspection acceptés par lui, ou assumer lui-même la fonction d’organisme d’inspection. Il peut aussi confier d’autres missions et compétences relatives à la certification à l’organisme d’inspection, comme indiqué dans le présent règlement.

Art. 3.1.2
La liste des organismes d’inspection acceptés par l’organisme de certification auxquels les inspections sont sous-traitées est reprise en annexe 1.

Art. 3.2
Désignation de l'organisme d’inspection pour chaque unité de production

Art. 3.2.1
L’organisme de certification désigne un organisme d’inspection par unité de production.

Art. 3.2.2
Les missions d’inspection sont effectuées pendant trois années civiles dans une unité de production spécifique par le même organisme d’inspection. Si cette rotation n'est pas possible, un changement d'inspecteur au sein du même organisme d'inspection devra être effectué. 
Art. 4
Laboratoires de contrôle

Art. 4.1
Collaboration avec les laboratoires de contrôle

Art. 4.1.1
L’organisme de certification désigne certains laboratoires pour exécuter des essais de contrôle sur les échantillons prélevés et authentifiés sous la supervision de l'organisme d’inspection. Le laboratoire de contrôle doit être accrédité selon la norme EN ISO/IEC 17025 par un organisme membre de l'EA (European Accreditation) pour les essais concernés. Moyennant justification, l'organisme de certification peut toutefois accorder une dérogation pour certains essais.
Art. 4.1.2
L’organisme de certification tient à jour une liste reprenant les laboratoires de contrôle ainsi que les essais pour lesquels les fournisseurs peuvent y faire appel.  Cette liste est mise à la disposition des fournisseurs.
Art. 4.2
Choix du laboratoire de contrôle

Art. 4.2.1
De commun accord avec le fournisseur, l'organisme de certification choisit un ou plusieurs laboratoires de contrôle dans la liste mentionnée à l’art. 4.1.2.
Art. 4.2.2
Moyennant justification, l’organisme de certification se réserve toutefois le droit de modifier le choix d'un laboratoire de contrôle.

Art. 4.3
Exclusion de laboratoires

Art. 4.3.1
Un laboratoire impliqué dans l'autocontrôle d'un fournisseur est exclu pour l'exécution des essais de contrôle sur le même produit du même fournisseur dans le cadre du contrôle externe. Ce laboratoire peut toutefois être choisi si les essais à réaliser en autocontrôle et en contrôle externe sont de nature différente.
Art. 5
Autocontrôle

Art. 5.1
Dispositions générales

Art. 5.1.1
Tout résultat d'essai effectué sur un produit certifié dans le cadre de la marque BENOR doit figurer dans les registres de contrôle. Un registre individuel doit être tenu à jour pour chaque produit. En cas de non-conformité d'un résultat, les actions prises sur le lot concerné doivent également y être mentionnées ou référencées.
Art. 5.2
Installations de production

Art. 5.2.1
Le fournisseur dispose d’installations aptes à fournir des produits conformes. 
Art. 5.3
Laboratoire d'autocontrôle 

Art. 5.3.1
L’unité de production dispose d’un laboratoire d’autocontrôle qui est équipé pour exécuter tous les essais d’autocontrôle imposés par le TRA 411, et dont la description et le fonctionnement sont décrits dans le dossier technique de l’unité de production (art. 5.6).

Si plusieurs chaînes de production indépendantes produisent des matériaux certifiés de même dénomination stockés séparément, les fréquences minimales d'essais sont appliquées à chaque chaîne de production .
Art. 5.3.2
Le fournisseur peut faire appel à un laboratoire externe pour tout ou partie des essais d’autocontrôle, à condition:

· qu'il soit satisfait aux exigences de l'Art. 5.3.1;

· que les résultats des essais soient disponibles à l'unité de production au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le prélèvement;

· que l'organisme d'inspection soit autorisé à étendre son contrôle au laboratoire externe.
Ce laboratoire externe agit toutefois sous l'entière responsabilité du fournisseur et sera donc considéré comme faisant partie intégrante de l'unité de production. Chaque  rapport de l'organisme d'inspection devra mentionner le laboratoire auquel le producteur a recours. A tout moment, le Comité de Certification peut, sur avis motivé, refuser le recours à un laboratoire externe auquel le fabriquant fait appel.

Art. 5.3.3
Les obligations réciproques du fournisseur et du laboratoire externe d'autocontrôle sont spécifiées dans une convention écrite qui peut être consultée par l'organisme d’inspection.

Art. 5.4
Etalonnages et vérifications

Art. 5.4.1
Les étalonnages et vérifications des appareils de mesure des installations de production et des appareils de mesure pour l'exécution d'essais d’autocontrôle sont effectués suivant les dispositions de la norme EN 932-5 ou suivant les dispositions mentionnées dans les méthodes d’essais pertinentes.

Les exigences relatives à cet article sont couvertes par le marquage CE et ne nécessitent donc pas d'être inspectées dans le cadre de la marque BENOR.
Art. 5.5
Personnel de contrôle

Les exigences relatives à cet article sont couvertes par le marquage CE et ne nécessitent donc pas d'être inspectées dans le cadre de la marque BENOR.
Le fournisseur désignera toutefois deux personnes habilitées à signer les rapports de visite et à y apporter des commentaires éventuels.
Art. 5.6
Dossier Technique

Art. 5.6.1
Tous les éléments requis dans le cadre de la marque BENOR doivent être intégrés dans le manuel de Contrôle de la Production du producteur
.

Art. 5.6.2
Le producteur doit établir et entretenir un système efficace pour la maîtrise des contrôles et essais du produit fini. Cela doit comprendre des procédures documentées pour les opérations de contrôle et essais garantissant la conformité du produit fini, y compris les normes d'exécution et les enregistrements relatifs aux contrôles. 

Art. 5.6.3
Les données à mentionner dans le manuel de Contrôle de la Production de granulats BENOR sont au minimum:

· le nom des membres du personnel concernés par l'autocontrôle, avec en particulier les noms du responsable de l'autocontrôle, du chef du laboratoire d'autocontrôle et de leurs suppléants et des personnes habilitées à signer les rapports de visite de l'organisme d’inspection;

· une description des moyens propres pour l'autocontrôle et, le cas échéant, du laboratoire d'autocontrôle externe;

· les éventuelles dérogations accordées par l’Organisme de Certification (méthodes alternatives, fréquences, …) ;
· la méthode d'identification de chaque produit (norme ou mode opératoire spécifique, si applicable);

· la désignation complète des granulats selon les modalités du PTV 411 ;
· un exemplaire actualisé de la fiche technique de chaque produit établi selon les modalités de l'annexe B du PTV 411 ;
· Pour les granulats naturels, un dossier géologique rédigé selon le modèle mis à disposition par le CRIC.
Art. 5.6.4 
Les éléments sus-mentionnés doivent toujours être à jour; ils sont tenus à la disposition de l’organisme d’inspection. Une copie de chaque mise à jour doit être envoyée sans délai à l'organisme de certification. Une copie complète de l'ensemble des éléments requis à l'article 5.6.3 est envoyée à l’organisme de certification via l’organisme d’inspection au moins une fois tous les 3 ans. L'ensemble des fiches techniques des produits porteurs de la marque BENOR doit être envoyés à l'organisme de certification une fois par an, et à l'occasion de chaque modification.
Art. 5.6.5
L’examen du dossier géologique est confié à un organisme repris à l’annexe 1.  
Art. 5.7
Schémas de contrôle

Art. 5.7.1
Les schémas de contrôle indiquant les exigences minimales pour l'autocontrôle sont reprises dans les annexes 5 à 13 du présent règlement d’application. 

Les essais sont exécutés sur des prélèvements opérés par le producteur. La mesure est faite dans tous les cas sous la responsabilité du producteur.

Les résultats des essais effectués dans le cadre de la marque BENOR doivent être disponibles dans les registres définis aux § 5.8 et 5.9 au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le prélèvement.
Art. 5.7.2
Les mesures à prendre en cas de résultats de contrôle non conformes, tant  dans le cadre de l’autocontrôle que dans celui du contrôle externe, sont décrites dans les annexes 5 à 13 du présent règlement.

Art. 5.7.3
L’organisme de certification peut autoriser des dérogations aux schémas de contrôle décrits dans le règlement d’application, notamment:

· dans le cadre d'accords bilatéraux avec des organismes de certification étrangers;

· si le fournisseur applique un système de qualité certifié conformément à la NBN EN ISO 9001.


Les dérogations accordées ne peuvent réduire ni la fiabilité de l'autocontrôle, ni le niveau de confiance des caractéristiques certifiées.

Art. 5.7.4
Les dérogations accordées sont mentionnées dans le manuel de Contrôle de la Production du fournisseur.

Art. 5.8
Carnets de travail

Art. 5.8.1
Pour chaque échantillon testé dans le cadre de la marque BENOR, les données brutes du laboratoire relatives à un essai seront regroupées dans les carnets de travail. 

Chaque donnée ou résultat est immédiatement enregistré et daté; la disposition et la présentation s'effectuent en accord avec l'organisme d'inspection.

Les données sont tenues en permanence à la disposition du délégué de l'organisme d'inspection auprès du responsable désigné dans le dossier technique.

Si des essais d’autocontrôle sont effectués par un laboratoire externe, les rapports de ce laboratoire externe seront considérés comme données brutes du laboratoire.

Toutes ces données, relatives à tous les types d’essai, doivent être conservées pendant deux ans au minimum. Elles sont tenues à la disposition de l'organisme d'inspection.

L'informatisation des carnets de travail est soumise à l'approbation de l’organisme d’inspection.

Art. 5.9
Registres de contrôle

Art. 5.9.1
Les registres de contrôle contiennent les résultats des essais  d’autocontrôle et l’évaluation quant à leur conformité, consignés immédiatement par date par le personnel compétent suivant les dispositions du règlement d’application ainsi que les documents nécessaires pour étayer les constatations faites. Ils sont tenus à la disposition de l'organisme d'inspection.

Art. 5.9.2
Les registres de contrôle suivants doivent être tenus à jour par chaque unité de production. Les données y sont consignées chronologiquement.

1- Le registre des essais qui comprend au minimum:

· les résultats de l’autocontrôle, regroupés par  produit certifié BENOR ;

· les résultats de l'interprétation statistique;

· 
2 - Le registre de la maintenance qui contient la trace écrite et datée de tout réglage manuel, incident ou remplacement intervenu sur les installations afin de déceler les causes et récurrences d'anomalies éventuelles constatées sur les produits finis.
3 – Le registre des non-conformités qui contient une trace de toute non-conformité constatée dans le cadre de la marque BENOR (résultats d’essai, constat visuel, …) ainsi qu’une trace de toutes les actions correctives prises en conséquence.
4 – Le registre des réclamations qui comporte les réclamations reçues en relation avec les granulats certifiés avec mention de la provenance de la réclamation, du contenu et de la suite donnée. Le registre des réclamations comporte en annexe des documents complémentaires relatifs au traitement de la réclamation (correspondance, notes de service, actions correctives éventuelles,...).
5 – Tout autre registre servant à démontrer le respect des exigences du présent règlement (registre de production, …).
Art. 5.9.7
L'informatisation des registres de contrôle est soumise à l’approbation de l’organisme d’inspection.

Art. 6
Identification des produits et utilisation du logo de certification

Art. 6.1
Identification des produits

Art. 6.1.1
Le produit sera clairement identifié par le bon de livraison qui accompagne son expédition. Les indications à mentionner sur le bon de livraison sont définies au chapitre 4 du PTV 411.













Art. 6.1.2
Si un producteur fabrique intentionnellement plusieurs granulats de caractéristiques différentes pour lesquels l’application du présent règlement amène à des dénominations identiques, il doit les différencier par une identification complémentaire univoque qui fait partie de la dénomination. Le choix de l’identification complémentaire est soumis à l’approbation du CRIC.

Art. 6.1.3
La dénomination normalisée du granulat peut être accompagnée de la mention de caractéristiques complémentaires non certifiées.
Art. 6.2
Utilisation et caractéristiques du logo de certification

Art. 6.2.1
La forme, les caractéristiques et les règles pour l'utilisation du logo de certification sont stipulées dans le Règlement d'usage du logo de certification (le document CRC 102), qui fait partie intégrante du présent règlement.

Le marquage de conformité BENOR est constitué du logotype BENOR selon le graphisme décrit dans le document CRC 102. Ce marquage peut être apposé par cachet.

En cas de réduction ou d'agrandissement du logo, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage BENOR doivent avoir une dimension verticale qui ne peut être inférieure à 5 mm.

Le CRIC transmettra par e-mail aux producteurs qui en feront la demande le fichier contenant le sigle BENOR. La demande est à formuler à l'adresse cric-occn@cric.be.
Art. 7
Gestion des stocks

Art. 7.1
Accessibilité des stocks

Art. 7.1.1
Dans le cas où le produit peut être stocké, tous les stocks doivent rester accessibles en vue d'une vérification.

Art. 7.2
Subdivision des stocks

Art. 7.2.1
Le producteur identifie de manière évidente et sépare physiquement tout granulat, qu’il soit certifié BENOR ou non. Le moyen d'identification des stocks est univoque et constamment visible. L’identification des stocks des produits certifiés BENOR doit renseigner au minimum la classe granulaire et la mention « BENOR ». 

Tous les moyens doivent être mis en œuvre afin d’éviter tout risque de ségrégation et de contamination.

Art. 8
Contrôle externe

Art. 8.1
Dispositions générales

Art. 8.1.1
Le contrôle externe a pour but de vérifier la validité de l'autocontrôle du fournisseur. Le contrôle externe comprend des visites de contrôle effectuées par un inspecteur dans l’unité de production et des essais de contrôle effectués dans un laboratoire de contrôle.

Art. 8.2
Visites de contrôle

Art. 8.2.1
Les visites de contrôle se divisent en:

· visites de contrôle périodiques (voir annexe 4);

· visites de contrôle supplémentaires (voir § 8.2.3).
Art. 8.2.2
Au cours des visites de contrôle, le délégué de l'organisme d'inspection assiste au prélèvement des échantillons destinés aux essais de contrôle externe, les identifie, les scelle et établit une demande d’essais. 


Il procède à la vérification des documents énumérés au § 5.9.2 et peut s'en faire remettre des copies.

Il s'assure notamment de:

· l'exactitude des bons de livraison;

· la bonne identification des granulats, des stocks, des silos ou des bandes transporteuses de chargement de manière à éviter toute confusion et mélange entre granulats certifiés de types différents ou entre granulats certifiés ou non;

· la bonne tenue des documents repris aux § 5.8 et 5.9.2;

· la fréquence correcte des contrôles prescrits dans le cadre de la marque BENOR;

· la valeur de l'interprétation statistique;

· la conformité des résultats d'essais;

· l'application des mesures correctives;

· du respect de toutes les clauses de l'article 5 (autocontrôle).

Art. 8.2.3
Des visites de contrôle supplémentaires sont effectuées dans les cas suivants:

· à la demande du producteur;

· à la demande de l’Organisme de Certification, suite à une anomalie constatée par l’organisme d’inspection ou une plainte, moyennant information préalable du producteur;

· à la suite d’une sanction ;
· en application du présent Règlement.

Les frais de ces visites supplémentaires sont à charge du producteur.

Art. 8.2.4
En principe, les visites de contrôle ont lieu sans avertissement préalable du fournisseur. Celui-ci est donc tenu d’assurer le libre accès aux installations de production dans le respect des consignes de sécurité, au laboratoire d'autocontrôle et aux lieux de stockage ainsi que de permettre la consultation des carnets de travail et des registres de contrôle pendant les heures de travail.

Art. 8.2.5
La fréquence des visites de contrôle périodiques est reprise en annexe 4.
Les visites de contrôle périodiques sont réparties judicieusement dans le temps en tenant compte de l’Art. 12.4.1. Entre la fin de la période probatoire et le début de la période d'usage, le rythme des visites de l'organisme d'inspection est celui de la période d'usage.

Art. 8.2.6 
Un délégué de l’organisme de certification peut en tout temps prendre part aux visites de contrôle effectuées par l'organisme d’inspection. La compétence de l’inspection reste du ressort de l’inspecteur. Un auditeur de l’organisme d’accréditation de l’organisme de certification ou de l’organisme d’inspection peut en tout temps accompagner l’inspecteur ou le délégué de l’organisme de certification à titre d'observateur. Il est tenu par une clause de confidentialité.

Art. 8.3
Essais de contrôle

Art. 8.3.1
Les essais de contrôle se distinguent en:


-
essais de contrôle périodiques, pour lesquels les échantillonnages ont lieu au cours des visites de contrôle périodiques;


-
essais de contrôle exceptionnels, pour lesquels les échantillonnages ont lieu chaque fois que l’organisme de certification le juge nécessaire.

Art. 8.3.2
La fréquence des échantillonnages en vue des essais de contrôle périodiques est fixée dans l’annexe 4 du présentrèglement.

Art. 8.3.3
Les échantillonnages pour les essais de contrôle sont effectués sous la supervision de l'organisme d’inspection, par les soins du fournisseur.

Le transport des échantillons au(x) laboratoire(s) de contrôle est effectué sous la responsabilité du producteur, et à ses frais, dans les deux jours ouvrables qui suivent les prélèvements.

Art. 8.3.4
Les échantillons d'essai sont munis d'une identification par l'organisme d’inspection.

Art. 8.3.5
Pour chaque mission d’essais de contrôle, l’organisme d’inspection établit un bordereau d’essai qui reprend toutes les données pertinentes concernant l’échantillon et les essais.Le producteur signe le bordereau d’essaipour accordet attribue la mission au laboratoire de contrôle au moyen d’un bon de commande qui se réfère de manière univoque au bordereau d’essai.

Le bordereau d'essai doit comporter au minimum les éléments suivants:

· L'identification unique du bordereau d'essai;

· L'identification de l'échantillon;

· la date de prélèvement de l'échantillon;

· La date d'établissement du bordereau;

· Une référence au présent règlement;

· Les essais à effectuer ainsi que les normes d'essais à appliquer et, le cas échéant, des indications nécessaires à leur réalisation;

· Les délais à respecter pour l’envoi du rapport d’essai ,tels que fixés dans une circulaire de l’organisme de certification;
· La date, l'identification et la signature du représentant du fournisseur, pour accord;

· La date, l'identification et la signature du représentant de l'organisme d'inspection ayant effectué le prélèvement.

Art. 8.3.6
Le rapport des essais est envoyé à l’organisme d’Inspection qui transmet une copie de ce rapport au producteur. En aucun cas, le laboratoire de contrôle ne communique les résultats des essais ni n’envoie le rapport au producteur ou à des tiers.



Art. 8.3.7
Le laboratoire de contrôle a le droit de signaler à l’organisme de certification les difficultés qui pourraient survenir lors du paiement d’une facture d'essais de contrôle.

Art. 8.4
Rapports de visite

Art. 8.4.1
L'inspecteur établit sur place lors de chaque visite de contrôle, un rapport de visite en double exemplaire, comprenant les informations suivantes:

· identification de l’unité de production (nom et numéro d'identification);

· date et durée de la visite de contrôle;

· nature des contrôles effectués et constatations y relatives;

· remarques relatives à l'autocontrôle;

· échantillonnages en vue des essais de contrôle;


et, le cas échéant:

· 
· résultats et interprétation des résultats des essais de contrôle;

· toutes  remarques relatives à l’application du présent  règlement ;

· dispositions prises par le fournisseur pour remédier à un défaut ou une défaillance;

· nombre d'annexes et leur identification.

Art. 8.4.2
Le délégué du producteur a le droit de mentionner ses propres remarques sur le rapport de visite. Chaque rapport de visite est signé d'une part par l'inspecteur et d'autre part par le délégué du producteur ; copie de ce rapport est laissée au producteur.

Exceptionnellement, l'organisme d'inspection est autorisé à compléter le rapport a posteriori. Dans ce cas, une copie du rapport est transmise ultérieurement au producteur en même temps qu'à l'organisme de certification. Le producteur communique par écrit toute remarque qu'il juge utile, à l'organisme d'inspection et à l'organisme de certification.

Art. 8.4.3
L'organisme d’inspection et le producteur reçoivent chacun un exemplaire signé du rapport de visite. L'organisme d’inspection transmet ensuite à l'organisme de certification une copie du rapport de visite validée et si nécessaire commentée par le responsable de l’organisme d’inspection. 

Le rapport de chaque visite sera établi sur base du canevas-type dont un exemplaire figure à titre d’exemple en annexe 15. Toute remarque pouvant éventuellement mener à une observation ou à une proposition de sanction de l'organisme d’inspection doit être mentionnée ou référencée en première page du rapport.

Les résultats des essais demandés au laboratoire de contrôle font l'objet d'un rapport complémentaire ultérieur établi par l'organisme d'inspection et transmis au producteur et à l’organisme de certification.

Art. 8.5
Observations et propositions de sanction


Voir annexe 14 du présent règlement d’application.

Art. 9
Demande de licence

Art. 9.1
Dispositions générales

Art. 9.1.1
La licence peut être demandée par tout fabricant, importateur ou distributeur des produits visés à l'Art. 1.1.1, à condition que le demandeur soit inscrit comme tel au registre de commerce belge ou à un registre équivalent dans un autre pays de l’Union Européenne.

Art. 9.1.2
Par dérogation à l’Art. 9.1.1, la licence peut être demandée par un fournisseur installé en dehors de l’Union Européenne qui n’est pas inscrit auprès d’un registre de commerce belge ou d’un registre équivalent d’un pays de l’Union Européenne, à condition qu’il possède en Belgique ou dans un autre pays de l’Union Européenne un fondé de pouvoir solidairement responsable et inscrit au registre de commerce.
Art. 9.2
Demande informative

Art. 9.2.1
Le producteur qui souhaite obtenir une licence et s'est fait connaître auprès de l’organisme de certification est invité par celui-ci à introduire une demande informative écrite.

Art. 9.2.2
L’organisme de certification informe le demandeur par écrit des principes de la procédure d'octroi de la licence et lui transmet notamment les documents suivants:

· un exemplaire du présent règlement;

· une liste des normes ou documents normatifs en vigueur;

· un formulaire type de la déclaration d’engagement;

Art. 9.2.3
Si le producteur le juge opportun, il peut demander à ses frais une visite informative précédant la visite préliminaire (Art. 10.1) à l’organisme de certification.

Art. 9.3
Demande formelle

Art. 9.3.1
La licence est demandée par unité de production; la demande mentionne la liste des granulats pour lesquels la marque est sollicitée.

Art. 9.3.2
Le demandeur envoie à l’organisme de certification un dossier de demande en double exemplaire, composé :

· de la demande formelle mentionnant:


-
la qualité du demandeur prouvant qu'il peut demander la licence;


-
le nom et le lieu du siège de production pour lequel la licence est demandée;


-
la référence aux spécifications techniques du produit auquel la demande a trait;


-
le nom d'une personne (et de son suppléant) assurant les contacts avec l’organisme de certification;

· de la déclaration d'engagement signée par un membre de la direction dûment autorisé;

· d’une copie des parties du manuel FPCcontenant les données exigées à l’art. 5.6.3 du présent règlement;
· d’une copie du certificat CE de contrôle de la production en usine (FPC);
· le cas échéant, d'une copie du certificat de conformité à la norme EN ISO 9001;
· d’une liste des classes granulaires faisant l’objet de la demande;

· ;

· d’une fiche technique de produit pour chaque granulat faisant l’objet de la demande;

· d’un exemple de bordereaux d’enlèvement.

Art. 9.3.3
En introduisant sa demande formelle, le demandeur s'engage:


-
à respecter les dispositions du présent règlement;


-
à prendre toutes les mesures afin que la conformité de chaque produit livré sous la marque BENOR soit garantie;


-
sous réserve des exceptions prévues dans l’Art. 12.2, à toujours produire et fournir sous la marque BENOR l'entièreté de la production du produit concerné destinée au marché belge.

Art.9.3.4
Une demande de droit d’usage peut-être:

· une demande de licence (art. 9.3);

· une demande d’extension (art.11.5);

· une demande de modification de dénomination des granulats (art.11.5).

Art. 9.4
Recevabilité de la demande formelle

Art. 9.4.1
Dès que le dossier de demande est complet et permet de conclure que le producteur est habilité à demander la licence et dès que les obligations financières sont remplies, l’organisme de certification informe le demandeur de la recevabilité de la demande formelle.

Art. 10
Visite préliminaire et période probatoire

Art. 10.1
Visite préliminaire

Art. 10.1.1
A la date convenue entre le demandeur et l’organisme d’inspection, celui-ci exécute une visite préliminaire portant sur:


-
la conformité de l'organisation de l'autocontrôle aux dispositions réglementaires;

· la conformité des équipements d'essais aux dispositions réglementaires ;

·  l’exactitude des renseignements fournis dans le Dossier Technique;


-
la conformité du produit.

Art. 10.2
Période probatoire

Art. 10.2.1
La période probatoire sert à démontrer la capacité du demandeur à garantir la continuité de la conformité du produit et le respect des dispositions réglementaires.

Art. 10.2.2
La période probatoire débute à la date de la visite préliminaire, moyennant l’avis favorable de l’organisme d’inspection.

Art. 10.2.3
La durée de la période probatoire est de 6 mois. Le demandeur peut solliciter du Comité de certification la réduction de cette durée à 3 mois si l'organisme d'inspection estime qu'il est possible de valoriser de manière fiable les résultats d'essais antérieurs à la période probatoire, par exemple, les essais effectués pour le marquage CE.

En cas d’arrêt de production d’au moins 2 semaines, la période probatoire est prolongée d’une durée égale à celle de l’arrêt de production.
Art. 10.2.4
Durant la période probatoire, le demandeur établit la version définitive du Dossier Technique dont un exemplaire authentifié est transmis à l’organisme de certification.


Art. 10.3
Autocontrôle en période probatoire

Art. 10.3.1
En période probatoire, l'autocontrôle tel que spécifié à l'Art. 5 est appliqué.

Art. 10.4
Identification des produits et gestion des stocks en période probatoire
Art. 10.4.1
En période probatoire, l'identification des produits s'effectue de la même manière qu'en période de licence, à l'exception de l’application du logo de certification.

Art. 10.4.2
La gestion des stocks en période probatoire s'effectue de la même manière qu'en période de licence.
Art. 10.5
Contrôle externe en période probatoire

Art. 10.5.1
Au cours de la période probatoire, il est procédé à tous les contrôles prévus pour la période d’usage ; la fréquence du contrôle externe est doublée.  Au minimum, une visite de contrôle complète doit être effectuée par type de granulats objet de la période probatoire.;  Dans tous les cas, le nombre minimal de visites est 2 .

Au cours de la période probatoire, le producteur:

· conformera son autocontrôle aux exigences de l’annexe 3;

· recueillera les données lui permettant de définir les caractéristiques des produits qu'il compte faire certifier;

· évaluera la reproductibilité de son autocontrôle par des essais croisés avec d’autres laboratoires;

· s'assurera que les différences constatées restent dans la limite de la reproductibilité des méthodes d'essai, lorsque celle-ci est connue.

Art. 10.6
Clôture du dossier de demande

Art. 10.6.1
Si la période probatoire ne peut être achevée malgré des prolongations accordées en application de l’art. 10.7.1, l’organisme de certification avertit le demandeur par écrit de la clôture de son dossier de demande. S'il le souhaite, le demandeur peut introduire une nouvelle demande ultérieurement.

Art. 10.6.2
Le demandeur peut à tout moment renoncer par écrit à sa demande. L’organisme de certification confirme alors par écrit au demandeur la clôture de son dossier de demande.

Art. 10.7
Prolongation et fin de la période probatoire
Art. 10.7.1
Si le demandeur est confronté à des difficultés particulières durant la période probatoire, l’organisme de certification est habilité, moyennant l'avis de l'organisme d’inspection, à prolonger exceptionnellement la durée de la période probatoire. Une telle prolongation peut aussi être accordée suite à la requête motivée du demandeur et moyennant un avis favorable de l’organisme d’inspection. Dans ces cas, la fréquence des visites sera de une par mois. 

Art. 10.7.2
La période probatoire est achevée par soit:

· l'octroi de la licence;

· le refus de la licence;

· la clôture du dossier de demande par le demandeur ou par l’organisme de certification.

Art. 10.8
Rapport de synthèse

Art. 10.8.1
Après la visite préliminaire et à fin de la période probatoire, l'organisme d’inspection établit un rapport de synthèse respectivement de visite préliminaire et de période probatoire. Le rapport de synthèse comprend toutes les remarques pertinentes permettant d'apprécier l'organisation de l'autocontrôle du fournisseur et la conformité des produits.

Art. 10.8.2
Le rapport de synthèse, signé par le responsable de l'organisme d’inspection, est transmis à l’organisme de certification et au demandeur.

Art. 11
Licence et certificat

Art. 11.1
Conditions d'octroi de la licence

Art. 11.1.1
L’organisme de certification octroie la licence dès que, sur base du rapport de synthèse de la période probatoire et du rapport d’examen du dossier géologique (si d’application), il apparaît que la conformité du produit est suffisamment garantie et qu'il a été constaté que toutes les exigences de nature technique, administrative et financière sont remplies.

Art. 11.2
Portée de la licence

Art. 11.2.1
Toute licence est octroyée par produit et par unité de production. Lors de l'octroi de la licence, un certificat de conformité valable jusqu'au 31 janvier de l'année suivante est délivré au licencié par unité de production et par granulat.

Art. 11.2.2
Par l'octroi de la licence, l’organisme de certification déclare que la conformité du produit certifié est vérifiée régulièrement sur base d’un contrôle externe par une tierce partie de l'autocontrôle du licencié.

Art. 11.2.3
Par l'octroi de la licence, l’organisme de certification reconnaît qu'il existe un degré de confiance suffisant permettant d'estimer que le licencié est en mesure, sur base de son autocontrôle, de garantir la conformité de son produit.

Art. 11.2.4
Par l'apposition du logo de certification selon les dispositions de l’Art. 6.2, le licencié garantit que le produit est conforme et s'engage à prendre toutes les mesures afin que cela soit le cas continuellement.

Art. 11.2.5
L'apposition du logo de certification ne décharge pas le licencié de ses responsabilités et n’y substitue pas celles de l’organisme de certification, de l'organisme d’inspection ou de toute autre instance concernée par la certification.

Art. 11.3
Refus d'octroi de la licence

Art. 11.3.1
En cas de refus d'octroi, l’organisme de certification en informe le demandeur par écrit en motivant sa décision.

Art. 11.4
Durée de validité de la licence

Art. 11.4.1
La période de licence commence le jour de l’octroi de la licence et se termine après trois ans, à moins qu'elle ne prenne fin selon l'Art. 11.4.4.

Art. 11.4.2
A la fin de chaque période de 3 ans, la licence est reconduite tacitement pour une nouvelle période équivalente, sauf renonciation par écrit par le licencié.

Art. 11.4.3
La validité de la licence peut être suspendue:

· sur demande motivée du licencié (Art. 11.7);

· par l’organisme de certification à la suite d'une sanction (Art. 15).

La durée maximale d'une suspension demandée par le licencié est de 12 mois. 

La durée normale d'une suspension décidée à la suite d'une sanction est de 3 mois; cette durée peut être réduite jusqu'à 1 mois ou être portée à 6 mois moyennant justification de l'autorité qui a pris la sanction.
Art. 11.4.4
La validité de la licence prend fin à la suite:

· du retrait de la licence par l’organisme de certification à la suite de la renonciation par le licencié (Art. 11.7), de l’arrêt de la production (Art. 12.4) ou d'une sanction (Art. 15);

· de la cessation du système de certification pour le produit concerné.

Art. 11.4.5
La suspension ou la fin de la validité de la licence est signifiée par écrit au licencié par l’organisme de certification.

Art. 11.5
Modification de la licence

Art. 11.5.1
Si le licencié souhaite limiter, étendre ou modifier la production certifiée, il en avertit préalablement l’organisme de certification par écrit.

Lorsque l'on mentionne «extension de la marque», on fait référence à une autorisation d'usage de la marque BENOR pour un granulat produit dans une unité de production qui est déjà licenciée pour d’autres granulats. 
Art. 11.5.2
En cas d'extension ou de modification, temporaire ou non, de la production certifiée, le licencié démontre par l'autocontrôle, que les produits modifiés ou complémentaires sont conformes.

Art. 11.5.3
Avant d’octroyer une extension, l’organisme de certification est habilité à imposer une période probatoire au licencié et, éventuellement, des essais complémentaires jugés nécessaires pour justifier la modification proposée, durant laquelle des parties de production modifiées ou complémentaires sont produites.

Déplacement d’une drague 
Une drague peut être déplacée vers un nouveau lieu d’exploitation sans que son équipement de fabrication ne soit modifié. Le certificat pour le nouveau lieu d’exploitation n'est délivré que si le producteur démontre que les produits issus de la nouvelle exploitation satisfont à toutes les exigences du présent règlement. Cette démonstration doit être faite endéans les 15 jours qui suivent la reprise de l’exploitation sur base de 20 résultats d’essais au moins et ceci avec un minimum de 5 résultats par calibre pour les analyses qui exigent une fréquence de 1 prélèvement par semaine selon le PTV 411. Pour les autres essais, un essai (par calibre, si d’application) au minimum doit être effectué par le producteur. 

Le certificat relatif au lieu d’exploitation précédent permet de livrer des matériaux sous la marque pendant cette période de 15 jours, pour autant que les bons de livraison mentionnent le nouveau lieu d’exploitation. 

Toutefois, l’organisme de certification doit être en possession d’une mise à jour du dossier technique avant le début de la production dans la nouvelle zone d’exploitation. Au cours de cette période de 15 jours au maximum, une visite de contrôle supplémentaire sera effectuée par l’organisme d’inspection en plus du nombre total de visites prévues par an.

Cette procédure est également applicable pour une carrière au cas où l’origine des matières premières serait modifiée, sous réserve du respect des conditions complémentaires:

· l'installation fixe qui produit les granulats ne peut pas être modifiée;

· la nature minéralogique des granulats doit rester la même.

Art. 11.5.4
Lors d’une demande d’extension, le licencié doit fournir une lettre de demande et d’engagement selon la lettre type fournie par l’organisme de certification ainsi qu’une mise à jour de son dossier technique .
· 
· 
· 
· 
· 
· 
Art. 11.5.5
Lors d’une demande de modification de désignation des granulats, le licencié doit fournir une lettre de demande et d’engagement selon le lettre type fournie par l’organisme de certification ainsi qu’une mise à jour éventuelle de son dossier technique.  Les particularités suivantes doivent être mises en évidence : 
· si des spécifications plus sévères sont imposées sur des caractéristiques intrinsèques, le demandeur devra fournir une localisation de la partie du gisement exploitée pour obtenir le respect de ces spécifications;

· le demandeur justifie sa requête par les résultats des essais concernés par le changement de désignation.

Art. 11.6
Certificat

Art. 11.6.1
Lors de l'octroi, de la reconduction et de la modification de la licence, un certificat de conformité est délivré au licencié par unité de production et par produit.

Art. 11.6.2
Lors de la limitation, de l’extension ou de la modification de la production certifiée (Art. 11.5), l’organisme de certification met à jour le certificat dès que la conformité des parties de production modifiées ou complémentaires a été démontrée ou dès que la limitation a été communiquée.

Art. 11.6.3
Le certificat mentionne au minimum:

· l'identité de l’organisme de certification;

· l'identité et le siège social du licencié;

· le numéro d'identification et le lieu d'établissement de l’unité de production;

· les spécifications techniques du produit sur base desquelles la conformité est certifiée;

· le numéro de la licence;

· la date de l’octroi de la licence;

· la portée de la licence;

· la date de la fin de la validité du certificat.


Un modèle de certificat de conformité est repris en annexe x.
Art. 11.6.4
Le licencié ne peut distribuer que des copies du certificat intégral.

Art. 11.6.5
Le licencié est tenu de fournir gratuitement une copie du certificat intégral à tout acheteur direct du produit certifié, sur simple demande.
Art. 11.7
Suspension et renonciation par le licencié

Art. 11.7.1
Le licencié peut demander une suspension de sa licence ou renoncer à la licence.

Art. 11.7.2
La suspension et la renonciation peuvent concerner une partie ou l’entièreté de la production certifiée.

Art. 11.7.3
Le licencié introduit une demande écrite et motivée de suspension, avec indication de la durée souhaitée de la suspension, ainsi que du temps nécessaire pour la liquidation des stocks du produit certifié.

Au cas où un producteur demande volontairement une suspension de la marque, les granulats pour lesquels la suspension de la marque BENOR est demandée resteront mentionnés dans la liste des granulats porteurs de la marque accompagnés de la mention « suspension temporaire de la marque à la demande du producteur ». 

La durée maximale d’une suspension volontaire est spécifiée au §11.4.3. Passé ce délai, les granulats faisant l’objet de la suspension disparaîtront de la liste des granulats porteurs de la marque. Si le producteur décide ultérieurement de reprendre la fabrication des granulats sous la marque BENOR, il devra recommencer l’entièreté de la procédure de demande de marque 
Art. 11.7.4
L’organisme de certification accorde ou non la suspension à partir d'une certaine date et pour une durée bien déterminée, qui n'excède pas la durée maximale décrite au §11.4.3.

Art. 11.7.5
Durant la période de suspension effective, le licencié ne peut pas livrer sous la marque BENOR les parties de production faisant l'objet de la suspension. L'autocontrôle est poursuivi sans restriction. Le contrôle externe est poursuivi selon les dispositions de l’organisme de certification.

Art. 11.7.6
Le licencié annonce la renonciation à l’organisme de certification par lettre recommandée, moyennant un préavis de trois mois. La lettre comporte une indication motivée du temps nécessaire pour la liquidation des stocks du produit certifié, sur base de laquelle l’organisme de certification détermine la date du retrait de la licence.

Art. 11.7.7
L’organisme de certification signifie au licencié le retrait demandé et la date à laquelle celui-ci prend cours.
Art. 11.7.8
Dans les cas où le licencié demande une suspension ou une renonciation à la marque pour l’ensemble des produits certifiés, une visite d’arrêt est effectuée par l’organisme d’inspection dans les deux mois.  Cette visite est consacrée à la vérification de l’autocontrôle antérieur à l’arrêt et  à la constatation du non-usage de la marque BENOR.
Art. 11.8
Modification des spécifications techniques du produit et des règlements

Art. 11.8.1
L’organisme de certification informe immédiatement le licencié de toute modification des spécifications techniques du produit et des règlements relatifs à la certification du produit dont il a pris connaissance lui-même, avec mention du délai dont le licencié dispose pour s'adapter aux prescriptions modifiées.

Art. 11.8.2
L’organisme de certification informe immédiatement les organismes d’inspection et les laboratoires de contrôle de toute modification des spécifications techniques du produit et des règlements relatifs aux contrôles et essais de contrôle dont il a pris connaissance lui-même et qui les concernent, avec mention du moment où les modifications entrent en vigueur.
Art. 11.9
Liste des licenciés

Art. 11.9.1
La liste actualisée des certificats octroyés est disponible sur le site http://www.cric.be . Cette liste est mise à jour dans les 10 jours ouvrables suivant chaque attribution, renonciation, suspension ou retrait de certificat. Une liste sur support papier est disponible sur demande auprès du secrétariat du CRIC.
Art. 11.9.2
La liste mentionne, outre les licenciés, la date de l’application des retraits qui ont eu lieu durant la période précédant la publication, de même que la date de l’application et la durée des suspensions qui ont été en vigueur durant la période précédant la publication ou qui sont en vigueur. La nature sanctionnelle (Art.15) ou volontaire (Art. 11.7) des suspensions et retraits est clairement indiquée.
Art. 12
Période de licence

Art. 12.1
Parties de production dispensées











Art. 12.2
Contrôle interne, approbation ou déclassement



Art. 12.2.3
Aussitôt qu'un producteur est informé, notamment via les résultats de son autocontrôle, de la non-conformité de ses produits pour quelque raison que ce soit, il est tenu de les déclasser immédiatement et de ne plus les livrer sous la marque BENOR.

Comme il n'est pas toujours possible de modifier immédiatement les bons de livraison mais qu'il importe que le client soit informé de la non-conformité du produit, dès que la non-conformité est constatée, le sigle BENOR des bons de livraison relatifs au produit concerné et de toutes leurs copies doit être visiblement barré (gros marqueur noir).

Dès que possible, les bons de livraison doivent être modifiés par suppression du sigle BENOR et remplacement de la désignation certifiée du produit concerné par une autre désignation correspondant aux caractéristiques du granulat réellement produit.

Le producteur modifie l’identification des stocks concernés (suppression du mot « BENOR » et adaptation éventuelle de la classe granulaire). 
La désignation certifiée et le sigle BENOR ne peuvent être à nouveau utilisés ( bons de livraison, stocks, ..) que lorsque la preuve est faite que la conformité du produit est à nouveau garantie (art. 12.4.2). La traçabilité de l'incident doit être assurée dans les registres de contrôle du producteur. 

Dans le cas des caractéristiques de fabrication, cette preuve de conformité est apportée par le prélèvement d’un échantillon par jour au cours de 5 journées de production successives; les essais effectués sur ces 5 échantillons successifs doivent tous donner des résultats conformes aux prescriptions du PTV 411.

Art. 12.3
Livraison en période de licence

Art. 12.3.1
Au moment de la livraison, une présomption suffisante de la conformité des produits livrés doit être garantie. 
Art. 12.3.2
Chaque bon de livraison du produit certifié mentionne la quantité et la désignation du produit livré et est conforme aux dispositions du règlement d'usage du logo de certification et du PTV411.

Art. 12.3.3
Les produits déclassés ne peuvent en aucun cas être fournis sous la marque BENOR.

Art. 12.3.4
Lors de la livraison éventuelle de parties de production déclassées, les dispositions suivantes sont de mise:

· leur fourniture s'effectue à l'appréciation et sous la responsabilité, entière et exclusive, du licencié;

· le bon de livraison des produits déclassés porte une mention irréfutable du déclassement;

· 
Art. 12.3.5
Si le licencié constate après livraison la non-conformité des produits livrés, il en informe immédiatement l'acheteur ainsi que l’organisme de certification par écrit, en mentionnant les raisons de la non-conformité. La communication à l'acheteur doit être contrôlable par l’organisme de certification et l’organisme de certification est habilité à faire modifier le contenu de la communication.

Art. 12.4
Modification de la production

Art. 12.4.1
Si la production est discontinue ou temporairement interrompue, le licencié est tenu d'informer l’organisme d’inspection de toute période de production ou de l’interruption, de façon à ce que les visites de contrôle puissent être programmées en fonction des périodes de production.
Art. 12.4.2
L’organisme de certification est habilité à prendre toute mesure nécessaire pour qu’après une interruption de la production la confiance de la conformité du produit soit conservée.

Art. 12.4.3
Le licencié informe l’organisme de certification par lettre recommandée de l'arrêt définitif d'une production. L’arrêt définitif de la production est traité par l’organisme de certification comme une renonciation par le licencié (Art. 11.7)

Art. 13
Régime financier

Art. 13.1
Règlement financier

Art. 13.1.1
Les règles du régime financier qui est d'application pour la certification et les tarifs en vigueur, sont fixées dans le règlement financier. Le règlement financier est repris dans une circulaire et est disponible au CRIC.

Art. 13.1.2
Le Règlement financier spécifie également les mesures que l’organisme de certification est habilité à prendre quand le licencié néglige de respecter ses obligations financières.


Art. 14
Réclamations

Art. 14.1
Réclamations relatives au produit certifié

Art. 14.1.1
Si une réclamation écrite est introduite auprès de l’organisme de certification à propos du produit certifié, il en évalue la recevabilité. Si la réclamation est recevable, l’organisme de certification examine le bien-fondé de la réclamation. L’organisme de certification est habilité à mener où à faire mener à l’unité de production une enquête concernant les défaillances ou infractions constatées. Cette enquête peut être étendue au-delà de l’unité de production, au besoin après l'obtention des autorisations nécessaires auprès des tiers.

Art. 14.1.2
L’organisme de certification informe le plaignant par écrit de la recevabilité et du bien-fondé de la réclamation. Il l'informe ensuite des résultats de l’enquête.

Art. 14.1.3
L’organisme de certification est habilité à signifier une sanction accompagnée de mesures diverses à la suite d'une réclamation fondée en vertu des dispositions de l'Art. 15.

Art. 14.1.4
Si une réclamation s’avère fondée, l’organisme de certification récupère les frais engagés par le traitement de la réclamation auprès du licencié. Dans le cas contraire, l’organisme de certification peut répercuter les frais au plaignant.

Art. 14.2
Protection de la marque BENOR
Art. 14.2.1
Si une réclamation écrite est introduite auprès de l’organisme de certification concernant un usage abusif de la marque BENOR ou une référence illégitime aux spécifications techniques du produit pour lequel la certification est d'application, l’organisme de certification en évalue la recevabilité et le bien‑fondé. Si la réclamation est fondée, l’organisme de certification entreprend les démarches nécessaires en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'Art. 2.1.2 et en application de la procédure prévue dans son manuel qualité.

Art. 15
Sanctions

Voir annexe 14 du présent règlement d’application.

Art. 16
Audience, appel et recours


Voir annexe 14 du présent règlement d’application.

Art. 17
Litiges

Voir annexe 14 du présent règlement d’application.

4 Prescriptions complémentaires

4.1 Système de gestion - Audit interne

L'ensemble des activités concernées par la marque BENOR doit être audité  au moins une fois par an dans le cadre des audits internes du système FPC..







4.2 Produits prélevés pour le contrôle externe

Les prélèvements décrits dans l’annexe 4 du présent document doivent se répartir régulièrement entre gravillons, graves et sables certifiés. Chaque produit certifié doit être contrôlé au moins deux  fois sur une période de trois ans.




4.3 Fiche Technique de Produit

L’ensemble des résultats fournis constitue la Fiche Technique de Produit tenue à la disposition des clients. Cette fiche technique est réactualisée périodiquement à partir des contrôles de production et des nouveaux résultats obtenus conformément aux dispositions prévues dans les documents qualité du demandeur ou licencié.

4.4 Contrôle de la qualité du sable livré par bateau de navigation intérieure après transbordement direct de la drague

Point à revoir.

______________________

Annexe 1: Liste des organismes d’inspection

Organismes chargés de l'appréciation du dossier géologique 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie: North Plaza B Koning Albert II-laan 7, 2de verdieping, 1210 Brussel

tél. 02/507.39.25 - fax. 02/507.37.24
Personne de contact: M. J. Van Orsmael.

ISSeP: rue du Chéra, 200 - 4000 Liège.

tél. 04/252.71.50 - fax. 04/252.46.65

Personne de contact: M. G. Lorenzi.

MET - D113: Direction des Structures Routières, Rue de l’Industrie, 27 - 1400 Nivelles 

tél. 067/21.18.60 - fax. 067/21.64.01.

Personne de contact: M. R. Van Rossum.

MET - D421: Direction de la géotechnique. Rue Côte d'Or, 253 - 4000 Liège.

tél. 04/231.63.01 ou 04/231.64.51 - fax 04/231.64.64
Personnes de contact: M. J. Nomerange, Mme F. Thewissen.

Organismes chargés du contrôle externe 

COPRO asbl. rue de Termonde, 168 - 1083 Bruxelles.

tel. 02/468.00.95 - fax. 02/469.10.19

Personnes de contact: M. J. De Nutte (F/N), M. S. Baguet (F/N)

MET - D423: Direction Structures en Béton. Rue Côte d'Or, 253 - 4000 Liège.

tel. 04/231.63.03 ou 04/231.64.51 - fax 04/231.64.64
Personnes de contact: M. H. Ledent, Mme F. Thewissen.

SECO SC.  Rue d'Arlon, 53 - 1040 Bruxelles

tel. 02/238.22.11 - fax. 02/238.22.61.

Personnes de contact: M. B. Calcoen (F/N), M. B. Verriest (F)
ANNEXE 2: Liste des laboratoires de contrôle externes autorisés dans le cadre de la certification des granulats

 BOUTONMACRO Adresse 
La liste des laboratoires habilités à réaliser les essais de contrôle externe est reprise dans une circulaire disponible au CRIC.

ANNEXE 3: Fréquence de l'autocontrôle  A ADAPTER EN FONCTION DES ANNEXES SUIVANTES
Remarque importante: Dès qu’une exigence reprise dans l’annexe ZA des normes NBN EN fait l’objet d’une certification volontaire, la valeur déclarée doit figurer dans le marquage CE et/ou la déclaration du producteur. La mention «NPD» ne peut plus être déclarée.

GRAVILLONS

Dénomination
Normes
Nb essais

Caractéristiques des granulats

des essais
à appliquer
PP

N° annexe 
Caractéristiques intrinsèques
Caractéristiques de fabrication
Caractéristiques supplémentaires





A, B
C,D,E,F
I, II
III
IV
V
CA,SA
CB, SB
CC,SC

Coefficient de polissage accéléré (PSV)
NBN EN 1097-8 
2
5
1/an









Coefficient micro-Deval / eau (MDE)
NBN EN 1097-1
2
5
1/mois
1/an (externe)








Coefficient LOS ANGELES (LA)
NBN EN 1097-2 
2
5
1/mois
1/an (externe)








Résistance des gravillons au gel-dégel ou absorption d’eau ou LA
NBN EN 1367-1
NBN EN 1097-6

NBN EN 1097-2
1
5
1/2 ans








Granularité et teneur en fines
NBN EN 933-1
30
6


1/semaine




Coef. d’aplatissement
NBN EN 933-3
6
7


1/mois
1/6 mois
1/6 mois




Teneur en matières organiques
NBN 589-207, article 3 ???
5
10


3/an sur 1 calibre




Pourcentage de surface cassée
NBN B11-207, annexe A???
5
11


1/an

(externe)




Teneur en ions chlore
NBN EN 1744-1, article 7
15
 ou 1
12






1/semaine
1/mois
1/trim.

Teneur en coquillages
NBN EN 933-7
15 ou 1
12






1/semaine
1/mois
1/trim.

GRAVILLONS: GRAVIER

Dénomination
Normes
Nb 

Caractéristiques des granulats

des essais
à appliquer
essais PP

N° annexe
Caractéristiques intrinsèques
Caractéristiques de fabrication
Caractéristiques supplémentaires





A, B, C, D, E,F
I, II
III
IV
V
CA,SA
CB, SB
CC,SC

Coefficient micro-Deval / eau (MDE)
NBN EN 1097-1
1
5
1/an (externe)








Coefficient LOS ANGELES (LA)
NBN EN 1097-2 
1
5
1/an (externe)








Résistance des gravillons au gel-dégel
NBN EN 1367-1
1
5
1/an (externe)








Granularité
NBN EN 933-1
30
6


1/semaine




Teneur en fines
NBN EN 933-1
30
8


1/semaine




Teneur en matières organiques
NBN 589-207, article 3 ??
5
10


3/an sur 1 calibre




Pourcentage de surface cassée
NBN B11-207, annexe A ??
2
11


1/an
(externe)




Teneur en ions chlore
NBN EN 1744-1, article 7
15 ou 1
12






1/semaine
1/mois
1/trim.

Teneur en coquillages
NBN EN 933-7
15 ou 1
12






1/semaine
1/mois
1/trim.

GRAVES

Dénomination des essais
Normes à appliquer
Nb essais
N° annexe
Caractéristiques des graves



PP


Caractéristiques intrinsèques
Caractéristiques de fabrication
Caractéristiques supplémentaires





A, B
C,D,E,F



Coefficient micro-Deval / eau (MDE)
NBN EN 1097-1
2
5
1/3 mois
1/an (externe)








Coefficient Los Angeles (LA)
NBN EN 1097-2 
2
5
1/3 mois
1/an (externe)








Résistance des gravillons au gel-dégel
NBN EN 1367-1
1
5
1/an (externe)








Granularité
NBN EN 933-1
30
6


1/semaine




Teneur en fines
NBN EN 933-1
30
8


1/semaine




Teneur en matières organiques
NBN 589-207, article 3 ???
5
10


3/an




Pourcentage de surface cassée
NBN B11-207, annexe A ???
2
11


1/an
(externe)




Qualité des fines
EN 933-9, annexe A
15
7






1/semaine

SABLES

Dénomination des essais
Normes à appliquer
Nb essais PP

N° annexe
Sables de concassage
Sables ronds et mixtes
Caract. supplémentaires*





a
b
c
A I a ou A II a (F)
a
b
c
CA SA
CB SB
CC SC

Granularité
NBN EN 933-1
30
6
1/sem.
1/sem.
1/sem.
2/sem.
1/sem.
1/sem.
1/sem.




Teneur en fines
NBN EN 933-1
30
8
1/sem.
1/sem.
1/sem.
2/sem.
1/sem.
1/sem.
1/sem.




Qualité des fines
EN 933-9, annexe A
15
7
2/mois
1/mois
1/mois
2/mois
2/mois
1/mois
1/mois




Matières organiques
NBN 589-207 ???
5
10




1/sem.
1/sem.
1/sem.




Teneur en ions chlore
NBN EN 1744-1, article 7
15 ou 1
12







1/sem.
1/mois
1/trim.

Teneur en coquillages
NBN B 11-208,

NBN 589-209
15 ou 1
12







1/sem
1/mois
1/trim.

PSV
NBN EN 1097-8
2
5
1/an (exclusivement contrôle externe) *




Résistance des gravillons au gel-dégel
NBN EN 1367-1
1
5
1/an (externe)




Pourcentage de vides ??
NBN EN 1097-4
??
13



2/sem.







Indice de bitume ??
NBN EN 13 179-2
??
13



2/sem.







Masse volumique ??
NBN EN 1097-7
??
13



2/sem.







Sensibilité à l'eau ??
pr EN 1744-4 
??
13



1/mois







Bleu de méthylène ??
NBN EN 933-9
??
13



1/mois







Ca(OH)2 ??
NBN EN 459-2


??
13



1/mois*







CaCO3 ??
NBN EN 196-21

– 4.7.2
??
13



1/mois*







ANNEXE 4: Visites des organismes d'inspection


1. Visite relative à la prise de connaissance et à  l’évolution du système FPC
Le marquage BENOR étant fondé sur l’existence d’une certification CE de niveau 2+, il importe d’en prendre connaissance et de pouvoir suivre son évolution chaque année .  
Pour ce faire, lorsque le certificat CE n’a pas été octroyé par le CRIC, celui-ci réalise annuellement une  visite d’1/2 jour.

Les éléments abordés sont prioritairement ceux en relation avec les renseignements fournis dans  le dossier technique.
2. Nombre total de visites de contrôle  par an hors celles imposées suite à l’art. 8.2.3:


































Le nombre de visites à effectuer chaque année est régi par les règles suivantes :
· Chaque produit certifié doit être contrôlé en laboratoire de contrôle au  minimum deux fois sur une période de trois ans.

· Un maximum de deux produits est prélevé par visite de contrôle.
· Les résultats d’autocontrôle sont vérifiés au moins deux fois par an.
· Chaque type de granulats doit faire l’objet d’au moins une visite par an.
Le nombre de visites est obtenu en divisant le nombre de produits certifiés par trois, arrondi  à l’unité supérieure, avec un minimum de deux par an et une par type de granulats.
3. Contenu et répartition des visites de contrôle :

Parmi ces visites, on distingue deux sortes de visites :

· Les visites réduites au cours desquelles l’organisme d’inspection effectue toutes les opérations reprises à l’art. 8.2.2. ; leur durée est fixée à ½ jour ;
· Les visites complètes, au cours desquelles l’organisme  d’inspection effectue toutes les opérations reprises à l’art. 8.2.2. et assiste aux essais d’autocontrôle pour au moins un des produits prélevés ; leur durée est fixée à un jour.
La répartition entre ces deux sortes de visites suit les règles suivantes :

· Une visite complète doit être effectuée chaque année par type de granulats (gravillons, sables, graves, …) ;

· Le solde des visites est constitué de visites réduites ; leur nombre étant obtenu  par différence entre le nombre total de visites et le nombre de visites complètes.
4. Ces visites sont facturées au tarif mentionné dans le règlement financier repris dans une circulaire disponible au CRIC.



· 
· 




ANNEXE 5 Contrôle des caractéristiques intrinsèques (PSV, micro-Deval, Los Angeles, gel-dégel).


0. Généralités

Les essais de contrôle des caractéristiques intrinsèques peuvent être effectués dans un laboratoire d'autocontrôle ou un laboratoire de contrôle.

Un autocontrôle des caractéristiques intrinsèques n'est requis que pour les essais MDE et LA des gravillons et graves de classes A et B.

La fréquence minimale des essais (essais d’autocontrôle et contrôle externe inclus) est fonction de la catégorie du granulat (caractéristiques intrinsèques).


Classe
PSV
MDE, LA
Gel-dégel

Gravillons 
A, B
1 / an (externe)
1 / mois
1 / 2 ans (externe)

Gravillons type graviers roulés et semi-roulés
A, B

1 / an (externe)


Graves
A, B
-
1 / 3 mois


Gravillons et graves
C, D, E
-
1 / an (externe)


Sables (*)
PA
1/an (externe)
-
-

(*)  Si le PSV est déjà mesuré dans le cadre de la certification BENOR sur des gravillons provenant de la même roche que celle dont le sable est issu, il n’est pas nécessaire de le mesurer à nouveau.
1. Autocontrôle

L’autocontrôle des caractéristiques intrinsèques des gravillons et graves est exécuté à partir de prélèvements opérés par le producteur. 

Les résultats des essais (MDE et LA) doivent être disponibles dans la semaine suivant le prélèvement.

1.1. Fréquence

Le producteur peut, sur base d'un dossier motivé, demander au Comité de certification une réduction de la fréquence des essais à effectuer.

La fréquence de détermination des MDE et LA de ces granulats peut être réduite de moitié par rapport aux impositions reprises au tableau ci-dessus si la moyenne des 12 derniers résultats est inférieure à la limite imposée par le PTV 411 diminuée de 1,25 fois l'écart type de ces résultats et que tous ces résultats sont conformes.

Si ces conditions ne sont plus respectées, les fréquences reprises au tableau ci-dessus redeviennent d'application.
1.2. Traitement des résultats

Chaque résultat individuel doit être conforme à la spécification.

Lorsqu'un résultat n'est pas conforme à une spécification, le producteur fait procéder dans le même laboratoire à un deuxième essai réalisé sur un nouveau prélèvement du même calibre qu'il effectue au cours de la journée de production qui suit la constatation de la non-conformité. 

Si le résultat est cette fois conforme, il n'est pas tenu compte du résultat non conforme et le produit est considéré comme conforme. Si le deuxième résultat n'est pas conforme le producteur applique strictement la procédure de non-conformité prévue dans son plan qualité ou dans le manuel de qualité (ceci comprend entre autre la prise d'actions correctives). L’organisme d’inspection doit en être immédiatement averti et les résultats des essais doivent être communiqués.

La production concernée est déclassée et enregistrée dans le registre correspondant .  La  production ne peut plus être livrée sous la marque jusqu’à ce que la conformité soit à nouveau démontrée par deux essais conformes réalisés sur des échantillons consécutifs prélevés au cours de deux journées de production distinctes.
Les essais micro-Deval et Los Angeles sont liés. Un seul résultat insuffisant, soit sur le micro-Deval, soit sur le Los Angeles, soit sur l’ensemble des deux, conduit toujours à la répétition des deux essais.
2. Contrôle externe

2.1. Fréquence

Une fois par an, un prélèvement d'échantillons pour les essais PSV  micro-Deval et Los Angeles (gravillons et sables concernés),est fait en présence de l’organisme d'inspection. Le cas échéant, un prélèvement est réalisé tous les deux ans pour déterminer la conformité de la résistance au gel-dégel. 
Le PSV et la résistance au gel-dégel doivent être déterminés en laboratoire de contrôle. 
Si les essais micro-Deval et Los Angeles sont faits dans le laboratoire d'autocontrôle, l’organisme d'inspection assistera aux essais . Dans ce cas, une visite supplémentaire peut s'avérer nécessaire.

2.2. Traitement des résultats

Au cas où 1 résultat ne donne pas satisfaction, il est procédé à 2 nouveaux prélèvements dans un délai d’un mois qui suit la constatation de la non-conformité. Deux visites supplémentaires seront faites à cet effet par l’organisme d'inspection. 

Les essais incriminés sont à nouveau immédiatement effectués dans un laboratoire choisi de commun accord entre le producteur et l'organisme d'inspection. Si les résultats sont conformes, il n'est pas tenu compte du résultat non conforme. Si un des résultats complémentaires n'est pas conforme, la désignation du granulat est adaptée. 
L’événement sera mentionné dans les registres concernés.









ANNEXE 6 Contrôle de la granularité Non révisée par OI tant que décision CD non officialisée
Méthode retenu par le Comité de Direction des Granulats du 28/11/2003
0. Généralités

Voir ancien méthode

1. Autocontrôle

Les termes et définitions mentionnées ci-dessous sont repris de l’article 4 « Termes et définitions » de la norme XP P 18-545.

Incertitude des méthodes d’essai (u) (art. 4.26 de la norme XP P 18-545)
Valeur caractéristique de la dispersion admissible des résultats obtenus lors de la mise en oeuvre d’une méthode d’essai. Les valeurs retenues sont mentionnées à l’article 6, tableau 1.

Valeur type (art. 4.29 de la norme XP P 18-545)

Valeur du niveau d’une caractéristique choisie par le fournisseur pour représenter sa production. La valeur type peut être accompagnée, ou non, d’une tolérance (ex. EN 12620 : calibre 6/20 avec granularité Gc 80/20; pour le tamis D, la valeur visée est 87 +/- 5 %) . 

Granularité type ou courbe granulométrique (art. 4.30 de la norme XP P 18-545)

Ensemble des pourcentages de passants Xt (voir figure 1) à travers un ensemble spécifié de tamis, choisis par le fournisseur pour représenter sa production de référence. Les données renseignées sont étendues aux d et D des gravillons (ex. EN 13043 : calibre 2/8 : les données seront au moins renseignées pour les tamis de 2, de 4 et de 8 mm ?).

Tolérance (art. 4.31 de la norme XP P 18-545)

Domaine de variation des valeurs caractéristiques de part et d’autre d’une valeur type. Les tolérances sont définies dans les normes NBN EN relatives aux granulats.

Etendue (e) (art. 4.32 de la norme XP P 18-545)

Double de la tolérance.

Limites inférieur LI et supérieur LS (art. 4.33 de la norme XP P 18-545)

LS : valeur maximale spécifiée dans les normes NBN EN pour la caractéristique considérée ;

LI : valeur minimale spécifiée dans les normes NBN EN pour la caractéristique considérée.

Valeur spécifiée : inférieure Vsi et supérieure Vss (art. 4.34 de la norme XP P 18-545)

Vsi : valeur type – tolérance avec Vsi ≥ LI ;

Vss : valeur type + tolérance avec Vss ≤ LS.

Exemple: Module de finesse valeur type 1.90 ; tolérance ± 0.35 conduit à Vsi = 1.55 et Vss = 2.25.

Si la tolérance n'est pas fixée ou définie dans les normes NBN EN relatives aux granulats, la tolérance doit être établie par le fournisseur dans son manuel FPC.

Suivant le nombre d'essais de contrôle effectué (voir article 6 de la norme XP P 18-545), chaque résultat d'essai, ou une certaine proportion de résultats d'essais, doit être conforme à ces valeurs spécifiées (voir figure 1).

Fuseau de régularité (art. 4.35 de la norme XP P 18-545)

Couple de granularités déterminées à partir de la granularité type, en appliquant de part et d’autre du pourcentage de passant type Xt choisi par le fournisseur à chaque dimension de tamis utilisée les tolérances (e/2) indiquées dans les normes NBN EN relatives aux granulats (voir figure 1).
Ces valeurs deviennent alors les valeurs spécifiée supérieure Vss et spécifiée inférieure Vsi :

Vss = Xt + tolérance

Vsi = Xt - tolérance

L'étendue e est égale à Vss - Vsi et la tolérance à (Vss - Vsi) / 2.

Fuseau de fabrication (art. 4.36 de la norme XP P 18-545)

Le fuseau de fabrication est défini par les deux courbes granulométriques enveloppes établies pour chaque dimension de tamis à partir de : 

Xf ( 1,25*sf

où :

Xf est la moyenne des contrôles du fournisseur ;

sf  est l'estimation de l'écart type.

Le fuseau de fabrication doit être inclus entièrement dans le fuseau de régularité. Sa définition requiert au moins les 15 analyses les plus récentes datant de moins de 6 mois de production (voir figure 1) .


[image: image3.wmf] 


Figure 1 : Position relative des différents fuseaux pour une dimension donnée

Critères de conformité

Les critères de conformité spécifiés dans l’article 6.2 « Critères de conformité et d’acceptation » de la norme XP P 18-545 sont d’application. Cet article concerne les règles générales permettant au fournisseur d’effectuer son contrôle de production et de vérifier la conformité aux spécifications de ses produits. 

Un extrait du document est jointe dans l’annexe 3 du PTV 411.

2. Contrôle externe : voir ancien méthode
Ancien méthode
0. Généralités

Le contrôle de la granularité est exécuté à partir de prélèvements opérés par le producteur. La granulométrie est déterminée dans tous les cas sous la responsabilité du producteur.

L'autocontrôle de la granularité est destiné à maîtriser la production; il sert en outre à vérifier que le granulat est et reste conforme.

Les résultats doivent être disponibles dans les registres définis aux § 5.8 et 5.9 du présent règlement au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le prélèvement.

La dernière visite de l'organisme d'inspection au cours de chaque année civile sera l'occasion de passer en revue l'ensemble des résultats annuels.


1. Autocontrôle

1.1. Fréquence

Chaque type de granulat certifié ou pour lequel une certification a été demandée fait l'objet de prélèvements répartis dans le temps à la cadence de 1 prélèvement par semaine au cours de laquelle il y a production, avec un minimum de 15 par an.

1.2. Traitement des résultats

1.2.1 Définitions

LS: passant maximal spécifié dans la norme NBN B11-101 pour un tamis considéré (exemple: à la figure suivante, pour le calibre 2/4, tamis d : LS = 20%);

LI: passant minimal spécifié dans la norme NBN B11-101 pour un tamis considéré (exemple: à la figure suivante, pour le calibre 2/4, tamis d : LI = 1%);

M: moyenne entre LS et LI pour un tamis considéré (ex : pour le calibre 2/4, tamis D: M = 10,5%);

rj: passant individuel en % pour un tamis considéré;

rmj: passant moyen correspondant à la moyenne mobile des 15 derniers résultats pour un tamis considéré;

rsj: limite de tolérance supérieure pour le passant à un tamis considéré; rs,j = rm,j + k x sj
rij: limite de tolérance inférieure pour le passant à un tamis considéré; ri,j = rm,j - k x sj
où k = 1,44 si D < 20mm ou k = 1,28 si D ( 20mm et où sj est l'écart-type mobile des 15 derniers résultats calculé par la relation:



[image: image4.wmf]4

1

)

r

-

r

(

 

=

 

s

2

mj

j

j

å


1.2.2. Cartes de contrôle

Les résultats seront reportés par le producteur sur des cartes de contrôle. Une carte est établie pour chaque tamis. 
· 
· 
Une carte de contrôle est un graphique reprenant le passant sur le tamis considéré en ordonnées et les prélèvements successifs en abscisses. Il comporte au moins les droites horizontales d'ordonnées M, LS et LI.

A l'issue de chaque essai de granulométrie, les valeurs de rj, rmj, rsj et rij relatives au tamis considéré sont indiquées à l'abscisse correspondant à la date de l'essai.

Tous les résultats sont conservés et participent donc à l'interprétation statistique.

Les moyennes rmj pour chacun des tamis doivent se situer en permanence à l'intérieur des limites granulométriques spécifiées (intervalle entre LS et LI). Si une moyenne sort de ces limites, on considère que le granulat ne satisfait pas à la norme.

Le fournisseur applique strictement la procédure de non-conformité prévue dans son plan qualité ou dans le manuel de qualité (ceci comprend entre autre la prise d'actions correctives)
Un exemple de carte de contrôle est donné à la figure 1.





1.2.3. Fuseau de fabrication

Le traitement statistique de l'ensemble des 15 derniers résultats doit pouvoir être figé sous forme d'un diagramme granulométrique reprenant le fuseau spécifié par  ???????  pour le type de granulat concerné et le fuseau obtenu en reliant les valeurs rsj et rij correspondant aux différentes cartes de contrôle.

1.3. Interprétation des résultats

Il y a non-conformité lorsqu'un résultat individuel rj obtenu sur un ou plusieurs tamis de contrôle, sort du domaine délimité par les droites LS et LI. 

La procédure à suivre dans ce cas est décrite à l'organigramme suivant. 

Le fournisseur applique strictement la procédure de non-conformité prévue dans son plan qualité ou dans le manuel de qualité (ceci comprend entre autre la prise d'actions correctives)

[image: image5.wmf]Non-conformité décelée

Prélèvement d'un nouvel

échantillon le lendemain

Recherche de(s) (la)

cause(s) de la non-

conformité

Résultat conforme ?

r

sj

 et r

ij

 à l'intérieur des

limites granulométriques?

non

oui

1 - Informer l'organisme d'inspection

2 - Effectuer des actions correctives

3 - Ne plus livrer le granulat sous la marque

non

Granulat conforme

oui


2. Contrôle externe

2.1. Objet

Les prélèvements opérés lors d'une visite de contrôle sont destinés à vérifier la reproductibilité et la fiabilité des résultats.

Lors d'une visite de contrôle, le prélèvement est quarté en 4 prises d'essai en présence de l'organisme d'inspection; 3 de ces prises d'essai sont plombées par l'organisme d'inspection. 

La première prise est envoyée immédiatement au laboratoire de contrôle; la deuxième et la troisième sont conservées par le producteur et peuvent être utilisées en cas de contestation. La quatrième prise est testée par le laboratoire d'autocontrôle en présence de l'organisme d'inspection. 

Si les résultats de l'essai effectué en présence de l'organisme d'inspection mettent une non-conformité en évidence, une nouvelle prise d'essai est immédiatement effectuée et l'essai est recommencé, le tout en présence de l'organisme d'inspection. Ceci peut éventuellement nécessiter une visite supplémentaire de l'organisme d'inspection 

La deuxième et la troisième prises pourront être détruites avec l'accord de l'organisme d'inspection lorsque tous les résultats d'essais auront été évalués.

Les résultats provenant du laboratoire d'autocontrôle seront comparés à ceux obtenus dans le laboratoire de contrôle sur la prise d'essai en provenance du même échantillon.

2.2. Interprétation des résultats

2.2.1. Vérification de la reproductibilité

On déterminera, pour chaque tamis de contrôle, la différence (R entre les passants mesurés au laboratoire d'autocontrôle et au laboratoire de contrôle sur les mêmes types de tamis (toile tissée ou tôle perforée).

On vérifie si les différences (R restent à l'intérieur de l'intervalle de reproductibilité IR qui est donné par :

· pour les tamis D et d: IR = 5,0%.

· pour les tamis intermédiaires: IR = 12,0%.

Si un ou plusieurs (R sont supérieurs à l'intervalle de reproductibilité, on procède à des essais de granulométrie sur les deuxième et troisième prises d'essai au laboratoire d'autocontrôle et dans un laboratoire de contrôle différent de celui qui a effectué les essais sur la première prise d'essai.

Si la reproductibilité est cette fois satisfaisante, il n'est pas tenu compte des premiers résultats pour l'évaluation de la reproductibilité.

Si par contre les résultats des deux laboratoires de contrôle sont concordants et infirment dès lors les résultats du producteur, celui-ci recherche immédiatement les causes de cette anomalie et en fait rapport à l'organisme d'inspection. L'organisme d'inspection notifie en outre une observation au producteur.

Le fournisseur applique strictement la procédure de non-conformité prévue dans son plan qualité ou dans le manuel de qualité (ceci comprend entre autre la prise d'actions correctives)
2.2.2. Vérification de la fiabilité

On forme, par tamis de contrôle, la fonction discriminante :





où R est le passant obtenu par le fabricant sur le tamis considéré du prélèvement en question, rmj la moyenne des passants obtenus sur le même tamis pour les 15 derniers essais effectués dans le cadre de l'autocontrôle, Sj l'écart type de ces passants.

Le schéma suivant décrit la procédure à suivre pour l'évaluation de la fiabilité. 

[image: image6.wmf]Evaluation de la fiabilité

sur un tamis

Calculer

 k = (R - r

mj

) / S

j

Tamis

Intermédiaire

(d,D)?

X = 1,6

X = 3,2

Non

Oui

Calculer

K

c

 = (R - r

mj

) / X

K

c

 > 2,39

S

j

 > X

Non

Oui

Oui

Echec du test de

fiabilité

Non

Evaluation par

le Comité de

certification

k <= 2,39

Résultat

conforme

Oui

Non


Si la valeur de k (Sj élevé) ou de Kc (Sj faible) dépasse la valeur de 2,39, on conclura à l'échec du test de fiabilité. La procédure à suivre dans ce cas est reprise aux schémas suivants. 

L'échec du  test de fiabilité met en cause non seulement la fiabilité des résultats de l'autocontrôle effectué sur le calibre testé, mais également celle de l'ensemble du système d'autocontrôle du producteur.

[image: image12.wmf]La répétition d'une telle constatation lors d'une des deux visites suivantes entraîne les actions reprises au schéma suivant.

La population de 15 résultats d'autocontrôle qui entraîne le nouvel échec du test de fiabilité ne peut comprendre aucun des résultats individuels qui faisaient partie de la population examinée lors du premier échec du test.
[image: image13.wmf]résultat

individuel

conforme

Déclassement immédiat

jusqu'à ce que la conformité

soit démontrée à l'Org.

d'inspection

Analyse des causes de l'échec du test de

fiabilité (par l'Org. d'inspection et le

producteur) décrite au rapport de visite et

prise d'actions correctives efficaces

Eventuellement, lettre du Responsable

qualité du producteur à l'Org. de

certification (avec copie à l'Org.

d'inspection) avec complément d'analyse

des causes et actions correctives prises

oui

non

Le test de fiabilité échoue

Evaluation du cas par le Comité

de certification



ANNEXE 7 Contrôle de la forme

Contrôle de la forme des gravillons

0. Généralités

Les résultats doivent être disponibles dans les registres définis aux § 5.8 et 5.9 du présent règlement au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le prélèvement.

1. Autocontrôle

Le contrôle de la forme est exécuté à partir de prélèvements opérés par le producteur. La mesure est faite dans tous les cas sous la responsabilité du producteur.

1.1. Fréquence

Chaque gravillon doit faire l'objet de prélèvements et d'essais répartis régulièrement dans le temps à la cadence suivante, fonction des caractéristiques de fabrication du granulat:

· Catégories I, II et III: 1 essai par classe granulaire et par mois.

· Catégories IV et V: 1 essai par classe granulaire et par semestre.

Pour les catégories I, II et III, 6 essais au minimum par produit doivent être effectués avant la fin de la période probatoire (voir annexe 3 du présent document).



1.2. Traitement des résultats

Chaque résultat individuel doit être conforme à la spécification.

Lorsqu'un résultat n'est pas conforme, le producteur procède, au plus tard au cours de la journée de production suivante, à un deuxième essai réalisé sur un nouveau prélèvement. 

Si le résultat est cette fois conforme, le produit est considéré comme conforme pour cette caractéristique.

Si le résultat n'est pas conforme, le producteur avertit immédiatement l'organisme d'inspection et prend les dispositions nécessaires.

Le producteur applique strictement la procédure de non-conformité prévue dans son plan qualité ou dans le manuel de qualité (ceci comprend entre autre la prise d'actions correctives).
La production concernée est déclassée et enregistrée dans le registre correspondant .  La  production ne peut plus être livrée sous la marque jusqu’à ce que la conformité soit à nouveau démontrée par deux essais conformes réalisés sur des échantillons consécutifs prélevés au cours de deux journées de production distinctes.

2. Contrôle externe

2.1. Objet

Les prélèvements effectués dans le cadre du contrôle externe de la granulométrie sont également utilisés pour le contrôle externe de la forme.
Lors de chaque visite de contrôle, la conformité de la forme est vérifiée par le producteur sur chaque prélèvement.
Lors des visites complètes, la mesure de la forme se fait en présence de l'organisme d'inspection sur un prélèvement. 

Pour tous les prélèvements analysés en l’absence de l’organisme d’inspection, les résultats seront transmis à celui-ci endéans les deux jours ouvrables qui suivent le prélèvement .

De plus, lors de chaque visite de contrôle, un prélèvement est également destiné à vérifier la reproductibilité  des résultats de forme. 

2.2. Interprétation des résultats

2.2.1. Conformité des résultats
Le producteur se conformera au point 1.2. de la présente annexe.  
Lorsque l’essai réalisé en la présence de l’organisme d’inspection met une non-conformité en évidence, une nouvelle prise d’essai est immédiatement effectuée et l’essai est recommencé, le tout en présence de l'organisme d'inspection. Ceci peut éventuellement nécessiter une visite supplémentaire de l'organisme d'inspection.

2.2.2. Reproductibilité des résultats
On déterminera  la différence (R entre les résultats mesurés au laboratoire d'autocontrôle et au laboratoire de contrôle.

On vérifie que la différence (R reste à l'intérieur de l'intervalle de reproductibilité IR qui est donné par  (publication LCPC, CEBTP, CERIB – 30/08/2001):
IR = 0,95 + 0,226 X
où X est le résultat obtenu par le producteur.
Si (R est inférieur à l'intervalle de reproductibilité, le test est considéré réussi, quel que soit le résultat obtenu par le laboratoire de contrôle.
Si (R est supérieur à l'intervalle de reproductibilité, on procède à des essais de forme sur les deuxième et troisième prises d'essai au laboratoire d'autocontrôle et dans un laboratoire de contrôle différent de celui qui a effectué les essais sur la première prise d'essai.

Si la reproductibilité est cette fois satisfaisante, il n'est pas tenu compte des premiers résultats pour l'évaluation de la reproductibilité.

Si, par contre, les résultats des deux laboratoires de contrôle sont concordants et infirment dès lors les résultats du producteur, celui-ci recherche immédiatement les causes de cette anomalie et en fait rapport à l'organisme d'inspection. 
Si, de plus, les résultats des deux laboratoires de contrôle sont supérieurs à la spécification, une visite supplémentaire sera réalisée par l’organisme  d’inspection endéans le mois pour assister au prélèvement et à l’analyse du même produit.
Si le test de reproductibilité échoue à nouveau, et que les résultats des deux laboratoires de contrôle sont concordants et non conformes, le producteur doit demander à l’organisme de certification une adaptation de la désignation mentionnée sur le certificat BENOR du produit concerné.
L’événement sera mentionné dans les registres concernés.

























ANNEXE 8:  CF ANNEXE 6








· 
· 
· 

















ANNEXE 9 Contrôle de la qualité des fines des sables 

0. Généralités

Si la teneur en fines est certifiée en classe f3 le contrôle de la qualité des fines n’est pas requis et le sable est considéré en catégorie a de qualité des fines.
Lors de la période probatoire, le producteur choisit  l’essai de détermination de qualité des fines utilisé dans son autocontrôle et s’y tient tout au long de la période d’usage.  Sur base d’un dossier motivé, il peut demander à l’organisme de certification à changer de méthode d’essai.
Les résultats doivent être disponibles dans les registres définis aux § 5.8 et 5.9 du présent règlement au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le prélèvement.
1. Autocontrôle

Le contrôle de la qualité des fines est exécuté à partir de prélèvements opérés par le producteur. La mesure est faite dans tous les cas sous la responsabilité du producteur.

1.1. Fréquence

Chaque type de sable doit faire l'objet de prélèvements et d'essais répartis régulièrement dans le temps à la cadence suivante, fonction de la catégorie déclarée de qualité des fines du sable:


Catégorie a: 1 essai par lieu d'extraction et par semaine;


Catégories b et c: 1 essai par lieu d'extraction et par mois.
1.2. Traitement des résultats 
Chaque résultat individuel doit être conforme à la spécification.

Lorsqu'un résultat n'est pas conforme, le producteur procède, au plus tard au cours de la journée de production suivante, à un deuxième essai réalisé sur un nouveau prélèvement. 

Si le résultat est cette fois conforme, le produit est considéré comme conforme pour cette caractéristique.

Si le résultat n'est pas conforme, le producteur avertit immédiatement l'organisme d'inspection et prend les dispositions nécessaires.

Le producteur applique strictement la procédure de non-conformité prévue dans son plan qualité ou dans le manuel de qualité (ceci comprend entre autre la prise d'actions correctives).

La production concernée est déclassée et enregistrée dans le registre correspondant .  La  production ne peut plus être livrée sous la marque jusqu’à ce que la conformité soit à nouveau démontrée par deux essais conformes réalisés sur des échantillons consécutifs prélevés au cours de deux journées de production distinctes.










2. Contrôle externe

2.1. Objet

Les prélèvements effectués dans le cadre du contrôle externe de la granulométrie sont également utilisés pour le contrôle externe de la qualité des fines.

Lors de chaque visite de contrôle, la conformité de la qualité des fines est vérifiée par le producteur sur chaque prélèvement.

Lors des visites complètes, la mesure de la qualité des fines se fait en présence de l'organisme d'inspection sur un prélèvement. 

Pour tous les prélèvements analysés en l’absence de l’organisme d’inspection, les résultats seront transmis à celui-ci endéans les deux jours ouvrables qui suivent le prélèvement .

De plus, lors de chaque visite de contrôle, un prélèvement est également destiné à vérifier la reproductibilité  des résultats de qualité des fines. 



2.2. Interprétation des résultats

2.2.1. Conformité des résultats

Le producteur se conformera au point 1.2. de la présente annexe.  

Lorsque l’essai réalisé en la présence de l’organisme d’inspection met une non-conformité en évidence, une nouvelle prise d’essai est immédiatement effectuée et l’essai est recommencé, le tout en présence de l'organisme d'inspection. Ceci peut éventuellement nécessiter une visite supplémentaire de l'organisme d'inspection.

2.2.2. Reproductibilité des résultats

On déterminera  la différence (R entre les résultats mesurés au laboratoire d'autocontrôle et au laboratoire de contrôle.

On vérifie que la différence (R reste à l'intérieur de l'intervalle de reproductibilité IR qui est donné par  (publication LCPC, CEBTP, CERIB – 30/08/2001):

· Pour MB et MBF : 
IR = 0,14 + 0,622 X ;

· Pour SE : 
IR = 1,4 + (100 – X)
où X est le résultat obtenu par le producteur.

Si (R est inférieur à l'intervalle de reproductibilité, le test est considéré réussi, quel que soit le résultat obtenu par le laboratoire de contrôle.

Si (R est supérieur à l'intervalle de reproductibilité, on procède à des essais de qualité des fines sur les deuxième et troisième prises d'essai au laboratoire d'autocontrôle et dans un laboratoire de contrôle différent de celui qui a effectué les essais sur la première prise d'essai.

Si la reproductibilité est cette fois satisfaisante, il n'est pas tenu compte des premiers résultats pour l'évaluation de la reproductibilité.

Si, par contre, les résultats des deux laboratoires de contrôle sont concordants et infirment dès lors les résultats du producteur, celui-ci recherche immédiatement les causes de cette anomalie et en fait rapport à l'organisme d'inspection. 

Si, de plus, les résultats des deux laboratoires de contrôle sont non conformes à la spécification, une visite supplémentaire sera réalisée par l’organisme  d’inspection endéans le mois pour assister au prélèvement et à l’analyse du même produit.

Si le test de reproductibilité échoue à nouveau, et que les résultats des deux laboratoires de contrôle sont concordants et non conformes, le producteur doit demander à l’organisme de certification une adaptation de la désignation mentionnée sur le certificat BENOR du produit concerné.

L’événement sera mentionné dans les registres concernés.










































· 
· 




ANNEXE 10: Contrôle de la teneur en matières organiques

Contrôle de la teneur en matières organiques des gravillons , des graves et des sables de concassage
0. Généralités

Si les gravillons sont produits par une chaîne de fabrication produisant également du sable porteur de la marque BENOR, il n'est pas nécessaire de contrôler la teneur en matières organiques des gravillons.

Pour les graves composées en partie de sables ronds et/ou mixtes, le contrôle de la teneur en matières organiques suit le schéma de ces sables.
Si la fraction sable des graves est certifiée, le contrôle de la teneur en matières organiques n'est pas nécessaire.

1. Autocontrôle

Pas d’application.
2. Contrôle externe

2.1. Fréquence


Dans le cas où aucun sable n’est certifié, le contrôle de la teneur en matières organiques s'opère trois fois par an, lors des visites de contrôle, sur un prélèvement identifié par l'organisme d'inspection. L'essai est effectué dans un laboratoire de contrôle. 

Le producteur peut, sur base d'un dossier motivé, demander au Comité de Certification à surseoir aux essais. 
2. Traitement des résultats

Au cas où un essai ne donne pas satisfaction, il est procédé:

· à un nouvel essai dans le même laboratoire de contrôle sur un nouveau prélèvement du même calibre effectué par le producteur au cours de la journée de production suivant la réception du résultat; 

· et à un nouvel essai sur l'échantillon témoin dans un autre laboratoire de contrôle;

Les résultats sont immédiatement transmis à l'organisme d'inspection.

Si un des résultats est cette fois conforme, le produit est considéré comme conforme pour cette caractéristique. 

Si les résultats ne sont pas conformes, le granulat est considéré comme ne satisfaisant pas à la norme et ne peut donc plus être fourni sous la marque BENOR.

Le fournisseur applique strictement la procédure de non-conformité prévue dans son plan qualité ou dans le manuel de qualité (ceci comprend entre autre la prise d'actions correctives)
Contrôle de la teneur en matières organiques des sables ronds et mixtes ainsi que des graves composées de  ces sables




1. Autocontrôle

Le contrôle de la teneur en matières organiques est exécuté à partir de prélèvements opérés par le producteur. La mesure est faite dans tous les cas sous la responsabilité du producteur.


Les résultats doivent être disponibles dans les registres définis aux § 5.8 et 5.9 du présent règlement au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le prélèvement.

1.1 Fréquence

Chaque type de sable doit faire l'objet de prélèvements répartis dans le temps à la cadence de un essai par semaine et par lieu d'extraction.

1.2 Traitement des résultats

Chaque résultat individuel doit être inférieur à la référence.

Lorsque un résultat est supérieur à la référence, il est procédé à un nouvel essai sur une nouvelle prise d'essai au cours de la journée de production suivante.

Lorsque ce nouvel essai est satisfaisant, il n'est pas tenu compte du résultat précédent.

Si les résultats ne sont pas conformes, le granulat est considéré comme ne satisfaisant pas à la norme et ne peut donc plus être fourni sous la marque BENOR.

Le fournisseur applique strictement la procédure de non-conformité prévue dans son plan qualité ou dans le manuel de qualité (ceci comprend entre autre la prise d'actions correctives).
1.2 Contrôle externe

Le contrôle externe est identique à celui décrit pour les gravillons, graves et sables de concassage.




· 
· 













· 
· 




FIN DES MODIFICATIONS PROPOSEES PAR LES O.I. EN DATE DU 23.08.04
ANNEXE 11: Contrôle de la teneur en pierres rondes des graviers (semi)concassés et (semi)-roulés et des graves contenant des graviers
Contrôle externe

1. Fréquence

Le contrôle de la teneur en pierres rondes des graviers (semi)concassés, (semi)-roulés et des graves contenant des graviers concassés s'opère une fois par an et par calibre, lors d'une visite de contrôle sur un prélèvement identifié par l'organisme d'inspection. L'essai est effectué dans un laboratoire de contrôle. 
Dans le cas des graves contenant des graviers concassés, si les graviers concernés sont certifiés le contrôle de la teneur en pierres rondes n’est pas nécessaire.
2. Traitement des résultats

Au cas où un essai ne donne pas satisfaction, il est procédé:

· à un nouvel essai dans le même laboratoire de contrôle sur un nouveau prélèvement du même calibre effectué par le producteur au cours de la journée de production suivant la réception du résultat; 

· et à un nouvel essai sur l'échantillon témoin dans un autre laboratoire de contrôle.

Les résultats sont immédiatement transmis à l'organisme d'inspection.

Si un des  résultats est cette fois conforme, le produit est considéré comme conforme pour cette caractéristique.

Si les résultats ne sont pas conformes, le granulat est considéré comme ne satisfaisant pas à la norme et ne peut donc plus être fourni tel quel sous la marque BENOR. 

Le fournisseur applique strictement la procédure de non-conformité prévue dans son plan qualité ou dans le manuel de qualité (ceci comprend entre autre la prise d'actions correctives)
ANNEXE 12: Détermination de la teneur en fragments de coquillages et en ions chlore

1. Autocontrôle

Le contrôle de la teneur en fragments de coquillages et en ions chlore est exécuté à partir de prélèvements opérés par le producteur. La mesure est faite dans tous les cas sous la responsabilité du producteur.

Les résultats doivent être disponibles dans les registres définis aux § 5.8 et 5.9 du présent règlement au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le prélèvement.
Le producteur peut, sur base d'un dossier motivé, demander au Comité de certification à surseoir aux essais. A définir ????
1.1. Fréquence

Chaque type de granulat doit faire l'objet d'essais de détermination de la teneur en fragments de coquillages et en ions chlore à la cadence suivante, fonction des caractéristiques de fabrication du granulat .

· Classes CA et SA: 1 essai par unité de production et par semaine;

· Classes CB et SB: 1 essai par unité de production et par mois;

· Classes CC et SC: 1 essai par unité de production et par trimestre.
1.2. Traitement des résultats de l'autocontrôle

Lorsqu'un résultat est supérieur à la spécification, le producteur procède, au cours de la journée de production suivante, à un deuxième essai réalisé sur un nouveau prélèvement.

Si le résultat est cette fois conforme, le produit est considéré comme conforme pour cette caractéristique.

Si le résultat n'est pas conforme, le producteur prend les dispositions nécessaires et avertit immédiatement l'organisme d'inspection.

Le fournisseur applique strictement la procédure de non-conformité prévue dans son plan qualité ou dans le manuel de qualité (ceci comprend entre autre la prise d'actions correctives)
2. Contrôle externe

2.1. Fréquence

Le contrôle de la teneur en ions chlore et en fragments de coquillages s'opère lors de chaque visite de contrôle sur un prélèvement identifié par l'organisme d'inspection. L'essai est effectué dans un laboratoire de contrôle. 
2.2. Traitement des résultats

Au cas où un essai ne donne pas satisfaction, il est procédé:

· à un nouvel essai dans le même laboratoire de contrôle sur un nouveau prélèvement du même calibre effectué par le producteur au cours de la journée de production suivant la réception du résultat; 

· et à un nouvel essai sur l'échantillon témoin dans un autre laboratoire de contrôle.

Les résultats sont immédiatement transmis à l'organisme d'inspection.

Si un des  résultats est cette fois conforme, il n'est pas tenu compte du résultat non conforme. 

Si les résultats ne sont pas conformes, la désignation du granulat doit être adaptée. 

Le fournisseur applique strictement la procédure de non-conformité prévue dans son plan qualité ou dans le manuel de qualité (ceci comprend entre autre la prise d'actions correctives)
ANNEXE 13 Contrôle des caractéristiques des fillers des sables de concassage

0. Généralités

Les contrôles sont exécutés sur des prélèvements opérés par le producteur et, dans tous les cas, sous sa responsabilité.

Les résultats doivent être disponibles dans les registres définis aux § 5.8 et 5.9 du présent règlement au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le prélèvement. 

1. Autocontrôle

1.1. Fréquence

Chaque type de sable certifié ou pour lequel une certification a été demandée fait l'objet de prélèvements répartis dans le temps à la fréquence minimale reprise au tableau ci-dessous.

Essai
Fréquence minimale
Evaluation

Granularité
1 par semaine
Evaluation statistique

Pourcentage de vides
1 par semaine
Evaluation statistique

Indice de bitume
1 par semaine
Evaluation statistique

Masse volumique
1 par semaine
Evaluation statistique

Sensibilité à l'eau
1 par mois
Résultats individuels

Essai au bleu de méthylène
1 par mois
Résultats individuels

Teneur en Ca(OH)2 *
1 par mois
Résultats individuels

Teneur en CaCO3 *
1 par mois
Résultats individuels

* si d'application

1.2. Traitement des résultats

Les résultats qui doivent être évalués statistiquement doivent faire l'objet d'une carte de contrôle, mise à jour une fois par semaine, et mentionnant les données suivantes.

· la limite supérieure U mentionnée à la fiche technique (annexe x du PTV 411);

· la limite inférieure L mentionnée à la fiche technique (annexe x du PTV 411);

· la moyenne M = (L+U) / 2;

· le résultat de l'essai individuel rI;

· la moyenne glissante rm des 8 derniers résultats;

· les limites admissibles maximale rmu et minimale rml de cette moyenne glissante, avec:

rmu = U – k . sm
rml = L + k . sm
et k = 1;

l'écart type glissant sm des 8 derniers résultats est donné par:



[image: image9.wmf]7

)

r

-

r

(

 

=

 

s

2

m

i

m

å


Exemple de représentation graphique:




U (limite supérieure)


------------O----------  rmu
limite admissible maximale



------------O----------  rm
moyenne glissante



------------O----------  ri
résultat individuel
M (Moyenne)


------------O----------  rml
limite admissible minimale





L (Limite inférieure)


------------O----------
instant i


1.2. Interprétation des résultats

Lorsqu'un résultat individuel n'est pas conforme, le producteur procède, au cours de la journée de production suivante, à un deuxième essai réalisé sur un nouveau prélèvement. 

Si le résultat est cette fois conforme, il n'est pas tenu compte du résultat non conforme.

Si le résultat n'est pas conforme, le producteur avertit immédiatement l'organisme d'inspection et prend les dispositions nécessaires.

Le fournisseur applique strictement la procédure de non-conformité prévue dans son plan qualité ou dans le manuel de qualité (ceci comprend entre autre la prise d'actions correctives)
Lorsque les résultats doivent être interprétés statistiquement (voir tableau ci-dessus), la moyenne glissante rm doit être comprise entre la limite admissible maximale rmu et la limite admissible minimale rml.

rmu ≥ rm ≥ rml
Lorsque les résultats doivent être évalués individuellement, chaque résultat individuel ri doit être compris entre la limite supérieure U et la limite inférieure L.

U ≥ ri ≥ L

2. Contrôle externe

2.1. Objet

Les prélèvements opérés lors de chaque visite de contrôle sont destinés à vérifier la reproductibilité des résultats de granulométrie, pourcentage de vides, indice de bitume et masse volumique. Les essais sont effectués en présence du représentant de l'organisme d'inspection.

Les autres essais sont effectués une fois par an.

Lors d'une visite de contrôle, le prélèvement est quarté en 4 prises d'essai en présence de l'organisme d'inspection; 3 de ces prises d'essai sont plombées par l'organisme d'inspection. 

La première prise est envoyée immédiatement au laboratoire de contrôle; la deuxième et la troisième sont conservées par le producteur et peuvent être utilisées en cas de contestation. La quatrième prise est testée par le laboratoire d'autocontrôle en présence de l'organisme d'inspection. 

Si les résultats de l'essai effectué en présence de l'organisme d'inspection mettent une non-conformité en évidence, une nouvelle prise d'essai est immédiatement effectuée et l'essai est recommencé, le tout en présence de l'organisme d'inspection. Ceci peut éventuellement nécessiter une visite supplémentaire de l'organisme d'inspection 

La deuxième et la troisième prises pourront être détruites avec l'accord de l'organisme d'inspection lorsque tous les résultats d'essais auront été évalués.

Les résultats provenant du laboratoire d'autocontrôle seront comparés à ceux obtenus dans le laboratoire de contrôle sur la prise d'essai en provenance du même échantillon.

2.2. Vérification de la reproductibilité

ΔR est la valeur absolue de la différence entre les résultats obtenus au laboratoire d'autocontrôle et dans le laboratoire de contrôle; elle doit être inférieure aux intervalles de reproductibilité repris au tableau suivant.

Essai
Intervalle de reproductibilité

Indice de bitume
4

Masse volumique
0,1 g/cm3

% de vides
3 %

Granulométrie
0,0125 mm
2,7 %


0,063 mm
5,0 %

Lorsque ΔR est supérieur à de cet intervalle, on procède à des essais sur les deuxième et troisième prises d'essai au laboratoire d'autocontrôle et dans un laboratoire de contrôle différent de celui qui a effectué l'essai sur la première prise d'essai.

Si la reproductibilité est cette fois satisfaisante, il n'est pas tenu compte des premiers résultats pour l'évaluation de la reproductibilité.

Si ce n'est pas le cas et que les résultats des deux laboratoires de contrôle sont concordants (écart inférieur à l'intervalle de reproductibilité) et infirment dès lors les résultats du producteur, celui-ci recherche immédiatement les causes de cette anomalie et en fait rapport à l'organisme d'inspection. L'organisme d'inspection notifie en outre une observation au producteur.

Le fournisseur applique strictement la procédure de non-conformité prévue dans son plan qualité ou dans le manuel de qualité (ceci comprend entre autre la prise d'actions correctives)
ANNEXE 14 Observations et propositions de sanction, appel, recours et litiges

Art. 8.5
Observations et propositions de sanction

Art. 8.5.1
L’observation a pour but d’attirer l’attention du fournisseur sur une non-conformité qui pourrait donner lieu à une sanction (Art. 15). Elle peut être signifiée par l’organisme d’inspection aussi bien que par l’organisme de certification.

Art. 8.5.2
Peut donner lieu à une observation, toute constatation d’une non-conformité par rapport aux spécifications techniques du produit ou aux dispositions réglementaires, de même qu’aux dispositions particulières qui ont été imposées par l’organisme de certification.

Art. 8.5.3
Une observation est signifiée au fournisseur par écrit. L’observation signifiée par l’organisme d’inspection est signée et si nécessaire commentée par le directeur de l’organisme d’inspection ou par son délégué et copie en est transmise à l’organisme de certification.

Art. 8.5.4
Le fournisseur est tenu de justifier la non‑conformité ou, le cas échéant, de proposer les actions correctives nécessaires pour éviter le maintien ou la répétition de l’infraction ou de la défaillance.

Art. 8.5.5

En cas de justification insuffisante et de maintien ou de répétition de l’infraction ou de la défaillance, l’organisme d’inspection peut accompagner l’observation d’une proposition de sanction (Art. 15).

Art. 15
Sanctions

Art. 15.1
Dispositions générales

Art. 15.1.1
L’organisme de certification est habilité à signifier des sanctions et à prendre toutes les mesures nécessaires suite au constat d’une infraction ou défaillance par rapport


-
aux spécifications techniques du produit;


-
aux dispositions réglementaires;


-
aux dispositions particulières qui ont été imposées par l’organisme de certification dans le cadre de la certification.

Art. 15.1.2
Une sanction peut concerner une partie ou l’entièreté de la production certifiée. Elle peut être accompagnée d’un renforcement de l’autocontrôle industriel ou du contrôle externe et de diverses mesures ayant un caractère obligatoire pour le licencié. Celui-ci est invité à prendre toutes les actions correctives nécessaires pour éviter le maintien ou la répétition l’infraction ou de la défaillance.

Art. 15.1.3
En fonction de la gravité de l'infraction ou de la défaillance, l'on distingue les sanctions suivantes:

· AVERTISSEMENT: le licencié est averti que le maintien ou la répétition de l’infraction ou la défaillance dans un délai déterminé met en doute la capacité du licencié à garantir la continuité de la conformité du produit et peut donner lieu a une sanction plus lourde;

· SUSPENSION DE LIVRAISON AUTONOME: le licencié ne peut temporairement plus livrer sous la marque BENOR sans autorisation préalable de l’organisme de certification. L’autocontrôle et le contrôle externe sont poursuivis sans restriction.

· SUSPENSION DE LA LICENCE: le licencié ne peut plus livrer sous la marque BENOR. L’autocontrôle et le contrôle externe sont poursuivis.

· RETRAIT DE LA LICENCE: le licencié ne peut plus livrer sous la marque BENOR. Le contrôle externe est arrêté, à l’exception d’une visite effectuée au cours des trois mois suivant le retrait, ayant comme but de vérifier l’état des stocks.

La suspension de livraison autonome ou de la licence et le retrait de la licence peuvent avoir trait au produit en tant que tel ou uniquement à certaines parties de production (suspension partielle ou retrait). 

Si la suspension ou le retrait de la licence a trait à certaines parties de production, les dispositions des 12.1.4 à 12.1.7 relatives aux parties de production dispensées sont d'application pour ces parties de production.

Si le retrait de la licence a trait au produit en tant que tel, l’organisme de certification a le droit, dans les trois mois suivant le retrait, d'effectuer une visite périodique de clôture afin de vérifier si les dispositions réglementaires relatives au retrait de la licence sont respectées.

Art. 15.1.4
La suspension de livraison autonome est prononcée pour une durée indéterminée. Elle ne peut être levée qu’au moment où existe de nouveau un degré de confiance suffisant que le licencié est en mesure de garantir la conformité de son produit.

Art. 15.1.5
La suspension de la licence est prononcée pour une durée déterminée, qui peut être prolongée si nécessaire. La durée maximale d’une suspension est précisée dans le présent règlement (§ 11.4.3).

Art. 15.1.6
Le retrait de la licence est définitif. Le fournisseur ne peut introduire une demande formelle pour une nouvelle licence qu’après un délai qui est au moins égal à la durée maximale d’une suspension.

Art. 15.1.7
Indépendamment des sanctions précitées, l’organisme de certification est habilité à infliger au licencié une amende, dont le montant maximal est déterminé dans le règlement financier.

Art. 15.1.8
Un avertissement, une suspension de livraison autonome et une amende sont des affaires internes entre le licencié et l’organisme de certification et ne sont jamais divulgués aux tiers. Ces sanctions sont signifiées par écrit.

Art. 15.1.9
Les sanctions sont signifiées au licencié par lettre recommandée, après avoir informé le licencié du risque couru et non sans lui avoir donné l’opportunité de présenter ses moyens de défense.

Art. 15.2
Dispositions particulières

Art. 15.2.1
Pour chaque infraction ou défaillance, l’organisme de certification évalue l'opportunité d'une sanction, détermine le niveau et le cas échéant la durée de la sanction, les éventuelles mesures d'accompagnement et si nécessaire perçoit une amende.


A cet égard, l’organisme de certification tient compte des dispositions réglementaires, des constatations de l'organisme d'inspection, des observations déjà signifiées (voir 8.5), des autres éléments pertinents du dossier et de la jurisprudence.

Art. 15.2.2
Peuvent notamment donner lieu à un avertissement:

· le non-respect de la nature ou de la fréquences d’un contrôle imposé dans le cadre de l'autocontrôle;

· l’absence d’actions correctives lorsque les résultats de l’autocontrôle ne sont pas conformes;

· toute défaillance du personnel ou de l’autocontrôle;

· le stockage ou la livraison de parties de production qui n'ont pas été inscrites dans l'état de production ??;

· la livraison de parties de production douteuses sans que leur conformité n'ait été vérifiée et leur livraison approuvée sur base d'un examen suivant les dispositions du règlement d’application.

· la fourniture de renseignements erronés sur les quantités produites.

La livraison de parties de production douteuses est soumise à l'approbation de l'organisme d'inspection qui fera rapport de sa décision à l'organisme de certification (art. 15.2.2 des TRA de la série 400).
Art. 15.2.3
Peut notamment donner lieu à une suspension de livraison autonome la livraison de parties de production certifiées dont la non-conformité est constatée après la livraison.

Art. 15.2.4
Peuvent notamment donner lieu à une suspension de la licence:

· la livraison sous la marque BENOR de parties de production dont la non-conformité devait être connue du licencié;

· la non-observance des mesures imposées au cas où les résultats de l'autocontrôle ne satisfont pas aux spécifications techniques du produit ou aux dispositions réglementaires;

· le non-paiement de factures relatives à des prestations effectuées dans le cadre de la certification et dues à l'organisme de certification, à un organisme d'inspection ou à un laboratoire de contrôle.
Art. 15.2.5
Peuvent notamment donner lieu au retrait de la licence:

· toute acte volontaire visant à dissimuler la non conformité de parties de production;

· la livraison de parties de production sous la marque BENOR durant la période de suspension de la licence ou sans autorisation de l’organisme de certification durant la période de suspension de livraison autonome.

Art. 15.2.6
Le non-respect d'une obligation consécutive à une sanction ou le constat, durant la période relative à une sanction, d’une même infraction ou défaillance, ou d'une seconde infraction ou défaillance entraînant également une sanction, peuvent donner lieu à un alourdissement de la sanction.

Art. 16
Audience, appel et recours

Art. 16.1
Audience

Art. 16.1.1
Le licencié qui conteste une décision prise ou une sanction signifiée par l'organisme de certification a le droit d'être entendu par l'organisme de certification.

Art. 16.1.2
La demande d’audience est introduite par écrit.

Art. 16.1.3
Les décisions prises et les sanctions signifiées par l'organisme de certification ne sont pas suspendues par une demande d’audience.

Art. 16.2
Appel

Art. 16.2.1
Le licencié qui conteste une décision prise par l'organisme de certification concernant la suspension ou le retrait sanctionnel de sa licence a le droit d’interjeter appel de cette décision auprès d’un Comité d’Appel constitué au sein de l'organisme de certification.

Art. 16.2.2
L’interjection d’appel est effectuée par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la signification de la sanction en question.

Art. 16.2.3
La suspension ou le retrait sanctionnel de la licence ne sont pas suspendus par un appel.

Art. 16.3
Recours

Art. 16.3.1
Un recours contre une décision du Comité d’Appel de l'organisme de certification, introduit par le licencié est possible, en ce qui concerne sa forme et la procédure suivie, auprès du Comité de la Marque.


Lors du recours le jugement n'est prononcé qu'au sujet des erreurs précités.

Art. 17
Litiges

Art. 17.1
Arbitrage des litiges

Art. 17.1.1
Le demandeur ou le licencié d'une part et l'organisme de certification d'autre part s'engagent à faire trancher par arbitrage tout litige qui pourrait surgir à propos de l'exécution ou de l'interprétation des dispositions réglementaires. La procédure se déroule conformément au règlement de CEPANI. Le droit belge est d'application. Le lieu d'arbitrage est Bruxelles. La langue véhiculaire pour l’arbitrage est la langue de la demande de licence. L'arbitrage a lieu en première et en dernière instance.

Rue Volta 10


B - 1050 - BRUXELLES


Tél.: +32 02 645 52 51


Fax: +32 02 645 52 61


E-mail: cric-occn@cric.be


http://www.cric.be























� INCORPORER Visio.Drawing.5  ���





� INCORPORER Visio.Drawing.5  ���








� Il s'agit de l'art. 7.3 de l'EN 12620, de l'art. 6.3 de l'EN 13043, de l'art. 8.3 de l'EN 13242 et de l'art. 8.3 de l'EN 13139


� Attribué par l’organisme de certification et consultable sur le site internet www.cric.be


� Nombre d’essai à réaliser en période probatoire.


� Granulats d’origine marine et mélange de granulats continentaux et des granulats marins


� Nombre d’essai à réaliser en période probatoire. 


� Nombre d’essai à réaliser en période probatoire. 


� Nombre d’essai à réaliser en période probatoire. 


� Y compris, ceux qui font partie d’une demande d’extension de la marque


� Ce contrôle n’est pas d’application les gravillons type graviers roulés et semi-roulés


� La valeur de IR pourra être adaptée après une période  d'évaluation.


� Ce contrôle n’est pas d’application pour les graves ??? (1 essai par unité de production/2 ans en autocontrôle cf. NBN EN 12620 et NBN EN 13139)





CRIC

[image: image14.wmf]Le test de fiabilité échoue lors

d'une des deux visites suivantes

résultat

individuel

conforme

Suspension de livraison

autonome jusqu'à ce que la

conformité soit démontrée lors

d'une (de) visite(s)

supplémentaire(s) de l'Org.

d'inspection et avis positif du

Comité de certification

Enquête approfondie par le Responsable qualité du producteur.

Envoi d'un rapport détaillé à l'Org. de certification (copie à l'Org.

d'inspection) avec analyse des causes et détail des actions

correctives prises.

Examen du cas par le

Comité de certification

oui

non

Le résultat individuel était conforme lors

de la visite précédente au cours de

laquelle le test de fiabilité avait échoué

Déclassement immédiat

jusqu'à ce que la conformité

soit démontrée à l'Org.

d'inspection

oui

non

_1021201255.vsd
Non-conformit� d�cel�e�

Pr�l�vement d'un nouvel �chantillon le lendemain�

Recherche de(s) (la) cause(s) de la non-conformit��

R�sultat conforme ?�

1 - Informer l'organisme d'inspection
2 - Effectuer des actions correctives
3 - Ne plus livrer le granulat sous la marque�

rsj et rij � l'int�rieur des limites granulom�triques?�

non�

oui�

�

non�

Granulat conforme�

oui�


_1136809000.doc


XXX







BENOR











  PTV



  411












_1141635120

_1141647609

_1141219343.unknown

_1029846174.vsd
Le test de fiabilit� �choue lors d'une des deux visites suivantes�

r�sultat individuel conforme�

Suspension de livraison autonome jusqu'� ce que la conformit� soit d�montr�e lors d'une (de) visite(s) suppl�mentaire(s) de l'Org. d'inspection et avis positif du Comit� de certification�

Enqu�te approfondie par le Responsable qualit� du producteur.
Envoi d'un rapport d�taill� � l'Org. de certification (copie � l'Org. d'inspection) avec analyse des causes et d�tail des actions correctives prises.�

Examen du cas par le Comit� de certification�

oui�

non�

Le r�sultat individuel �tait conforme lors de la visite pr�c�dente au cours de laquelle le test de fiabilit� avait �chou��

D�classement imm�diat jusqu'� ce que la conformit� soit d�montr�e � l'Org. d'inspection�

oui�

non�


_1136354185.doc


[image: image2.png]Xu

uorjedluqey
ap neasny np
uoljejdarle,p

aujewog

[
1<

Xu

Exemple de
fuseau de
fabrication

|

3, anpuajj]

[T

3j1Jenbay ap neasny np

Xr =

941denbgy
3p neasng

]
n [
> >

uoljeydadie,p dulewoq

_
| s

|
uorjedl j1iads ap neasng

{

*

ST 3dnalJ3

941wl

ans

f

17 24031 474Ul
) uwi

confréle

imension de

D







[image: image1.wmf] 


_1125997762.doc

[image: image1.png]Xu

uorjedluqey
ap neasny np
uoljejdarle,p

aujewog

[
1<

Xu

Exemple de
fuseau de
fabrication

|

3, anpuajj]

[T

3j1Jenbay ap neasny np

Xr =

941denbgy
3p neasng

]
n [
> >

uoljeydadie,p dulewoq

_
| s

|
uorjedl j1iads ap neasng

{

*

ST 3dnalJ3

941wl

ans

f

17 24031 474Ul
) uwi

confréle

imension de

D











_1029846172.vsd
Evaluation de la fiabilit� sur un tamis�

Calculer
 k = (R - rmj) / Sj�

Tamis Interm�diaire (d,D)?�

X = 1,6�

X = 3,2�

Non�

Oui�

Kc > 2,39�

Calculer 
Kc = (R - rmj) / X�

Sj > X�

Non�

Oui�

Oui�

Echec du test de fiabilit��

Non�

R�sultat conforme�

Evaluation par le Comit� de certification�

k <= 2,39�

Oui�

Non�


_1021202044.vsd
r�sultat individuel conforme�

D�classement imm�diat jusqu'� ce que la conformit� soit d�montr�e � l'Org. d'inspection�

Analyse des causes de l'�chec du test de fiabilit� (par l'Org. d'inspection et le producteur) d�crite au rapport de visite et prise d'actions correctives efficaces�

Eventuellement, lettre du Responsable qualit� du producteur � l'Org. de certification (avec copie � l'Org. d'inspection) avec compl�ment d'analyse des causes et actions correctives prises�

Evaluation du cas par le Comit� de certification�

oui�

non�

Le test de fiabilit� �choue�


_937828691.xls
Sheet: Chart1

Sheet: Sheet1

Sheet: Sheet2

Sheet: Sheet3

Sheet: Sheet4

Sheet: Sheet5

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti+1

Ti+1

Ti+1

Ti+1

Ti+1

Ti+1

Ti+1

Ti+2

Ti+2

Ti+2

Ti+2

Ti+2

Ti+2

Ti+2

Ti+3

Ti+3

Ti+3

Ti+3

Ti+3

Ti+3

Ti+3

Ti+4

Ti+4

Ti+4

Ti+4

Ti+4

Ti+4

Ti+4

Ti+5

Ti+5

Ti+5

Ti+5

Ti+5

Ti+5

Ti+5

Ti+6

Ti+6

Ti+6

Ti+6

Ti+6

Ti+6

Ti+6

Ti+7

Ti+7

Ti+7

Ti+7

Ti+7

Ti+7

Ti+7

Ti+8

Ti+8

Ti+8

Ti+8

Ti+8

Ti+8

Ti+8

Ti+9

Ti+9

Ti+9

Ti+9

Ti+9

Ti+9

Ti+9

Ti+10

Ti+10

Ti+10

Ti+10

Ti+10

Ti+10

Ti+10

Ti+11

Ti+11

Ti+11

Ti+11

Ti+11

Ti+11

Ti+11

20.0

1.0

12.0

13.333333333333334

17.45276253768883

9.213904128977838

10.5

20.0

1.0

15.5

12.916666666666666

16.881473972160464

8.95185936117287

10.5

20.0

1.0

15.0

12.875

16.80694955114219

8.943050448857809

10.5

20.0

1.0

11.0

13.458333333333334

17.11059498216343

9.806071684503237

10.5

20.0

1.0

9.0

13.458333333333334

17.11059498216343

9.806071684503237

10.5

20.0

1.0

11.0

13.541666666666666

17.06727643554697

10.016056897786363

10.5

20.0

1.0

15.5

13.375

16.97503156551818

9.77496843448182

10.5

20.0

1.0

8.5

13.833333333333334

17.31270980133167

10.353956865334995

10.5

20.0

1.0

12.0

13.041666666666666

16.567276435546972

9.51605689778636

10.5

20.0

1.0

13.0

12.625

15.928751311353917

9.321248688646083

10.5

20.0

1.0

12.5

12.041666666666666

14.410578320621374

9.672755012711958

10.5

20.0

1.0

13.5

12.083333333333334

14.455839999032692

9.710826667633976

10.5

17.0

16.0

8.0

11.0

8.0

13.0

10.0

18.0

17.0

20.0

12.0

Ls

Li

10.0

Ti

10.5

12.0

13.333333333333334

4.119429204355496

17.45276253768883

9.213904128977838

Ti+1

10.5

15.5

12.916666666666666

3.964807305493796

16.881473972160464

8.95185936117287

Ti+2

10.5

15.0

12.875

3.9319495511421905

16.80694955114219

8.943050448857809

Ti+3

10.5

11.0

13.458333333333334

3.652261648830097

17.11059498216343

9.806071684503237

Ti+4

10.5

9.0

13.458333333333334

3.652261648830097

17.11059498216343

9.806071684503237

Ti+5

10.5

11.0

13.541666666666666

3.5256097688803036

17.06727643554697

10.016056897786363

Ti+6

10.5

15.5

13.375

3.6000315655181794

16.97503156551818

9.77496843448182

Ti+7

10.5

8.5

13.833333333333334

3.4793764679983386

17.31270980133167

10.353956865334995

Ti+8

10.5

12.0

13.041666666666666

3.5256097688803067

16.567276435546972

9.51605689778636

Ti+9

10.5

13.0

12.625

3.303751311353917

15.928751311353917

9.321248688646083

Ti+10

10.5

12.5

12.041666666666666

2.3689116539547084

14.410578320621374

9.672755012711958

Ti+11

10.5

13.5

12.083333333333334

2.3725066656993583

14.455839999032692

9.710826667633976

Ls

Li

M

rj

rmj

rsj

rij


_941531772

_1011511269

_909834247

