Centre de Ressources des Métiers de l’Automobile : crma@ac-grenoble.fr
[image: image6.png]


[image: image7.png]MY ANFA



[image: image8.png]RhoneAlpeés



[image: image9.png]


[image: image10.png]ACADEMIE DE LYON
oo



 [image: image11.png]OMMISSION EUROPEENNE
onds social européen





Page 1/12

Thème : 
Climatisation
TITRE : 
Maintenance du système de climatisation
	[image: image20.png]





TYPE :

	
	Ressources formateurs

	1.1.1. 

	
	Cours / Cours Corrigé

	1.1.2. 

	××
	T.P. / TP Corrigé


	Date mise à jour
	
	Auteur référent

	23/02/2008
	
	Nom : MERMET ALAIN
Établissement : LP E.BEJUIT 69500 BRON
Adresse électronique : aldcompet@wanadoo.fr



Fiche de présentation

	Titre de l'activité
	Secteur d’Activité (ou Zone)

	Maintenance du  systeme de climatisation
	Zone1

	Spécialité 
	Opérateur Service Rapide

	Exemple de Niveau de Formation
	Certificat de qualification Professionnelle Niveau 5

	Thème 
	Climatisation « module entretien périodique » (référentiel page 16 du RAP 29/06/2003)

	

	Objectifs opérationnels :

	Effectuer les opérations de maintenance sur un système de climatisation et en vérifier

La conformité.

	

	Résumé / descriptif du T.P. :

(énoncé de la tâche)
	Maintenance du système de climatisation

	Supports didactiques utilisés :
	Un véhicule léger équipé d’une climatisation automatique. 

(le présent support base sa « ressource constructeur », sur une 
LAGUNA 2 avec climatisation automatique).

	Durée :
	6h

	

	Pré-requis :
	Savoir se ressourcer et se repérer sur une documentation technique. (notice d’utilisation, doc. constructeur)

	Savoirs Associés :
	Connaissances structurelle et fonctionnelle, du système de climatisation.

	Compétences Visées :
	    Réaliser la maintenance préventive sur un système de climatisation.


Fiche contrat

	Titre de l’activité  :
	Secteur d’Activité : 

	Spécialité 

	Opérateur Service Rapide

	Exemple de Niveau de Formation 

	Certificat de qualification Professionnelle Niveau 5

	Thème 

	Climatisation

	Durée……………..
	6h


	On Donne :

(conditions ressources)


	· Un véhicule, dont le fluide frigorigène du circuit de climatisation est à remplacer. Exemple : RENAULT LAGUNA 2 climatisation automatique.

· L’outillage et les appareils de vidage, de remplissage et de  contrôle.

· La documentation d’atelier.

· Un dossier de travail et une ressource pour  contrôler la production de froid de l'installation.




	[image: image1.jpg]g
E
g
g





Compétences  abordée


	Activités dans lesquelles cette compétence est mise en oeuvre
	Critère d’évaluation de la compétence
	Niveau

	
	
	
	-              +

	Réaliser la maintenance d’un circuit frigorifique de

climatisation.


	Utilisation de station de

 climatisation
	Lecture et interprétation des pressions HP et BP ainsi que du volume de gaz réfrigérant

Contrôle de l’efficacité.


	
	
	
	

	
	Utilisation des outils de remplacement de fluide frigorigène et de contrôle de Température.


	Utilisation de la mallette de contrôle d’efficacité. 

Exemple :Exxotest
 TH 400 ET CL 400

	
	
	
	

	
	Maintenance liée au système de climatisation.
	Contrôler le bon fonctionnement des commandes du système.


	
	
	
	

	
	
	Périodicité de remplacement du filtre habitacle.


	
	
	
	


	Avis du professeur :
	Code Bilan :

	
	

	Nom élève :
	Prénom élève :
	Classe :
	Année scolaire :

	
	
	
	


[image: image6.png]
Le poste de travail et les équipements sont rangés et nettoyés sans intervention du professeur.

Remarque préliminaire

Lors d'une fuite à l'air libre, la vaporisation du fluide de climatisation produit un froid intense qui peut provoquer des brûlures très graves. 
Toutes les manipulations susceptibles de provoquer une fuite à l'air libre devront impérativement être effectuées avec les protections nécessaires (Lunettes et gants)

TRAVAIL n°1 :

Opération de vidage (Climatisation "au repos" depuis au moins ½ heure)
Remarques : En cas de vidage d'une installation, il est utile de mesurer :
· La masse de fluide "extraite" du circuit. (Information qui permet éventuellement d'expliquer un défaut d'efficacité de la clim. ou/et de renseigner le client sur l'état de charge initial du circuit)

· La quantité d'huile "extraite" du circuit. (Quantité qu'il faudra réintroduire lors du remplissage) 

· Procurez-vous l'appareil de vidage et sa notice d'utilisation.

· Recherchez sur la doc technique du véhicule et sur le circuit l'emplacement des raccords sur l'installation de climatisation. (En cas de doute consultez votre professeur)

· Effectuez le branchement de l'appareil et le vidage de l'installation.

Quelle masse de fluide avez-vous récupérée ? : Masse récupérée.
Quelle est la quantité préconisée par le constructeur ? :   Quantité préconisée.
Le circuit était-il correctement rempli ? (OUI ou NON) : oui/ non
Si NON, en fonction de l'écart de remplissage constaté, quelles peuvent être les causes de ce mauvais 

remplissage ? :   Fuite de fluide frigorigène, Maintenance peu scrupuleuse, 
…………………………………………………………………………………………………………….

Quel volume d'huile avez-vous récupéré ? : Quantité d’huile récupérée.
Quelle qualité d'huile est préconisée par le constructeur ? :   Quantité d’huile préconisée.
Appels professeur : (
Opération de tirage au vide et de remplissage

Remarque : Si l'appareil de remplissage ne comporte pas un "bocal" pour introduire la quantité d'huile éventuellement extraite lors du vidage, vous devrez, après le tirage au vide et la vérification de l'étanchéité de circuit, introduire la quantité d'huile nécessaire dans le tuyau de liaison entre l'appareil et le circuit. (Le tuyau par lequel le remplissage du fluide s'effectue)

· Procurez-vous l'appareil de tirage au vide et sa notice d'utilisation.

· Effectuez le tirage au vide de l'installation pendant 1/2 heure minimum.

· Vérifiez l'étanchéité de l'installation. (Observez la pression de l’installation sur le manomètre de pression du vide, durant 15 mn minimum. Elle ne doit pas remonter)
· Effectuez le remplissage de l'installation. 

Appels professeur : (
TRAVAIL N°2 :

Contrôle de la production de froid
· Procurez-vous les appareils nécessaires (le CL 400N avec la sonde TH 400) et les notices d'utilisation.

· Relevez la valeur de la température de l'air extérieur (Te). 
Valeur relevée :   Te =  Valeur
· Relevez la valeur de l'hygrométrie de l'air extérieur (He). 
Valeur relevée :   He =  Valeur
· Rechercher dans la doc constructeur les conditions et valeurs de contrôle de production de froid et complétez le tableau ci-dessous, ainsi que la Valeur constructeur ou attendue dans le 2ème tableau.

Appels professeur : (
Remarque : Si les renseignements sont donnés par le constructeur, indiquez les ci-dessous, sinon, aidez-vous de la Ressource Contrôle de la production de froid pour compléter votre document.

	Conditions du contrôle



	Temps de fonctionnement minimum de la climatisation avant d'effectuer les relevés :

 
	10 mn

	Réglage de la commande de froid (température demandée) : 


	Froid maxi ou Température mini.

	Réglage de la puissance du  pulseur d'air : 


	Puissance maxi.

	Orientation de l'air pulsé : 


	Uniquement aérateurs centraux, les latéraux sont fermés.

	Positionnement du volet de recyclage (Recyclage ou air extérieur) :

 
	Air extérieur.

	Etat des portes  


	Portes fermées.

	Etat des vitres : 


	Vitre conducteur ouverte.

	Etat du capot : 


	Capot ouvert.

	Régime moteur : 


	Environ 2000 tr/min

	Positionnement de la sonde de mesure de température : 


	En sortie des grilles de l’aérateur.


TRAVAIL N°2 : (suite).
	
	Valeur constructeur ou attendue


	Valeur relevée
	Conclusion. (Efficacité clim. correcte ?

 Si non, quel contrôle allez-vous effectuer)

	Température de l'air soufflé Ts :
	Ts (f) de Te et He.
(voir ressource)
	    Point de convergence
	Si valeur relevée inférieur ou égale à valeur attendue OK.
Si valeur relevée supérieur à valeur attendue, contrôler les pressions.


· Relevez la valeur de la température de l'air soufflé et notez la dans le tableau ci dessus.

· Tirer les conclusions de votre mesure.

[image: image7.png]
Appels professeur : (
Conclusions en rapport avec l’écart ou non, relevé entre Ts et Te et les pressions HP/BP.
TRAVAIL N°3 :
Contrôle du fonctionnement des commandes du système de climatisation.
Cette étape du TP climatisation a pour but de vérifier le bon fonctionnement des différentes commandes disponibles au tableau de bord du véhicule, équipé d’une climatisation automatique.
Renseigner la fonction des interrupteurs sur la platine de commande, en remplissant le tableau ci-dessous.

	Nom de la fonction
	N° repère
	Nom de la fonction
	N° repère

	Recyclage de l’air intérieur.
	8
	Réglage de la T° intérieur.
	1

	Dégivrage lunette et pare brise.
	4
	Arrêt de la climatisation.
	7

	Mise en route de la climatisation.
	3
	Puissance de l’air habitacle.
	5

	Mode automatique.
	2
	Mode de répartition de l’air habitacle.
	6


[image: image8.png][image: image9.png][image: image10.png][image: image11.png][image: image12.png]


[image: image13.png]MY ANFA



[image: image14.png]RhoneAlpeés



[image: image15.png]


[image: image16.png]ACADEMIE DE LYON
oo



[image: image17.png]OMMISSION EUROPEENNE
onds social européen



[image: image18.jpg]AIR CONDITIONNE AUTOMATIQUE

9 - touche « voir clair » pour le
désembuage et le dégivrage des
vitres

10 - touche de dégivrage lunette
arriere

11 - touche de conditionnement
d'air

11 109 8 7 6

Les commandes

1 - touche de mise en mode auto- 5 - touche de recyclage d'air et de
matique mise en fonction du recyclage
automatique
2 - bouton de réglage de la tempé-
rature a gauche § 6 - touche d'arrét du systeme
3 - afficheur 7 -touche de réglage de réparti-
tion d'air
4 - bouton de réglage de la tempé-
rature a droite 8 - touche de réglage de la vitesse Les touches 1, 5, 6, 9, 10 et 11
de ventilation intégrent des témoins de fonc-

tionnement :

- témoin allumé, la fonction est
en service,

- témoin éteint, la fonction n'est
pas en service.

3.11




[image: image2.jpg]



[image: image19.png]



TRAVAIL N°4 :

Réalisation du contrôle de bon fonctionnement sur véhicule.  
Séparer chaque séquence de 1 minute.

Tous les contrôles se font en tactile ou en auditif.
	Séquences

	Contrôle à effectuer.
	Critères d’observation.
	Séquences

	Contrôle à effectuer.
	N° repère

	1
	Mise en route de la climatisation, et demander 16°c.
	Contrôler la présence de froid aux aérateurs.
	5
	Demander la Température de 24°c.
	Constater la présence de chaud aux aérateurs.

	2
	Demander la fonction « recyclage non-automatique »
	Contrôler la surbrillance du témoin de fonctionnement.
	6
	Diminuer jusqu’à la première puissance, la vitesse de sortie de l’air aux aérateurs.
	Constater la diminution de puissance.

	3
	Fonction dégivrage lunette et pare brise.
	Observer l’augmentation de vitesse du pulseur d’air ainsi que la diffusion de l’air sur le pare brise au niveau de la baie de pare brise
	7
	sélectionner le mode 

AUTO, et demander 20°c.


	Contrôler la mise en service du mode en observant la brillance du témoin et la modification du programme sur l’afficheur.

	4
	Sélectionner  tous les modes de diffusion possibles en  se servant des inscriptions sur l’afficheur.
	constater la diffusion d’air aux différentes sorties pulseurs demandées.
	8
	Sélectionner l’arrêt du système.
	Constater l’arrêt de la diffusion de l’air et l’extinction de l’afficheur.


Appels professeur : (
TRAVAIL N°5 :

Réaliser devant le professeur la manipulation ci-dessus, en total autonomie tout en précisant la fonction 

que vous allez contrôler, au fur et à mesure des huit contrôles.

Réaliser le remplacement du filtre habitacle. (Filtre à pollen)
Indiquer ci-dessous la périodicité de remplacement du filtre à air habitacle de ce véhicule.
Tout les 30000 KM
 Que conseilleriez-vous comme périodicité  sur la voiture d’un client qui ne fait que des trajets urbains.

Remplacement à chaque révision du véhicule.
Rangez et nettoyez votre poste de travail.

Dossier ressource TP CLIMATISATION.

CONTROLE DE LA PRODUCTION DE FROID.
Conditions de mesure (Lorsque celles si ne sont pas précisées par le constructeur)

· Régime moteur stabilisé à 2000 Tr/mn environ.

· Climatisation mise en route.

· Commande ventilation d'air sur maximum.

· Recyclage non activé.

· Aérateurs latéraux fermés, aérateur central pleinement ouvert.

· Sonde de mesure positionnée en sortie des bouches de l'aérateur central.

· Capot ouvert.

· Portes fermées, vitre conducteur ouverte.

· Commande température réglée sur le froid maximum.

· Fonctionnement de la climatisation dans ces conditions pendant 10 mn minimum avant la mesure.

Ordre de grandeur des températures minimum à obtenir en sortie de l'aérateur central, 

en fonction de la température et de l'hygrométrie de l'air extérieur.
(A prendre en compte lorsque celles si ne sont pas précisées par le constructeur)
	> à 89


	
	
	
	
	
	
	

	80 à 89


	
	
	
	
	
	
	

	70 à 79


	
	
	
	
	
	
	

	60 à 69


	
	
	
	
	
	
	

	50 à 59


	
	
	
	
	
	
	

	40 à 49


	
	
	
	
	
	
	

	30 à 39


	
	
	
	
	
	
	

	20 à 29


	
	
	
	
	
	
	

	10 à 19


	
	
	
	
	
	
	

	0 à 9


	
	
	
	
	
	
	

	    He

            Te
	15 à 19
	20 à 24
	25 à 29
	30 à 34
	35 à 39
	40 à 44
	supérieure à 44


Te : Température de l'air extérieur en °C

He : Hygrométrie relative de l'air extérieur en %

Ts : Température de l'air soufflé en sortie de l'aérateur central en °C

Dans le cas ou la production de froid soit insuffisante, contrôlez la valeur de la haute et la basse pression
Contrôle de la haute et basse pression

	Conditions de mesure (Lorsque celles si ne sont pas précisées par le constructeur)
Branchez des manomètres et effectuez les mesures dans les conditions de fonctionnement énoncées précédemment.

Ordre de grandeur des pressions à obtenir. 

(Lorsque celles si ne sont pas précisées par le constructeur)

D : Température de l'air extérieur en °C.

E : Haute pression en bars.

La basse pression doit être comprise entre 1,5 et 2,3 bars
	[image: image3.jpg]%

3







CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DES COMMANDES
PROGRAMME D’ENTRETIEN CONSTRUCTEUR.

[image: image4.jpg]B VEHICULES MISEN CIRCULATION NEUF - A PARTIR DE FEVRIER 2001

B9 o g . y i
(2 [ <)

2 "
"Een . L W 1
“jes'opérations supplémentaires
pour motorisations Diesel

Piéces (4 remplacer tous les)

Filtre a air Filtre habitacle

) (si équipé)
Clio Thalia/Symbol 1.9dTi 30 000 km 30 000 km
Clio Thalia/Symbol 1.5dCi 60 000 km 30 000 km
Kangoo B 1.9D et 1.5dCi 30 000 km 30 000 km
Kangoo 1.9dTi et 1.9dCi 60 000 km 30 000 km
Mégane et Scénic 30 000 km 30 000 km
Meégane Il 1.9dCi 30 000 km 30 000 km
Mégane Il 1.5dCi 60 000 km 30 000 km
Laguna 60 000 km 30 000 km
Vel Satis 2.2dCi 60 000 km 30 000 -<m
Vel Satis 3.0dCi 40 000 km 20 000 km
Espace 60 000 km 30 000 km
Avantime 22dCi 60 000 km 30 000 km
Espace IV 1.9 dCi 60 000 km 30 000 km
Espace IV 2.2 dCi 60 000 km 30 000 km
Espace IV 3.0 dCi 40 000 km 20 000 km
Trafic 1.9 dCi 30 000 km 30 000 km
Master 60 000 km -

Filtre & air et filtre habitacle

Les kilométrages ou durées indiquées ci-dessus pour le remplacement des filtres 4 air moteur ou d'habitacle constituent
des maxima qu'il convient de ne jamais dépasser. Dans des conditions d'utilisation de votre véhicule de type :

- porte-a-porte permanent,

- utilisation & majorité urbaine,

- petits trajets répétés, moteur froid par basse température,

- ambiance poussiéreuse ou routes non goudronnées, etc.

Nous vous demandons de prendre conseil auprés de votre représentant RENAULT pour un éventuel remplacement anti-
cipé de ces éléments, lors des révisions.

(1) ou tous les 4 ans au premier des deux termes atteint



[image: image5.png]



   2





   1





    3





   4





   5





   6





   7





   8 





FIN





Ts < 12°C





Ts < 9°C





Ts < 18°C





Ts < 7°C





   1











Centre de Ressources des Métiers de l’Automobile :www.ac-grenoble/crma                   11/11

