# DOSSIER PRODUCTIQUE

Transfert Circulaire

DOSSIER GRAFCET

# Julien Petit

Stéphane Damidot
1ère année – Groupe B

#### Préambule

Ce dossier est destiné à la maintenance et à la mise à jour du système à étudier. Ainsi ce dossier est destiné  à un publique maîtrisant les outils techniques suivant : GRAFCET, SADT, AMDEC et le diagramme d’Hishikawa.

Nous allons étudier une machine à transfert circulaire munie d’une perceuse, d’une fraiseuse et d’une taraudeuse (qui ne sera pas mise en œuvre dans cette étude)

#### SOMMAIRE

Préambule

- Présentation du transfert circulaire :               p1

- Partie opérative                                         p2

- Partie commande                                      p9

- Présentation du cahier des charges de fonctionnement.                                              p12

- Présentation de la structure hiérarchisée de GRAFCET.								    p15

- SADT									    p20

- HISHIKAWA							    p22

- Présentation commentée des différents GRAFCET.                                                    p24

Conclusion.									    p49

1.PARTIE OPERATIVE

1.1-Unité de perçage :

##### Schéma de principe :

M1

P

M

Par

Prt

Prd

Pft

Capteurs

V1

Actionneurs :

- V1:Vérin hydraulique double effet.

- M1:Moteur électrique asynchrone triphasé 380V.

Diagramme du cycle :

ELP - EAP

Avance Rapide

ELP - CBP

Avance Travail

ERP - CBP

Retour Rapide

ELP - CBP

Avance Travail

ELP - EAP

Retour Rapide

Rotation Broche

CBP

T=1s     (évacuation copeaux en cours de route)

T=1s

par

prt

prd

pft

Interfaces des actionneurs :

###### - Vérin V1 :		Distributeur hydraulique monostable, 3 positions à centres fermés (ELP et ERP).

###### Distributeur hydraulique 2 positions monostable à centre fermé pour avance rapide : EAP.

- Moteur M1 :	Contacteur électrique monostable : CBP.

Capteurs :

- par – prt – prd – pft :	Interrupteurs de position

Sécurités :

L’alimentation du moteur est protégée des courts circuits par un sectionneur de fusibles. Elle est protégée des surintensités par un relais thermique.

1.2-Test Foret :

Schéma de principe :

Réglage pour la hauteur du détecteur

Vérin simple effet.

Distributeur 3/2 monostable

Détecteur de proximité inductif

2mm

prf = 1  forêt présent

prf = 0  forêt cassé

Actionneurs :

- V2 :	Vérin pneumatique simple effet.

Interface actionneur :

- prf :	détecteur de proximité inductif.

Fonctionnement :

La présence du foret est contrôlée grâce au détecteur de proximité, qui lorsqu’il est prés d’une présence métallique (distance mini : 2 mm) envoie un signal électrique à la partie commande.

1.3-Unité de fraisage :

Schéma de principe :

M2

Faf

Frt

Fft

V3

P

M

Actionneurs :

- V3 :	Vérin hydraulique double effet.

- M2 :	Moteur électrique asynchrone triphasé 380V.

Diagramme du cycle :

ERF   CBF

Retour Rapide

EAF - ELF

Avance Rapide

ELF - CBF

Avance Travail

CBF :Rotation de la Broche

CBP

Far

Frt

Fft

Interface des actionneurs :

- Vérin V3 :		Distributeur hydraulique monostable, 3 positions à centres fermés: ELF.

Distributeur hydraulique 2 positions monostables à centres fermés pour avance rapide: EAF.

- Moteur M2 :	Contacteur électrique monostable: CBF.

Capteurs :

- Far, Frt, Fft :  Interrupteurs de position.

Sécurités :

L’alimentation du moteur est protégée des courts circuits par un sectionneur muni de fusibles. Elle est protégée des surintensités par un relais thermique.

1.4-Plateau tournant :

- Un plateau tournant assure le transfert des pièces d’un poste à l’autre.

Fonctionnement :

- La rotation du plateau est obtenue par le déplacement d’une crémaillère mue par un vérin pneumatique. Un dispositif mécanique et pneumatique permet lors de la commande de rotation, de déverrouiller le plateau. De même lorsque la rotation du plateau est effectuée, un capteur permet d’inverser le dispositif, le vérin n’est plus alimenté, le plateau se verrouille. La crémaillère reprend sa position initiale par retour du vérin.

Distibuteur

Rotation Vérin + Crémaillère

Piston Cloche

Actionneur :

- V5 : 	Vérin pneumatique double effet.

Interface actionneur :

- Distributeur bistable 2 positions.

Seule la sortie permettant la rotation du plateau est reliée à la partie    commande : ERM.

Capteurs :

- Plateau verrouillé :		Interrupteur de position : mve.

- Plateau en position :		Interrupteur de position non relié à la partie commande.

1.6-Groupe d’arrosage :

La lubrification est assurée par un groupe motopompe situé sur un bac d’une contenance de 150 litres.

Actionneur :

- Moteur M4 : 	Moteur électrique triphasé de 0,24 kW.

Interface :

- Contacteur électrique monostable : CLU.

Sécurités :

- Le moteur électrique est protégé par un sectionneur muni de fusibles et par un relais thermique.

1.7-Groupe hydraulique :

Afin de fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement des vérins hydrauliques, une pompe hydraulique entraînée par un moteur électrique, assure l’alimentation en huile sous une pression de 50 bars.

Actionneur :

- Moteur M5 : 	Moteur asynchrone triphasé de 0,24 kW.

Interface :

- Contacteur électrique monostable commandé dès la mise sous tension du système automatisé.

Sécurités :

- Le moteur électrique est protégé par un sectionneur de fusibles, et par un relais thermique. Un manostat permet le contrôle de la pression dans le circuit hydraulique.

2.PARTIE COMMANDE

- Un automate programmable TSX 47-30 assure le contrôle du fonctionnement du transfert circulaire. Une carte d’entrée 32voies / 24 Volts continu permet la liaison avec les capteurs situés sur la partie opérative et sur le pupitre. Deux cartes de 16 sorties à relais / 220 Volts alternatif permettent de transférer les signaux de commande vers la partie opérative et le pupitre.

- CF : liste des Entrées / Sorties.

2- Liste des entrées/sorties

LISTE DES ENTREES AUTOMATE

PERCAGE

-    PAR : fin de course arrière

- PRT : passage vitesse rapide / vitesse travail

- PRD : fin de course débourrage

- PFT : fin de course travail

- PRF : rupture forêt

- PAV : manipulateur marche avant

- PMR : manipulateur marche arrière

- PRO : bouton poussoir rotation forêt

- PAF : bouton poussoir arrêt forêt

TARAUDAGE (non étudié)

FRAISAGE

- FAR : fin de course arrière

- FRT : passage vitesse rapide / vitesse travail

- FFT : fin de course travail

- FAV : manipulateur marche avant

- FMR : manipulateur marche arrière

- FRO : bouton poussoir rotation fraise

- FAF : bouton poussoir arrêt fraise

PLATEAU

- MVE : fin de course plateau verrouillé

- MRO : bouton poussoir rotation 1/6 tours

LUBRIFICATION

- LMA : bouton poussoir marche

- LAR : bouton poussoir arrêt

COMMANDES GENERALES

- GDC : bouton poussoir départ de cycle

- GMA : cycle manuel

- GSA : cycle semi-automatique

- TAV : test voyant

- ACQ : acquisition des défauts

- PERC : sélection de la fonction de perçage

- FRAIS : sélection de la fonction fraisage

SECURITES

- STL : contact relais thermique lubrifiant

- STH : contact relais thermique groupe hydraulique

- STF : contact relais thermique fraisage

- STP : contact relais thermique perçage

- STT : contact relais thermique taraudage

- SAR : arrêt d’urgence

- SMH : manostat groupe hydraulique.

LISTE DES SORTIES AUTOMATE

CONTACTEURS

- CLU : lubrification

- CBF : broche de fraisage

- CBP : broche de perçage

- CLT : avance et rotation taraud

- CRT : retour et rotation taraud

ELECTROVANNES

- ETF : test foret

- ELF : avance lente fraisage

- ERF : retour rapide fraisage

- EAF : avance rapide fraisage

- ELP : avance lente perçage

- ERP : retour rapide perçage

- EAP : avance rapide perçage

- ELT : avance lente taraudage

- ERT : retour rapide taraudage

- EAT : avance rapide taraudage

- ERM : rotation plateau 1/6 tour

VOYANTS

- VMM : marche manuelle

- VMA : marche automatique

- VMS : marche semi-automatique

- VMC : marche cycle en cours

- VDF : défaut

- VRM : rotation du plateau

1.MODES DE MARCHE

  - - Mode Manuel :

- Commande individuelle des actionneurs à l’aide de boutons poussoirs placés sur le pupitre.

- Ce mode permet les réglages de la machine, l’initialisation de la partie opérative, la reprise de la machine en cas de défaut.

  - – Mode semi-automatique :

- A l’appui sur le bouton départ de cycle : Gdc, un cycle de perçage ou de fraisage doit s’effectuer.

  - – Mode automatique :

- A l’appui sur le bouton départ de cycle : Gdc, la séquence suivante doit pouvoir s’effectuer :

- Test foret

- Rotation plateau

- Cycle de perçage

- Cycle de fraisage

- Recommencer cette séquence autant de fois que nécessaire pour constituer des lots de cinq pièces bonnes.

2.VISUALISATION

- La visualisation sur le pupitre de commande s’effectue au moyen de voyants placés sur le pupitre.

- Les différents voyants permettent de visualiser :

- les modes de marche (orange)

- la rotation du plateau (vert)

- le cycle en cours (vert)

- la présence d’un défaut (rouge)

3.GESTION DES DEFAULTS

- Volontairement l’étude des défauts est limitée à :

- l’arrêt d’urgence
- relais thermique moteur électrique de broche de perçage
- relais thermique moteur électrique de broche de fraisage
- conditions initiales.

- Dès l’apparition de l’un de ces défauts sur la machine, effectuer :

- la détection de défaut
				- la détermination de la nature du défaut
				- le traitement du défaut
				- l’acquittement du défaut.

Fonctions élémentaires

Gestion des Fonctions élémentaires

Fonctions Principales

Initialisation de la PC

Les structures hiérarchisées d’un système automatisé peuvent se représenter sous la forme d’une pyramide.

Cette pyramide montre clairement l’ordre de priorité des différents grafcets ainsi que leurs filiations. Chaque étape est détaillée sur la page suivante, elle permet de montrer comment s’opèrent les échangent entre les différents grafcets.

Structure Hiérarchisée complète.

COND

G3

Gestion de MMA

VISU

G2

Gestion des Voyants

SURV

G4

Acquisition des défauts

SECU

G5

Gestion des défauts

MANU

G6

Mode Manuel

S-AUTO

G7

Mode semi-automatique

AUTO

G8

Mode automatique

PERC

G9

Unité de perçage

TFOR

G11

Test Forêt

FRAIS

G10

Unité de Fraisage

RPLA

G12

Rotation Plateau

INIT

G1

Initialisation PC

Procédure de traitement des défauts

Procédure de traitement des défauts.

SECU

G5

Gestion des défauts

TARU

G13

Traitement arrêt d’urgence

CLIN

G17

Clignotement des Voyants

TRTF

G15

Traitement relais thermique fraisage

TDCI

G16

Traitement défaut CI

TRTP

G14

Traitement relais thermique perçage

Descriptif des différents grafcets.

Fonctionnement normal

- G1 : INIT : Grafcet d’initialisation, il prépare le système pour l’exploitation des différents grafcets.

- G2 : VISU : Il gère les différents voyants suivant les situations.

- G3 : COND : Il gère les différents modes de marche, en orientant le système vers l’un des trois grafcets AUTO, SAUTO, et MANU selon la demande de l’utilisateur.

- G4 : SURV : Il traite les différents bits de défaut (Btaru, Btrtp…) d’après les données des capteurs afin de prévenir de la présence d’un défaut.

- G5 : SECU : Dès qu’un défaut est détecté, il traite ce dernier afin de le supprimer.

- G6 : MANU : Mode de marche manuelle, il est appelé par le grafcet COND.

- G7 : SAUTO : Mode de marche semi-automatique, il est appelé par le grafcet COND.

- G8 : AUTO : Mode de marche automatique, il est appelé par le grafcet COND.

- G9 : PERC : Grafcet de perçage.

- G10 : FRAIS : Grafcet de fraisage.

- G11 : TFOR : Il teste le foret pour savoir s’il est cassé ou non.

- G12 : RPLA : Il réalise une rotation du plateau d’un sixième de tour.

Traitement des défauts

- G13 : TARU : Il traite le défaut arrêt d’urgence, c’est à dire la pression de l’utilisateur sur le bouton poussoir ‘arrêt d’urgence’.

- G14 : TRTP : Il traite le défaut du relais thermique du perçage, c’est à dire une surchauffe du moteur.

- G15 : TRTF : Il traite le défaut du relais thermique du fraisage, c’est à dire une surchauffe du moteur.

- G16 :CLIN : Il gère le clignotement de voyants indiquant une présence de défaut.

DIAGRAMME D’HISHIKAWA

Le diagramme d’hishikawa ou diagramme en arête de poisson permet de répertorier les causes pouvant provoquer un défaut ou une non-qualité. Ces causes sont groupées par famille dont le nombre peut être variable.

Diagramme d’Hishikawa appliqué au transfert circulaire :

Moyen

Matière

Milieu

Méthode

Main d’œuvre

DEFAILLANCE

Incendie

Pas de pièce

Mauvais matériau

P.O

P.C

Personnel non-qualifié

Modèle

Initialisation

Variables auxiliaires

F/G2G17

sorties

12

11

mst

=1

=1

R

R

Echange E/S

Scrutation

12

reset

mst

G1: INIT

(4)

(3)

(2)

(1)

(1) Dès la mise sous tension, on active l’étape initiale.

(2) On remet à zéro toutes les variables auxiliaires ainsi que toutes les sorties. On met les grafcets deux à dix-sept à leurs étapes initiales.

(3) On effectue le traitement du programme.

(4) Si on effectue un reset on revient à l’étape initiale. En cas de mise hors-tension on a désactive le grafcet.

19

N.B. Ce grafcet n’est pas programmé. Il est directement implanté dans l’automate. Il sert surtout à mettre en place le modèle GRAFCET.

20

Visualisation

G2: VISU

VRM

VDF

VMC

VMS

VMA

VMM

22

21

mst

mst

C

C

C

C

C

C

X83 + (mve + tav).X34 + X173

X52+X34.tav + X173

X32.X81 + X33.X71 + tav.X34 + X173

X33  + tav.X34 + X173

X32  + tav.X34 + X173

X34 + tav.34 + X173

(8)

(2)

(1)

(5)

(7)

(3)

(4)

(6)

(1) Activation du grafcet dès la mise sous tension (mst).

(2)      (7) Tous les voyants s’allument en cas de test voyant (tav.X34) et      clignotent en cas d’arrêt d’urgence (X173)).

(2) Le voyant VMM s’allume en cas de sélection du mode manuel.

(3) Le voyant VMA s’allume en cas de sélection du mode automatique.

(4) Le voyant VMS s’allume en cas de sélection du mode semi-automatique.

(5) Le voyant VMC s’allume en cas d’exécution d’un cycle.

(6) Le voyant VDF s’allume en cas de défaut.

(7) Le voyant VRM s’allume en cas de rotation du plateau.

(8) Désactivation du grafcet dès la mise hors tension (mst).

Gestion des modes de marche

G3: COND

31

33

32

34

X81.(gma+gsa)

gma.gsa

X71.gsa

gma.gsa

gma.gsa

gma.far.mve.par

(2)à

(4)

(6)à

(5)à

(3)

(1)à

(1) Si on enclenche l’interrupteur de mode manuel et que celui du mode semi-automatique n’est pas enclenche, on passe en mode manuel représenté par l’étape 34.

(2) Si les conditions initiales sont présentes et que l’interrupteur «cycle manuel » est ouvert alors on quitte le mode manuel.

(3) Si l’interrupteur de mode semi-automatique est enclenche et que celui du mode manuel n’est pas enclenché alors on passe en mode semi-automatique représenté par l’étape 33.

(4) Si l’étape initiale du grafcet semi-automatique est active alors est que l’interrupteur du mode semi-automatique est ouvert alors on quitte le mode semi-automatique.

(5)  Si ni l’interrupteur du mode manuel est enclenché, ni celui du mode semi-automatique est enclenché alors on passe en mode automatique représenté par l’étape 32.

(6) Si l’interrupteur du mode semi-automatique ou celui du mode manuel est enclenché alors on quitte le mode automatique.

btaru

btrtf

btrtp

btdci

42

41

mst

mst

C

C

C

C

stf

stp

sar

(par + far + mve).(X32.X81 + X33.X71)

Acquisition défaut

G4: SURV

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) Activation du grafcet dès la mise sous tension (mst).

(2) Activation du bit btdci en cas de défaut de conditions initiales [non-présence de la perceuse ou de la fraiseuse en butée arrière (par, far), plateau non verrouillé (mve)] lors d’un début de cycle.

(3) Activation du bit btrtp en cas de surchauffe du relais thermique de perçage (stp).

(4) Activation du bit btrtf en cas de surchauffe du relais thermique de fraisage (stf).

(5) Activation du bit btaru en cas d’appuis sur le bouton coup de poing arrêt d’urgence.

(6) Désactivation du grafcet dès la mise hors tension (mst).

Gestion défaut

TDCI

TARU

TRTF

TRTP

52

51

btci + btrp+ btrf + btaru

C

C

C

C

btaru

btrtf

btdci

btrtp

G5: SECU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

X135 + X146 + X156 + X163

(6)

(1) Activation du grafcet en cas de détection de défauts par SURV.

(2) Lancement de la procédure de traitement du défaut de relais thermique de perçage dès sa détection (btrtp).

(3) Lancement de la procédure de traitement du défaut de relais thermique de fraisage dès sa détection (btrtf).

(4) Lancement de la procédure de traitement du défaut d’arrêt d’urgence dès sa détection (btaru).

(5) Lancement de la procédure de traitement du défaut de conditions initiales dès sa détection (btdci).

(6) Désactivation dès la fin du traitement du défaut.

Mode manuel

G6: MANU

X34

X34

(10)

(6)

(1)

(9)

(8)

(7)

(5)

(4)

(3)

(2)

C

62

CBP

C

C

CBF

C

ERP

61

C

CLU

C

ERF

C

ERM

C

(pro+cbp).paf.mve

fav.mve.fmr.fft

(fro+cbf).faf.mve

prm.mve.par.pav

fmr.mve.far.fav

mro.mve.par.fav

(lma+clu).lar

pav.mve.pft.pmr

EAF

ELF

EAP

ELP

(1) Dès que l’étape 34 est active, on active l’étape 62 qui correspond au mode manuel.

(2) Si on appuie sur le bouton rotation perceuse alors la broche de perçage tourne tant qu’on n'appuie pas sur le bouton arrêt broche.

(3) Si on appuie sur le bouton marche avant fraise et pas sur celui de marche arrière alors la fraise avance tant qu’elle n’est pas en fin de course. On commande simultanément avance lente fraisage et avance rapide fraisage pour que la fraise avance à la vitesse lente.

(4) Si on appuie sur le bouton rotation fraise alors la broche de fraisage tourne tant qu’on n'appuie pas sur le bouton arrêt broche fraisage.

(5) En appuyant sur le bouton retour de perçage on commande le retour de la perceuse tant qu’elle n’est pas en début de course.

(6) On commande l’avance lente de la perceuse en appuyant sur le bouton avance perceuse tant qu’on n’est pas en fin de couse. On commande simultanément avance perçage et avance perçage lente pour réaliser cette action.

(7) On  commande ici la pompe de lubrification tant que l’on n'appuie pas sur le bouton arrêt en appuyant sur le bouton marche

(8) On commande le retour de la fraise tant qu’on n’est pas en fin de course et qu’on appuie sur le bouton.

(9) On effectue une rotation d’un sixième de tour en appuyant sur  le bouton idoine et si la fraise et la perceuse sont en début de course.

(10) Dès que l’étape 34 n’est plus active, on quitte le mode manuel.

Mode semi-automatique

G7: SAUTO

71

72

74

73

75

=1

X104

X99

perc

frais

gdc.X33.par.far.mve

(3)

(5)

(4)

(2)

(1)

- Dès l’appui sur le bouton départ de cycle, si les conditions initiales sont

remplies et que le mode semi-automatique est actif, la réceptivité associée à la transition est validée.

- Si le sélecteur est sur fraisage, on effectue un cycle de fraisage.

- Dès que le cycle de fraisage est terminé, on revient à l’étape initiale.

- Si le sélecteur est sur perçage on effectue un cycle de perçage.

- Dès que le cycle de perçage est terminé, on revient à l’étape initiale.

83

Mode automatique

G8: AUTO

84

85

C1<5

81

82

TFOR

83

RPLA

PERC

CLU

FRAIS

TFOR

86

DF.X115

X99.X115

gdc.par.far.mve.X32

DF.X115

C1=5

X124

DF.X115

DF.X115

C1      0

C1      C1+1

btrtp

btrtf

(12)

(11)

(10)

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

87

=1

(1) A l’étape initiale on met le compteur C1 à 0.

(2) Le cycle automatique n’est lancé que si les conditions initiales sont présentes (fraiseuse et perceuse en position arrière le plateau verrouillé), que l’opérateur appuie sur le bouton départ de cycle et que la machine est en mode automatique.

(3) On effectue un test foret pour vérifier qu’il n’est pas cassé

(4) Si le test foret a échouer alors on revient à l’étape initiale sinon on passe à l’étape 83

(5) On effectue une rotation du plateau

(6) On attend que le plateau ait effectué sa rotation

(7) On effectue un cycle de perçage et un cycle perçage et simultanément on arrose pur éviter d’usiner à sec.

(8) On attend que les cycles de perçage et de fraisage soient finis

(9) On réalise un test foret pour vérifier qu’il ne s’est pas cassé durant le perçage

(10) Si le test échoue alors on revient à l’étape initiale

(11) On inclémente le compteur C1 car on a réalisé une pièce

(12) Si le compteur est inférieur à cinq alors on recommence un cycle de perçage/fraisage sinon on revient à l’étape initiale

91

ELP

CBP

ELP

93

par.(X84+X73)

92

EAP

prt

94

prd

ERP

95

t/X94/1s

ELP

96

prt

97

ERP

98

t/X97/1s

CBP

99

par

S

pft

X85+X75

R

Perçage

G9: PERC

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(1) Si la perceuse est en position initiale, et que les étapes 84 et 73 sont actives (correspondant à l’appel d’un cycle perçage par respectivement les grafcets AUTO et SAUTO)

(2) L’avance rapide et l’avance lente sont commandés simultanément.

(3) Dès que la perceuse franchie le capteur prd, la transition est validée.

(4) On commande une avance lente et on met à 1 la sortie de la broche de perçage (on la fait tourner jusqu’à ce que la sortie soit remise à zéro.

(5) Dès que la perceuse franchie le capteur prt, la transition est validée.

(6) On attend une seconde.

(7) On effectue un retour rapide

(8) Dès que la perceuse franchie le capteur prt, la transition est validée.

(9) On effectue une avance lente.

( 10) Dès que la perceuse franchie le capteur prf, la transition est validée.

(11) On attend une seconde.

(12) On effectue un retour rapide

(13) Dès que la perceuse franchie le capteur prt, la transition est validée.

(14) On remet à zéro la sortie associée à la broche de perçage.

(15) On vérifie que les grafcets SAUTO et AUTO sont passé à l’étape suivante (selon que l’on est en mode semi-automatique ou automatique).

101

102

ELF

ELF

EAF

103

CBF

CBF

ERF

104

105

far

X85+X75

fft

frt

far.(X84+X74)

Fraisage

G10: FRAIS

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

(7)

(8)

(1) Si les conditions initiales concernant la perceuse sont remplises (fraiseuses en position arrière) et que le grafcet SAUTO ou AUTO demande un cycle de fraisage

(2) On effectue une avance rapide en commandant simultanément avance rapide et avance lente

(3) Dès que la fraiseuse franchie le capteur frt, la transition est validée.

(4) On effectue une avance lente tout en faisant tourner la broche.

(5) Dès que la fraiseuse franchie le capteur fft, la transition est validé.

(6) On effectue un retour rapide tout en faisant tourner la broche.

(7) Dès que la fraiseuse franchie le capteur far, la transition est validé.

(8) On vérifie que les grafcets SAUTO et AUTO sont passé à l’étape suivante (selon que l’on est en mode semi-automatique ou automatique).

Test foret

111

112

ETF

115

DF

113

DF

R

S

114

X85

DF

DF

prf.(t/X112/2s)

prf.(t/X112/2s)

X85.par

G11: TFOR

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1) Si le grafcet AUTO demande un test foret et si la perceuse est en butée arrière, alors on lance un test foret.

(2) On fait sortir le vérin V2 pour amener le capteur inductif à proximité du foret.

(3) Si au bout de deux seconde et si le capteur détecte le foret alors la transition est validée.

(4) On met à 0 le bit DF (défaut foret).

(5) Si au bout de deux seconde et si le capteur ne détecte pas le foret alors la transition est validée.

(6) On met à 1 le bit DF (défaut foret).

(7) On vérifie que le bit DF a été mis à l’état voulu.

(8) On vérifie que le grafcet AUTO a changé d’étape.

Rotation plateau

121

82

ERM

82

82

X84

mve

mve

X82.mve.far.par

G12: RPLA

(1) Si une rotation plateau est demandée par le grafcet auto et si les conditions initiales sont remplies, alors la réceptivité est vraie.

(2) On effectue un sixième de tour par le plateau.

(3) On attend que le plateau n’est plus en place.

(4) On attend que le plateau soit en place.

(5) Vérification du changement d’état par le grafcet AUTO

N.B. Une partie des actions effectuée par le plateau rotatif est commandée par une logique câblée pneumatique (cf. Présentation du système) ceci pour des raisons de sécurité.

Traitement arrêt d’urgence

# G13:TDARU

132

F/G14G16:{}

F/G6G12:{}

F/cond:{}

CLIN

F:Manu:{62}

133

134

RAZ var. aux.

RAZ sorties

F/G14G16:{I}

F/G6G12:{I}

F/COND:{I}

134

135

X52.btaru

btaru

acq

par.mve.far

btaru

=1

X51

(1)

131

(3)

(4)

(7)

(8)

(5)

(4)

(10)

(2)

(6)

(9)

(1) Activation du grafcet par la mise à 1 du bit btaru et de l’autorisation du grafcet SECU (X52).

(2) Remise à zéro des sorties et des variables auxiliaires, forçage en situation vide des grafcets COND, G6,G7,G8, G9, G10, G11, G12, G14, G15, G16.

(3) Transition active dès le déblocage du bouton coups de poing.

(4) Etape d’attente.

(5) Transition active dès l’appui sur le bouton d’acquittement des défauts (acq).

(6) Forçage du grafcet MANU à l’étape 62 et activation du grafcet CLIN.

(7) Acquisition d’un autre défaut par appuis sur le bouton d’arrêt d’urgence.

(8) Conditions initiales réunies.

(9) Forçage à l’étape initiale des grafcet COND, G6,G7,G8, G9, G10, G11, G12, G14, G15, G16.

(10) Désactivation du grafcet après autorisation

Traitement relais thermique perçage

141

142

F/SAUTO:{}

F/AUTO:{}

CBP

ERP

143

144

F/PERC:{}

Sorties perçage

F/AUTO:{I}

F/SAUTO:{I}

F/PERC:{I}

145

146

X52.btrtp

btrtp

acq

par

btrtp

X91.X81.X71

X51

R

G14: TRTP

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(8)

(10)

(9)

(7)

(11)

(4)

(1) Activation du grafcet par la mise à 1 du bit btrtp et de l’autorisation du grafcet SECU (X52).

(2) Remise à zéro des sorties de perçage, forçage en situation vide des grafcets PERC, AUTO, SAUTO.

(3) Transition active dès la disparition de la surchauffe du relais thermique de perçage.

(4) Etape d’attente.

(5) Transition active dès l’appui sur le bouton d’acquittement des défauts (acq).

(6) Retour de la perceuse (ERP) avec rotation de la broche (CBP).

(7) Acquisition d’un autre défaut de relais thermique.

(8) Perceuse en condition initiale.

(9) Forçage à l’étape initiale des grafcet PERC, AUTO, SAUTO.

(10) Vérification de la mise à l’étape initiale de PERC, AUTO, SAUTO.

(11) Désactivation du grafcet après autorisation du grafcet SECU (X51).

Traitement relais thermique fraisage

151

152

F/SAUTO:{}

F/AUTO:{}

CBF

ERF

153

154

F/FRAIS:{}

Sorties fraisage

F/AUTO:{I}

F/SAUTO:{I}

F/FRAIS:{I}

155

156

X52.btrtf

btrtf

acq

Far

btrtf

X91.X81.X71

X51

R

G15: TRTF

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(8)

(9)

(10)

(1) Activation du grafcet par la mise à 1 du bit btrtp et de l’autorisation du grafcet SECU (X52).

(2) Remise à zéro des sorties de perçage, forçage en situation vide des grafcets PERC, AUTO, SAUTO.

(3) Transition active dès la disparition de la surchauffe du relais thermique de perçage.

(4) Etape d’attente.

(5) Transition active dès l’appui sur le bouton d’acquittement des défauts (acq).

(6) Retour de la perceuse (ERP) avec rotation de la broche (CBP).

(7) Acquisition d’un autre défaut de relais thermique.

(8) Perceuse en condition initiale.

(9) Forçage à l’étape initiale des grafcet PERC, AUTO, SAUTO.

(10) Vérification de la mise à l’étape initiale de PERC, AUTO, SAUTO.

(11) Désactivation du grafcet après autorisation du grafcet SECU (X51).

161

162

F/MANU:{62}

CLIN

X52.btdci

163

mve.far.par.acq

X51

Traitement défaut conditions initiales

G16: TDCI

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(1) Activation du grafcet par la mise à 1 du bit btdci de l’autorisation du grafcet SECU (X52).

(2) Lancement du grafcet CLIN, forçage du grafcet MANU à l’étape 62.

(3) Vérification des conditions initiales et de la pression sur le bouton d’acquittement des défauts (acq).

(4) Etapes d’attente.

(5) Désactivation du grafcet après autorisation du grafcet SECU (X51).

Clignotement des voyants

171

172

173

t/0,5/X173

t/0,5/X172

X162 + X132

G17 : CLIN

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(1) Activation du grafcet par autorisation des grafcets TDCI (X162) et TDARU (X132)

(2) Etape d’attente voyant éteint.

(3) Temporisation de 0.5s par rapport à l’étape précédente.

(4) Etape d’attente voyant allumé.

CONCLUSION

La structure hiérarchisé permet d’avoir une approche systématique de la programmation de la partie commande d’un système automatisé.

Ainsi on peut, en respectant le cahier des charges fonctionnel, résoudre les problèmes lié à la programmation et à la sécurité.

De plus cette présentation des différents grafcets permet au personnel compétent de prendre connaissance des fonctionnalités de la machine et ainsi facilité la compréhension du système.

En conclusion on peut dire que la structure hiérarchisé est un excellent moyen de structurer une étude de machine automatisé.